建设项目环境影响报告表

- （公示本）

项  目  名  称：综合商贸城供热及污水处理项目

建设单位（盖章）：长治市华森房地产开发有限公司

编制日期： 2017 年 6 月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2. 建设地点――指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别――按国标填写。

4. 总投资――指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 综合商贸城供热及污水处理项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 长治市华森房地产开发有公司 |  |  |  |  |
| 法人代表 | 侯斌 |  | 联系人 | 侯斌 |  |
| 联系电话 |  | 传真 |  | 邮政编码 | 047100 |
| 建设地点 | 长治县苏店镇西申家村西北400m处的山西潞安集团司马煤业有限公司场地内 |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | - |  | 批准文号 | - |  |
| 建设性质 | 改建 |  | 行业类别 及代码 | D4430热力生产和供应 |  |
| 占地面积 （平方米） | - |  | 绿化面积 （平方米） | - |  |
| 总投资 （万元） | 350 | 环保投资 （万元） | 50.0 | 环保投资占总投资比例 | 14.29% |
| 评价经费 |  |  | 预期投产日期 |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 资源和环境，是人类赖以生存的基本条件。在当今世界，新的资源环境危机使经济社会的可持续发展受到严重制约，对世界各国来说，节约已经成为一种潮流，一些国家保护资源的意识已经融入每个人生活中的每一个细节，中国同样也不例外，将建设节约型社会作为今后发展的基本国策。 集中供热就是节约利用煤炭资源的主要途径之一，也是国家能源合理分配和利用的一项重要措施。对建设节约型社会具有重大意义。同时，可有效解决分散供热造成的严重环境污染。 集中供热首先具有能源利用率高、节约能源的特点，集中供热的大型供热锅炉的热效率可达80～90%，而分散的小型锅炉的热效率只有50～60%。其次，集中供热锅炉有条件安装高烟囱和烟气净化装置，同时可以淘汰大批分散的小锅炉房，不仅大幅度减少烟尘和SO2排放，也可减少因燃料和灰渣堆放、运输过程的粉尘等一系列的污染问题，实现生活环境卫生的改善。因此说，实现集中供热是城市能源建设的一项基础设施，是城市现代化的一个重要标志，实施城市集中供热是节约煤炭能源，消除污染，改善环境的最佳模式。 山西省长治县发展计划局以长县计基字【2003】77号对长治市长林房地产开发有限公司新建商贸城可行性研究报告进行了批复（见附件），该项目位于山西省长治市长治县苏店镇西申家庄村西，项目中心地理坐标为：东经113°03'10.09"、北纬36°05'53.87"，地理位置图见附图1，本项目为新建综合商贸城，包括6栋地上6层结构的楼房，及沿街地上2层的商铺，总建筑面积33500m2，总投资为1700万元，项目平面布置图见附图2。综合商贸城供热负荷为4.0MW，综合商贸城居住总人口为1440人，生活污水产生量为172.8m3/d，生活污水排放量为138.24m3/d。长治市长林房地产开发有限公司于2007年公司变更为长治市华森房地产开发有限公司。该项目6栋地上6层结构的楼房，及沿街地上2层的商铺已经建成，长治市华森房地产开发有限公司于2017年05月02日进行了该项目环境影响登记表的备案，备案号：201714042100000013。该综合商贸城未建设集中供热设施，生活污水直接通过污水管网排放至司马煤业有限公司生活污水处理站，为了解决综合商贸城供热及污水处理问题，长治市华森房地产开发有限公司投资350万元于长治县苏店镇西申家村西北400m处的山西潞安集团司马煤业有限公司场地内改建综合商贸城供热及污水处理项目。 山西潞安集团司马煤业有限公司矿井及选煤厂位于晋东规划基地之潞安矿区，工业场地位于长治县苏店镇西申家庄村西北400m处，东北距长治市约8.5km，南距长治县约5.0km，行政区划属长治县苏店镇管辖，隶属于山西潞安集团有限公司。矿井于2003年9月18日开工建设，到2005年6月18日形成完善的生产系统，同年10月31日司马煤业有限公司正式成立。是一家主要经营原煤开采、煤炭洗、选加工、焦炭销售、普通机械制造修理的现代化国有控股企业。司马矿井及选煤厂原有1.5Mt/a工程由煤炭工业太原设计研究院于2004年8月编制完成了《山西潞安矿业（集团）有限责任公司司马矿井（含选煤厂）150万吨/年新建工程环境影响报告书》，并国家环保总局以环审［2004］329号文于2004年9月进行了批复，工业场地建一座集中锅炉房，内设三台SHL10—1.25—P型和一台SZL4—1.25—P型蒸汽锅炉，冬季运行三台10t/h锅炉，用于工业场地工业建筑及民用建筑采暖、井筒保温及浴室、食堂、单身公寓等用热；夏季运行一台4t/h锅炉用于浴室、食堂、单身公寓等用热。锅炉房设一砖混烟囱，高45m，出口内径1.4m。采用GXL—DL10型多管旋风除尘器，除尘效率为94%。矿井自2004年1月开工建设，于2006年4月9日通过了原国家环保总局组织的环保验收。2009年8月，国家能源局以国能煤炭[2008]228号“国家能源局关于山西温家庄等联合试运行煤矿项目有关事宜的复函”进行了回复，将山西潞安集团司马煤业有限公司矿井生产能力释放工程规模核定为3.0Mt/a。中华人民共和国环境保护部2011年1月26日以环审【2011】44号对“山西潞安集团司马煤业有限公司3.0Mt/a矿井及选煤厂产能释放项目环境影响报告书”进行了批复，核定生产能力300万t/a。司马煤矿锅炉房用于工业场地工业建筑及民用建筑采暖、井筒保温及浴室、食堂、单身公寓等用热，设3台SHL10-1.25-AⅢ和1台SZL4-1.25-P型蒸汽锅炉，均配备了MSZ-Ⅱ麻石水膜除尘器，采用旋转喷雾吸附法，除尘效率为96%，脱硫效率50%。由于原有10t锅炉由于其热效率过低，且热负荷不能够满足井筒保温和矿井供热的需要，将工业场地锅炉房内3台SHL10-1.25-AⅢ型蒸汽锅炉更换成2台SHL20-1.6-P型蒸汽锅炉，采用“多管除尘器+立氏文丘里除尘脱硫+ SPX-20型高效湿式旋流板塔脱硫除尘器”，除尘效率96%，脱硫效率65%。烟囱高50m，出口直径为1.4m。原有10t锅炉予以拆除。采暖期运行2台SHFX20-1.6-P型蒸汽锅炉，非采暖期运行1台SZL4-1.25-P型蒸汽锅炉。生活污水处理站在原基础上扩建，新增了一套840m3/d设备，总规模为1680m3/d，采用充氧膜生物滤池+过滤工艺。 由于山西潞安集团司马煤业有限公司现有的3台SHL10-1.25-AⅢ蒸汽锅炉需要拆除，本着资源利用的原则，长治市华森房地产开发有限公司拟使用山西潞安集团司马煤业有限公司现有的锅炉房，对其中1台SHL10-1.25-AⅢ蒸汽锅炉进行改造用于综合商贸城集中供热，山西潞安集团司马煤业有限公司工业场地生活污水来源于办公楼、浴室、食堂及洗衣房等，包括选煤厂的生活污水，生活污水采暖期产生量为819.5m3/d，非采暖期产生量788.9m3/d。采用充氧膜生物滤池+过滤工艺处理后，全部回用于绿化洒水、配套洗煤厂生产补充水和地面、道路除尘洒水。生活污水处理站在原基础上扩建，新增了一套840m3/d设备，总规模为1680m3/d，采用二级生化处理+过滤工艺。利用山西潞安集团司马煤业有限公司现有生活污水处理站处理生活污水。本项目拟利用现有锅炉房和生活污水处理站，不新增占地。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》及有关法律法规要求，本项目须进行环境影响评价工作。长治市华森房地产开发有限公司于2017年4月19正式委托山西清泽阳光环保科技有限公司进行本项目的环境影响评价工作（委托书见附件）。 接受委托后，我公司组织参评人员对工程厂址所在区域的自然物理（质）环境、自然生物（态）环境、区域敏感因素以及拟建项目的工程内容进行了全面的调查，按照环境影响评价技术导则的要求及有关规定，对环境空气、水环境、噪声、固废、生态环境等进行了影响分析，在此基础上编制完成了《综合商贸城供热及污水处理项目环境影响报告表》（送审本）。 2017年6月1日，长治县环保局主持召开了《长治市华森房地产开发有限公司综合商贸城供热及污水处理项目环境影响报告表》技术审查会，参加会议的有长治市华森房地产开发有限公司、山西清泽阳光环保科技有限公司的代表和应邀参会的专家。会后编制人员根据专家意见对报告表进行了认真的修改，完成了《长治市华森房地产开发有限公司综合商贸城供热及污水处理项目环境影响报告表》（报批本），现报送贵局审批。 二、工程概况 1、项目名称 综合商贸城供热及污水处理项目 2、建设单位 长治市华森房地产开发有限公司 3、建设性质 改建 4、建设地点 本项目位于长治县苏店镇西申家村西北400m处的山西潞安集团司马煤业有限公司场地内，利用山西潞安集团司马煤业有限公司现有锅炉房和生活污水处理站，不新增占地。交通位置图见附图3，地理位置图见附图4，综合商贸城与山西潞安集团司马煤业有限公司位置四邻关系图见附图5。 5、建设规模 本项目利用现有锅炉房，对其中1台SHL10-1.25-AⅢ蒸汽锅炉进行改造，及利用现有生活污水处理站，利用现有的污水管网和市政供热管网，本项目不新建供热管网及污水管网建设。 6、工程建设内容 本项目本工程建设内容详见表1。 表1 本项目建设内容一览表 序号; 分类; 名称; 工程内容; 备注. 1; 主体工程; 锅炉房; 对锅炉房中1台SHL10-1.25-AⅢ蒸汽锅炉进行改造，对燃煤方式进行改造，改为燃天然气，新建天然气管道，改变原脱硫除尘设备，使用已建1根砖混烟囱，高45m，出口内径1.4m。; 依托山西潞安集团司马煤业有限公司已建. 污水处理站; 利用现有生活污水处理站，处理规模为1680840m3/d，处理工艺为二级生化处理+过滤工艺，此部分废水经污水处理站处理后，达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V类标准后，排入黑水河，待长治县第二污水处理厂建成后，该部分废水排入长治县第二污水处理厂。. 供热管网; 依托市政供热管网，由山西潞安集团司马煤业有限公司厂界接出，进入市政供热管网，接入综合商贸城供热管网; 依托. 污水管网; 依托已建污水管网，由综合商贸城排出口接出，进入市政污水处理管网，接入山西潞安集团司马煤业有限公司污水处理站; 依托. 2; 配套工程; 风机房; 依托现有的风机房、软水系统、配电室; 依托. 软水系统. 配电室. 3; 储运 工程; 天然气管网; 在厂区内新建天然气输送管道，设置天然气配套设施。; 新建. 4; 公 用 工 程; 供水; 本项目供水来源于深井。; 依托既有设施. 排水; 此部分废水经污水处理站处理后，达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V类标准后，排入黑水河，待长治县第二污水处理厂建成后，该部分废水排入长治县第二污水处理厂。. 供电; 在矿井工业场地东侧现有一座35/6KV变电站，站内设12.5MVA主变压器两台，两回35KV电源分别引自城南110kV变电站35kV母线段和韩店110kV变电站35kV母线段，电源线路导线型号均为LGJ—95钢芯铝绞线，送电距离风别为10.5km和6.5km。根据本矿井改造完成后的负荷统计结果，矿井现有的两回35KV电源线路的载流量虽可以满足要求，但供电线路电压损失较大。. 5; 环 保 工 程; 废气; 锅炉烟气; 已建1根砖混烟囱，高45m，出口内径1.4m，直接高空排放。; 依托. 废水; 锅炉及软化排污水; 排入现有循环水池，用于脱硫除渣、煤库降尘洒水; 依托. 生活污水; 此部分废水经污水处理站处理后，达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V类标准后，排入黑水河，待长治县第二污水处理厂建成后，该部分废水排入长治县第二污水处理厂。. 噪声; 选用低噪声设备，水泵加装减震垫，鼓风机加装消声器等; 依托. 固体废物; 生活垃圾; 由当地环卫部门统一收集处置; 合理处置. 生活污水处理站污泥; 送至县城垃圾处理场进行填埋处理. 其他; --; -. 7、主要生产设备 本项目主要生产设备见表2。 表2 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 技术特征; 台数. 1; 蒸汽锅炉; SHL10-1.25-AⅢ蒸汽锅炉; 1. 2; 循环水泵; 1. 3; 补水泵; 1. 4; 增压泵; 1. 5; 格栅除污机; CF500 e=3mm N=1.1KW; 1台. 6; 调节池提升泵; AS3.0-2CB Q=42m3/h， H=11m，N=3kw; 3台; 二用一备. 7; HDOMF充氧生物膜污水回用装置; HDOMF-35 Q=35m3/h; 2套. 8; 陶粒滤料; Φ3-6; 175m3. 9; 斜管; Φ80; 54m3; PVC. 10; 鼓风机; BK5006，Q=5.3m3/min，P=0.4kgf/cm2 ，N=7.5KW; 4台; 三用一备. 11; 反洗水泵; WQ150-8-7.5 Q=150m3/h，H=8m，N=7.5Kw; 2台; 一用一备. 改造设备表. 1; 鼓风机; 1. 2; 引风机; 1. 3; 天然气配套设施. 拆除设备. 1; 给煤机; 1. 2; 圆盘出渣机; 1. 3; 脱硫除尘器; 麻石水膜高效脱硫除尘器; 1. 4; 布袋除尘器; -; 20000m3/h; 1. 8、总平面布置 本项目总平面布置图见附图6。 9、项目投资及资金来源 本项目总投资350万元，资金全部由企业自筹。 10、职工定员及工作制度 工作定员15人，锅炉年运行150天，每天24h，污水处理站年运行365天，每天24h。 11、公用工程 项目依托山西潞安集团司马煤业有限公司已建的锅炉房，污水处理站，供热管网依托市政供热管网，由山西潞安集团司马煤业有限公司厂界接出，进入市政供热管网，接入综合商贸城供热管网；污水管网依托已建污水管网，由综合商贸城排出口接出，进入市政污水处理管网，接入山西潞安集团司马煤业有限公司污水处理站。本项目可以依托现有供水、供电工程，能够满足本项目的使用需求。 11.1给排水 （1）用水 山西潞安集团司马煤业有限公司用水矿井地面生产、生活、消防采用合并的供水系统。以地下奥灰水作为水源，用深井汲取。打水源井两口，一用一备。井水由深井潜水泵提升至二级泵站清水池，经消毒后由二级泵站加压供给各用水点使用。生产、生活用水由变频泵加压供给；消防用水由消防泵供给，消防采用临时高压制。 本项目供水来源于深井。 本项目用水包括锅炉及软化补水、生活用水等。根据《山西省用水定额》，计算如下： ①锅炉补水：由于管道系统的跑冒滴漏而造成的系统水分损失，锅炉补水量为2.96m3/h（70.9m3/d），考虑到锅炉软化排污及定排污水，软化系统补水量为3.55m3/h（85.08m3/d）。 ②生活用水：劳动定员15人，用水定额30L/人·d，则用水量为0.45m3/d，排水量为0.36m3/d。 ③综合商贸城生活污水：用户1440人，用水定额120L/人·d，则日用水量为172.8m3/d，排放量为138.24m3/d，排入生活污水处理站处理，全部回用于绿化洒水、配套洗煤厂生产补充水和地面、道路除尘洒水。 （2）排水 生产废水主要为软化系统排污水。 锅炉及软化系统排污水排入雨水管网。 生活污水排放量为以用水量的80%计，为138.60m3/d。 本项目用水情况分析见表3，采暖期水平衡图见图1，非采暖期水平衡图见图2。 表3 本项目用水情况分析表 用水项目; 用水量(m3/d); 排水量(m3/d). 总用水量; 新鲜水; 回用水. 生活用水; 173.25; 173.25; 0; 138.60. 生产 用水; 锅炉及软化补水; 85.08; 70.9; 0; 21.27. 采暖期合计; 258.33; 244.15; 21.27; 159.87. 非采暖期合计; 173.25; 173.25; 0; 138.60. 图1 本项目采暖期水平衡分析图（m3/d） 图2 本项目非采暖期水平衡分析图（m3/d） 11.2供电 在矿井工业场地东侧现有一座35/6KV变电站，站内设12.5MVA主变压器两台，两回35KV电源分别引自城南110kV变电站35kV母线段和韩店110kV变电站35kV母线段，电源线路导线型号均为LGJ—95钢芯铝绞线，送电距离风别为10.5km和6.5km。根据本矿井改造完成后的负荷统计结果，矿井现有的两回35KV电源线路的载流量虽可以满足要求，但供电线路电压损失较大。本项目依托现有供电工程。 11.3燃料来源及成分 本项目燃用天然气，天然气来自长治市三晋新能源发展有限公司，天然气成分见表4（见附件）。 表4 天然气成分表 类别; CH4; CO2; N2; H2S; 高位发热值; 低位发热值. 指标%; 95.44; 0.505; 3.056; 未检出; 38.42MJ/Nm3; 34.63MJ/Nm3. 11.4运输 本工程天然气通过天然气管网进入本厂内。 12、工程主要技术经济指标 本项目主要技术经济指标见表5。 表5 工程主要技术经济指标表 序号; 名称; 单位; 指标. 一; 建设规模. 蒸汽锅炉; 台; 1台7.0MW. 二; 工作制度. 1; 锅炉年运行日; 天; 150. 2; 日工作时数; 小时; 24. 3; 污水处理站年运行日; 天; 365. 4; 日工作时数; 小时; 24. 三; 定员; 人; 15. 四; 总占地面积; 亩. 五; 能源消耗. 1; 天然气; 万Nm3; 261.972. 2; 电; 万Kwh/a; 8.9. 3; 水; m3/a; 75998.25. 六; 项目总投资; 万元; 350. |
| 与本项目有关的现有污染情况及主要环境问题： 本项目为改建项目。由于山西潞安集团司马煤业有限公司现有的3台SHL10-1.25-AⅢ蒸汽锅炉需要拆除，本着资源利用的原则，长治市华森房地产开发有限公司拟使用山西潞安集团司马煤业有限公司现有锅炉房，对其中1台SHL10-1.25-AⅢ蒸汽锅炉进行改造用于综合商贸城集中供热，山西潞安集团司马煤业有限公司工业场地生活污水来源于办公楼、浴室、食堂及洗衣房等，包括选煤厂的生活污水，生活污水采暖期产生量为819.5m3/d，非采暖期产生量788.9m3/d。采用充氧膜生物滤池+过滤工艺处理后，全部回用于绿化洒水、配套洗煤厂生产补充水和地面、道路除尘洒水。生活污水处理站在原基础上扩建，新增了一套840m3/d设备，总规模为1680m3/d，采用充氧膜生物滤池+过滤工艺。利用山西潞安集团司马煤业有限公司现有生活污水处理站处理生活污水。本项目利用山西潞安集团司马煤业有限公司现有锅炉房和生活污水处理站，不新增占地。 山西潞安集团司马煤业有限公司1台SHL10-1.25-AⅢ蒸汽锅炉，配套脱硫除尘设备，配备MSZ-Ⅱ麻石水膜除尘器，采用旋转喷雾吸附法，除尘效率为96%，脱硫效率50%。锅炉房设一砖混烟囱，高45m，出口内径1.4m，烟尘排放量为2.524t/a，排放浓度为182mg/Nm3；SO2排放量为7.953t/a，排放浓度为441mg/Nm3。由于不满足执《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中的限值，故燃煤改为天然气，烟气通过锅炉房现有45m高的烟囱排放。 |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： - 1、地理位置 长治县地处山西省东南部，太行山西麓、上党盆地南缘。东靠壶关县，西连长子县，北与长治市郊区毗邻，南和高平市、陵川县相邻。地理坐标为东经112°57′07"~113°11′48"，北纬35°51′56"~36°10′13″，平均海拔1166m。县域南北长约36km，东西宽14km，面积483km2，其中山地面积115km2，丘陵面积265km2，平川面积103km2。 本项目位于长治县苏店镇西申家村西北400m处的山西潞安集团司马煤业有限公司场地内，利用山西潞安集团司马煤业有限公司现有锅炉房和生活污水处理站，不新增占地。交通位置图见附图3，地理位置图见附图4，综合商贸城与山西潞安集团司马煤业有限公司位置四邻关系图见附图5。 - 2、自然地理环境 - 2.1 地形地貌 长治县地形总体属太行西脉和太岳东麓支脉相交的山区。地貌形态多种多样，东南部地势较高；西南部山丘交错，为间断起伏的丘陵区。中部、西北部为山前冲积平原形成的开阔平原区。全县平均海拔1166m，最高点为雄山主峰海拔1419.5m，最低点为上秦漳河滩海拔908m，高低相差511.5m。全县地貌主要分为土石山区、丘陵区、平原区三种类型。 （1）土石山区 长治县内土石山区主要分布在西火、荫城、南宋、八义、西池、贾掌等乡镇。山体主要有金泉山、老雄山、首阳山、五龙山、猪头山等。山体由奥陶系和石炭系的石灰岩、石膏、砂页岩、铁矿、铅土层及煤层构成。按侵蚀强度可分为弱度侵蚀低中山区和中度侵蚀低中山区两个亚级。弱度侵蚀低中山区相对高差较小，沟谷开阔，山坡平缓，岩石较少，土、石山交错，土山上覆盖黄土、红黄土及坡积物；中度侵蚀低中山区，山峰陡峭、岗峦重叠、沟谷狭窄、坡面陡缓不均受自然侵蚀较重，石灰岩裸露。土石山区面积约为115km2，海拔在1170~1419.5m之间，相对高度350m。该区起伏明显，500m以上的沟谷263条，沟壑面积10.5km2。 （2）丘陵区 长治县内丘陵区主要分布在西火、荫城、南宋、八义、东和、韩店、西池、北呈、贾掌等乡镇的。丘陵为本县的主要地貌单元，该区在长期分化剥蚀及水流侵蚀的作用下，下切强烈，沟底狭窄，呈“V”字型。县城丘陵区面积约为265km2，海拔在1050~1160m之间，相对高度110m。该区起伏明显，500m以上的沟谷502条，沟壑面积20km2。该地区地表起伏不平，以台阶的形式逐渐抬升，地形支离破碎，土质疏松，部分地段有冲沟发育。 （3）平原区 平原区主要分布于长治县西北部的苏店、郝家庄、韩店、北呈、东和等乡镇。该地区地势平坦，地形起伏不大，土地肥沃，海拔在910~1050m之间，地面坡度在3°以下。该地区侵蚀轻微，土壤发育良好，具有较明显的发育层次，粘化层和钙积层清晰，耕性良好，肥力较高，水分充足。平原区面积103km2。 - 2.2 河流水系 本县河流均为季节性河流，属海河水系。流向依地势由东南流向西北。其中淘清河为本县最大河流，县境北部有浊漳河越境而过，为本县主要河流。 长治县水资源总量为11914.9万m3，其中地表水多年径流量为8693.4万m3。入境资源为7805万m3，境内主要河流淘清河流域长度为26.12km，流域宽度平均为15.04km，平均比降为4.57%。利用地表水的主要水利工程总控制水量能力达6466万m3，其中淘清河水库总库容量5600万m3，兴利库容136万m3。 淘清河 源于壶关县南界，自本县河头村入境，流域面积206km2。 浊漳河 源于长子县，长治县境内长度约10km。 淘清河水库 位于海河流域，漳河南源干流上游，县城南玉皇庙山脚下，是一座灌溉、防洪、养鱼综合利用的中型水库。水库总库容5600万m3，兴利库容136万m3。 黑水河 位于海河流域，为季节性河流，常年无水。源于长治县，流入长治市区后，由西折北，在紫坊村与石子河汇合入漳。 本项目最近地表水为南侧距离厂址9.57.km的陶清河。长治县地表水系图详见附图7。本项目废水经环保措施处理后达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V类标准后，排入黑水河，不会对陶清河及陶清河水库造成影响。 - 2.3 地下水 长治县地下水资源比较丰富，地下水总补给量为3221.5万m3，地下水可开采每年为5950万m3。地下水资源分布极不平衡，东部山区以及东南山区地下水资较少，中、北部平川地下水资源较丰富，受地质构造的影响，长治县地下水可分为四个不同的单元： （1）黄土孔隙地下水，主要分布在东南山区，由于长期分化侵蚀及洪水冲刷，形成沟壑纵横的黄土丘陵地形，地下水补给量微小，水量不足。 （2）盆地地下水，主要分布在8个平川乡镇，本区水位由经坊的14m逐步向西减少，到林移、司马一带水位为4m左右，主要含水层为大孔隙红土、亚粘土及细中沙，涌水量一般为400t/d，本区潜水极为丰富，井深一般不超过7m，在林移、司马一带有出露。 （3）山涧河谷孔隙水，此类地区由于山间河流在漫长的地质年代，多次冲刷改道，形成开阔地，河谷两侧有河漫地带，平均宽度为1~2km。河滩堆积物一般为20~30m，最厚达55m，底部含水层为砂、砂石、卵石，上部为亚砂土、亚粘土。补给来源靠大气降水、岩溶裂隙水和河水。由于河水流经地区岩性不一，底部隔水层时有时无，因而造成的井与井差别极大，一般井深在50m左右，涌水量达到400t/d。 （4）煤系地层裂隙水，分布在本县山区丘陵地带。由于岩层构造不一，裂隙发育不均，其富水程度决定于构造地貌、岩性，在盆地构造向斜、单斜上往往有裂隙承压水，是东南山区今后主要开采水源。 - 区内含水层及隔水层 区内主要含水层大致可分为：中奥陶统石灰岩岩溶裂隙含水层；石炭系太原组层间灰岩、砂质岩溶裂隙含水层；山西组砂岩裂隙含水层；下石盒子组砂岩裂隙含水层；上石盒子组砂岩裂隙含水层及第四系含水层等几种主要类型。 区内各含水层富水性弱，补给条件差，且相互间的水力联系不大，故水文地质条件简单。 石炭系—二叠系的泥岩、砂质泥岩、铝土泥岩数层，厚度大小不一，均具有良好的隔水性，阻隔了上、下各含水层的水力联系。另外，第四系亚粘土亦是良好的隔水层。 - 含水层的补给、径流和排泄条件 第四系含水层主要接受大气降水补给，降水后水井井位明显上升，动态观测资料水位年变化幅度0.79～1.46m。 基岩风化带含水层在上覆第四系含水层含水段直接覆盖及其间隔水层薄弱的情况下，可以接受第四系含水层的补给。 第四系含水层及基岩风化带含水层的水，含顺岩层深入地下，在一定程度上导入了下部含水层，会使下部含水层的水增加。 2.4辛安泉域 辛安泉是长治市最大的岩溶大泉，辛安泉位于山西省长治市东北部潞城、平顺、黎城三县交界的浊漳河谷地段，自西流至北耽车长达16km的河床冲积层和两岸底部基岩与冲积层接触带，有泉点170多处（故为泉群），主要有西流泉、南流泉、王曲泉和辛安泉等，出露标高为615～643m，其中大于0.1m3/s的泉有13处，辛安村以下有实会泉、东梳泉等，出露标高为600～615m。根据观测资料，泉群流量多年平均（1956年～1996年）为11.90m3/s，最大为16.21m3/s，最小为9.00m3/s，泉水以集中（7股大泉枯季流量达4.829m3/s）和分散排泄，动态稳定，属非全排型上升溢流泉。 泉域东为太行山山复背斜，西为太岳山，中部为长治盆地或沁水向斜（煤田），山区高程为1100～1500m，最高山峰为北天池（2097m），盆地高程为700～950m。 泉域属温暖带半干旱大陆性气候，多年平均气温9.4℃。多年平均降水量为569.6mm，多集中在6～9月份，约占全年降水量70%。 泉域内主要河流为浊漳河，上游有南、西、北三大支流，在襄垣小皎村汇流后，自北向南流至辛安村折向东流，横穿太行山山流向河北平原属卫河水系。 （1）泉源重点保护区 将泉水集中出露带划为泉源重点保护区：以浊漳河为轴线，北起西流北，沿浊漳河谷向下游，至平顺县北耽车，包括河谷两岸地带，面积16.07km2。 （2）水量限控保护区 将襄垣-屯留-长子-长治县-潞城-壶关一带岩溶地下水汇流区划定为水量限控保护区，面积1627 km2。 （3）水质重点保护区 水质重点保护区范围分3处：第一处，西起山西化肥厂排污渠道，至辛安桥下河道，两侧宽200m；第二处，北至辛安镇西北，南至泉源重点保护区北，沿浊漳河两侧宽200m，两处面积25 km2；第三处为文王山地垒渗漏段，自黄碾南铁路桥上游500m起，顺浊漳河南源主河道，左右两侧各500m，向下游至与浊漳河西源汇流处，并沿浊漳河西源向上游到下良镇，面积32km2。3处合计面积为57km2。 辛安泉域图见附图8，本项目距辛安泉域重点保护区距离约28km，不会对其产生影响。 - 2.5 气候气象 长治县光热资源丰富，日照和太阳总辐射量处于全国高辐射区。该县太阳可照射时数为4432.3小时，全年实际日照时数在2350~2680小时之间。本县多年年平均气温9.7℃，极端最高气温为37.3℃(1978.6.30)，极端最低气温为-22.2℃(1984.12.24)。年降雨量为549.5mm，七月降雨量最大，年平均蒸发量为1606.9mm，蒸发量为降水量的2.9倍，蒸发量大于降雨量是造成该地区干旱的主要原因。无霜期180.1天，平均初霜期在10月12日，终霜期为5月3日。平川区无霜期终日一般在4月2日左右，无霜期一般为207天，无霜期时间由西北向东南、有高到低逐渐缩短，东南部山区一般为170天左右。年平均风速2.4m/s。盛行风向受地形影响，一般以东南风为主。四季风速变化明显，春季（3~5月）风速较大，夏季风速较小。出现8级以上大风日数年平均8天左右，最多的达13天。 - 2.6 矿产资源 长治县内已探明有储量的矿种有煤、铁、硫铁矿、砂、粘土、石灰岩6种，种类不多，分布广泛，储量丰富，尤以煤、硫铁矿、石灰岩为最。 - 2.7 地震烈度 根据《中国地震动峰值加速度区划图》（GB18306-2001），本区地震动峰值加速度小于0.05g。相当于地震基本烈度Ⅶ度。 - 3、自然生态环境 - 3.1 土壤 长治县土壤共分2个土类，6个亚类，9个土属，39个土种。土壤在垂直地带上呈现的分布规律是：县境南部土石山区分布有淋溶褐土、山地褐土和小面积的粗骨性褐土；丘陵区分布为褐土性褐土；平原区多为碳酸盐褐土；陶清河两岸分布有少量的浅色草甸土。 淋浴褐土：属垂直地带性土壤，成土母质为砂页岩风化物，表层有机残体丰富，为自然土壤，分布于南部土石山区，面积1270公顷，占耕种土壤面积的2.64%。 山地褐土：属垂直地带淋浴褐土之下，是山地土壤的主要亚类，成土母质为石灰石砂页岩风化物和第四系黄土的残积物。分布于县境东部和南部土石山区，面积8 148公顷（12.3万亩），占耕种土壤面积的17.02%。 粗骨性褐土：主要分布在苏店东、西池一带，土层较薄。岩石裸露，面积176公顷，占耕种土壤面积的0.35%。 褐土性褐土：是本县面积最大的土壤亚类，主要成土母质为黄土、红黄土、红土和沟淤土，土体深厚，土质均匀，成土过程不受地下水影响。耕作历史悠久，是旱作农业的主要产区。分布于东南部丘陵区的西火、东火、荫城、赵村、南宋、八义、屈家山、西池、故县、贾掌等乡镇。面积22026公顷，占耕种土壤面积的45.74%。 碳酸盐褐土：是本县褐土土类的主要亚类，地势较平，侵蚀轻微，土壤发育良好，有明显粘化层和钙化层，地下水位约6～10m，通常可井灌，自然肥力高，是古老耕种土壤之一，分布于冲积平原区的城关、苏店、柳林、司马、郝家庄、北呈、东和、高河等乡镇及荫城、西故县、八义丘间盆地，面积15440公顷，占耕种土壤面积的32.07%。 浅灰草甸土：分布于陶清河、浊漳河流域两岸的河谷阶地，面积为1052公顷，占耕种土壤面积的2.18%，成土母质为近代河流冲积物，砂、粘相间，层次分明。 本区土壤基本属于褐土性土壤，是县境内最大的土壤亚类，主要成土母质为黄土、红黄土、红土和沟淤土，土体深厚，土质均匀，成土过程不受地下水影响。 - 3.2植被 由于本县垦殖历史较长，受人类活动影响较大，特别是近代以来的任意开荒种田，致使天然植被面积小，数量少，大部分为人工植被。 长治县野生植物资源种类较多，主要分布在全县的丘陵山区，本县野生植物资源有91种，按用途分为食用野生植物资源、工业用野生植物资源以及药用野生植物资源等。境内植被类型大致有： 乔木植物群落：天然林，主要分布在东南山区，面积约为600余亩。人工林，包括农业林网、四旁植树，分布于全县各乡镇，面积约为25.6万亩。 灌木植物群落：零星分布在农田岸边，深沟陡坡，林间及荒山，一般呈自然状态。主要灌丛为旱生落叶灌木类，多以沙棘、酸枣、刺槐、荆条、石榆、黄花条为主。 草本植物群落：主要分布在荒山坡、荒沟地，零星见于河滩、路旁，一般为一年生植物，主要品种有白杨草、苍术、野菊花、莲子菜、灰灰菜、蒿草、芦草、马齿苋、狗尾草、车前草、牵牛花、蒲公英等。 评价区范围内自然植被以灌木、常见草类及农作物为主。 - 3.3动物 境内野生动物约有78种，其中兽类13种，鸟类22种，爬行类2种，两栖类4种，水生类8种，虫类29种。 据调查，评价区域主要以人工养殖动物为主，未见国家保护的动物分布。 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、城市发展规划 根据长治县县城总体规划，规划西至长晋高速，北至中环路，东至东外环路以东，南至南外环路（至南沟村）。本项目用地性质为工业用地，符合长治县城市发展规划。 2、环境功能区划 （1）环境空气 根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中环境空气质量功能分类规定，本区环境空气质量功能应划分为二类区，执行二级标准。 （2）地表水环境 距离本项目最近的地表水体为南侧9.57km的陶清河，根据 《山西省地表水环境功能区划》（DB14/67—2014），该河流属于海河流域，漳河山区分区，浊漳河水系，浊漳南源河流，漳泽水库出口到北源汇合段，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准。 （3）地下水环境 按照地下水质量分类及质量分类指标，以人体健康基准值为依据，本评价区执行《地下水质量标准》（GB/T14848-1993）Ⅲ类标准。 （4）声环境 本项目声环境功能区划执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： （1）环境空气质量现状 本项目位于长治县苏店镇西申家村西北400m处的山西潞安集团司马煤业有限公司场地内，经现场踏勘，场地地面硬化，环境空气质量一般。 （2）水环境质量现状 本项目所在区域所涉及的河流为陶清河，陶清河位于项目南9.57km。根据现场踏勘，河流水质一般。 经向厂址附近村民调查，项目所在区域地下水水质较好。 （3）声环境质量现状 本项目位于长治县苏店镇西申家村西北400m处的山西潞安集团司马煤业有限公司场地内，其声环境一般。 （4）生态环境质量现状 本项目附近以农业生态环境为主，由于自然环境一般，自然植被以田间地头的野草为主，相间有少量灌木丛。生态环境一般。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据本工程所在地的自然环境和社会环境特征，其环境保护目标具体如下： - 一、环境保护目标 （1）环境空气保护目标 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 （2）地表水环境保护目标 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类 （3）地下水环境保护目标 《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类 （4）声环境保护目标 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 - 二、环境保护对象 根据本工程所在地社会环境状况，主要保护目标见表6。 表6 主要环境保护目标表 类别; 保护对象; 方位; 距离(km); 保护级别及要求. 环境 空气; 西申家庄; SE; 0.2; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准. 东申家庄; SE; 1.2. 水体; 陶清河; S; 9.57; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） IV类标准. 厂址及附近村庄地下水; 《地下水质量标准》（GB/T14848-93） III类标准. 辛安泉域 （重点保护区）; N; 28; 不在该泉域重点保护区内，不对辛安泉域造成影响. 声环境; 厂界四周; 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 2类标准. 生态 环境; 厂界周边; 保护周边生态环境不遭受破坏.

评价适用标准

| 环境质量标准 | （1）大气：《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级。具体见表7。 表7 环境空气质量标准 项目; 年平均; 24小时平均; 1小时平均; 单位. SO2; 60; 150; 500; μg/m3. NO2; 40; 80; 200. 颗粒物（粒径小于10μm）; 70; 150; ——. TSP; 200; 300; ——. NOX; 50; 100; 250. （2）地表水：根据《山西省地表水环境功能区划》（DB14/67-2014），本区段执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准，详见表8。黑水河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准，详见表9。 表8 地表水环境质量标准(GB3838-2002) 单位：mg/L 地表水 环境; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） IV类要求; 项目; 标准. COD; 30mg/L. BOD5; 6mg/L. NH3-N; 1.5mg/L. pH; 6~9. 溶解氧; 3mg/L. 石油类; 0.5mg/L. 高锰酸盐指数; 10mg/L. 表9 地表水环境质量标准(GB3838-2002) 单位：mg/L 地表水 环境; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） V类要求; 项目; 标准. COD; 40mg/L. BOD5; 10mg/L. NH3-N; 2.0mg/L. pH; 6~9. 溶解氧; 2mg/L. 石油类; 1.0mg/L. 高锰酸盐指数; 15mg/L. （3）地下水：执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准，详见表10。 表10 地下水质量标准 单位：mg/L 项目; PH; 总硬度; 高锰酸盐 指数; NO3-N; NO2-N; NH3-N; 氟化物; 细菌 总数 (个/mL); 总大肠菌群 (个/L). 标准; 6.5～8.5; ≤450; ≤3.0; ≤20; ≤0.02; ≤0.2; ≤1.0; ≤100; ≤3.0. （4）声环境：根据《声环境质量标准》(GB3096-2008)标准，本项目执行2类声环境功能区要求，详见表11。 表11 声环境质量标准(GB3096-2008) 单位：dB（A） 类 别; 昼 夜; 夜 间; 说 明. 2; 60; 50; 厂区. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | （1）废气 锅炉产生的烟气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014），其中：新建的1台7.0MW锅炉执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中的限值，详见表12。 表12 《锅炉大气污染物排放标准》 标准名称; 污染物排放限值（mg/m3）; 污染物排放 监控位置. 烟尘; SO2; NOX; 烟气黑度. 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）; 新建; 20; 50; 200; 1; 烟囱或烟道. （2）废水 生活污水经污水处理站处理后，废水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准，详见表13。 表13 地表水环境质量标准(GB3838-2002) 单位：mg/L 地表水 环境; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） V类要求; 项目; 标准. COD; 40mg/L. BOD5; 10mg/L. NH3-N; 2.0mg/L. 溶解氧; 2mg/L. 石油类; 1.0mg/L. （3）噪声 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，即：昼间60dB(A)、夜间50dB(A)。 （4）固废 执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）、“关于发布施工弃土、建筑垃圾执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告（环境保护部2013年第36号）”中有关规定。 |
| 总量控制指标 | 根据山西省环境保护厅晋环发[2015]25号文件第三条，本项目不属于环境统计重点工业源调查行业范围内（《国民经济行业分类》（GB/T4754）中采矿业、制造业，电力、燃气及水的生产和供应业，3个门类39个行业）新增主要污染物排放总量的建设项目，因此，暂不纳入总量核定范围，不需进行总量申请。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 本项目包括燃天然气蒸汽锅炉生产工艺和生活污水处理工艺。 1.燃天然气蒸汽锅炉生产工艺 燃天然气蒸汽锅炉生产工艺流程及产污节点见图3。 图3 燃天然气蒸汽锅炉生产工艺流程及产污节点图 供热以锅炉热水为媒介。锅炉启动时，由城市给水管网来的新鲜水经过软水装置处理后，进入除氧设备除氧，再由补压泵送至循环泵出口，进入锅炉，待锅炉注满水后，可点火启动锅炉，锅炉出水直接进入一次供热管网，至热力站与二次网回水换热，换热后的一次网回水由循环泵送回锅炉内，锅炉水损失部分由补水泵补充。 锅炉房水循环流程见图4。 一次热水回水 除污器 循环水泵 一次热网供水 锅炉 补水泵 自来水 软水除氧一体化设备 水箱 图4 锅炉房水循环流程图 水处理工艺及流程： 为使供热系统补充水水质满足锅炉有关锅炉水质标准的要求，保证锅炉及热网系统的正常运行，减少结垢和氧腐蚀现象，系统补充水需要进行软化及除氧处理。其工艺流程：生产水→钠离子交换器→过滤式除氧器→补水定压泵→热网一次水循环系统定压旁通管。 2.生活污水处理工艺 生活污水处理工艺流程见附图9。生活污水处理工艺流程介绍： （1）格栅间及调节池 ①细格栅机 因进水中含有一定量的悬浮物，因此在进水渠道中设置格栅除污机一套，污水穿流过格栅条时，水中漂浮性，悬浮性和沉渣性的固形物质中，凡大于本过滤筛缝设计尺寸3mm以上的固形渣物都将被有效地截留。 格栅机型号：CF500，格栅宽B=500mm，栅条间隙e=3mm，功率：1.1KW，排渣高度：800-1000mm。 ②水解调节池 生活污水排水时段有很大的不均匀性，时变化系数较大。为了生化处理系统能较均衡地运行，因此有必要设置调节池。排水高峰时，蓄存多余的水量，低峰时或者夜间基本不排水时，可从调节池蓄存水中提取予以补充，从而使生化处理系统始终基本上按平均时处理量正常运行。调节池中设折板墙，不但能调节流量，同时也起均质作用。依据现行规范和我们多年的工程实践，调节池有效容积采用5-6Q平均时的体积较为适宜。本工程设为400m3，池中设提升潜水泵三台，型号AS3.0-2CB，流量Q=42m3/h，扬程H=11m，N=3kw，二台运行，一台备用。池内设穿孔曝气管，对来水进行搅拌，使调节池成为厌氧水解酸化池。同时设有自提升泵至消毒池的超越管。 调节池采用钢筋砼结构，净尺寸L×B×H=10000×10000×4000mm，总池容400M3。 （2）HDOMF充氧生物膜污水回用装置（分两套，单套处理能力35 m3/h） 污水经提升后经进水分配井进入HDOMF充氧生物膜污水回用装置，HDOMF充氧生物膜污水回用装置含斜管沉淀池、C/N滤池、N滤池.，分述如下： ①斜管沉淀池 外型尺寸L×B×H=9000×3000×3100mm，，泥斗倾角55°，表面水力负荷1.30m3/m2.h，斜管构造：60°倾角的内切园直径Ф80的正六边形蜂窝体。材质硬质聚氯乙烯。斜管填料体积：27m3。污泥用空气提升至剩余污泥池，部分回流至厌氧水解调节池。 钢制。 ②充氧生物膜污水装置 污水经沉淀后进入充氧生物膜污水装置进行生化处理。该装置是用陶粒为生物载体，生物菌在有氧的条件下以有机物为营养在填料的表面结成生物膜，由于陶粒巨大的比表面积，使滤池中生物体（污泥）成倍增加，为常规方法的2-3倍；由于微生物的吸附氧化分解过程，使有机物得以去除，同时由于陶粒粒径较小（3-6mm），它也是一种极好的过滤介质，可节省传统工艺的二沉池，保证出水SS达标排放。 在装置运行一段时期后，由于陶粒层的截污作用，出水水量减少，这时需对生物滤池进行气水联合反冲洗，将阻留的杂质和老化的生物膜冲走，从而保持陶粒表面生物膜的活性，以维持较高的去除率。反洗废水回至集水井，反冲洗完成后，充氧膜过滤池重新工作，通常48-72小时反洗一次。 充氧生物膜污水回用装置总尺寸L×B×H=16000×3000×3100mm，共分两级，第一级为C/N池，第二级为N池，两池内装颗粒型生物滤料（陶粒）共86m3，粒径3-6mm，滤层高度1800mm，垫层高度500mm。流向：C/N池为上流式，N池为下流式，采用鼓风曝气，气水比5-6:1，选用风机型号：BK5006，Q=5.3m3/min，P=0.4kgf/cm2 ，N=7.5KW 电源380V，风机的风量已满足曝气及调节池搅拌、污泥消化的需要。 气水联合反洗周期：48-72h。 水反洗强度：10-15m3/m2.h（反洗水泵WQ150-8-7.5型，共二台，一用一备）。 气反洗强度：40-50m3/m2.h（反洗鼓风机BK5006，Q=5.3m3/min，P=0.4kgf/cm2 ，N=7.5KW电源380V）。 气水联合反洗过程：先气反洗5min，再气水联合反洗5min，再水反洗5min，以上操作由PLC自动控制。 钢制。 （3）剩余污泥池 污泥池尺寸L×B×H=3000×4000×4500mm，有效容积48m3，池内设置有空气管延时曝气污泥氧化稳定和污泥气提装置一套，污泥池外壁有上清液回流排出管道，可自流进入调节池。污泥经氧化稳定后污泥量大为减少（约减少50%），并达到无害化、无机化。剩余污泥用泵定期抽吸外排。通常二至三个月外排一次。 钢筋砼制。 （4）反洗水池兼消毒池 尺寸L×B×H=6000×4000×4500mm，总容积108m3，最大有效容积96m3。反洗池设反冲洗水泵二台（一用一备）反洗水泵型号为WQ150-8-7.5型，用于向生物滤池提供冲洗水。 钢筋砼制。 （5）消毒说明 本处理回用水水量较小（1500T/d），考虑采用电解二氧化氯装置两套，型号：KWⅡ-7型，二氧化氯发生量400g/h，功率N=4.5KW，电源380V，耗盐量1.6g食盐/g二氧化氯。也可采用市场上易于购置的成品消毒剂投加。消毒剂可采用二氧化氯、次氯酸钠、氯片、漂白精等药剂消毒，医药化工市场上桶装液体次氯酸钠和桶装固体氯片、氯棒均有现货供应，使用方便。杀菌药剂品种很多，举例如下，可任意采用其中之一种。 a. JH-707稳定性二氧化氯：无色或淡黄色透明液体药剂，为安全高效的新消毒杀菌剂，CLO2含量：≥2%以上，PH值：8-9.5，密度（20℃）：1.05g/cm3。 b. JH-708漂精片 外观为白色片状固体的高效广谱的氧化性杀菌剂，有效氯含量≥50%以上。 c. JH-704高效杀菌灭藻剂 外观为白色结晶粉未或颗粒状、片状、园柱状等，有效氯含量一级品大于55%，二级品大于53%，合格品大于50%，其灭菌性能优于次氯酸钠，漂白粉等常用清毒剂，它在水中能缓慢地释放出杀伤微生物和各种病毒的基因，效力持久，杀伤率是常用次氯酸钠的100倍，对环境无污染。 本产品以40kg或50kg铁桶包装，内衬塑料装，贮于室内干燥处。 投加装置由我公司在提供配套。 按处理水量70m3/h计算，每处理1m3污水约需耗用消毒剂费用0.03元。 投加消毒剂后脱色效果很好，可以达到回用水要求，投药考虑采用水射器定量加药，加药装置设于加药间内。 （6）鼓风机房、值班室、加药间 ①鼓风机房 鼓风机房外形尺寸12000×6000mm， 共安装4台风机，型号BK5006，Q=5.3m3/min，P=0.4kgf/cm2 ，N=11KW 电源380V，风机的配置考虑如下： 正常曝气时二台运行，一台用于间歇式向调节池及污泥池曝气；反洗时，三台风机同时工作，用于向滤池提供反洗空气；另一台备用。设计时考虑风机可自由切换，当水量小于原设计流量的60%时，可考虑停运一台风机，系统仍可正常运行，以达到节能的目的。 ②值班室与加药间 值班室与加药间合建，中间用隔墙隔开，总尺寸：6000×8000mm，值班室内设模拟屏一台，所有设备运行情况均在控制面板上显示，便于控制。加药间内设电解二氧化氯装置两套，加药间内同时设轴流风机两台，便于通风。

主要污染工序： - 一、施工期 - 本项目利用现有锅炉房及生活污水处理站，由于蒸汽锅炉脱硫除尘工艺打不到环保要求，本项目施工就是对锅炉进行改造，并新建天然气管网及配套设施，施工量不大，施工期影响较小。 - 施工期污染源主要为施工扬尘、施工期生活污水、施工噪声、施工期固体废物等。 - （1）环境空气污染源 - 施工期主要大气环境影响为扬尘对周围大气环境的影响，扬尘主要为施工扬尘和道路运输扬尘。施工扬尘主要来自于土方开挖，施工现场物料装卸、堆放以及渣土临时堆放等过程；道路运输扬尘来自于施工机械和车辆的往来等。扬尘排放方式为间歇不定量排放，其影响范围为施工现场附近和运输道路沿途。施工期扬尘产生环节有： - a.地基开挖过程中平整场地、挖填土方使施工场地的地表和植被遭到破坏，表层土壤裸露，遇风会产生扬尘； - b.易产尘的建筑材料如果不加设围挡，随意堆放，会产生二次扬尘； - c.建筑材料的运输，如不采取有效的遮盖措施，会产生扬尘； - d.施工垃圾的清理会产生扬尘； - e.施工机械及装卸车辆等会造成扬尘。 - （2）水体污染源 - 施工过程配料、冲洗及施工人员少量生活污水等。水量较少，随地泼洒，自然蒸发。 - （3）施工噪声 - 本项目施工噪声主要为设备安装过程。 - （4）固体废物 - 施工过程废弃的建筑垃圾及施工人员少量生活垃圾等。 二、运营期 1、废气 - G1：锅炉排放的污染物主要为NOX； 2、废水 - W1：软水系统排污水：所含污染物主要为浓度较高的盐类； - W2：锅炉排污水：主要以SS、高浓度盐类为主； - W3：生活污水：主要以BOD5、CODcr、石油类等为主。 3、噪声 - 本工程产噪设备包括电机、鼓风机、引风机、泵类等，主要为机械振动噪声、空气动力性噪声和物料碰撞噪声，噪声源强为88-104dB（A）。 4、固废 - 职工办公过程产生的生活垃圾； - 生活污水处理站产生的污泥。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 污染源 | 污染物 名称 | 产生浓度mg/Nm3 | 产生量 t/a | 排放浓度mg/Nm3 | 排放量 t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 锅炉 | NOx | 137.3 | 4.901 | 137.3 | 4.901 |
| 水污染物 | 软化排污水 | 盐类 | 627.0m3/a |  | 排入雨水管网 |  |
|  | 锅炉排污水 | 盐类 | 1063.5m3/a |  |  |  |
|  | 生活污水 | SS COD BOD5 | 50589m3/a |  | 此部分废水经污水处理站处理后，达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V类标准后，排入黑水河，待长治县第二污水处理厂建成后，该部分废水排入长治县第二污水处理厂。 |  |
| 固体 废物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 1.13t/a |  | 由当地环卫部门统一收集处置 |  |
|  | 生活污水处理站 | 污泥 | 20.0t/a |  | 送至县城垃圾处理场进行填埋处理 |  |
| 噪声 | 主要产噪设备有：电机、鼓风机、引风机、泵类等，主要为机械振动噪声、空气动力性噪声和物料碰撞噪声，噪声源强为88-104dB（A）。 |  |  |  |  |  |
| 其他 | 利用现有 |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页)： 本项目利用山西潞安集团司马煤业有限公司现有锅炉房和生活污水处理站，不新增占地，因此本项目不会对生态环境产生负面影响。 |  |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目建设内容为在利用现有锅炉房，施工就是对锅炉进行改造，并新建天然气管网及配套设施。施工期工作主要为设备的安装以及少量的室外施工，对环境的影响程度很小，时限很短，且随着施工期的结束，施工期的影响随之消失。本项目施工期影响主要表现在： 一、施工期空气环境影响分析及防治措施 （1）露天堆场及裸露场地风力扬尘环境影响分析 由于施工的需要，一些建材需露天堆放以及施工场地的开挖填埋，在气候干燥、有风的情况下，会产生扬尘。尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。不同粒径的尘粒的沉降速度见表14。 表14 不同粒径尘粒的沉降速度 粒径，μm; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度，m/s; 0.003; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粒径，μm; 80; 90; 100; 150; 200; 250; 350. 沉降速度，m/s; 0.158; 0.170; 0.182; 0.239; 0.804; 1.005; 7.309. 粒径，μm; 450; 550; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉降速度，m/s; 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 3.820; 4.222; 4.624. 由上表可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场的气候情况不同，其影响范围也有所不同。 （2）汽车运输扬尘环境影响分析 据有关文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上。表15为一辆10吨卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。 表15 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 P车速; 0.1(kg/m2); 0.2(kg/m2); 0.3(kg/m2); 0.4(kg/m2); 0.5(kg/m2); 1(kg/m2). 5(km/hr); 0.051056; 0.085865; 0.116382; 0.144408; 0.170715; 0.287108. 10(km/hr); 0.102112; 0.171731; 0.232764; 0.288815; 0.341431; 0.574216. 15(km/hr); 0.153167; 0.257596; 0.349146; 0.433223; 0.512146; 0.861323. 25(km/hr); 0.255279; 0.429326; 0.58191; 0.722038; 0.853577; 1.435539. 由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越低，则扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。 总之，施工活动将造成局部地区环境空气中的TSP浓度增高，尤其是在气候干燥、有风的季节，当风力较大时，施工现场表层的浮土会扬起，经类比调查，其影响范围可超过施工现场边缘以外50m远。 二、施工期废水 施工人员日常活动产生的生活污水是本项目施工过程中主要的废水污染源，因施工人员及施工行为不同变化较大，预计高峰期施工人员约50人，污水产生量约6m3/d。 三、施工场地噪声 施工机械设备和物料运输交通噪声，其中机械设备噪声包括施工机械噪声、物料装卸碰撞噪声、施工人员活动噪声等，各噪声源及声压等级见表16。 表16 施工阶段主要噪声源声压等级 施工阶段; 噪声源; 声压等级 dB（A）; 施工阶段; 噪声源; 声压等级dB（A）. 装修及设备、安装阶段; 电钻; 100-115; 交通噪声; 土方阶段; 90. 电锤; 100-105. 手工钻; 100-105. 无齿锯; 105; 底板及结构 阶段; 80-85. 多功能木工刨; 90-100. 混凝土搅拌机; 100-110; 装修安装阶段; 75. 角向磨光机; 100-115. 四、施工固废 固体废物主要为废弃土方、废渣土、废建筑材料及施工人员生活垃圾等，由于本项目占地地形相对较为平坦，施工用地已经过平整，施工过程土方量不大。针对目前施工阶段和施工现状，厂内应尽可能减少施工物料运输及弃土、弃料堆放对环境的影响，及时打扫，及时洒水，避免施工粉尘随处堆放对环境造成尘沙影响。 五、施工期污染防治措施分析 1、废气污染控制措施 针对本项目施工期产生的扬尘，本报告提出以下防治措施： （1）施工扬尘防治措施 a、施工单位应根据《建设工程施工现场管理规定》的规定设置现场平面布置图、工程概况牌、安全生产牌、消防保卫牌、文明施工牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话等； b、施工现场周边要设置统一围挡，高度不低于1.8米；施工场地设置围挡，围挡必须由硬质材料制作，任意两块围挡以及围挡与防溢座间间距不能有大于0.5cm的缝隙，围挡不得有明显破损的漏洞；据北京市市政施工过程工地周边地面降尘量采样测量结果，较好的围挡可使工地周边地区降尘量减少约80%。 c、遇到干燥易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级及四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网；施工现场定期洒水，保证地面湿润，减少不起尘； d、施工过程中使用水泥、石灰、砂石、涂料、辅装材料等容易产生扬尘的建筑材料时，应设置专门的堆蓬，并用防尘布对原料进行遮盖； e、施工过程产生的弃土、弃料及其它建筑垃圾，应及时清运。砂石、灰土、灰浆等易产生扬尘的物料都必须放置在顶部和四周均有遮蔽的范围内或用不透水的隔尘布完全覆盖，防尘布和遮蔽装置的完好率必须大于95%；小批量或八小时之内使用的物料除外； f、施工期间，对于工地裸露地面，应进行定期洒水，晴朗天气时每日洒水2~7次，扬尘严重时应增加洒水频率；对于施工工地的道路积尘，可采用水冲洗的方法对其进行清洁，不得在未实施洒水等抑尘措施情况下进行直接清扫；独立裸露地面80%以上的面积必须采取覆盖措施，覆盖物的完好率须在90%以上，覆盖物可选用防尘网、化学抑尘剂等； g、施工期间，工地内从建筑上层将具有粉尘逸散性的物料、渣土或废弃物输送至地面或地下楼层时，可从建筑内部管道或密闭输送管道输送，或者打包搬运，不得凌空抛散； h、施工现场不设沥青、混凝土搅拌站。施工期间如需使用混凝土、沥青时，必须使用预拌商品混凝土和沥青，不得现场露天搅拌混凝土、消化石灰、沥青等。应尽量采用石材、木制等成品或半成品，实施装配式施工，减少因石材、木制品切割所造成的扬尘污染。 （2）运输扬尘措施 a、施工场地内80%以上道路必须进行硬化，道路清扫时必须采取洒水措施。 b、施工期间应在物料、渣土、垃圾运输车辆的出口内侧设置洗车平台，车辆驶离工地前，应在洗车平台清洗轮胎及车身，不得带泥上路。洗车平台四周应设置防溢座、废水导流渠、废水收集池、沉砂池及其它防治设施，收集洗车、施工以及降水过程中产生的废水和泥浆。 c、进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，保证物料、渣土、垃圾等不露出。 d、运输车辆驶出工地前，应对车身、车槽、轮胎等部位进行清理或清洗以保证清洁上路；洗车喷嘴静水压不得低于0.5MPa；洗车废水经处理后重复使用，回用率不低于90%，回用水悬浮物浓度不应大于150mg/L。 （3）由于施工人员较少，本项目施工期不设施工营地，施工人员在就近村庄居住生活，厕所使用现有旱厕。 另根据本项目的施工特点，除设有符合规定的装置外，禁止在施工现场焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革、树叶、枯草、以及其他会产生有毒、有害烟尘和恶臭气体的物质。 在采取以上防治措施以后，施工期产生的大气污染物对周围环境产生的影响很小。 2、废水污染防治 施工期产生的废水主要为设备冲洗水和施工人员生活污水。 （1）施工废水 施工期设备冲洗水只含有少量泥沙，不含其它杂质，排放量较小，经集水沉淀池收集，沉淀后用于施工现场洒水抑尘，不外排，对周围环境产生的影响很小。 （2）施工人员的生活污水 厂区设有厕所，由于本次建设工程施工量较小，施工人员较少，可利用厂区现有厕所，不会对周围环境产生影响。 3、施工期声环境污染防治措施 建设单位要制定合理的施工计划，尽可能避免大量高噪声设备同时施工，高噪声施工工程应尽量安排在白天，减少夜间施工量；定期对机械设备进行维护和保养，使其一直保持良好的状态，减轻因设备运行状态不佳而造成的噪声污染；采取安装排气筒消音器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声；对动力机械、设备加强定期检修、养护。将高噪声设备尽量安置在较敏感点较远的一侧；如需夜间施工或者使用高噪声设备，需对附近敏感目标张贴公告告知公众。 4、施工期固体废物污染防治措施 （1）工程弃土 本项目厂区土地已平整，土石方工程较小，弃土可全部用于施工期垫平场地。 （2）施工人员的生活垃圾 施工期施工人员产生的生活垃圾最高日约15kg/d，生活垃圾集中收集在生活垃圾箱内，由当地环卫部门统一收集处置。 营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 （1）锅炉烟气 锅炉在使用过程中，燃烧天然气产生的烟气，主要污染物为NOX。天然气来自长治市三晋新能源发展有限公司，H2S未检出，低位发热量：34.63MJ/Nm3。本项目使用1台SHL10-1.25-AⅢ蒸汽锅炉，全年运行150天，每天24h。 根据计算得出，1台7.0MW蒸汽锅炉燃烧天然气量为727.7 Nm3/h。计算得出全年燃烧天然气的量为261.972Nm3。 根据《工业企业产排污系数手册（2010修订）》，天然气工业废气产生量为136259.17Nm3/万m3天然气，天然气锅炉NOx产生系数为18.71kg/万m3天然气。 NOx废气产生量为35696087.28Nm3/a NOx产生量为： NOx=18.71×261.972×10-3t/a=4.901t/a。 NOx产生浓度为137.3mg/m3。 锅炉烟气未经处理，NOx排放量为4.901t/a，排放浓度为137.3mg/m3。 综上所述，本项目燃天然气锅炉产生的NOx产生量为4.901t/a，NOx产生浓度分别为137.3mg/m3，锅炉烟气经高度为45m烟囱直接高空排放，NOx排放量为4.901t/a，排放浓度为137.3mg/Nm3，均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中新建锅炉的浓度限值。 大气污染物产生及排放情况见表18。 表18 本项目主要大气污染物排放情况一览表 污染源; 排气筒; 烟气量Nm3/a; 污染物; 产生浓度mg/m3; 产生量t/a; 治理措施; 排放浓度mg/m3; 排放量 t/a. 锅炉; 一根 高45m 内径1.4m; 35696087.28; NOX; 137.3; 4.901; 直接高空排放; 137.3; 4.901. （2）污水处理站恶臭 本项目大气污染主要是污水处理过程中产生的恶臭气体，恶臭污染物主要为NH3、H2S、挥发酸、硫醇类等，排放方式为无组织排放。污染源主要来自格栅及进水泵房、斜管沉淀池、滤池及污泥处置部分等。 污水处理系统中硫化氢是最主要的臭气组成，硫化氢的嗅觉阈值很低只有0.0005mg/m3。因此，可以根据硫化氢的散发情况近似估计污水处理厂的臭气分布情况。此外，在污水处理过程中当pH较高时还会有大量的氨气产生。对于大部分污水站来说一般pH值趋于中性，因此很少有氨气散发。 恶臭污染是污水处理厂的二次污染，排放形式为无组织排放，目前尚无经济可行办法控制其源强，因此本评价仅从厂区平面布置、运行管理及绿化等方面要求采取防治措施。 1）对恶臭污染源进行加盖收集处理的方法可有效的去除恶臭的影响。加盖后格栅的臭气和污泥处理产生的臭气用风机将臭气引入生物反应池，去除效率保持在90%以上，同时安装离子除臭，处理后气体可达到国家排放标准。并做好厂界和污泥构筑物间的间隔绿化，种植抗性强的高大乔木。在厂区四周种植宽大不落叶乔木，并间杂灌木作防护林带，减少气味向厂外扩散。 2）在厂区平面布置上，将气味大的构筑物尽量集中布置，尽量布置在生活办公区的下风向。 3）污泥处理设施设在非完全敞开式的建筑内，产生的污泥应及时外运，尽量减少污泥在厂内的堆存量和堆存时间。 4）加强日常运行管理，控制污泥发酵。定期清洗污泥脱水机。格栅所截留的栅渣及时清运，清洗污泥。 因此，本项目产生的废气经处理后，可达标排放，不会对周边环境造成影响。 2、水环境影响分析 本项目用水包括锅炉及软化补水和生活用水等。 本工程废水主要产生于软水站排污水、锅炉排污水及职工和综合商贸城住户生活污水。 评价提出以下污染物防治措施： 软水站排水主要为软水系统反冲洗水，产生量为4.18m3/d，锅炉排污量为7.09m3/d，排入雨水管网外排。 职工和综合商贸城住户生活污水产生量为138.60m3/d，通过污水管网进入山西潞安集团司马煤业有限公司已建的生活污水处理站，山西潞安集团司马煤业有限公司生活污水处理站在原基础上扩建，新增了一套840m3/d设备，总规模为1680m3/d，采用充氧膜生物滤池+过滤工艺，山西潞安集团司马煤业有限公司工业场地生活污水来源于办公楼、浴室、食堂及洗衣房等，包括选煤厂的生活污水，生活污水采暖期产生量为819.5m3/d，非采暖期产生量788.9m3/d。采用充氧膜生物滤池+过滤工艺处理后，全部回用于绿化洒水、配套洗煤厂生产补充水和地面、道路除尘洒水。此部分废水经污水处理站处理后，达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V类标准后，排入黑水河，待长治县第二污水处理厂建成后，该部分废水排入长治县第二污水处理厂，长治县第二污水处理厂位于长治县郝家庄村。 本项目进水水质及经生活污水处理站处理后出水水质见表19。 表19 进水水质及经生活污水处理站处理后出水水质 项目; 项目; 废水排放量m3/a; 核算内容; 污染物. CODcr; BOD5; NH3-N. 污水; 处理前; 50589; 产生浓度mg/L; 250; 100; 30. 产生量t/a; 12.65; 5.06; 1.52. 处理后; 排放浓度mg/L; 40; 10; 2.0. 排放量t/a; 2.03; 0.51; 0.10. 排放标准mg/L; 40; 10; 2.0. 合计; 50589; 排放量t/a; 2.03; 0.51; 0.10. 3、噪声环境影响分析 本项目主要产噪设备包括泵类、鼓引风机、水泵等。根据以上分析，评价提出以下防治措施： ①鼓风机，应在进风口加装进气消声器；引风机加装消声器，放置在风机房内。 ②对电机、泵类、风机等因振动辐射产生噪声的设备，安装隔振座，弹簧减振器等。设备与管道应采用软连接和避震喉。 ③独立的引风机间及锅炉房已在在墙面和顶板作吸声处理，可降低设备噪声对周围的辐射强度和降低室内的混响声级。 通过以上防护措施的落实，可使本项目运营期厂界噪声，达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 4、固废环境影响分析 ①生活垃圾 本工程职工定员15人，按0.5kg/d·人计算，生活垃圾产生量为1.13t/a。评价要求在厂区设垃圾桶暂存后，由当地环卫统一收集处置。 ②生活污水处理站污泥 本工程脱水后的污泥量约为20t/a，含水率约60%，产生的污泥采用浓缩压滤脱水（含水≤60%），污泥运送至县城垃圾处理场进行填埋处理。 本工程固废产生情况及处置措施见表20。 表20 固废产生及去向 序号; 产生环节; 固废名称; 产生量（t/a）; 固废去向. 1; 职工办公; 生活垃圾; 1.13; 设垃圾桶暂存后，由当地环卫统一收集处置。. 2; 生活污水处理站; 污泥; 20.0; 送至县城垃圾处理场进行填埋处理. 3; 合 计; 21.13. 5、污染物排放情况 项目建设前后污染物变化分析表见表21。 表21项目建设前后污染物变化分析表 环节; 污染物名称; 单位; 原有 污染物排放量; 改造后 污染物排放量. 废气; NOx; t/a; -; 4.901. 废水; 生活污水; m3/a; 50589; 50589. CODcr; t/a; 12.65; 2.03. BOD5; t/a; 5.06; 0.51. NH3-N; t/a; 1.52; 0.10. 固废; 生活垃圾; t/a; -; 1.13. 生活污水处理站污泥; t/a; -; 20.0. 6、环保投资 项目概算总投资350万元，其中环保概算投资50.0万元，占总投资的14.29%。建设项目环保投资估算见表22。 表22 环保设施及污染防治投资估算表 单位：万元 类型; 污染源; 污染物 名称; 防治措施; 环保投资. 废气; 锅炉; NOx; 直接经45m烟囱高空排放; 20.0. 废水; 软化排污水; 盐类; 排入雨水管网外排; 不计入本工程. 锅炉排污水; 盐类. 生活污水; COD、BOD5、氨氮; 此部分废水经污水处理站处理后，达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V类标准后，排入黑水河，待长治县第二污水处理厂建成后，该部分废水排入长治县第二污水处理厂。; 20.0. 噪声; 引风机; 噪声; 室内布置、减振、消声; 4.0. 鼓风机; 室内布置、减振、消声. 泵类; 室内放置、减振. 固体 废物; 职工办公; 生活垃圾; 由当地环卫部门统一收集处置; 1.0. 生活污水处理站; 污泥; 送至县城垃圾处理场进行填埋处理; 5.0. 合计; 50.0. 7、建设项目环境保护措施 建设项目环境保护措施见表23。 表23 建设项目环境保护措施表 类型; 污染源; 污染物; 防治措施; 预期治理效果; 验收标准. 大 气 污 染; 锅炉; NOx; 直接经45m高烟囱高空排放; --; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2标准. 废水; 软化排污水; 盐类; 排入雨水管网外排; 外排; —. 锅炉排污水; 盐类. 生活污水; COD、 BOD5、氨氮; 此部分废水经污水处理站处理后，达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V类标准后，排入黑水河，待长治县第二污水处理厂建成后，该部分废水排入长治县第二污水处理厂。; 外排; —. 噪声; 引风机; 噪声; 室内布置、减振、消声; 达标排放; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类标准. 鼓风机; 室内布置、减振、消声. 泵类; 室内放置、减振. 固废; 职工办公; 生活垃圾; 由当地环卫部门统一收集处置; 对周围环境 无直接影响; 合理处置. 生活污水处理站; 污泥; 送至县城垃圾处理场进行填埋处理.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 蒸汽锅炉 | NOX | 烟气直接经45m烟囱排空 | 达标排放 |
| 水污 染物 | 软化排污水 | 盐类 | 排入雨水管网外排 | 外排 |
|  | 锅炉排污水 | 盐类 |  |  |
|  | 生活污水 | SS | 此部分废水经污水处理站处理后，达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V类标准后，排入黑水河，待长治县第二污水处理厂建成后，该部分废水排入长治县第二污水处理厂。 |  |
| 固体 废物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 由当地环卫部门统一收集处置 | 合理处置 |
|  | 生活污水处理站 | 污泥 | 送至县城垃圾处理场进行填埋处理 |  |
| 噪声 | 尽量采用低噪声设备；并装设吸音材料；风机设置消声器，水泵加装减震垫，厂房内布置 |  |  | 达标排放 |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目利用山西潞安集团司马煤业有限公司现有锅炉房和生活污水处理站，不新增占地，因此本项目不会对生态环境产生负面影响。 |  |  |  |  |

结论与建议

一、结论 1、项目概况 山西省长治县发展计划局以长县计基字【2003】77号对长治市长林房地产开发有限公司新建商贸城可行性研究报告进行了批复（见附件），该项目位于山西省长治市长治县苏店镇西申家庄村西，项目中心地理坐标为：东经113°03'10.09"、北纬36°05'53.87"，地理位置图见附图1，本项目为新建综合商贸城，包括6栋地上6层结构的楼房，及沿街地上2层的商铺，总建筑面积33500m2，总投资为1700万元，项目平面布置图图附图2。综合商贸城供热负荷为4.0MW，综合商贸城居住总人口为1440人，生活污水产生量为172.8m3/d，生活污水排放量为138.24m3/d。长治市长林房地产开发有限公司于2007年公司变更为长治市华森房地产开发有限公司。该项目6栋地上6层结构的楼房，及沿街地上2层的商铺已经建成，长治市华森房地产开发有限公司于2017年05月02日进行了该项目环境影响登记表的备案，备案号：201714042100000013。该综合商贸城未建设集中供热设施，生活污水直接通过污水管网排放至司马煤业有限公司生活污水处理站，为了解决综合商贸城供热及污水处理问题，长治市华森房地产开发有限公司投资350万元于长治县苏店镇西申家村西北400m处的山西潞安集团司马煤业有限公司场地内改建综合商贸城供热及污水处理项目。 2、环境质量现状 本项目位于长治县苏店镇西申家村西北400m处的山西潞安集团司马煤业有限公司场地内，经现场踏勘，场地地面硬化，环境空气质量一般，声环境一般；本项目所在区域所涉及的河流为陶清河，陶清河位于项目南9.57km，根据现场踏勘，河流水质一般。经向厂址附近村民调查，项目所在区域地下水水质较好。 3、产业政策符合性 本工程综合商贸城配套供热及污水处理项目，根据国家发改委《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》，本项目不属于鼓励类、淘汰类，属于允许类，本工程的建设符合国家产业政策的要求。 4、污染物排放情况 锅炉烟气经治理后通过现有45m高的烟囱排放。软水站排水主要为软水系统反冲洗水，可排入雨水管网外排。生活污水通过污水管网进入山西潞安集团司马煤业有限公司已建的生活污水处理站，采用充氧膜生物滤池+过滤工艺处理后，此部分废水经污水处理站处理后，达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V类标准后，排入黑水河，待长治县第二污水处理厂建成后，该部分废水排入长治县第二污水处理厂。鼓风机，应在进风口加装进气消声器；引风机加装消声器，放置在风机房内。对电机、泵类、风机等因振动辐射产生噪声的设备，安装隔振座，弹簧减振器等。设备与管道应采用软连接和避震喉。通过以上防护措施的落实，可使本项目运营期厂界噪声，达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。生活垃圾由当地环卫统一收集处置，污泥运送至县城垃圾处理场进行填埋处理。 5、主要环境问题 本项目主要环境问题是蒸汽锅炉燃烧天然气外排NOX，生活污水经废水处理站处理后，达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V类标准后，排入黑水河。 6、环境保护措施 锅炉烟气经治理后通过现有45m高的烟囱排放。生活污水通过污水管网进入山西潞安集团司马煤业有限公司已建的生活污水处理站，采用充氧膜生物滤池+过滤工艺处理后，此部分废水经污水处理站处理后，达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V类标准后，排入黑水河。鼓风机，应在进风口加装进气消声器；引风机加装消声器，放置在风机房内。对电机、泵类、风机等因振动辐射产生噪声的设备，安装隔振座，弹簧减振器等。设备与管道应采用软连接和避震喉。生活垃圾由当地环卫统一收集处置，污泥运送至县城垃圾处理场进行填埋处理。 7、环境经济损益 本项目总投资350万元，其中环保投资50.0万元，占总投资的14.29%。本项目建成后将有效地削减综合商贸城的污染物排放量。工程实施后，预计烟尘将削减2.524t/a，SO2将削减7.953t/a，COD将削减10.62t/a，BOD将削减4.55t/a，氨氮将削减1.42t/a。 8、环境管理与监测计划 建成后企业应建立环境管理台账制度并按照要求进行环境监测。 综上所述，本项目的建设符合国家及山西省产业政策的要求，符合长治县城市总体规划的要求，在采取评价提出的污染防治措施后，污染物能够做到达标排放并能满足总量控制申请的要求，对区域环境影响较小。因此，从环境保护角度出发，本项目的建设是可行的。 二、建议： 1、通过宣传、学习，增强职工的环保意识，将生产管理和环保管理有机结合起来。 2、设立企业环保科，配备环保专职人员，制定环保管理制度和环境监测计划，健全环保责任制，落实到人。 3、针对行业生产特点，加强生产设备管理，尽可能减少物料流失。 4、加强环保设施的日常管理和维护保养，确保其长期稳定运行。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等） 附图2 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1．大气环境影响专项评价 2．水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3．生态影响专项评价 4．声影响专项评价 5．土壤影响专项评价 6．固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。