# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

长治市聚通能源发展有限公司年产30   项  目  名  称  ： 万吨储煤场技术改造建设项目（变更）	 建设单位（盖章）：    长治市聚通能源发展有限公司	 编 制  日 期 ：         二〇二四年十二月

中华人民共和国生态环境部

场区概况

大门

场区出入口

雾炮机

办公生活区

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 长治市聚通能源发展有限公司年产 30 万吨储煤场技术改造建设 项目（变更） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 | 刘丽莉 | 联系方式 | 15835158188 |
| 建设地点 | 山西省长治市上党区荫城镇双岗村西500 米处 |  |  |
| 地理坐标 | （113°06′36.876″ ，35°58′27.685″） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | G5990 其他仓储 业 | 建设项目 行业类别 | 四、煤炭开采和洗选业 06—6.烟煤和无烟煤开采洗 选 061；褐煤开采洗选 062； 其他煤炭采储选 069-煤炭洗 选、配煤；煤炭储存、集运 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □ 改建 □扩建 ☑技术改造 | 建设项目申报 情形 | □首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 ☑重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 长治县发展和改 革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 长县发改综字[2015]60 号 |
| 总投资（万元） | 3175 | 环保投资（万元） | 72 |
| 环保投资占比（%） | 2.3 | 施工工期 | 3 个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 35600 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价 情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影 响评价符合性分析 | 无 |  |  |

| 其他符合性分析 | 1 、建设项目“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线 与长治市人民政府《关于印发长治市“三线一单”生态环境 分区管控实施方案》符合性分析 根据长治市人民政府关于印发《长治市“三线一单”生态环 境分区管控实施方案》的通知（长政发〔2021〕21 号）文件及 附件、附图可知，本项目所在地位于一般管控单元，要求以生 态环境保护与适度开发相结合为主，主要落实生态环境保护基 本要求，执行国家、省、市相关产业准入、总量控制、排放标 准等管理规定，推动区域生态环境质量持续改善。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版） 环境敏感因素的界定原则，本项目所在地不涉及国家公园、 自 然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保 护区、饮用水水源保护区等重要生态功能区、生态敏感区和脆 弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区。 本项目符合国家产业政策的相关要求，在严格落实环评规 定的各项环保措施的情况下，大气污染物均得到有效控制，并 做到达标排放；废水、噪声、固废均得到合理处置，各项污染 物对周围环境的影响在可接受范围，符合一般管控单元管控要 求。本项目与长治市生态环境管控单元位置关系，见附图 2。 （2）环境质量底线 ① 环境空气：本次评价收集了 2023 年度上党区环境空气 质量例行监测数据进行分析，SO2 、NO2 、CO 浓度均满足《环 境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值；PM10、PM2.5、 O3 出现超标，项目所在地属于环境空气质量不达标区。 本项目特委托监测公司于2024年3月3日至5日进行了环境 空气质量现状监测，根据监测结果可知，评价区内监测点3天的 |
| --- | --- |

|  | TSP日均浓度范围在198-216µg/m3之间，未超过《环境空气质量 标准》（GB3095-2012）及其2018年修改清单中二级标准 （300µg/m3 ），最大浓度占标率为72% ，无超标现象。 本项目运营期大气污染物经治理后均可达标排放，污水、 固废均得到合理处置，厂界噪声可达标排放，符合环境质量底 线要求。 ② 地表水：距离项目选址最近的地表水体为企业西侧约 700m 处的荫城河，下游汇入陶清河，陶清河为浊漳河南源一级 支流。根据《山西省地表水环境功能区划》（DB14/67-2019）， 水环境功能为一般景观用水保护，水质执行《地表水环境质量 标准》（GB3838-2002）V 类标准。监控断面为小宋断面。小 宋断面是距离本项目最近的下游地表水体断面，约 5.04km，可 反映本项目所在区域地表水体现状水平。地表水系图见附图 7。 本项目根据长治市生态环境局公布的长治市地表水环境质 量状况，收集了长治市 2023 年 1--12 月地表水水质监测情况， 显示小宋断面 4 月为Ⅳ类轻度污染，其他月份均达到Ⅲ类标准， 水质总体良好，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） V 类标准。 本项目运营期洗车废水、淋控水经沉淀后循环利用不外排； 食堂废水经隔油池处理与生活污水一起排入沉淀池沉淀用于喷 淋抑尘，不外排，旱厕由周边农户定期清掏作农肥利用；设立 初期雨水收集池对初期雨水进行收集后回用于洒水抑尘。对区 域地表水体影响很小。 ③ 声环境：本项目厂界周边 50m 范围内没有村庄居民等 声环境敏感目标。项目位于荫城镇双岗村西 500m，根据评价区 声环境的功能划分 ，所在区域属于《 声环境质量标准 》 （GB3096-2008）2 类。本项目特委托监测公司于 2024 年 3 月 3 日进行了厂界声环境质量现状监测，根据现场监测结果可知， |
| --- | --- |

|  | 厂界四周昼间、夜间噪声值均未超过《声环境质量标准》 （GB3096-2008）中 2 类区标准限值要求，项目区域声环境质 量良好。 因此，项目建设符合环境质量底线的要求。 （3）资源利用上线符合性分析 资源利用上线是从促进资源能源节约、保障资源高效利用、 确保必不可少的环境容量，不应突破资源利用最高限制。 本项目生产过程中所用资源主要为水和电，项目能耗低， 符合资源利用上限要求。 （4）与环境准入负面清单的对照 ①对照中华人民共和国国家发展和改革委员会令（第 7 号） 《产业结构调整指导目录（2024 年本）》，本项目属于鼓励类 第三项“煤炭”中第一条“煤炭跨区域运输通道和集疏运体系：管 道输煤，大型煤炭储运中心、煤炭交易市场建设，储煤设施建 设和环保改造”，因此，本项目建设不违背环境准入负面清单的 要求。 本储煤场于 2016 年 12 月27 日取得了原长治县环保局的环 评批复（长县环审函【2016】36 号），已建成主体工程露天储 煤场，辅助工程磅房、办公楼、宿舍及库房，环保工程挡风抑 尘网及喷雾降尘装置等。本项目为技改项目，产能由 30 万 t/a 增长为 40 万 t/a ，在原环评工程基础上增加全封闭储煤棚并配 置相关环保设施。本次项目生产工艺和使用的设备均不在淘汰 类名录内，不属于高碳、高耗水、高污染、高耗能、高排放和 高环境风险项目，项目的设立符合国家产业政策的要求。 根据长治市人民政府关于印发《长治市“三线一单”生态环 境分区管控实施方案》的通知（长政发〔2021〕21 号）文件附 件中长治市生态环境总体准入清单进行分析，详见下表。 |
| --- | --- |

表1-1 本项目与长治市生态环境准入清单符合性分析. 分类; 长政发〔2021〕21号; 符合性分析; 相符 性. 空 间 布 局 约束; 新建、改建、扩建“两高”项目须 符合生态环境保护法律法规和 相关法定规划，满足重点污染物 排放总量控制、碳排放达峰 目 标、生态环境准入清单、相关规 划环评和相应行业建设项目环 境准入条件、环评文件审批原则 要求。; 本 项 目 不 属 于 “ 两 高”类项 目。; 符合. 新建“两高”项目应按照《关于加 强重点行业建设项目 区域削减 措施监督管理的通知》(环环评 (2021) 45 号) 要求，依据区域环 境质量改善目标，制定配套区域 污染物削减方案，采取有效的污 染物区域削减措施，腾出足够的 环境容量。; 本 项 目 不 属 于 “ 两 高”类项 目。; 符合. 新建、扩建“两高”项目应采用先 进适用的工艺技术和装备，单位 产品物耗、能耗、水耗等达到清 洁生产先进水平，依法制定并严 格落实防治土壤与地下水污染 的措施。; 本 项 目 不 属 于 “ 两 高”类项 目。; 符合. 对纳入生态保护红线的区域，原 则上按照禁止开发区域进行管 理，严格禁止开发性、生产性建 设活动，在符合现行法律法规前 提下，除国家重大战略项目外， 仅允许对生态功能不造成破坏 的有限人为活动。; 本项 目选址不涉及 生态保护红线。; 符合. 在禁养区内禁止新建规模化畜 禽养殖项目。; 本项 目非畜禽养殖 项 目 ，亦不涉及禁 养区。; 符合.

|  |  | 严格控制新建、扩建钢铁、焦化、 建材、化工、有色金属等高排放、 高污染项目。在居民住宅区等人 口密集区域和医院、学校、幼儿 园、养老院等其他需要特殊保护 的区域及其周边,不得新建、改建 和扩建制药、油漆、塑料、橡胶、 造纸、饲料等易产生恶臭气体的 生产项 目或者从事其他产生恶 臭气体的生产经营活动。已建成 的，应当限期搬迁。 | 本项 目不属于高排 放、高污染类项目。 不在人口密集区域 和其他需特殊保护 区域及其周边。不从 事产生恶臭气体的 生产经营活动。 | 符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 禁止在居民区和学校、医院、疗 养院、养老院、幼儿园等单位周 边新建、改建、扩建可能造成土 壤污染的建设项目。 | 本 项 目 选 址 / 场 区 建设不在上述区域 周边 ，且按照相关 要求采取严格防渗 措施后不会对区域 土 壤 环 境 造 成 污 染。 | 符合 |
|  |  | 禁止新增钢铁、焦化、铸造、水 泥、平板玻璃等产能；确有必要 新建的 ，应当严格执行产能置 换，符合区域、行业规 划环评规定。 | 本项 目不属 于上述 行业。 | 符合 |
|  | 污 染 物 排 放 管 控 | 污染物排放总量严格落实“十四 五”相关目标指标。 | 本项 目不涉及总量 控制。 | 符合 |
|  |  | 工业企业废水及生活污水（含浓 盐水等清净下水）处理设施出水 水质达到《污水综合排放标准》 （DB14/1928 -2019）要求，其它 指标达行业特别排放限值，将废 污水排入城镇排水设施的所有 工业、医疗机构执行排水许可证 要求。 | 本项目生产废水、洗 车废水 、淋控水经 沉淀后循环利用 ， 不外排； 食堂废水 经隔油池处理与生 活污水沉淀回用于 堆场洒水抑尘 ， 不 外排 ， 旱厕由周边 农户定期清掏作农 肥利用。 | 符合 |
|  |  | 火电、炼钢行业执行超低排放标 准。 | 本项 目不属 于上述 行业。 | 符合 |
|  |  | 焦化、水泥行业按要求完成超低 | 本项 目不属 于上述 | 符合 |

|  |  | 排放改造，污染物排放执行超低 排放标准。 |  | 行业。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 加强建筑施工扬尘动态监管， 严格落实“六个百分之百”防治 措施。 |  | 本 项 目 严 格 落 实 “ 六个百分百” 防治 措施 ，控制施工扬 尘的影响范围。 | 符合 |
|  |  | 贮存煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、 水泥、石灰、石膏、砂土等易产 生扬尘的物料应当密闭，并采取 有效抑尘措施。 |  | 本项 目为原煤储存 项目，对易产生扬尘 的物料，采取密闭措 施，有效抑尘。 | 符合 |
|  |  | 运输煤炭、垃圾、渣土、砂石、 土方、灰浆等散装、流体物料的 车辆应当采取密闭或者其他措 施防止物料遗撒造成扬尘污染， 并按照规定路线行驶。 |  | 本项 目运输车辆采 取密闭厢式货车，有 效防止物料遗撒造 成扬尘污染，按照规 定路线行驶。 | 符合 |
|  |  | 从事有色金属矿采选、有色金属 冶炼、铅蓄电池制造、皮革及其 制品制造、化学原料以及化学制 品制造、电镀等的单位，应当执 行重金属污染物排放总量控制 制度。 |  | 本项 目不属 于上述 行业。 | 符合 |
|  | 环 境 风 险 防控 | 企事业单位和其他生产经营者 按照相关规定编制突发环境事 件应急预案并向所在地县(区)生 态环境部门报备。 |  | 本项 目建成后按 相 关规 定要求编制突 发环境事件应急预 案并向所在地县(区) 生态环境部门报备。 | 符合 |
|  |  | 煤矸石、粉煤灰、电石渣等一般 工业固体废物贮存、利用、处置 要符合相关规范要求。 |  | 本项 目严格按 照相 关规定进行固废的 贮存、利用、处置 | 符合 |
|  |  | 所有危险废物一律规范收集、贮 存、转运、利用、处置。 |  | 本项 目严格按 照相 关规定进行危废的 收集 、贮存 、转运 及处置。 | 符合 |
|  |  | 严格控制农用地的农药使用量， 禁止使用高毒、高残留农药。 |  | 本项 目 占地性质为 交通用地，不涉及农 用地。 | 符合 |
|  | 资 源 | 水 | 水资源利用上线严格落实 | 本 项 目 用 水 量 较 | 符合 |

|  | 利 用 效率 | 资 源 利 用 | “十四五”相关目标指标。加 快推进辛安泉饮用水水源 地保护区和泉域重点保护 区的保护和生态修复工作。 大力推进工业节水改造，鼓 励支持企业开展节水技术 改造和再生水回用。严格实 行水资源管理制度，坚持以 水定城、以水定地、以水定 人、以水定产，提高水资源 集约安全利用水平。新建、 改建、扩建项目涉及开发利 用辛安泉域水资源的必须 符合《山西省泉域水资源保 护条例》相关规定。 | 小 ， 不属于高耗水 型项 目 ， 建设场地 不在饮用水水源地 保护区和泉域重点 保护区范围内。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 能 源 利 用 | 能源利用上线严格落实“十 四五”相关目标指标以及碳 达峰、碳中和相关要求。以 煤炭、火电、冶金、建材、 化工、焦化等高碳排放行业 为重点，推广应用先进工艺 和低碳技术，提高能效，有 效控制工业领域温室气体 排放。 | 本项 目为原煤储存 项 目 ， 无高污染燃 料消耗 。不属于高 碳排放行业。 | 符合 |
|  |  | 土 地 资 源 利 用 | 土地资源利用上线严格落 实“十四五”相关目标指标。 严格耕地和城镇建设用地 总量控制，确保耕地占补平 衡，严格建设用地规模控 制，落实“增存挂钩”制度， 持续加大批而未供和闲置 土地处置力度，推进盘活存 量建设用地，进一步提高土 地利用效率。 提高矿产资源开发保护水 平，落实资源价格形成机 制，加快发展固废综合利用 产业，提高资源综合利用效 | 本项 目为原煤存储 项 目 ，储煤场区不 涉及占用耕地 ， 占 地类型主要为交通 用地 ， 项 目建设使 土 地 利 用 效 率 提 高。 项 目运行期所产生 生活垃圾和固体废 物均会得到妥善处 置 ， 不会对区域土 壤环境产生影响。 | 符合 |

率 。深入开展生活垃圾分 类，加快构建废旧物资循环 利用体系，推进“无废城市” 建设。（疑似）污染地块再 开发利用，必须开展土壤环 境调查评估；未开展土壤环 境调查评估或经评估对人 体健康有严重影响的，未经 治理修复或治理修复后仍 不符合相应规划用地土壤 环境要求的，不得纳入用地 程序。. ②本项目位于长治县上党区荫城镇双岗村西 500m，已取得 土地证，类型为交通用地，土地证使用面积为 356000m2，本企 业由同集团下属公司（山西长治王庄煤业有限责任公司）提供， 无需用地协议；运营期无废水外排，对产生的废气、噪声、固 废等采取了合理的环保措施，不同程度地减少了大气污染物的 排放。项目的建设不在环境管控单元范围内，不违背山西省长 治市区域空间生态环境评价暨“三线一单”生态环境准入清单要 求。 综上所述，本项目的建设符合长治市“三线一单”生态管控 区一般管控单元和生态环境准入清单要求。 2 、产业政策符合性分析 项目于 2015 年经长治县发展和改革局予以备案，审批文号 为：长县发改综字[2015]60 号，符合产业政策要求。根据《产 业结构调整指导目录（2024 年本）》（国家发展改革委令第 7 号），本项目不属于限制类和淘汰类，为储煤设施建设和环保 改造，属于鼓励类项目，符合现行国家产业政策的相关要求。 3 、与《上党区（长治县）县城总体规划》（2016-2030） 符合性分析.

|  | 根据《上党区（长治县）县城总体规划》（2016-2030）》， 其用地规划结构中心城区的规划结构为：“一轴、两翼、三园、 多组团”即： 一轴：长治县同城发展轴线； 两翼：西部发展板块和东部发展板块； 三园：黎都公园、海子河公园、五谷山公园； 多组团：黎都、敦坊、经坊、韩店居住组团、文体休闲组 团，商业服务组团、振东产业组团 本项目地址位于上党区荫城镇双岗村，本项目不在城市规 划、长治县县城总体规划范围内，距离规划区边界约 7.80km， 不违背长治县总体规划。上党区城市总体规划见附图 3。 4 、与《上党区国土空间总体规划（2021-2035）》符合性 分析 （1）规划范围 包括全区和中心城区两个层次。全区统筹全域全要素规划 管理，侧重对全区国土空间保护、开发、利用、修复作出的具 体安排和部署，中心城区侧重功能完善和结构提升。全区国土 总面积约482.28平方千米，中心城区用地面积约14.52平方千米。 （2）规划期限 规划期限为2021年至2035年。 规划近期至2025年，远期至2035年，远景展望至2050年。 （3）功能定位 以生物医药、装备制造为主的资源型城市转型升级示范区； 晋东南区域综合物流中心；以文旅、教育为特色的现代化太行 山水名城。 （4）三条控制线： 优先划定耕地和永久基本农田保护线；科学划定生态保护 红线：生态保护红线划定面积约1.03平方千米， 占全区国土面 |
| --- | --- |

|  | 积的0.21%；合理划定城镇开发边界：城镇开发边界划定面积 约29.25平方千米， 占全区国土面积的6.06%。 （5）优化开发区布局 明确发展方向，优化用地布局： 长治经济技术开发区：打造国家新型工业化产业示范基地 到2035年 ，长治经济技术开发区上党区城镇开发边界面积 648.61公顷。 上党经济技术开发区“一区三园 ”发展布局：先进医药健 康产业园、现代物流园、先进装备制造园分别打造国家级生物 医药产业集群创新示范区、现代商贸和智慧物流融合发展引领 区、市域装备制造产业先导区。到2035年，上党经济技术开发 区城镇开发边界面积367.06公顷。 推进开发区集约高效用地，实施开发区节约集约用地水平 与新增城镇建设用地挂钩制度；鼓励既有园区存量工业用地升 级更新。 本项目地址位于上党区荫城镇双岗村西 500 米处，项目所 在地不占用永久基本农田，不涉及城镇开发边界、生态保护红 线。因此，本项目符合上党区国土空间总体规划要求。项目与 上党区国土空间总体规划位置关系图见附图 4。 5 、与关于印发《山西省小洗煤认定标准》《山西省小储 煤认定标准》的通知（晋煤环发[2017]422 号）符合性分析 根据“山西省环境保护厅关于山西省小储煤认定标准的通 知”晋煤环发[2017]422 号文中关于储煤厂的选址原则分析项目 选址合理性，具体结果见下表。 表 1-2 项目选址合理性分析 文件内容; 本项目情况; 分析 结果. 一、无照或超经营范围擅自从事煤炭经营活动的储煤企业. |
| --- | --- |

|  | 根据《无照经营查处取缔办法》 （国 务院令第370号）、《2017年山西省查 处取缔无证无照经营专项行动实施方 案》 （晋查无联办[2017]2号） ，凡未 依法取得营业执照擅自从事煤炭经营 活动的储煤企业； 已办理注销登记或 者被吊销、撤销营业执照， 以及营业 执照有效期届满后未按规定重新办理 登记或延期变更手续，擅自从事煤炭 经营活动的储煤企业；营业执照核准 登记没有煤炭经营项目的储煤企业， 均认定为小储煤企业，予以取缔关停。 | 建设单位已于2022年 12月02日取得营业执 照，营业期限为长期， 经营范围：煤炭批发 经营；太阳能能源技 术研究； 以自有资金 对企业项目进行投资 (不得从事融资、信 托、证券等金融业 务)。(依法须经批准的 项目，经相关部门批 准后方可开展经营活 动) | 企业不 属于无 照或超 经营范 围擅自 从事煤 炭经营 活动的 储煤企 业 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 二、扬尘污染防治未达到规定要求的储煤企业 |  |  |
|  | 根据《大气污染防治法》 、省政府办 公厅《山西省大气污染防治2017年行 动计划》 （晋政办发[2017]30号）和 《关于进一步控制燃煤污染改善空气 质量的通知》（晋政办发[2017]37号〕 规定要求，凡储煤场扬尘污染防治技 术措施达不到省环保厅《关于印发煤 场扬尘防治技术规范的通知》 （晋环 环评函[2017]102号）技术规范要求且 整改无望的储煤企业，认定为小储煤 企业。 | 本项目正在进行环境 影响评价，企业建设全 封闭储煤棚并配套建 设喷淋抑尘装置，场内 道路硬化，定期洒水； 运输车采用国六排放 标准的密闭厢式货车， 设置洗车平台，车辆进 出场前对轮胎进行清 洗。 | 企业不 属于未 达到规 定要求 的储煤 企业 |
|  | 三、选址不符合布局规划要求的储煤企业 |  |  |
|  | 储煤场地选址不符合当地政府或煤炭 管理部门（煤炭经营管理部门）制定 的储煤场规划布局要求，不符合当地 土地利用总体规划，不能达到资源集 约开发和节约利用的要求 的储煤企 业，认定为小储煤企业。 | 本项 目位于长治市上 党区荫城镇双岗村西 500m；地址选择符合 上党区总体规划 ， 能 够达到资源集约开发 与节约利用的储煤要 求。 | 项目选 址符合 要求 ， 不属于 小储煤 企业 |
|  | 四、不按规定要求进行经营备案的储煤企业 |  |  |
|  | 未根据《煤炭经营监管办法》 （国家 发展和改革委员会令第13号）规定在 工商行政管理机关办理登记注册后， 不向所在地同级煤炭经营监督管理部 门进行告知性备案，且不按煤炭经营 监管部门要求进行整改、不接受监管 | 企业已在上党区行政 审批服务管理局进行 备案，正在进行环境影 响评价手续和其他手 续的办理。 | 已按规 定进行 备案 |

部门监督管理的储煤企业，认定为小 储煤企业。. 五、不诚信守法经营的储煤企业. 存在有销售不符合《商品煤质量管理 暂行办法》 （国家发展和改革委、环 境保护部、商务部、海关总署、工商 行政管理总局、质量监督检验检疫总 局第16号） 的商品煤的经营行为； 不 按 规 定 向 明 确 管 制 地 区 销 售 灰 分 ≥16% 、硫分≥1%的散煤、向城市髙污 染燃料禁燃区和禁煤区销售不符合规 定标准的劣质煤的储煤企业，认定为 小储煤企业。; 销售符合相关商品煤 的相关规定；企业储煤 煤质良好，不属于灰分 ≥16% 、硫分≥1%的散 煤、劣质煤; 项目诚 信守法 经营 ， 煤质良 好 ， 不 销售灰 分 ≥16%、 硫 分 ≥1% 的 散煤 、 劣质煤. 6 、与《山西省人民政府关于坚决打赢汾河流域治理攻坚 战的决定》（山西省人民政府令第 262 号）符合性分析 根据《山西省人民政府关于坚决打赢汾河流域治理攻坚战 的决定》（山西省人民政府令第 262 号），“第十一条：在汾河 干流河道水岸线以外原则上不小于一百米、支流原则上不小于 五十米，划定生态功能保护线，建设缓冲隔离防护林带和水源 涵养林带，改变农防段种植结构，提高汾河流域河流自净能力 及第十六条 我省境内桑干河、滹沱河、漳河、沁河、涑水河、 大清河上游段（唐河、沙河）等流域的治理工作，参照此决定 执行。” 本项目最近河流为荫城河，是陶清河的一级支流，陶清河 属于浊漳河南源的一级支流，为漳河水系。荫城河在本项目西 约 700m，项目选址满足该文件精神要求。本项目所在位置与漳 河山区浊漳河干支流位置关系见附图 8。 7 、与《山西省人民政府关于加快实施七河流域生态保护 与修复的决定》（山西省人民政府令第 283 号）符合性分析.

|  | 根据《山西省人民政府关于加快实施七河流域生态保护与 修复的决定》（山西省人民政府令第 283 号）中“第二条：本决 定所称七河流域是指汾河、桑干河、滹沱河、漳河、沁河、涑 水河、大清河（唐河、沙河）等七河干流及其支流汇水面积内 的水域和陆域（含出露带在流域范围内的岩溶泉域，以及跨流 域向七河补水的水源和输水工程沿线管理范围）及第七条中县 级以上人民政府及其有关部门应当在七河流域范围内实施农业 节水增效、工业节水减排、城镇节水减损，推进海绵城市建设， 加强水资源利用。” 荫城河位于本项目西侧约 700m，是陶清河的一级支流，陶 清河属于浊漳河南源的一级支流，属于海河流域漳河水系。项 目废水主要为洗车废水、淋控水、初期雨水及生活污水。洗车 废水经收集沉淀后循环利用；在储煤棚一区设 1 座 3m3 的淋控 水池、储煤棚二区设 1 座 6m3 的淋控水池用于收集储煤棚淋控 水，收集后回用于场区内喷淋抑尘；项目在场区地势低洼处建 一个初期雨水收集池，初期雨水经雨水收集池收集沉淀后回用 于煤堆场抑尘洒水；食堂废水经隔油池处理后与生活污水排入 沉淀池沉淀回用于场区喷淋抑尘，旱厕由周边农户定期清掏作 农肥利用。采取以上措施后，本项目无外排废水，不会对当地 地表水环境造成影响，本项目的建设符合文件要求。 8 、本项目与水源地符合性分析 根据《山西省人民政府关于同意长治市乡镇集中式饮用水 水源地保护区划定方案的批复》，上党区共划定 12 处乡镇集中 式饮用水水源地，距本项目最近的为荫城镇集中供水水源 1# 、 荫城镇集中供水水源 2#，水源 1#坐标 113°06′41″E，35°56′57″N、 水源 2#坐标 113°06′58″E，35°57′46″N，皆位于本建设项目南侧。 荫城镇集中供水水源 1#一级保护区范围为以开采井为中心，半 |
| --- | --- |

|  | 径为 29m 的圆形区域，面积为 0.00264km2 ，不设二级保护区； 荫城镇集中供水水源 2#一级保护区范围为以开采井为中心，半 径为 37m 的圆形区域，面积为 0.00430km2 ，不设二级保护区。 本项目所在位置距荫城镇集中供水水源 1#一级保护区约 2.9km 、距荫城镇集中供水水源 2#一级保护区约 2.2km ，不在 其保护范围内，项目建设不会对荫城镇集中供水水源地造成影 响。本项目与长治县乡镇水源地相对位置关系见附图 9-1 ，与 荫城集中供水水源地保护区位置关系图见附图 9-2 ，两个水源 地一级保护区划分结果图见附图 10-1 、附图 10-2。 9 、环境敏感性相符性分析 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》中规定的环 境敏感区分析本项目所在地的环境特征。项目区不在“国家公 园”“自然保护区” 、“风景名胜区” 、“世界文化和自然遗产地”规 定的地区内；本项目区位于长治市上党区西火镇下赵家庄新村 东，不涉及“永久基本农田” 、“基本草原” 、“森林公园” 、“地质 公园” 、“重要湿地” 、“天然林” 、“重点保护野生动物重要栖息 地”、“重点保护野生植物生长繁殖地”、“文物保护单位”及水源 地等敏感区。 10 、本项目与辛安泉域泉域规划符合性分析 ①辛安泉域概况 辛安泉出露于潞城市西流村至平顺县北耽车长 16km 的浊 漳河河谷中，可见泉点 170 余个。辛安村以上较大泉组有林滩 泉、西留泉、苇泉、南流泉，称王曲泉群，出露高程 615~643m， 出露地层为奥陶系中统；辛安村以下有实会泉、车流泉等，多 出露于寒武系中统，称实会泉群，标高 600~615m 。多年平均 流量 11.9m3/s（1959~ 1984 年）。 辛安泉位于山西省东南部，包括长治市的武乡、襄垣、沁 县、黎城、潞城、平顺、壶关、长子、屯留、上党区、城区、 郊区等 12 个县（市、区），还包括晋中地区的榆社县等。 |
| --- | --- |

|  | ②泉域范围 北部及西部边界：泉域北部、西部在构造上处于沁水向斜 核部，地表出露二叠、三叠系地层，寒武、奥陶系地层埋深千 米以上，岩溶水呈封闭的滞流状态，因此以浊漳河与汾河及沁 河的地表分水岭为泉域边界， 自北向南由榆社县人头山—辉教 北—子金山—分南南。西部沁水与沁源县行政边界， 自北向南 基本为自分南南—屯留县八泉—长子县良坪西。 南部边界：为浊漳河和沁河与丹河的地表分水岭， 自西向 东基本为长治市与晋城市的行政边界，由老庄沟—色头镇南— 陵川西马安。 东部边界：东北段以清漳河与浊漳河地表分水岭及和神烟 地下分水岭与娘子关泉域为界。为晋中地区和顺县、左权县与 榆社县、长治市武乡县的行政边界。 自人头山—榆社红崖头东 —左权申家峧。中段：受上遥背斜影响，东部寒武系下统及长 城系非可溶岩形成隔水边界。 自北向南由申家峧—黎城仟仵— 上遥镇—洪井。南段：北端为辛安泉与河北省涉县东湖泉的地 下分水岭， 自北向南由黎城县洪井—东阳关镇—宋家庄；南端 为北耽车以下浊漳河河谷一带寒武系下统及长城系非可溶岩地 层分布，平顺县虹梯关、赵城一带燕山期闪长岩侵入体构成阻 水边界， 自北向南由宋家庄—阳高—虹梯关—东寺头—西安里 北—西马安。 根据以上边界圈定泉域范围：总面积 10950km2，包括长治 市 12 个县（市、区），面积 9430km2 。晋中榆社县 1520km2。 其中碳酸盐岩裸露区面积 2200km2 ，覆盖、埋藏区 8750km2。 本项目与辛安泉域相对位置图关系详见附图 11。本项目地 址距离辛安泉域重点保护区约 43km，不在辛安泉域重点保护区 范围内，本项目的建设不会对辛安泉域造成影响。 |
| --- | --- |

|  | 11 、与《长治县人民政府关于设立禁煤区的通告》的符合 性分析 长治县划定的禁煤区范围为长治县 207 国道-汉启街-光明 路（含金海岸小区）-新韩街（含振东集团）-英雄南路-黎岭街 （不含西苗村）-207 国道（不含黎岭村）的围合区域。禁煤区 范围内不得燃烧、销售、储存和运输燃煤。 本项目位于长治市上党区荫城镇双岗村西，不在长治县划 定的禁煤区范围内，距离禁煤区边界约 8. 10km，项目建设不违 背《长治县人民政府关于设立禁煤区的通告》的要求。 综上所述，本项目选址、建设可行。 |
| --- | --- |

# 二、建设项目工程分析

| 建 设 内 容 | 1 、项目背景 王庄集运站位于山西省长治市上党区荫城镇双岗村西 500m ，2016 年 11 月 编制完成了《长治市聚通能源发展有限公司年产 30 万吨储煤场技术改造建设项 目环境影响报告表》，2016 年 12 月 27 日原长治县环保局出具了环评批复（长 县环审函【2016】36 号），同意该项目建设。该项目年转运 30 万吨煤，项目基 本建成，已办理排污登记（编号：911404005861641833001X），未办理环保竣工 验收。根据实际投资情况、市场需求及最新的环保要求，拟将原有场地上拆除部 分原有设备，并建设年转运 40 万吨的全封闭储煤棚项目。 根据环办环评函[2020]688 号文“《关于印发污染影响类建设项目重大变动清 单（试行）》的通知”中规模：2.生产、处置或储存能力增大 30%及以上的，因 此本项目属于重大变动，需要重新进行环境影响评价。 2 、工程概况 本项目工程概况见下表。 表 2-1 工程概况 序号; 名称; 主要内容. 1; 项目名称; 长治市聚通能源发展有限公司年产30 万吨储煤场技术改造 建设项目（变更）. 2; 建设单位; 长治市聚通能源发展有限公司. 3; 建设性质; 变更. 4; 建设规模; 年转运煤 40 万吨. 5; 建设地址; 位于长治市上党区荫城镇双岗村西 500m，为交通用地。地 理坐标为：东经 113°06′36.876″ ，北纬 35°58′27.685″ 。本企 业西北侧距河南村约 1.04km ，东北侧距地头南村约 460m， 东侧距双岗村约 500m ，南侧距荫城村约 1. 11km 。地理位 置见附图 1 ，场区四邻关系详见附图 5。. 6; 占地面积; 35600m2. 7; 劳动定员; 42 人. 8; 总投资; 3175 万元，全部由企业自筹. 9; 工作制度; 年工作 300 天，8h/d. |
| --- | --- |

|  | 3 、建设内容 本项目建设内容包括储煤棚、办公生活区、磅房及洗车平台等，工程包括主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程。其中 主体工程为全封闭式储煤棚；辅助工程为办公生活区、磅房、库房；公用工程为供水、供电、供暖等；环保工程为废气、废水、 噪声、固废等治理设施。 项目具体建设内容见下表。 表 2-2 工程主要建设内容 工程类别; 原环评工程内容; 现有工程建设 内容; 变更后工程内容; 衔接 关系; 建设 情况. 主体 工程; 储煤棚; 分为储煤一区和储煤二区，储煤一 区位于生产区南部，储煤二区位于 生产区北部，东侧、南侧和北侧设 总长 1000m 高 6m 挡风抑尘网，露 天存放。设覆盖全堆场的喷雾降尘 装置+洒水车，煤堆湿度保持 7%以 上，煤堆高度低于挡风抑尘网 2m。; 一致; 分为储煤一区和储煤二区，储煤一区位于生 产区南部 144m×45/30m ， 占地面积约 5700m2 ； 储煤二区位于生产区北部 337.2m×45m ， 占地面 积约 15174m2 。储煤棚全封闭，棚内上部为钢管 桁架结构，底部为钢筋混凝土结构，内设喷淋抑 尘装置，保证喷淋洒水面积可覆盖两个储煤棚。; 改造; 全封 闭煤 棚未 建设. 辅助 工程; 磅房; 建筑面积40m2 ，一层，砖混结构。; 一致; /; 利旧; 已建. 办公楼; 建筑面积170m2 ，二层，砖混结构。; 一致; /; 利旧; 已建. 职工宿舍; 建筑面积130m2 ，二层，砖混结构。; 一致; /; 利旧; 已建. 库房; 建筑面积40m2 ，3间，一层，砖混结 构。; 一致; /; 利旧; 已建. 食堂; 建筑面积40m2 ，砖混结构。; 一致; /; 利旧; 已建. 消防水泵房; --; --; 地上建筑面积90m2 ，地下建筑面积273m2 ，1; 新增; 未建. |
| --- | --- |

|  |  |  |  |  |  | 间，两层，框架结构 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 消防水池 |  | -- | -- | 在场区地势低洼处设1座500m3 的消防水池，钢 筋混凝土结构。 | 新增 | 未建 |
|  | 公用 工程 | 供水 |  | 由原有供水系统供给。 | 一致 | 由原有供水系统供给。 | 利旧 | 已建 |
|  |  | 供电 |  | 设1台10kV/80kVA变压器。 | 一致 | 1台10kV/80kVA变压器。 | 利旧 | 已建 |
|  |  | 供暖 |  | 本项目储煤车间冬季不取暖，办公 区、生活区供热采用空气能，制冷采 用空调。 | 一致 | 本项目储煤车间冬季不取暖，办公区、生活区 供热采用空气能，制冷采用空调。 | 利旧 | 已建 |
|  | 环保 工程 | 废 气 | 储煤棚堆 存、装卸、 及装车粉 尘 | 储煤场 东侧 、 南侧和北侧设总长 1000m高6m挡风抑尘网。地面全部 硬化处理，设覆盖全堆场的喷雾降尘 装置+ 洒水车，煤堆湿度保持7%以 上，煤堆高度低于挡风抑尘网2m 。 装卸时启动雾炮机，尽量缩小装卸时 高差。 | 一致 | 储煤棚全封闭，棚内上部为钢管桁架结构，底 部为钢筋混凝土结构；两个储煤棚内分别设一套喷 淋抑尘装置和2台雾炮机，保证喷淋洒水面积可覆盖 两个储煤棚。地面全部硬化处理，覆盖全堆场的喷 淋抑尘装置+洒水车使煤堆湿度保持7%以上。装卸 时启动雾炮机，尽量缩小装卸时高差，可抑尘约 99.8%。 | 改造 | 全封 闭煤 棚及 配套 喷淋 设施 未建 设 |
|  |  |  | 运输扬尘 | 煤炭运输依托铁路专用线，场内道路 硬化，加强清扫和洒水，每天洒水2 次。设置洗车平台，车辆进出场前进 行清洗。 | 一致 | 煤炭运入依托荫太线、长陵线及场区自有道路， 场内道路硬化，加强清扫和洒水，每天洒水2次。设 置洗车平台，车辆进出场前进行清洗。煤炭运出依 托铁路专用线运出。 | 利旧 | 已建 |
|  |  |  | 煤炭输送 | 采用转载机输送。 | 一致 | / | 利旧 | 已建 |
|  |  |  | 食堂油烟 | 设油烟净化器。 | 一致 | / | 利旧 | 已建 |
|  |  | 废 水 | 洗车废水 | 场区入口设置1个洗车平台+20m3循 环沉淀池，沉淀池上层清水循环使 用。 | 一致 | 位于场区入口，设置1个洗车平台+20m3循环沉 淀池，沉淀池上层清水循环使用。 | 利旧 | 已建 |
|  |  |  | 储煤棚 淋控水 | -- | -- | 储煤棚内四周设置截排水沟，在储煤棚一区设1 座3m3 的淋控水池、储煤棚二区设1座6m3 的淋控水池 | 新增 | 未建 |

|  |  |  |  |  |  | 用于收集储煤棚淋控水，收集后回用于场区内抑尘 洒水。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 初期雨水 | 在场区地势低洼处设1座1000m3 的 初期雨水收集池，沉淀后回用于煤堆 场抑尘洒水。 | 在场区低洼处 北部建设了 1 座 1200m3 的 初期雨水收集 池 | 在场区地势低洼处设1座1200m3 的初期雨水收 集池，沉淀后回用于煤堆场抑尘洒水。 | 利旧 | 已建 |
|  |  |  | 生活污水 | 场区设有旱厕，职工洗浴废水设沉淀 池，沉淀后回用于堆场洒水。 | 一致 | 职工洗浴废水设30m3沉淀池，沉淀后回用于堆 场洒水抑尘，不外排；旱厕由周边农户定期清掏作 农肥利用。 | 利旧 | 已建 |
|  |  |  | 食堂废水 | -- | -- | 设2m3 隔油水池，食堂废水经隔油池隔油后排入 生活污水沉淀池，沉淀后回用于喷淋抑尘，不外排 | 新增 | 未建 |
|  |  | 固 废 | 一般固废 | -- | -- | 煤泥：洗车平台沉淀池、初期雨水沉淀池及淋 控水池定期进行清掏，将沉渣收集后掺入原煤外售。 | 新增 | 未建 |
|  |  |  | 危险废物 | -- | -- | 在北部设置10m2危废暂存间暂存后送有危废资 质的单位安全处置。 | 新增 | 未建 |
|  |  |  | 生活垃圾 | 在办公休息区设置封闭垃圾箱，定期 由当地环卫部门清运处置。 | 一致 | 在办公休息区设置封闭垃圾箱，定期由当地环 卫部门清运处置。 | 利旧 | 已建 |
|  |  | 噪 声 | 装卸设备 | 进行基础减震，平时加强设备保养。 | 一致 | 进行基础减震，平时加强设备保养。 | 利旧 | 已建 |
|  |  |  | 交通运输 | 合理安排车流，禁止超载超速行驶， 限制鸣笛等。 | 一致 | 合理安排车流，禁止超载超速行驶，限制鸣笛 等。 | 利旧 | 已建 |
|  |  | 生态 |  | 场区道路及空地均进行硬化和绿 化，绿化用土优先使用施工期剥离 的表土，减少项目区域内的水土流 失。 | 一致 | 场区道路及空地均进行硬化和绿化，绿化用土 优先使用施工期剥离的表土，减少项目区域内的水 土流失。 | 利旧 | 已建 |
|  | 依托 工程 | 磅房、办公楼、职工宿舍、库房、食堂、供水、供电、供暖等全部利用现有设施 |  |  |  |  |  |  |

|  | （2）全封闭储煤棚工程介绍 全封闭储煤棚由基础及挡煤墙、钢结构、屋面、采光及照明、检修马道、通 风、洒水装置、排水、仓内防爆监测九大部分组成。 ①基础及挡煤墙：全封闭煤库基础采用混凝土独立基础； ②钢结构：全封闭煤库钢结构采用钢管桁架结构； ③屋面：全封闭煤库屋面采用彩压型彩钢板，厚度 0.6-0.8mm； ④采光及照明：全封闭煤库采用日间自然采光，夜间电力照明方式，采光带 一般采用采光板，照明采用防爆灯具，沿煤库纵向布置； ⑤检修马道：全封闭煤库检修马道一般沿着煤库照明纵向布置，方便检修； ⑥通风系统：采用上部通风系统； ⑦排水：全封闭储煤棚设置淋控水，需设置截排水沟，实现淋控水收集利用； ⑧仓内防爆监测：全封闭煤库库内粉尘浓度达到一定程度时，会引发粉尘爆 炸。棚内设防爆监测系统动态监测仓内粉尘浓度，实现早期预警； ⑨洒水装置：棚顶设旋转喷水系统，每隔 7 米设喷头一个，成网格化布局， 确保水雾覆盖整个煤堆表面，喷头洒水雨雾均匀并自动旋转，角度可调，合理布 置避免盲区出现。 图2-1 本项目喷淋抑尘装置图 3 、主要设备 本项目涉及储煤工序，主要设备为喷淋抑尘装置、雾炮机等其他相关配套设 施等。本工程主要生产设备具体见下表。 |
| --- | --- |

|  | 表2-3 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量; 型号参数. 1; 电子汽车衡; 台; 2; 3.4×21m 、SCS-150t. 2; 铲车; 台; 8; XG:951111、LW:550FV 、LG:953L 、L58K-G. 3; 喷淋抑尘装置; 套; 2; 喷头自动旋转，角度可调，水雾均匀，间歇喷洒。. 4; 雾炮机; 台; 4; 赛诺 SN-100. 5; 变压器; 台; 1; 10kV/80kVA. 6; 大水车; 台; 1; 程力威牌 CLW5250TDYYT6. 7; 小洒水车; 台; 1; 东风牌 EQ1102FLJ5. 企业生产工艺装备均不属于国家发改委《产业结构调整指导目录（2024版）》 （国家发改委第7号令）规定的有淘汰期限的淘汰类落后生产工艺装备。 4 、原料消耗情况及供应 本项目储存煤以原煤为主，原煤来源于山西长治王庄煤业有限责任公司，本 企业与该公司为同集团下属公司，无需用煤协议，运输依托荫太线、长陵线。本 项目原煤经铁路专用线运输出售给购煤单位。存储煤煤质均应满足《商品煤质量 管理暂行办法》中的质量要求，煤质指标见下表。 表2-4 《商品煤质量管理暂行办法（2014）》质量要求 项目; 指标. 灰分 Ad; 褐煤≤30% ，其它煤种≤16%。. 硫分 St ，d; 褐煤≤1.5% ，其它煤种≤1%. 其它指标; 汞（Hgd）≤0.6µg/g ，砷（Asd）≤80µg/g ，磷（Pd）≤0. 15% ，氯 （Cld）≤0.3% ，氟（Fd）≤200µg/g. 本项目主要原料（产品）一览表如下表所示。 表2-5 项目主要原料（产品）表 序号; 原料(产品)名称; 年消耗(产)量; 储存方式; 来源. 1; 煤炭; 40 万 t/a; 封闭式煤棚; 山西长治王庄煤业有限责任公司. 储煤棚具体分区情况及储存量如下所示。 堆场总容量：Q=V×α×ρ 式中：Q----贮存量（m3 ）； V——料堆占地体积(m3)； α——堆满系数，取 0.75； ρ——原煤密度，取 1.3。 |
| --- | --- |

|  | 表 2-6 储煤棚储煤量一览表 类别; 储煤棚. 面积（m2）; 20874. 体积（m3）; 12500. 堆满系数; 0.75. 原煤密度; 1.3. 最大储存量（t）; 101757.5. 单次储煤量(t); 100000. 周转周期(d); 75. 本项目设置一座全封闭储煤库，建筑面积为20874m2 ，有效堆存面积按75% 计，则储煤库有效堆存面积为15655m2，堆高5m，储煤库的有效容积为78275m3， 项目原煤密度按1.3t/m3 ，由此计算可知，本项目储煤库单次可储存的原煤量为 101757.5t ，根据企业提供资料，本项目存储周期为75天，年周转量4批次，则储 煤库最大储量约407030t/a ，可以满足本项目的储煤需求。 5 、项目总平面布置 场区从北至南依次设置危废暂存间、消防水泵房、消防水池、雨水收集池、 储煤棚、办公生活区、磅房、洗车平台等，储煤场出入口位于场区东侧。 本项目总平面布置图见附图6。 6 、公用工程 （1）给排水 ①水源 本项目用水依托原有供水系统供给，满足使用。 （2）用水 本项目用水主要为储煤棚喷洒水、洗车用水、生活用水、道路及绿化用水。 ① 储煤棚喷洒水 A 、 自动喷淋系统喷淋用水 本项目设有2座全封闭储煤棚，储煤区面积共20874m2 ，棚内设2套喷淋抑尘 装置，定期进行喷淋抑尘，喷淋范围可覆盖全库，每天喷淋抑尘装置洒水2次， 每次喷水量按1.0L/次·m2 ，则储煤棚喷淋用水量为20.87m3/d；每年的实际洒水天 |
| --- | --- |

|  | 数按300天计，则储煤场洒水用水量为6261m3/a。 B 、雾炮机喷淋用水 本项目配置4台雾炮机，雾炮机为赛诺SN-100 ，喷雾流量为42L/min，用于煤 炭装卸。项目装车单次装煤约30吨，次数约为45次/d ，每次装车时间约为10min， 雾炮机间歇启动，每次装车总喷淋时间约2min；项目卸车次数约为45次/d ，每次 卸车雾炮机喷淋时间约为3min。则装卸过程中雾炮机喷淋用水量为：5min/次×45 次/天×42L/min=9.45m3/d（2835m3/a）。 经核算，储煤棚喷淋用水总量为30.32m3/d。 根据企业提供资料，堆场喷淋的淋控水按喷淋用水的10%计，则淋控水产生 量为3.03m3/d（909m3/a），在储煤棚内设两个淋控水池，在储煤棚一区设1座3m3 的淋控水池，储煤棚二区设1座6m3 的淋控水池，淋控水经沉淀收集后回用于储煤 棚内喷淋抑尘，生活污水产生量为4.03m3/d（1209m3/a）收集后也回用于储煤棚 内喷淋抑尘。储煤棚喷洒水每日补充用新水量为23.26m3/d（自动喷淋系统喷淋用 水补充新水量为14.75m3/d ，雾炮机喷淋用水为8.51m3/d）。 ②洗车用水：本项目需要对运输车辆进行冲洗，场区门口旁设有洗车平台， 根据《山西省用水定额》（DB14/T1049.3-2021），洗车用水量按60L/辆·次计。 根据行业要求及项目生产规模，项目出场运输量约45次/d ，年工作300天，则洗 车用水量为2.7m3/d（810m3/a）。 消耗水量按用水量的20%计，配套建设20m3 的沉淀池保证废水沉淀后循环利 用，循环水量为2. 16m3/d（648m3/a），洗车平台每天补充水量为0.54m3/d（162m3/a）。 ③ 生活用水 项目劳动定员42人，设食堂、宿舍。因此，生活用水主要是食堂用水、员工 洗漱用水。参照《山西省用水定额》（DB14/T 1049.4-2021），生活用水按120L/ 人•d计，则生活用水量为5.04m3/d（1512m3/a）。 ④ 道路洒水 根据《山西省用水定额 第 3 部分：服务业用水定额》DB14/T1049.3-2021）， 硬化道路洒水用水定额取 2.0L/(m2·d)；项目硬化道路面积 2000m2 ，每年最大用 水天数按 240 日计算。道路洒水用水量为 4.00m3/d（960m3/a）。 |
| --- | --- |

|  | ⑤ 绿化用水 根据《山西省用水定额 第 3 部分：服务业用水定额》DB14/T1049.3-2021）， 绿化用水定额取 3.6L/(m2 d) ，非采暖期每天洒水一次计，用水天数按 215d 计。 绿化面积 800m2 ，绿化用水量为 2.88m3/d（864m3/a）。 （3）排水 运营期产生的废水主要有储煤棚淋控水、洗车废水、食堂废水及生活污水。 ① 储煤棚淋控水 储煤棚内四周设置截排水沟，在储煤棚一区设 1 座 3m3 的淋控水池、储煤棚 二区设 1 座 6m3 的淋控水池用于收集储煤棚淋控水，待沉淀（沉淀时间不少于 2d）收集后回用于储煤棚内喷淋抑尘，其中淋控水池池底需定期清理。 ② 洗车废水 本项目需要对运输车辆进行冲洗，项目设有洗车平台，配套建设有20m3 的沉 淀池，可保证废水经沉淀后循环利用。 ③ 生活污水 设有旱厕，职工洗浴废水设 30m3 沉淀池，生活污水按用水量的 80%计，则 生活污水产生量为 4.03m3/d（1209m3/a），食堂废水经隔油池处理后与生活污水 排入沉淀池沉淀回用于喷淋抑尘，不外排。旱厕由周边农户定期清掏利用。 项目用水、排水情况见表2-7 ，项目水平衡见图2-2。 表2-7 本项目用水排水统计表（单位m3/d） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序 号 | 项目 |  | 用水系数 | 用水规模 | 用新水 量m3/d | 排水量 m3/d | 备注 |
|  | 1 | 储煤 棚喷 洒水 | 自动喷淋系统 喷淋用水 | 1.0L/次·m2 | 20874m2, 2次/d | 14.75 | 3.03 | 收集回用于储 煤棚喷洒抑尘 |
|  |  |  | 装卸雾炮机 喷淋用水 | 42L/min | 20次/d， 5min/次 | 8.51 |  |  |
|  | 2 | 洗车用水 |  | 60L/辆·次 | 45辆/d ，消耗 按20%计 | 0.54 | 2.16 | 收集沉淀后循 环使用 |
|  | 3 | 生活用水 |  | 120L/人·d | 42人 | 5.04 | 4.03 | 收集沉淀后用 于喷洒抑尘 |
|  | 4 | 道路洒水 |  | 2.0L/m2·d | 2000m2 | 4.00 | 0 | / |

|  | 5 | 绿化用水(非采暖期) |  | 3.6L/(m2·d) | 800m2 | 2.88 | 0 | / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 | 新鲜水 | (非采暖期) | / | / | 34.71 | 9.22 | / |
|  |  |  | (采暖期) | / | / | 31.83 | 9.22 | / |
|  | 2.16 0.54 洗车用水沉淀池 5.04 生活用水 23.26 3.03 5.04 生活用水 生活污水沉淀池 储煤棚喷洒水 淋控水池 洗车用水 4.00 4.00 道路洒水用水 0.54 2.16 34.71 2.88 新鲜水 2.88 绿化用水 1.01 4.03 生活污水沉淀池. 27.29 . 储煤棚喷洒水 . 淋控水池 23 26 3 03 3.03 4.03 图2-2（1） 水平衡图-非采暖期（单位：m3/d） ◆ 4.00 ◆ 4.00 道路洒水用水 0.54 0 54 · 2.16 . 洗车用水 洗车用水沉淀池 2.16 新鲜水 31.83 1.01 4.03 27.29 3.03 4.03 图2-2（2） 水平衡图-采暖期（单位：m3/d） |

|  | （4）供电 本项目用电由现有1台10kV/80kVA变压器提供，可满足本项目用电需要。 （5）供暖 储煤棚不供暖，办公区采用电暖器取暖。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工 艺 流 程 和 产 排 污 环 节 | 一、工艺流程简述（图示） 1、施工期：本项目建设性质为技改，施工期内主要建设内容包括场地清理、 基础建构筑物施工建设、设备安装调试、场区硬化及绿化等。本项目施工期工程 |  |  |
|  | 内容及产污环节见下图。 |  | 图例 G：废气 W：废水 N：噪声 S ：固废 |
|  | 施工人员进驻. ↓ G 、N 、S S G 、N 、S G 、W 、N、 场地清理 S 建构筑物，基础施工 场区绿化、硬化 G 、N、 验收 设备安装、调试 |  |
|  | 图2-3 本项目施工期主要产污环节示意图 |  |  |
|  | 2 、运营期：本项目运营期工程内容及产污环节见下图。 |  |  |
|  | 全 封 闭 储 煤 棚 | 封闭式储煤棚. G1、N1 W1、S1 洗车平台 汽车运输原煤进场 G2 、N2 W2 、S2 自卸汽车装卸 办公、生活. 图例 G3 、N3 ◆ 原煤外运销售. G：废气 W：废水 N：噪声 S ：固废 图2-4 工艺流程及产污环节示意图 |

|  | 二、生产工艺流程 本项目原煤主要来源于山西长治王庄煤业有限责任公司，煤源充足，能够保 障需求。在储存原煤前，需在化验室对煤质进行化验，不符合煤炭产业政策的高 硫煤、劣质煤等不收储。 本项目工艺流程主要包括运输、储煤等，项目生产过程中不涉及配煤、筛分、 破碎等工序。 1 、原煤运输 原煤由自卸汽车进场经过地磅称重后，根据要求卸入指定储煤区，卸车后的 运输汽车经门口设置的洗车平台对运输车轮进行冲洗，冲洗完后运输汽车方可出 场。该过程有运输扬尘（G1）、噪声（N1）、洗车废水（W1）和煤泥（S1）产 生。运输车辆须达到国六标准。 2 、原煤装卸、储存 自卸汽车在储煤棚内卸入指定储煤区，储存原煤直接外售。堆煤高度不高于 5m 。该过程有装卸粉尘（G2）和装卸噪声（N2）产生。 储煤棚全封闭，储煤区内设固定+移动洒水抑尘设施，洒水喷射半径全面覆 盖储煤区。 3 、外售 通过装载机将原煤转载到储煤棚出料口再输送至车厢内，装车过程开启喷淋 降尘系统+雾炮机，该过程有装车粉尘（G3）和装车噪声（N3）产生。本项目原 煤通过铁路专用线运输的方式运至购煤单位，本项目要求在装车后喷洒抑尘剂， 防止运输过程中扬尘污染。 三、主要污染因素分析 1 、废气产生环节 根据项目产品生产特点和生产过程分析，主要产污环节及污染因素为： （1）汽车运输原煤产生的扬尘（G1）； （2）原煤堆存、装卸过程中产生的粉尘（G2）； （3）原煤装车过程中产生的粉尘（G3）； （4）食堂油烟（G4）； 2 、废水产生环节 （1）运输车辆产生的洗车废水； |
| --- | --- |

|  | （2）初期雨水； （3）职工日常生活产生的食堂废水、生活污水； （4）储煤棚淋控水。 3 、噪声产生环节 运输车辆行驶装卸、装载机运行过程产生的机械噪声。 4 、固体废物产生环节 （1）洗车平台沉淀池、初期雨水收集池、淋控水池沉淀产生的煤泥； （2）设备维修产生的废矿物油、废油桶； （3）办公生活区职工产生的生活垃圾。 |
| --- | --- |
| 与 项 目 有 关 的 原 有 环 境 污 染 问 题 | 1 、现有工程概况 （1）环保手续履行情况 王庄集运站位于山西省长治市上党区荫城镇双岗村西 500m ，2016 年 11 月 编制完成了《长治市聚通能源发展有限公司年产 30 万吨储煤场技术改造建设项 目环境影响报告表》，2016 年 12 月 27 日原长治县环保局出具了环评批复（长 县环审函【2016】36 号），同意该项目建设。该项目年转运 30 万吨煤，项目基 本建成，已进行排污登记（编号：911404005861641833001X），暂未办理环保竣 工验收。 （2）现有工程建设内容 本项目现有工程主要建设内容包括主体工程、储运工程、公用工程、环保工 程四部分。详见表 2-1。 （3）现有工程主要生产设备 现有工程主要生产设备具体见下表。 表2-8 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量; 型号参数. 1; 电子汽车衡; 台; 2; 3.4×21m 、SCS-150t. 2; 铲车; 台; 8; XG:951111、LW:550FV 、LG:953L 、L58K-G. 3; 喷淋抑尘装置; 套; 2; 喷头自动旋转，角度可调，水雾均匀，间歇喷洒。. 4; 雾炮机; 台; 4; 赛诺 SN-100. 5; 变压器; 台; 1; 10kV/80kVA. |

|  | 6 | 大水车 | 台 | 1 | 程力威牌 CLW5250TDYYT6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7 | 小洒水车 | 台 | 1 | 东风牌 EQ1102FLJ5 |
|  | （4）现有工程原料消耗（产品）情况 现有工程主要原料消耗（产品）详见下表。 表2-9 主要原料（产品）表 序号; 原料(产品)名称; 年消耗(产)量; 储存方式; 来源. 1; 煤炭; 30 万 t/a; 挡风抑尘网， 露天存放; 山西长治王庄煤业有限责任公司. （5）现有工程工艺流程 工艺流程不变，见工艺流程简介，图 2-4。 2 、核算现有工程污染物实际排放总量 现有工程的污染物排放情况见下表。 表2-10 工程现状污染物产生、排放情况 类别; 排放源; 污染物; 产生量; 治理措施; 排放量; 治理 效果; 存在的环 境问题. 废气; 堆存、 装卸; 粉尘; 少量; 设挡风抑尘网，地面全部硬化处 理，设覆盖全堆场的喷雾降尘装置 +洒水车，煤堆湿度保持 7%以上， 煤堆高度低于挡风抑尘网 2m 。装 卸时启动雾炮机，尽量缩小装卸时 高差; 少量; --; 未配备喷 淋设施. 装车; 粉尘; 少量; 少量. 运输; 粉尘; 少量; 煤炭运输依托铁路专用线，场内道 路硬化，加强清扫和洒水，每天洒 水 2 次。设置洗车平台，车辆进出 场前进行清洗; 少量. 废水; 生产废水; SS; /; /; /; /; 未配备淋 控水池. 初期雨水; SS; 在场区地势低洼处设 1 座 1000m3 的初期雨水收集池，沉淀后回用于 煤堆场抑尘洒水; /. 洗车废水; SS; 场区入口设置 1 个洗车平台+20m3 循环沉淀池，沉淀池上层清水循环 使用。. |

生活 污水; COD; /; 生活污水设 1 座 30m3 的沉淀池， 沉淀后回用于喷淋抑尘; 0; 合理 处置; --. BOD5. SS. 氨氮. 固体 废物; 一般 工业 固废; 洗车平台、 初期雨水 收集池煤 泥; 0.3t/a; 掺入原煤外售; 0.3t/a; 合理 处置; --. 生活垃圾; 6.3t/a; 场区设有垃圾桶，委托环卫部门统 一处理; 6.3t/a; 合理 处置; --. 危险 废物; 废矿物油; 0.07; 车辆保养由车辆销售方负责，本公 司不储存废矿物油; 0; --; 未设置危 废暂存间. 废油桶; 0.04; 0; --. 噪声; 生产 噪声; 设备噪声; 80-105 dB（A）; 进行基础减震，平时加强设备保 养。; ≤60dB （A）; 达标 排放; --. 车辆 运输; 运输 噪声; 80-105 dB（A）; 合理安排车流，禁止超载超速行 驶，限制鸣笛等; ≤60dB （A）; 达标 排放; --. 3 、现有工程存在的环境问题及整改措施 （1）现有工程存在的环境问题 ①原煤在存放、装卸过程有粉尘产生，企业未对储煤棚进行全封闭、未配备 喷雾降尘设施及淋控水池； ②场区未设置危废暂存间。 （2）以新带老措施 根据对现有项目的调查及本项目评价，企业有以下问题需要整改： ①两个储煤棚分别进行全封闭建设，再各配备一套喷淋设施、淋控水池； ②场区新建一座 10m2 的危废暂存间。.

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区 域 环 境 质 量 现 状 | 1 、上党区环境空气质量现状 （1）基本污染物环境质量现状 本次评价收集了上党区 2023 年全年的环境空气质量例行监测数据，监测数据 见下表。 表 3-1 上党区 2023 年全年的环境空气质量例行监测结果一览表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 (μg/m3）; 标准值 (μg/m3）; 占标率%; 达标情况. SO2; 年均浓度; 13; 60; 21.67; 达标. NO2; 年均浓度; 25; 40; 62.50; 达标. PM10; 年均浓度; 76; 70; 108.57; 不达标. PM2.5; 年均浓度; 40; 35; 114.29; 不达标. CO; 24 小时平均数浓度; 1.3（mg/m3）; 4（mg/m3）; 32.50; 达标. O3; 日最大 8 小时平均浓度; 171; 160; 106.88; 不达标. 根据监测结果：2023 年上党区环境空气质量指标中 PM10 、PM2.5、O3 超过 了《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值，PM10 的超标率为 8.57% ，PM2.5 的超标率为 14.29% ，O3 的超标率为 6.88% 。由此推断，本项目所 在地为不达标区域。 （2）补充监测 本项目特征污染物为 TSP ，为了解区域 TSP 环境空气质量现状，本次评价选 择在项目所在地当季主导风向下风向 1 个点位进行补充监测，本次评价委托山东 国实检测技术有限公司于 2024 年 3 月 3 日～5 日（共 3 天）对项目所在地下风向 荫城村进行监测，连续监测 3 天，每天采样 24 小时，监测同时记录风速、风向、 气温、气压和天气状况等常规气象要素，监测因子为 TSP。 TSP 现状监测结果统计见下表： 表 3-2 TSP 现状监测结果一览表 |
| --- | --- |
|  |  | 监测点位 | 项目 | TSP(日均) |  |
|  |  |  | 单位 | µg/m3 |  |

|  | 荫城村; 监测 日期; 3 月 3 日; 198. 3 月 4 日; 216. 3 月 5 日; 209. 浓度范围; 198~216. 最大浓度占标率%; 72. 超标率%; 0. 达标情况; 达标. 标准值; 300. 由上表监测结果可知，评价区内监测点 3 天的 TSP 日均浓度范围在 198-216µg/m3 之间，未超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其 2018 年 修改清单中二级标准（300µg/m3 ），最大浓度占标率为 72% ，无超标现象。 2 、地表水环境质量现状 距离本项目选址最近的地表水体为企业西侧约 700m 处的荫城河，该河流下 游汇入陶清河，陶清河为浊漳河南源一级支流。根据《山西省地表水环境功能区 划》（DB14/67-2019），水环境功能为一般景观用水保护，水质执行《地表水环 境质量标准》（GB3838-2002）中 V 类标准。监控断面为小宋断面。 根据长治市生态环境局公布的长治市地表水环境质量状况，收集了长治市 2023 年 1--12 月地表水水质监测情况，显示小宋断面 4 月为Ⅳ类轻度污染，其他 月份均达到Ⅲ类标准，水质总体良好，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） V 类标准。小宋断面是距离本项目最近的下游地表水体断面，约 5.04km ，可反映 本项目所在区域地表水体现状水平。 表3-3 2023年小宋监测断面水质情况 月份; 1 月; 2 月; 3 月; 4 月. 水质; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅳ. 月份; 5 月; 6 月; 7 月; 8 月. 水质; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ. 月份; 9 月; 10 月; 11 月; 12 月. 水质; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ. 3 、声环境质量现状 本项目所在区域50m范围内无声环境保护目标，声环境良好。 |
| --- | --- |

|  | 建设单位委托监测单位于 2024 年 3 月 3 日对项目场区周围声环境进行了现状 监测（详见附件）。在地址四周设置 4 个现状监测点（1#-4#），监测布点见下图， 监测结果见下表。 表 3-4 噪声现状监测结果 单位：dB（A） 监测时间; 监测点; Leq（A）; L90; L50; L10. 2024.03.03; 昼 间; Z4 厂界北; 56.2; 55.8; 56. 1; 57.4. Z3 厂界西; 55.3; 54.6; 55.2; 55.6. Z2 厂界南; 56.9; 55.8; 56.7; 57. 1. Z1 厂界东; 55.6; 55.2; 55.4; 56.6. 夜 间; Z4 厂界北; 45.4; 45.2; 45.3; 45.9. Z3 厂界西; 46.5; 45.6; 46.2; 46.7. Z2 厂界南; 46.4; 46. 1; 46.3; 47.2. Z1 厂界东; 45.2; 44.6; 45. 1; 46.5. 由上表可以看出，企业四周昼间、夜间噪声值均未超过《声环境质量标准》 （GB3096-2008）中 2 类区标准限值要求，说明当地声环境质量现状良好。 图 3-1 声环境现状监测布点图 |
| --- | --- |

| 环 境 保 护 目 标 | 1 、大气环境 本项目厂界外 500m 范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区等，本项目 大气环境保护目标为东北方向 460m 地头南村、东侧方向 500m 的双岗村，见表 3-5 。环境保护目标及四邻关系见附图 5。 表 3-5 环境空气保护目标表 保护目标 名称; 坐标; 保 护 对象; 保护内容; 相 对 方位; 距离厂界 距离/m. 经度; 纬度. 地头南村; E113°06′44.3 ″; N35°59′9.95″; 村民; 《 环境空气质量标准 》 （GB3095-2012）二级标准; 东北; 460. 双岗村; E113°07′7.43″; N35°58′46.0 ″; 村民; 《 环境空气质量标准 》 （GB3095-2012）二级标准; 东; 500. 2 、声环境 本项目厂界外 50 米范围内无声环境保护目标。 3 、地下水环境 本项目厂界外 500 米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温 泉等特殊地下水资源。 4 、生态环境 本项目区域内生态环境主要为建设用地生态环境。生态环境以野生自然植被 为主，周围无珍稀保护动植物。 |
| --- | --- |

| 污 染 物 排 放 控 制 标 准 | 1 、大气污染物排放标准 （1）施工期 施工期排放的大气污染物颗粒物执行《 大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表 2 标准，见表 3-6。 表 3-6 大气污染物综合排放标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 污染物 |  | 无组织排放监控浓度限值 监控点 浓度mg/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 颗粒物 |  |  | 周界外浓度最高点 |  |  |  |  | 1.0 |  |  |  |
|  | （2）运营期 运营期煤炭储存、转运过程中排放的颗粒物排放执行《煤炭工业污染物排放 标准》（GB20426－2006）表 5 排放监控浓度限值标准。具体指标见下表。 表 3-7 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426－2006） 污染物名称 排放方式 排放限值 生产设备 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 颗粒物 | 无组织排放 |  |  | 1.0mg/Nm3 |  | 煤炭工业所属装卸场所、煤 炭贮存场所 |  |  | 监控点与参考点浓 度差值 |  |  |
|  | SO2 | 无组织排放 |  |  | 0.4mg/Nm3 |  | 煤炭贮存场所 |  |  |  |  |  |
|  | （3）饮食油烟 本项目食堂设有 2 个基准灶头，属小型食堂，食堂油烟排放均参照执行《饮 食业油烟排放标准（试行）》(GB18483-2001)中的小型标准要求。 表 3-8 饮食业油烟排放标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 规模 |  |  |  |  | 小型 |  | 中型 |  |  | 大型 |  |
|  | 基准灶头数 |  |  |  |  | ≧ 1 ，<3 |  | ≧3 ，<6 |  |  | ≧6 |  |
|  | 最高允许排放浓度(mg/m3) |  |  |  |  | 2.0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 净化设施最低去除效率(%) |  |  |  |  | 60 |  | 75 |  |  | 85 |  |
|  | 2 、噪声排放标准 （1）施工期厂界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) 规定的标准，具体取值见下表。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 表 3-9 建筑施工场界噪声限值 单位：dB(A) 时段; 昼间; 夜间. 标准; 70; 55. （2）营运期场界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 中 2 类标准，具体取值见下表。 表 3-10 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 项目; 类别; 昼间; 夜间. 标准; 2; 60; 50. 3 、固体废物 一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599- 2020），并符合国家和地方环保部门要求。 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| --- | --- |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据山西省生态环境厅“关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标核定暂 行办法》的通知”（晋环规[2023]1 号），纳入固定污染源排污许可分类管理名录 行业范围的建设项目需要申请污染物排放总量指标。 本项目为煤的储存，无文件要求的有组织排放主要污染物排放总量指标。因 此，本项目不需申请污染物排放总量指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施 工 期 环 境 保 护 措 施 | 根据现场勘踏，场区内建筑均已进行硬化防渗处理，本项目储煤棚目前为露 天堆放+挡风抑尘网状态。施工期的环境影响主要表现在施工扬尘、施工噪声、 施工期固体废弃物等方面，此类影响是短期的、轻微的和小范围的，施工结束后， 此类影响随即消失。 1 、施工期大气污染防治措施 本项目施工期废气主要为运输车辆和施工机械运行过程中排放的尾气等。 （1）施工废气 运输车辆和施工机械运行过程中排放的尾气，其主要污染物是未完全燃烧的 CO 、NOx 和 HCL 等。 （2）施工阶段采取以下防治措施 1 山西省人民政府办公厅关于印发山西省空气质量巩固提升 2021 年行动 计划的通知（晋政办发电[2021]16 号）、长治市人民政府办公室《长治市人民政 府办公室关于印发长治市大气和水污染物排放管控要求的通知》（长政办规 [2023]1 号）的通知中关于施工扬尘管控：全面加强降尘整治。严格落实施工工 地扬尘整治“六个百分百”要求。推行“阳光施工”“阳光运输” ，减少夜间施工和运 输。 1）建筑施工现场100%围挡：场地要进行合理规划，文明施工，尽量少占地， 并在施工现场周围设置2.5m高的围墙和搭建施工网，现场周围要经常洒水，以减 少施工扬尘的扩散范围，减轻扬尘对周围居民的影响。 2）施工现场出入车辆100%冲洗：出入车辆应清洗轮胎以免轮胎带泥污染道 路。 3）施工道路100%硬化：项目应对裸露地面硬化，并保持路面干净，防止机 动扬尘。 2 运输车辆和施工机械尾气排放量小，且属间断性无组织排放；加之施工 场地开阔，扩散条件良好，因此对其不加处理也可达到相应的排放标准。在施工 期内应多加注意施工设备的维护，使其能够正常的运行，提高设备原料的利用率。 |
| --- | --- |

|  | 本次评价要求：建设单位应当在施工工地公示扬尘污染防治措施、负责人、 扬尘监督管理主管部门等信息，确保做到物料堆放覆盖、出入车辆清洗等，实施 建筑施工全过程控制。此外，环境管理部门应加强监督管理，发现问题及时处理、 警告，督促施工单位建设行为的规范性要求。 采取上述措施后，施工期粉尘对大气环境影响较小，加之施工期较为短暂， 随着施工期的结束各污染源也随之消失。 2 、施工期水污染防治措施 施工废水主要来自施工本身产生的废水及暴雨地表径流。施工本身产生的废 水为各种车辆冲洗废水。施工废水中含有块状垃圾、油污等杂质；暴雨地表径流 会夹带各种污染物。若不处理直接排入水体，会对水体产生一定的影响。 施工期废水经沉淀处理后用于施工场地洒水抑尘，不外排，从而减少施工活 动废水对外部水环境的影响。严禁施工废水未经处理随意外排。 通过采取以上防治措施以后，施工期产生的水污染物对周围地表水环境产生 影响很小。 3 、施工期噪声污染防治措施 合理安排施工时间。高噪声的作业安排在白天进行，夜间不进行施工。合理 布局施工现场，设备选型上尽量采用低噪声设备，运输要采用车况良好的车辆， 加强监督管理。 采取上述措施后，可有效减轻施工噪声对周围环境的影响。 4 、施工期固体废物处置措施 施工期产生的拆除垃圾主要为废钢、砖、石、木等建筑材料，实行分类处理， 分捡出具有回收价值的废钢筋、废木材等，可送废品收购站回利用，能回收的送 至建筑垃圾场进行处置，不能回收利用的建筑垃圾送当地环卫部门指定地点处 置。施工期生活垃圾送当地环卫部门指定地点处置。 采取上述措施后，施工期固体废物得到妥善处置，不会对周围环境造成明显 影响。总之，施工期产生的污染对环境的影响较小，施工期影响为短期、可逆、 可恢复影响，待全部施工结束后，污染也会消失。 |
| --- | --- |

| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | 1 、废气环境影响和保护措施 表 4-1 废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序 号 | 产排污 环节 | 污染物产生 |  |  |  |  |  | 排放 形式 |  | 污染防治设施 |  |  |  |  |  |  |  | 污染物排放 |  |  |  |  |
|  |  |  | 污染物 种类 |  | 浓度 （mg/m3） |  | 产生量 （t/a） |  |  |  | 污染防治设施工艺 |  |  |  | 处理能力 （m3/h） | 治理工艺 去除率（%） |  | 是否为可 行技术 | 浓度 （mg/m3） | 排放速率 （kg/h） |  | 排放量 （t/a） | 排放时 间（h） |
|  | 1 | 原煤 堆存、 装卸 | 粉尘 |  | / |  | 1390.18 |  | 无组 织 |  | 全封闭储煤库+喷淋+雾炮洒水 抑尘，装卸过程中采用雾炮机进 行降尘 |  |  |  | / | 99.8 |  | 是 | / | / |  | 2.78 | 7200 |
|  | 2 | 运输 | 粉尘 |  | / |  | 2.21 |  | 无组 织 |  | 运输车辆加盖篷布，道路洒水 |  |  |  | / | 80 |  | 是 | / | / |  | 0.442 | 2400 |
|  | 3 | 装车 | 粉尘 |  | / |  | 616 |  | 无组 织 |  | 全封闭储煤库+喷淋+雾炮洒水 抑尘 |  |  |  | / | 99.8 |  | 是 | / | / |  | 1.232 | / |
|  | 4 | 食堂 | 油烟 |  | / |  | 0.0151 |  | 无组 织 |  | 采用油烟净化器 |  |  |  | 4000 | 60 |  | 是 | / | 0.00672 |  | 0.00604 | 900 |
|  | 表 4-2 废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序 号 | 产排 污环 节 | 排放口基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监测要求 排放标准 检测频 次 监测点位 监测因子 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 高 度 (m) | 排气 筒内 径(m) |  | 温度 (℃) |  | 编 号 | 名 称 | 类 型 |  | 地理 坐标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 无组 织 | / / / / / / / |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《煤炭工业污染物排放标准》 （GB20426－2006）无组织排放限值 |  |  |  | 厂界上风向 1 个点，下风向 4 个点 |  |  |  | 颗粒物 1 次/年 |  |  |

| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | （2）项目大气污染物源强核算及达标排放情况 本项目运营期大气污染物主要为运输原煤产生的扬尘 G1、原煤堆存、装卸过 程中产生的粉尘 G2 、装车过程中产生的粉尘 G3 及食堂油烟 G4。 1）运输扬尘（G1） 本项目原煤由汽车运输，汽车在有散状物料的道路上行驶产生的扬尘，选用 武汉水运工程学院提出的经验公式估算，经验公式如下： Q = Qp . L . Q / M 式中：QP—汽车在有散状物料的道路上行驶的起尘量，kg/km·辆； V—汽车行驶速度，km/h；（20km/h） M—汽车载重量或卸料量，t ；（30t/辆） P—道路表面物料量，kg/m2 ;（0.05kg/m2） QP ˊ—总扬尘量（kg/a）； L—运输距离（考虑场区路段为 0.5km）； Q—运输量（40 万 t/a）。 根据以上估算方法，本项目道路扬尘量为 2.21t/a ，通过场区进出口设置洗车 平台，运输车辆加盖篷布，场区道路进行硬化，并派专人对场区及道路进行洒水 抑尘。采取以上措施后，可达到抑尘 80% ，道路扬尘量为 0.442t/a。 结合现行对企业清洁运输相关要求，对本项目煤炭运输车辆、场内非道路移 动机械明确相关的环保要求：物料公路运输使用达到国五及以上重型载货车辆， 场内运输使用达到国五及以上排放标准，场内非道路移动机械达到国三及以上排 放标准。 2）原煤堆存、装卸过程产生的粉尘（G2） ①原煤堆存产生的粉尘 原煤堆存作业扬尘包括堆场作业扬尘和汽车倾倒起尘，原煤堆存作业扬尘计 算公式采用生态环境部《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》附表 2 固 体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册中公式： |
| --- | --- |

|  | 式中：P 指颗粒物产生量（t/a）； ZCy 指装卸扬尘产生量（t/a）； FCy 指风蚀扬尘产生量（t/a）； Nc 指年物料运载车次，取 13333 车次/年； D 指单车平均运载量，取 30t； （a/b）指装卸扬尘概化系数（单位：千克/吨），a 指各省风速概化系数， 山西省取 0.001）；b 指物料含水率概化系数，本项目b 值参照《排放源统计调查 产排污核算方法和系数手册》附录 2 中煤炭（非褐煤）物料含水率为 4.8%的 b 值， 取 0.0054； Ef 指堆场风蚀扬尘概化系数，本项目参照《排放源统计调查产排污核 算方法和系数手册》附录 3 中煤炭（非褐煤）的 Ef 值，取 31. 1418kg/m2； S 指堆场占地面积，取 20874m2。 经计算，全年原煤堆存作业起尘量为 1374. 18t/a。建设单位采用全封闭储煤库 + 喷淋洒水抑尘，抑尘效率 99.8% ，则项目原料堆存过程中无组织粉尘排放量为 2.748t/a。 喷淋抑尘设施覆盖全煤场分析：建设单位拟在储煤库南北和东西方向每隔 7m 设一个喷头，成网格化布局，每个喷头辐射范围在 10~ 15m 之间＞两个喷头间距 7m ，喷头洒水雨雾均匀并自动旋转，角度可调，合理布置避免盲区出现，定时洒 水，有效抑止煤尘的产生。喷淋洒水装置配有加热系统，防止冬季喷淋水结冰。 储煤库喷头设置如下： 储煤棚一区：长：144m÷7m=20.6 个，长方向设置 21 个喷头； 宽：45m÷7m=6.4 个，宽方向设置 7 个喷头； 储煤棚一区有一个 52m×15m面积的区域 长：52m÷7m=7.4 个，取 7 个喷头； 宽：15m÷7m=2.1 个，取 2 个喷头； 储煤棚二区：长：337.2m÷7m=48.2 个，长方向设置 49 个喷头； 宽：45m÷7m=6.4 个，宽方向设置 7 个喷头； 储煤棚一区在长方向设置 14 个喷头，宽方向设置 5 个喷头，成网格化布局， 共计 19 个喷头；储煤棚二区在长方向设置 49 个喷头，宽方向设置 7 个喷头，成 |
| --- | --- |

|  | 网格化布局，共计 56 个喷头。根据上述分析，建设单位拟在储煤库设置的喷头喷 淋能够覆盖全堆场，有效抑制粉尘的产生，喷淋抑尘设施水源来自清水池中储存 的水。 ②储煤库作业（送料上堆） 参照刘敬严等人译制的《逸散性工业粉尘控制技术》中煤炭行业产排污系数 可知，项目装载机送料上堆工序粉尘产生系数为 0.04kg/t-煤。 项目运行过程中送料上堆环节工作量均为 400000t/a，可计算得送料上堆环节 粉尘产生量为 16t/a。建设单位采用全封闭储煤库+喷淋+雾炮机洒水抑尘，抑尘效 率 99.8% ，项目储煤库作业（送料上堆）过程中无组织粉尘排放量为 0.032t/a。 表 22 雾炮机规格 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 覆盖面积（m3） | 6000 | 整机高度 | 2.2 米 |  |
|  | 风筒长度 | 1930mm | 风筒外径 | 745mm |  |
|  | 使用环境 | 0-50℃ | 射程 | 60 米 |  |
|  | 综上所述，原煤堆存、装卸过程中无组织粉尘排放量为 2.782t/a，可满足《煤 炭工业污染物排放标准》（GB20426－2006）无组织排放限值要求。 3）装车过程产生的粉尘（G3） 根据生态环境部《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》附表 1 煤炭 开采和洗选业行业系数手册，项目原煤装车工序粉尘产生系数为 1.54kg/t-原料。 项目装车环节工作量为 400000t/a ，可计算得装车环节粉尘产生量为 616t/a 。 建设单位采用全封闭储煤库+喷淋+雾炮机洒水抑尘，抑尘效率 99.8% ，则项目装 车过程中无组织粉尘排放量为 1.232t/a ，可满足《煤炭工业污染物排放标准》 （GB20426－2006）无组织排放限值要求。 4）食堂油烟（G4） 餐厅油烟废气为食用油及食品在高温下的挥发物及其冷凝物气溶胶、水气, 其所含成份相当复杂，有饱和脂肪酸、不饱和脂肪酸，加上氧化裂解后的多种短 链醛、酮、酸、醇等有刺激性味道产物和水汽等，将对周围环境及人体健康有一 定影响，因此应采取处理效率高的油烟净化设施，减少其中的有害有机物的排放。 共有职工 42 人，食堂用餐人员为 42 人，每日食品加工制备时间为 3h 。本项 目食堂设有 2 个基准灶头，属小型食堂，燃气气源为天然气。本次评价按全员一 |  |  |  |  |

|  | 日三餐，年供餐 300 天进行食堂油烟产生量核算。根据《饮食业油烟排放标准（试 行）》(GB18483-2001)中对中型食堂的规定，油烟最高允许排放浓度为 2.0mg/m3， 净化措施最低去除效率要求为 60% 。设立一套油烟净化器，配备处理风量为 4000m3/h 的风机，废气经油烟净化器处理后排放。 类比调查，餐厅消耗动植物食用油 20g/人•餐，则总计消耗食用油 0.84kg/h （0.756t/a） 。在烹饪时油的挥发量按总耗油量的 2%计算，则油烟的产生量为 0.0151t/a ，油烟产生浓度约为 4.20mg/m3 ，措施速率为 0.0168kg/h 。经油烟净化设 施处理后，餐厅油烟排放量为 0.00604t/a ，排放浓度为 1.68mg/m3 ，排放速率为 0.00672kg/h。 （3）大气环境影响分析 建设项目所在区域环境质量良好。本项目厂界外 500m 范围内无自然保护区、 风景名胜区、文化区等，本项目大气环境保护目标为东北方向 460m 地头南村、 东侧方向 500m 的双岗村。 本项目运营期大气污染物主要为原煤运输、装卸过程中产生的粉尘、装车粉 尘、食堂油烟，此过程中产生的粉尘为无组织排放；油烟经净化器废气排放口排 放。 本项目设置 2 座全封闭结构储煤棚，原煤堆存在封闭储煤棚内，棚内地面全 部进行硬化，两个储煤棚内分别设置可覆盖全库的自动喷淋系统，定期喷水抑尘， 故物料堆存过程中不易产尘；装卸过程、装车过程在全封闭式储煤棚内进行，同 时采用雾炮机喷洒降尘，抑尘效率 99.8%；综上所述各大气污染控制措施可有效 地保证污染物的达标排放，为可行技术。 本项目在运营期产生的各项污染物对区域大气环境质量影响较小，大气环境 影响在可接受范围内。 |
| --- | --- |

| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | 2 、废水环境影响和保护措施 表 4-3 废水产排污节点、污染物及污染治理设施信息表 序 号; 产排污 环节; 污染物产生; 污染防治设施; 污染物排放. 污染物 类别; 污染物 种类; 产生浓度 （mg/L）; 产生量 （m3/a）; 污染防治设施名称; 处理 能力; 治理 工艺; 治理效 率（%）; 是否为可 行技术; 排放浓度 （mg/L）; 排放量 （t/a）; 排放 方式. 1; 办公生活; 生活污水; CODCr; /; 1209; 食堂废水经隔油池处理后与生活污水排入 沉淀池沉淀回用于洒水抑尘，不外排；旱 厕由周边农户定期清掏作农肥利用; /; /; /; 是; /; 0; /. BOD5. SS. NH3-N. 2; 沉淀池; 洗车废水; SS; /; 648; 排入 20m3 循环水池，循环利用不外排; /; /; /; 是; /; 0; /. 3; 淋控水池; 储煤棚淋 控水; SS; /; 909; 储煤棚内四周设置截排水沟，在储煤棚一 区设 1 座 3m3 的淋控水池，储煤棚二区设 1 座 6m3 的淋控水池，收集后回用于场区 内喷淋抑尘; /; /; /; 是; /; 0; /. 4; 初期雨水; 初期雨水; SS; /; /; 初期雨水收集池 1 座（1200m3 ），收集的 初期雨水沉淀后用于抑尘洒水，不外排; /; /; /; 是; /; 0; /. 表 4-4 废水产排污节点、污染物及污染治理设施信息表 |
| --- | --- |
|  |  | 序号 | 产排污环节 | 排放去向 | 排放规律 | 排放口基本情况 |  |  |  | 排放标准 | 监测要求 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 编号 | 名称 | 类型 | 地理坐标 |  | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |  |
|  |  | 1 | 办公生活 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |
|  |  | 2 | 沉淀池 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |
|  |  | 3 | 淋控水池 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |
|  |  | 4 | 初期雨水收集池 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |

| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | 项目废水达标情况分析： 项目废水主要为洗车废水、储煤棚淋控水、生活污水及初期雨水。 （1）洗车废水 洗车废水中主要污染物为 SS 等。 本项目运输车辆冲洗废水排放量按洗车用水量 2.7m3/d（810m3/a）的 80%计 算，则洗车废水量为 2. 16m3/d（648m3/a）。洗车废水集中收集于 20m3 的沉淀池 沉淀处理后循环利用，循环水量为 2. 16m3/d ，不外排。 （2）储煤棚淋控水 储煤棚淋控水中主要污染物为 SS 等。 储煤棚内四周设置截排水沟，在储煤棚一区设 1 座 3m3 的淋控水池，储煤棚 二区设 1 座 6m3 的淋控水池，收集后回用于场区内喷淋抑尘。 （3）初期雨水 初期雨水中主要污染物为 SS 等。 本项目降雨初期会产生初期雨水，对于初期雨水量，本项目收集到长治市暴 雨强度公式，评价按下列公式计算： 其中：q---暴雨强度（L/S·hm2 ）； T---重现期，取 1 年； t---降雨历时，取 15min。 经计算：q= 137.85L/S·hm2 Q = qFψt 其中：Q-----初期雨水排放量； F-----汇水面积，3.56hm2； |
| --- | --- |

|  | ψ----径流系数（0.7-0.9 ，取 0.7）； t-----为收水时间，一般取 15 分钟。 经计算，初期雨水量为 309m3 ，企业已在场区北部（低洼处）设置 1 座容积 为 1200m3 的初期雨水收集池，满足使用，收集后的雨水经沉淀后，用于抑尘洒 水，保证初期雨水不外排。初期雨水收集池的位置和容积合理。初期雨水收集池 设围堰来截流，并定期清淤保证正常运行。 （4）生活污水 生活污水中主要污染物为 SS 、COD 、BOD5 、氨氮等。 生活用水量为 5.04m3/d（1512m3/a），主要为食堂用水、员工洗漱用水，生 活污水排水系数取 80% ，则生活污水产生量为 4.03m3/d（1209m3/a），食堂废水 经隔油池处理后与生活污水排入沉淀池沉淀回用于喷淋抑尘，不外排；职工生活 采用旱厕，由周边农户定期清掏作农肥利用。 综上所述，本项目食堂废水经隔油池处理后与生活污水排入沉淀池沉淀回用 于喷淋抑尘，不外排；旱厕由周边农户定期清掏作农肥利用；场区设有一个洗车 平台，配套一个 20m3 的沉淀池水池，洗车废水收集在沉淀池内，定期补充，循 环利用，不外排；储煤棚内四周设置截排水沟，在储煤棚一区设 1 座 3m3 的淋控 水池，储煤棚二区设 1 座 6m3 的淋控水池，收集后回用于场区内喷淋抑尘，不外 排；初期雨水经 1200m3 初期雨水收集池沉淀后进行场地洒水抑尘。 采取以上措施后，本项目无外排废水，不会对当地地表水环境造成影响，因 此，以上废水处理防治措施可行。 3 、噪声 3.1 源强分析 本项目投产后主要噪声源为装载机、运输车辆等，根据同类型储煤场声源的 调查，各噪声源的等效声级见下表。 |
| --- | --- |

|  | 表 4-5 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 建 筑 物 名 称; 声 源 名 称; 型 号; 声源源 强（声 功率 级） /dB(A); 声源控制措 施; 空间相对位置/m; 距 室 内 边 界 距 离 /m; 室内 边界 声级 /dB( A); 运 行 时 段; 建 筑 物 插 入 损 失 /dB( A); 建筑物 外噪声. 声压 级 /dB( A); 建 筑 物 外 距 离. X; Y; Z. 储 煤 库; 装 载 机; /; 90; 选择低噪声 设备；厂房 隔声；距离 衰减等措施; 56.2; -213.7; 1.2; 3.0; 85.0; 8h; 21.0; 48.5; 1. 表 4-6 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 声源名称; 型号; 声源源强（声功 率级）/dB(A）; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 运行 时段. X; Y; Z. 运输车辆; 30t; 85; 加强管理、减速、限制 鸣笛; /; /; /; 8h. 3.2 厂界和环境保护目标达标情况分析 ## 3.2.1 预测模式 本次预测采用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4—2021）中推荐 的工业噪声预测计算模式，表达式为： （1）室外点声源噪声计算公式 Lp (r) = Lp (r0 ) + Dc - (Adiv + Aatm + Abar + Agr + Amisc ) 式中：Lp（r）——预测点处 A 声压级，dB； Lp（r0）——参考位置 r0处的 A 声压级，dB； Dc—指向性校正，dB Adiv—几何发散引起的衰减，dB； Aatm—大气吸收引起的衰减，dB； Agr—地面效应引起的衰减，dB； Abar—障碍物屏蔽引起的衰减，dB（A）； Amisc—其他多方面效应引起的衰减，dB（A）； 本次噪声预测计算将从偏保守角度出发，仅考虑声波随距离的衰减 Adiv， |
| --- | --- |

|  | 对单个点声源的几何发散衰减用以下公式计算： Lp（r）=Lp（r0）－20lg（r/r0） （2）室内声源计算公式 Lp2 = LP1 - (TL + 6) 式中：LP1 、LP2——靠近开口处（或窗户）室内、外某倍频带的声压级，dB； TL——隔窗（或窗户）倍频带的隔声量，dB。 （3）噪声贡献值计算 多源噪声叠加公式采用： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在 T 时间内 i 声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj——在 T 时间内j 声源工作时间，s。 ## 3.2.2 预测结果 项目为新建项目，厂界噪声以工程噪声贡献值作为评价量进行分析预测，厂 界噪声预测结果与达标分析见下表。 表 4-7 厂界噪声预测结果与达标分析表 预测方位; 时段; 贡献值（dB(A)）; 标准限值（dB(A)）; 达标情况. 东侧; 昼间; 36.3; 60; 达标. 北侧; 昼间; 32.8; 60; 达标. 西侧; 昼间; 38.9; 60; 达标. 南侧; 昼间; 33.0; 60; 达标. 由表 4-6 可知，项目夜间不生产，昼间厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪 声排放标准》(GB12348.2008) 2 类标准，采取的噪声污染防治措施有效可行，对 周边声环境影响较小。 |
| --- | --- |

|  | 3.3 噪声监测计划 本项目的具体噪声监测计划见下表。 表 4-8 噪声环境监测计划一览表 监测项目; 测点布设; 监测项目; 监测频次; 监测实施机构. 噪声; 厂界四周; Leq 、L10 、L50 、L90; 每季 1 次；每次 1 天， 昼夜各 1 频次; 委托有资质的监 测单位. 4 、固体废物环境影响和保护措施 （1）生活垃圾 企业原有职工人数共计 42 人，经过调配安排满足本项目需求，无人数变化， 按人均垃圾量 0.5kg/（人·d）计，经计算，职工生活垃圾产生量为 6.3t/a 。在办公 休息区设置封闭垃圾箱，定期由当地环卫部门清运处置，严禁生活垃圾在场区内 长期堆存，随意丢弃。 企业已生活区内设置封闭式垃圾箱，并由环卫部门统一收集后清运。 （2）煤泥 本项目洗车平台沉淀池、初期雨水池、淋控水池底部会产生少量煤泥，类比 同类项目，煤泥沉渣产生量为 0.4t/a ，定期清掏晾干后掺入原煤内回用。 （3）危险废物 项目运输车辆及设备维修过程中会产生废矿物油、废油桶等，属于危险废物。 废矿物油危废类别为 HW08，废物代码为 900-214-08；废油桶危废类别为 HW08， 危废代码为 900-249-08。根据企业提供资料，废矿物油产生量为 0. 1t/a，废油桶产 生量为 0.06t/a ，环评要求企业委托由危废资质的单位安全处置。 项目固体废物产生及利用处置情况见下表。 表 4-9 固体废物产生情况及利用处置汇总表 序 号; 主要产 生单元; 固体废物 名称; 固废分类; 产生量 （t/a）; 综合利用 量（t/a）; 处置量 （t/a）; 综合利用或处置方式. 1; 办公 生活; 生活垃圾; 生活垃圾; 6.3; 0; 6.3; 统一收集后委托当地环卫 部门进行合理处置. 2; 煤泥; 沉渣; 一般工业固废; 0.4; 0.4; 0.4; 收集后掺入原煤回用. 4; 设备 维修; 废矿物油; 危险废物; 0. 1; 0; 0.1; 存放于危废暂存间，交由有 资质单位处置. 5; 废油桶; 0.06; 0; 0.06. |
| --- | --- |

|  | 表 4-10 危险废物汇总表 序 号; 危险 废物 名称; 危险废 物类别; 废物代码; 产生量 （t/a）; 产生工 序及装 置; 形态; 主要 成分; 有害成分; 产废 周期; 危险 特性; 污染防治 措施. 1; 废矿 物油; HW08 废矿物 油与含 矿物油 废物; 900-214-08; 0. 1; 生产设 备维修; 液态; 碳氢 化合 物; C15-C36 的 烷烃、多环芳 烃(PAHS)、烯 烃、苯系物、 酚类; 6 个 月; 易燃; 存放于危 废暂存 间，定期 交由有资 质单位合 理处置. 2; 废油 桶; 900-249-08; 0.06; 固态; 易燃. 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环保部公告 2017 第 43 号）、 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），本次环评对项目产生危险废 物收集及贮存提出以下要求： 1）危险废物收集污染防治措施分析 本项目运营期产生的危险废物在场区内危险废物暂存间（建筑面积为 5m2） 暂存后由有资质的单位进行收集处置。建设单位应安排专人负责将危险废物分类 收集后，由专人负责运送，用专用工具密闭运送至危废暂存间。 危险废物在收集时，应清楚废物的类别及主要成份，以方便委托单位处理， 根据危险废物的性质和形态，可采用不同大小和不同材质的容器进行包装，所有 包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、 溢出、抛洒或挥发等情况，最后按照相关要求，对危险废物进行安全包装。危废 暂存间外和盛装危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物识别标识设置技术规 范》（HJ1276-2022）要求的标签；危险废物贮存间不得接收未粘贴上述规定的标 签或标签填写不规范的危险废物。 |
| --- | --- |
|  | 危废暂存间标识 危险废物标签 |  |

|  | 2）危险废物暂存污染防治措施分析 危险废物应尽快送往委托单位处理，不宜存放过长时间，同时危废暂存间应 做到以下几点： 1 贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁 移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防 治措施，不应露天堆放危险废物； 2 贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防 治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合； 3 贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废 物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝； 4 贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的 物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或 其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗， 防渗层为至少 1m 厚黏土层（渗透系数不大于 10-7cm/s），或至少 2mm 厚高密度 聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于 10-10cm/s），或其他防渗性能等效的 材料； 5 同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材 料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑 物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区； 6 贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 3）危险废物运输污染防治措施分析 在转移危险废物前，建设单位须按照国家有关规定报批危险废物转移计划； 经批准后，建设单位应当向当地环境保护行政主管部门申请领取国务院环境保护 行政主管部门统一制定的联单。并在危险废物转移前三日内报告当地环境保护行 政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门；建设单 位必须如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核 实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交当地环境保护行政 主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。 另外，危险废物收集处置单位在运输危险废物过程中运输路线应尽量远离环 |
| --- | --- |

境敏感点。 本项目产生的危险废物均应考虑收集措施（分类收集、及时清运等），处置 方式以外委处理为主，在建立健全危险废物管理制度、并严格执行的条件下，不 会对外界环境造成二次污染。项目产生的各类危险废物均交由有资质的单位回收 处置，在实际运营前应与有资质的单位签订危废处置协议。 4）危险废物处理可行性分析 本项目的生产过程中产生的危险废物均属国家危险废物名录规定的危险废 物，需委托有资质单位处置。本次环评要求企业落实以下几点要求： ①对各类危废进行分区堆放，液态危废存放处设置围堰防溢流； ②对危险堆场区域设立监控设施，危废堆场周围应设置围墙或者防护栅栏， 与周边区域严格分离开，并按 GB15562.2 的规定设置警示标志，现场需配置 安全防护服装与工具、通讯设备、照明设施等； ③严格落实危险废物转移台账管理，做到每一笔危险废物的去向都有台账记 录，包括场区内部的和行政管理部门的。 5）危险废物的管理措施 要求建设单位指定符合要求的危废管理制度，并指定专人负责和维护，必须 作好危险废物记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容 器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记 录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。 本项目在场区北部新建 1 座 10m2 的危废暂存间，危废暂存间的设计满足《危 险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，产生的危险废物及时送至危 废暂存间，分类存放，并做好记录，定期交由有资质的单位集中处置。 项目危险废物贮存场所基本情况见下表。 表 4-11 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表. 序 号; 贮存场所（设 施）名称; 危险废物 名称; 危险废物 类别; 危险废物 代码; 位置; 占地 面积; 贮存 方式; 贮存能 力（t）; 贮存 周期. 1; 危废 暂存间; 废矿物油; HW08; 900-214-08; 危废 暂存间; 10m2; 油桶; 0.7; 1 年. 2; 废油桶; HW08; 900-249-08; /; 0. 1.

|  | 5 、地下水、土壤环境影响分析 （1）潜在污染源 本工程潜在的主要污染物为废矿物油、废油桶。本项目正常工况下废矿物油、 废油桶存放在危废暂存间内。此外，场区初期雨水收集池为地下设施，平时为空 置状态，仅在发生事故或降雨时才收集废水。 经分析判定，本工程可能存在的潜在污染源为危废暂存间。 （2）污染途径 本项目的影响途径主要为垂直入渗途径。随着项目运营时间增长，本项目危 废暂存间可能由于防渗措施破损或因长时间腐蚀防渗失效等原因导致污染物下渗 而对地下水、土壤造成污染。 （3）保护措施 1）源头控制 建设单位在项目运行期做好对生产设施的维护，危废暂存间地面及裙角采取 严格的防渗措施。 2）分区防治措施 根据《地下水污染源防渗技术指南（试行）》，评价要求建设单位采取如下 污染防治措施及防渗措施，并确保其可靠性和有效性。 表 4-12 本次评价要求采取的防渗处理措施一览表 序号; 场地; 防渗分区; 防渗技术要求; 采取的防渗处理措施. 1; 危废暂存间; 重点 防渗区; 至少 2mm 厚高 密度聚乙烯 (HDPE)， K≤1×10-10cm/s; 基础层：平整、压实、无裂缝， 压实度不得小于 93%。 防渗层：HDPE 膜上应采用非织 造土工布作为保护层，规格不得 小于 600g/m2。. 2; 初期雨水池、沉淀 池、消防水池; 一般 防渗区; 等效黏土防渗 层 Mb≥1.5m， K≤1×10-7cm/s; 地基之上采用 20cm~30cm 厚、 压实度 0.90 以上的压实土壤，上 覆使用 C30 水泥，厚度 20mm。. 3; 场区道路、办公区、 储煤棚、磅房; 简单 防渗区; /; 水泥硬化。. |
| --- | --- |

|  | 综上所述，通过运营期间加强管理、源头控制、分区防渗等措施，本项目生 产不会对地下水和土壤造成直接影响。 6 、事故风险分析 根据项目特点，结合本项目实际，可能发生的风险如下：非道路移动机械油 类物质泄漏；火灾等导致的突发环境事故。 1）评价依据 根据附录 B 给出的危险物质的临界量，计算危险物质在厂界内的最大存在总 量与临界量比值（Q）。 Q = + + + q1 q2 · · · qn Q1 Q2 Qn 式中 q1 、q2 、 … … ，qn—每种危险物质的最大存在总量，t； Q1 、Q2 、 … … ，Qn—每种危险物质的临界量，t； 当 Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当 Q≥1 时，将 Q 值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 2）风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则（HJ169-2018）》，本项目危险物质 数量和临界量比值（Q）见下表。 表 4-13 危险物质数量和临界量比值表 序号; 危险物质名称; CAS 号; 最大储存总量 t; 临界量 t; 该种危险物质Q 值. 1; 废矿物油; /; 0. 1; 2500; 0.00004. Q 值划分; 0.00004. 综上所述，本项目危险物质数量与临界量比值 Q＜1。 ①废矿物油泄漏的环境风险 废矿物油储量较小，且桶装储存于危废暂存间内，严格按照《危险废物贮存 污染控制标准》（GB18597-2023）及《危险废物转移联单管理办法》（国家环境 保护总局令第 5 号）的相关要求，对项目产生的废矿物油进行贮存、管理和转运， 对周围环境产生的风险影响较小。 废矿物油发生泄漏事故概率极小，属于极少发生事件。发生泄漏后，污染物 进入外环境，对环境产生影响。 |
| --- | --- |

|  | ②消防废水外排的环境风险 当发生火灾事故时，会使用大量的新鲜水，产生洗消废水，这部分污染水由 于含有的污染物的种类较多，浓度较高。消防水量较小时，可以在场区内得到控 制时，只会对场区造成污染；外排量很大时，可能经雨水管网进入外环境，进而 流入地表水体，可能会对水体环境构成污染危险。 3）环境风险防范措施及应急要求 1）泄漏预防 a、废矿物油暂时存放应采取防渗漏、防外溢措施；废矿物油应全部倒入危废 暂存间内的废油桶内，不得倒入其他地方，洒漏在地面的废油由责任部门用棉纱 或报纸清除；废弃或暂时不用的空油桶应送交危废暂存间集中存放，避免油污污 染地面及雨水冲刷后污染地下水。 设置火灾自动报警系统，配置消防水池，配备各种消防用具，与周边企业签 订应急救援协议。 b、加强安全知识的宣传，加强对有关人员的培训教育和考核；严格规章制度 和安全操作规程，强化安全监督检查和管理；加强岗前教育，提高操作人员业务 素质，未经培训考核合格的人员不准上岗操作；建立安全生产岗位责任制，制定 安全生产规章制度、安全操作规程。 2）事故应急对策 对可能发生的事故，公司制订应急计划，使各部门在事故发生后能有步骤、 有秩序地采取各项应急措施。 7 、环保投资估算 本项目的采取环保措施投资情况见下表。 表 4-14 工程环保投资一览表 类 别; 项目; 设施及工艺; 投资 （万元）. 废 气; 原煤堆 存及装 卸; 原煤储存、装卸过程均在全封闭储煤棚内进行，两个储煤棚各 安装一套喷淋抑尘装置降尘、各设置 2 台雾炮机，除尘效率 99.8%以上; 40. |
| --- | --- |

|  |  |  | 原煤 装车 | 通过装载机将原煤转载到储煤棚出料口再输送至车厢内，装车 过程开启喷淋降尘系统+雾炮机，除尘效率 99.8%以上 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 道路 运输 | 设定道路运输管理制度，进出场道路硬化，定期洒水抑尘，设置 洗车平台，采用国六排放标准的密闭厢式货车，减速行驶 | 5 |  |
|  |  |  | 食堂 油烟 | 油烟净化装置 | 1 |  |
|  |  | 废 水 | 洗车 废水 | 设洗车平台+沉淀池（20m3 ）1 座，收集沉淀后回用 | 2.5 |  |
|  |  |  | 储煤棚 淋控水 | 储煤棚内四周设置截排水沟，在储煤棚一区设 1 座 3m3 的淋控 水池，储煤棚二区设 1 座 6m3 的淋控水池，收集后回用于场区 内喷淋抑尘 | 3 |  |
|  |  |  | 初期 雨水 | 设初期雨水收集池（1200m3 ），收集池设围堰来截流，初期 雨水经沉淀后用于场区洒水 | / |  |
|  |  |  | 生活 污水 | 食堂废水经隔油池处理后与生活污水经沉淀池沉淀回用于喷 淋抑尘；旱厕由周边农户定期清掏作农肥利用 | / |  |
|  |  | 固 废 | 生活 垃圾 | 场区设封闭垃圾箱，统一收集后委托当地环卫部门进行合理处 置 | 1 |  |
|  |  |  | 危险 固废 | 危废暂存间收集暂存后，委托有处理资质的单位安全处置 | 3 |  |
|  |  | 噪 声 | 运输车 辆等 | 限制鸣笛、限速、隔声、减振、加强设备日常检修和维护等措 施进行噪声控制 | 5 |  |
|  |  |  | 设备 运行 | 进行基础减震，平时加强设备保养 | 3 |  |
|  |  | 生态 |  | 绿化面积 800m2 ，加强绿化建设 | 8.5 |  |
|  |  | 合计 |  | --- | 72 |  |
|  | 由上表可知，该项目环保投资 72 万元，占工程总投资 3175 万元的 2.3%。其 中废气治理费用 46 万元，占环保治理费用的 63.9%；废水治理费用 5.5 万，占环 保治理费用的 7.6%；生态治理费用 8.5 万元， 占环保治理费用的 11.8%；其他治 理费用 12 万元，占环保治理费用的 16.7%。投资重点符合该建设项目的排污特点， 投资比例适宜。 |  |  |  |  |  |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 项目 | 排放口(编 号、名称)/ 污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 原煤堆存 及装卸扬 尘 | 粉尘 | 原煤储存、装卸过程均在全封闭储煤棚 内进行，两个储煤棚各安装一套喷淋抑 尘装置降尘、各设置 2 台雾炮机，除尘 效率 99.8%以上 | 满足《煤炭工业污 染物排放标准》 ( GB20426－2006） 无组织排放限值 |
|  | 原煤装车 粉尘 | 粉尘 | 通过装载机将原煤转载到储煤棚出料 口再输送至车厢内，装车过程开启喷淋 降尘系统+雾炮机，除尘效率 99.8%以 上 |  |
|  | 运输扬尘 | 粉尘 | 设定道路运输管理制度，进出场道路硬 化，定期洒水抑尘，设置洗车平台，采 用国六排放标准的密闭厢式货车，减速 行驶 |  |
|  | 食堂 | 油烟 | 设置油烟净化装置，处理后达标排放 | 《饮食业油烟排 放标准（试行）》 (GB18483-2001) |
| 地表水 环境 | 生活污水 | CODCr | 食堂废水经隔油池处理后与生活污水 经沉淀池沉淀回用于喷淋抑尘；旱厕由 周边农户定期清掏作农肥利用 | 废水不外排 |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | NH3-N |  |  |
|  | 洗车废水 | SS | 设 1 座 20m3 沉淀池，废水循环利用 |  |
|  | 储煤棚淋 控水 | SS | 储煤棚内四周设置截排水沟，在储煤棚一 区设 1 座 3m3 的淋控水池，储煤棚二区 设 1 座 6m3 的淋控水池，收集后回用于 场区内喷淋抑尘 |  |
|  | 初期雨水 | SS | 设 1 座 1200m3 初期雨水收集池，雨水 沉淀后用于抑尘洒水 |  |

| 声环境 | 厂界噪声 | 装载机、 运输车 辆等 | 制鸣笛、限速、隔声、减振、加强设备 日常检修和维护等措施进行噪声控制 | 《工业企业厂界 环境噪声排放标 准》 （GB12348-2008） 中2类标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 装卸 噪声 | 进行基础减震，平时加强设备保养 |  |
| 电磁辐射 | 本项目不涉及电磁辐射 |  |  |  |
| 固体废物 | 办公生活 | 生活 垃圾 | 设封闭垃圾箱定点收集，统一收集后委 托当地环卫部门进行合理处置 | 《一般工业固体 废物贮存和填埋 污染控制标准》 （GB18599-2020） |
|  | 洗车平 台、初期 雨水收集 池及淋控 水池 | 煤泥 | 定期清理洗车废水沉淀池、初期雨水收 集池及淋控水池中的煤泥，收集后掺入 产品外售 | / |
| 危险废物 | 设备运行 维护 | 废矿物 油、废油 桶 | 场区内设置1座10m2危废暂存间，废矿 物油经收集后暂存于企业内部危废暂 存间中，定期交由有资质的单位处置 | 《危险废物贮存 污染控制标准》 （GB18597-2023） |
| 土壤及地 下水污染 防治措施 | 本项目废水不外排，因此，项目废水不涉及地下水、土壤污染源。 |  |  |  |
| 生态保护 措施 | 厂区加强绿化，非绿化地带全部硬化 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | a.完善危险物质贮存设施，加强对物料储存、使用的安全管理和检查，避免物料出 现泄漏。b.落实安全检查制度，定期检查，排除火灾隐患；加强场区消防检查和管 理，在场区按照消防要求设置灭火器材。c.要加强对各岗位员工进行风险意识、风 险知识、安全技能、规章制度、应变能力等素质等各方面的培训和教育。d.企业应 当按照安全监督管理部门和消防部门要求，严格执行相关风险控制措施。e.企业编 制突发环境事件应急预案，配备应急器材，在发生泄漏、火灾和爆炸等事故时控制 泄漏物和消防废水进入下水道。企业应完善突发环境事故应急措施。f.做好总图布 置和建筑物安全防范措施。g.仓库区禁止吸烟，远离火源、热源、 电源，无产生火 花的条件，禁止明火作业；设置醒目易燃品标志。 |  |  |  |

| 其他环境 管理要求 | 1 、环境管理计划 本工程环境管理工作计划见表 5-1。 表 5-1 环境管理工作计划表 阶段; 环境管理工作主要内容. 环境管理 机构的职能; 根据国家建设目环境管理规定，认真落实各项环保手续，完成各 级环保主管部门对企业提出的环境要求，对企业内部各项管理计 划的执行及完成情况进行监督，确保环境管理工作真正发挥作用。. 建设期; 1 、施工便道定期洒水。 2 、夜间严禁进行打桩等噪声大的施工作业。 3 、施工营地加强环境管理。. 调试期; 1 、 申领排污许可证。 2 、对噪声防治效果进行检测。 3 、对各设施不定期进行检查。 4、记录各项环保设施的试运行状况，针对出现问题提出完善意见。 5 、总结试运行期的生产经验，健全前期制定各项管理制度。 6 、生产装置生产三个月内，进行环保设施的竣工验收。. 生产运行期; 1 、严格执行各项生产及环境管理制度，保证生产的正常进行。 2 、设立环保设施运行卡，对环保设施定期进行检查维护，做到勤 查、勤记、勤养护。 3 、按照监测计划组织企业内的污染源监测，对不达标装置立即寻 找原因，及时处理。 4 、不断加强技术培训，组织企业技术交流，提高操作水平，保持 操作工人队伍稳定。 5 、建立环境管理台账制度，应真实记录基本信息、产污设施运行 管理信息、污染防治设施运行管理信息、监测记录信息及其他环 境管理信息等；按照电子台账和纸质台账两种记录形式同步管理。. 2 、排污口规范化设置 按照国家环境保护总局制定的《（环境保护图形标志）实施细则（试 行）》（环监[1996]463 号）的规定，在各排污口树立响应的环境保护图 形标志牌，具体要求见表 5-2。 |
| --- | --- |

|  | 表 5-2 环境保护图形标志 简介：废气排放口 提示图形符号 废气排放口 表示废气向大气环境排 放; 简介：噪声排放源 提示图形符号 噪声排放源 表示噪声向外环境 排放. 简介：一般固体废弃物 提示图形符号 表示一般固体废弃物贮 存、处置场; 简介：危险废物警示 标示. 3 、管理监测信息公开 根据《企业事业单位环境信息公开办法》，企业事业单位应当建立健 全本单位环境信息公开制度，指定机构负责本单位环境信息公开日常工 作，通过其网站、企业事业单位环境信息公开平台或者当地报刊等便于公 众知晓的方式公开环境信息，主要公开内容如下： 1）基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地 址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模； 2）排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排 放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况以及执行的污染物排放 标准、核定的排放总量； 3）防治污染设施的建设和运行情况； 4）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况； 5）其他应当公开的环境信息。如竣工环境保护验收备案、 自行监测 工作开展情况及监测结果。 |
| --- | --- |

# 六、结论

综上分析，长治市聚通能源发展有限公司年产 30 万吨储煤场技术改造建设项目 （变更）在落实本报告所提出的各项环保措施的前提下，污染物可稳定达标排放， 对区域环境影响较小，从环保角度分析，本项目的建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固 体废物产生量）① | 现有工程许可排 放量② | 在建工程排放量（固 体废物产生量）③ | 本项目排放量（固 体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新 建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放 量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |  |
| 废水 | COD |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般 固体废物 | 煤泥 | 0.3t/a |  |  | 0. 1t/a | 0t/a | 0.4t/a | +0. 1t/a |
|  | 生活垃圾 | 6.3t/a |  |  | 0t/a | 0t/a | 6.3t/a | +0t/a |
| 危险废物 | 废矿物油 | 0.07t/a |  |  | 0.03t/a | 0t/a | 0. 1t/a | +0.03t/a |
|  | 废油桶 | 0.04t/a |  |  | 0.02t/a | 0t/a | 0.06t/a | +0.02t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤; ⑦=⑥-①