- 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

- （报批本）

项目名称：太行一号旅游公路支线上党区八义

（北楼底）-首阳山景区公路改建项目

建设单位（盖章）：长治市上党区交通运输局

编制日期：     2025年2月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设内容	27

三、生态环境现状、保护目标及评价标准	53

四、生态环境影响分析	63

五、主要生态环境保护措施	74

六、生态环境保护措施监督检查清单	87

七、结论	90

专题：1.声环境影响评价专题

2.生态影响评价专题

附录

附图：

附图1.1-1.2  拟建工程交通位置图、地理位置图

附图2  拟建工程区域沿线水系图

附图3  拟建工程与山西省地表水环境功能区划位置关系图

附图4  拟建工程平纵缩图

附图5  拟建工程路基标准横断面图

附图6  拟建工程路面结构设计图

附图7  拟建工程与长治市太行一号旅游公路规划图位置关系图

附图8  拟建工程与山西省生态环境管控单元位置关系图

附图9.1-9.2  拟建工程与长治市“三线一单”分区管控单元位置关系图、本项目环境管控单元图

附图10  拟建工程与水源地位置关系图

附图11  拟建工程与辛安泉域位置关系图

附图12  拟建工程与三区三线位置关系图

附图13  拟建工程评价范围内土地利用现状图

附图14  拟建工程评价范围内植被类型图

附图15  拟建工程评价范围内植被覆盖度图

附图16  拟建工程总体布局走向图

附图17  拟建工程环境保护目标图

附图18  拟建工程监测点位图

附图19  绿化工程节点平面图

附图20  驿站示意图

附图21 弃土场平面布置图

附图22  拟建工程生态保护措施图

附件：

附件1  环评委托书

附件2  《关于太行一号旅游公路支线上党区八义（北楼底）-首阳山景区公路改建项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（长上发改审字〔2023〕73号，2023 年9月 25 日）

附件3 《关于太行一号旅游公路支线上党区八义（北楼底）-首阳山景区公路改建项目初步设计的批复》（长上发改审字〔2023〕92号，2023年12月13日）

附件4  长治市上党区人民政府第32次常务会议纪要

附件5 《关于对上党区太行一号旅游公路建设项目征询核查意见的函的回复》（长上林函〔2024〕67号，2024年7月25日）

附件6  机构代码证书

附件7 《山西省生态环境厅关于<山西省黄河、长城、太行三大板块旅游公路规划（2018-2027年）环境影响报告书>审查意见》（晋环环评函〔2020〕145号，2020年3月27日）

附件8 行政处罚决定书及缴纳罚单

附件9  监测报告

附件10技术审查意见单

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 太行一号旅游公路支线上党区八义（北楼底）-首阳山景区公路 改建项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2309-140404-89-01-268848 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 郑俊杰 | 联系方式 |  | 13111255803 |
| 建设地点 | 山西省长治市上党区八义镇 |  |  |  |
| 地理坐标 | 起点（E112°59′6.465″，N35°58′19.106″） 终点（E112°58′52.339″，N35°58′19.589″） |  |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 五十二、交通运输业、管道运输业，130等级公路（不含维护；不含生命救援、应急保通工程以及国防交通保障项目；不含改扩建四级公路） | 用地面积（hm2）/长度（km） | 总占地 11.9998 hm2，其中永久占地 11.4873 hm2，临时占地 0.5125 hm2；永久占地中新增占地 0 hm2。路线全长12.92km。 |  |
| 建设性质 | £新建（迁建） R改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 长治市上党区行政审批服务管理局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 长上发改审字〔2023〕73号 |  |
| 总投资（万元） | 3504.99 | 环保投资（万元） | 207.6 |  |
| 环保投资占比（%） | 5.92 | 施工工期（月） | 10个月 |  |
| 是否开工建设 | □否 R是：拟建工程已开工建设，部分路段旧路已挖除；长治市生态环境局于2024年11月18日出具了《行政处罚决定书》（长环罚字〔2024〕013011号），建设单位已缴纳罚金。（见附件8） |  |  |  |
| 专项评价设置情况 | 拟建工程位于山西省长治市上党区，工程用地不涉及生态保护红线、森林公园、地质公园、风景名胜区等生态敏感区，沿线附近涉及以居住为主要功能的区域。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（生态影响类）（试行）表1专项评价设置原则表，拟建工程环境影响评价设置声环境影响专项评价及生态影响专项评价2项专项评价。 |  |  |  |
| 规划情况 | 2021年6月26日，山西省人民政府办公厅印发了《山西省人民政府办公厅关于印发山西省黄河、长城、太行三个一号旅游公路规划纲要（2018-2025年）的通知》（晋政办发〔2021〕54号）。 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | - 2020年3月，山西省交通运输厅委托山西省交通环境保护中心站（有限公司）编制完成了《山西省黄河、长城、太行三大板块旅游公路规划（2018-2027年）环境影响报告书》。 - 2020年3月27日，山西省生态环境厅以晋环环评函〔2020〕145号文《山西省生态环境厅关于<山西省黄河、长城、太行三大板块旅游公路规划（2018-2027年）环境影响报告书>审查意见》对规划环评做出审查意见。 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | - （1）规划概述 根据《山西省黄河、长城、太行三个一号旅游公路规划纲要（2018-2025年）》： - ①规划目标：到2025年年底，打通黄河、长城、太行三大板块旅游大通道，打造一批体现山西特色的精品旅游公路，基本实现“城景通、景景通”一张网，基本建成贯通山西全域的旅游公路网络，形成结构合理、设施完善、功能齐全、特色突出、服务优良的旅游公路体系，全面提升旅游便利化水平，支撑全省均衡发展的全域旅游新格局，助力全省转型发展。 - ②路网结构：以省旅游资源分布及发展现状为依据，紧扣三大板块旅游发展目标，发挥太原—晋中旅游发展基础优势，补齐黄河、长城、太行板块旅游短板，形成“1核1环7射”内联外环的总体路网结构。 - “1核”，即提升优化现有道路，形成太原-晋中旅游环线。环线全长206公里，覆盖太原市、晋中市，聚集了山西省最具代表性的晋商大院文化。环线全部由已建成高速公路组成，未来着重在突出晋商大院文化特色基础上，进一步完善复线，增加游憩设施，建设骑行道路、步行道路，满足游客多样化体验需求。“1环”，即由黄河一号、长城一号、太行一号旅游公路主线组成。黄河-长城-太行环线，全长3595公里。其中，太行一号旅游公路全长1159公里，覆盖晋城市、长治市、晋中市、阳泉市及忻州市，串联王莽岭、八路军文化园、五台山等90多个景区景点。黄河-长城-太行环线，可连接通道内重要旅游资源，复兴沿黄河华夏文明，活化沿长城古文化遗产，弘扬沿太行红色文化、山水文化和古建文化。“7射”，即内外旅游联络线，由连接“1 核”“1环”的7条已建成高速公路组成，全长1631 公里。 - 本项目属于上党区太行一号旅游公路支线部分，项目建设有利于促进山西省全域旅游的发展。 - ③规划线网：三个一号旅游公路规划线网方案由3条旅游公路主线、389条旅游公路支线、361条旅游公路连接线构成，共计13024km。将有效连接213个A级及以上旅游区，覆盖 726 个非A级旅游资源点，构筑起全省三大板块“内联网、外循环”慢游网络，形成展示壮美山西的“万里山河路”，与高速公路、国省干线共同形成“城景通、景景通”的快旅慢游体系。 - 太行一号线网：太行一号旅游公路约 4853 公里，连接122个A级及以上景区和239 个非 A 级重要旅游资源点。 - 主线贯穿忻州、阳泉、晋中、长治、晋城五市太行山片区，北起忻州平型关，南至晋城运城交界西哄哄，总里程约 1159 公里。其中，忻州段约 185 公里、阳泉段约272 公里、晋中段约 250 公里、长治段约 179 公里、晋城段约 273 公里。全线现状多为三级、四级路，局部为等外路，规划等级以三级路为主，局部为四级路。其中，新建 432 公里、改建 727 公里。 - 支线共 145 条，总里程约 1892 公里，连接太行水乡、通天峡、蟒河、八路军太行纪念馆、仙堂山、旺山、凤凰山、洗耳河、黄崖洞等A 级及以上景区 76 个，连接非 A 级旅游资源点 83 处。其中，新建 716 公里、改建 1176 公里。 - 连接线共141条，总里程约1802公里，连接台骀山滑世界、青草坡、娘子关等46个A级及以上景区，连接非A级旅游资源点 156 处。其中，新建739公里、改建1063公里。 - （2）拟建工程与规划的符合性分析 - 拟建项目为太行一号旅游公路支线上党区八义（北楼底）-首阳山景区公路改建项目，属于上党区太行一号旅游公路支线部分，拟建工程路线总长12.920公里，设计里程长9.040公里。 - 本次改建路线以旧路为主，按三级公路技术标准进行改造，设计速度为30km/h，路基宽度6.5米、7.0米、7.5米、8.0米不等，路面沥青混凝土路面；基本符合规划内容。 - （3）拟建工程与规划环评的符合性分析 表1-1 拟建工程与规划环评符合性一览表 序号; 规划环评要求; 拟建工程拟建设情况; 是否 符合. 1; 在建设项目环评阶段，应进一步详细调查沿线环境敏感区的分布情况，涉及禁建区及生态保护红线的项目，应优先调整路线予以避让，从环保角度进行多方案比选，采取避让措施。本次规划旅游公路应积极落实习近平总书记在黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上的重要讲话精神，要坚持山水林田湖草综合治理、系统治理、源头治理，统筹推进各项工作，加强协同配合，推动黄河流域高质量发展。; 拟建工程为改建工程，主要沿旧路改建，沿线不涉及自然保护区的核心区和缓冲区、世界自然遗产核心区和缓冲区、风景名胜区核心景区等禁建区。拟建工程主要对旧路改造，路线走向唯一，不对路线方案进行比选，施工期及运营期将加强生态保护措施，落实水土保持措施，最大限度地降低对区域环境的不利影响。; 符合. 2; 规划要求项目编报水土保持方案，最大程度的减少施工造成的人为水土流失。选线时，尽量选择山垭和山脊线的鞍部，减少挖方对山体的切割，减少对植被的破坏。尽量减少临时工程占地，缩短临时占地使用时间，及时恢复土地原有功能。; 拟建工程委托了水土保持方案编制工作，本评价建议建设单位应按照方案要求落实各项水土保持措施，最大程度的减少施工造成的人为水土流失。 拟建工程沿着旧路进行改建，局部段落对平纵面进行优化，将最大限度减少挖方对沿线区域的影响、减少对植被的破坏，同时施工阶段将加强管理，合理设置临时占地，加强施工进度管理，减少临时占地使用时间及影响，施工结束后及时恢复。; 符合. 3; 施工期严禁向地表水体排放施工废水，严禁在地表水体附近堆放含有化学物质的施工物料和废渣，防止施工机械跑、冒、滴、漏油类物质；营运期养护中对排水系统定期维护，未经沉淀的路面径流严禁随意排入农田、湿地和河流。; 施工期将加强管理，施工废水全部回用不外排。严禁在地表水体附近堆放含有化学物质的施工物料和废渣，防止施工机械跑、冒、滴、漏油类物质；加强排水系统设计，营运期养护中对排水系统定期维护，路面径流严禁随意排入农田等。; 符合. 4; 本次规划中的交通建设项目施工期间，沥青混凝土搅拌站、预制场和拌合站的选址应充分考虑其对环境的影响，避开居民集中区等环境敏感点，并选在距离居民区300m以外的下风向处。; 拟建工程不设拌合站，均外购。; 符合. 5; 规划中项目实施时，设计阶段，合理规划，进行方案比选，合理选址、优化线位，选址选线尽量远离居民点、学校、医院等声环境敏感点。施工期选用低噪声施工机械、设备和工艺，合理安排施工作业时段，夜间严禁打桩作业。对受噪声影响大的敏感点应设置移动声屏障予以缓解其影响。施工便道尽量利用现有的道路，大型集中居民点附近的施工便道夜间应停止材料运输作业。 运营期首先从声源上降低噪声，从改进汽车本身和改进道路两个方面控制噪声源。其次在噪声传播途径上降低噪声，建筑控制区以内不准建设新的建筑物，特别是居民建筑物等。敏感点噪声超标的主要原因是其与拟建公路的直线距离较近，交通噪声对临路房屋声环境产生了较大影响，在采取安装隔声窗等降噪措施后，超标点的昼夜噪声预测值均能达到相应标准要求。; 拟建工程路线主要对旧路进行改造，路线走向唯一，不对路线方案进行比选。施工期选用低噪声施工机械、设备和工艺，合理安排施工作业时段，夜间严禁施工。对受噪声影响大的敏感点设置移动声屏障予以缓解其影响。施工便道尽量利用现有的道路，禁止夜间材料运输作业。拟建工程采用沥青路面，运营期将加强道路养护，对噪声预测超标敏感点采取限速禁鸣、安装通风隔声窗降噪措施，避免道路噪声对沿线敏感点的噪声影响。; 符合. 6; 在公路施工期间应通过加强施工管理，在施工结束后及时清运、处置产生的各种拆迁建筑垃圾，防止因其处理不当而产生的二次污染，减少对当地生态环境的破坏。; 施工期间将加强施工管理，及时清运、处置产生的各种拆迁建筑垃圾，防止因其处理不当而产生的二次污染，减少对当地生态环境的破坏。; 符合. 7; 减少交通事故的根本办法是加强道路法律、法规建设，提高驾驶人员交通安全意识。从公路建设方面，合理科学的公路安全设施建设也是降低交通事故必不可少的手段。通过避绕Ⅰ、Ⅱ类地表水体和饮用水水源保护区、采取危险品运输管理措施、采取工程防范措施、制定环境风险应急预案来降低运营期的环境风险。; 拟建工程跨越河流色头河，色头河为Ⅴ类地表水体，本项目不在水源地保护区范围内，距离本项目最近的水源地为师庄集中供水水源地，距公路中心线为110m，师庄集中供水水源地一级保护区范围为43m，不设二级保护区；通过采取设置限速警示牌、防护围栏等措施降低环境风险。; 符合. 表1-2 拟建工程与规划环评审查意见符合性一览表 序号; 规划环评审查意见要求; 拟建工程拟建设情况; 是否符合. 1; 要坚持绿水青山就是金山银山的理念，贯彻落实国家有关黄河流域生态保护和高质量发展要求，加强规划引导，坚持绿色、协调发展理念。根据国家、区域发展战略，突出生态优先、绿色转型、集约高效原则，进一步优化《规划》的目标、规模及布局方案，严格落实“三线一单”管控要求，推动黄河流域生态保护和高质量发展。; 拟建工程符合山西省及长治市“三线一单”管控要求，施工期将严格落实生态、环境污染防治措施和水保措施，保护沿线生态环境。; 符合. 2; 严格保护生态空间，引导规划空间布局。将生态保护红线作为保障和维护区域生态安全的底线，依法实施生态空间的强制性保护。与生态保护红线空间存在重叠的规划项目应予以避让。临近生态保护红线的建设活动应采取有效减缓影响的措施，避免影响生态服务功能。严格落实基本农田保护要求，禁止超占耕地，提高交通基础设施用地效率。注重文物古迹及其环境风貌的保护，合理避让重要文物保护单位，落实国家文物保护相关规定。; 拟建工程不涉及基本农田及生态保护红线，主要沿旧路改建，经核查，首阳山不属于重要文物保护单位，路线主要对旧路改造，路线走向唯一，不对路线方案进行比选，; 符合. 3; 完善生态保护工程措施。合理选用降低生态影响的工程结构、建筑材料和施工工艺，尽量做到取、弃土平衡，优化取、弃渣场设置。在旅游公路沿线实施绿化工程，提升生态功能和景观品质。加强对重点区域野生动植物的保护，保护生物多样性，杜绝外来物种入侵。; 拟建工程提出了各项生态保护措施，合理调配土石方，尽量减少弃渣量，工程在尽量取、弃土平衡的基础上设置1处弃渣场。进行沿线道路两侧绿化，采用乡土树种，避免外来物种入侵。; 符合. 4; 落实生态恢复和补偿机制。重点针对水源涵养生态功能区、水土流失重点治理区等重点生态功能区，推进取、弃渣场生态恢复，动物通道建设和湿地连通修复。针对涉及自然保护区、风景名胜区、湿地公园等环境敏感区的规划项目，推进区域生态改善和景观升级。因地制宜采取植被恢复、生境营造等生态恢复和补偿措施。; 拟建工程不涉及生态敏感区。将严格落实生态恢复和林地补偿等机制；落实水土流失防治措施，弃渣场生态恢复，涵洞作为动物通道等措施。; 符合. 5; 强化水资源与水环境保护。落实饮用水水源保护区和泉域保护的相关规定，完善水环境保护措施，建立环境风险防范体系，防范突发性环境风险事故。; 拟建工程不涉及水源保护区和泉域范围。严格落实施工废水不外排、排水系统等水环境保护措施，加强环境风险防范。; 符合. 6; 驿站、汽车营地等旅游服务设施选址应避开各类环境敏感区，冬季采暖使用电等清洁能源，禁止新建燃煤锅炉。产生的生活污水应设污水处理设施处理达标后回用，不得随意排放；生活垃圾经集中收集后运至当地政府指定地点处置。; 拟建工程设置驿站、观景台，选址时避让了各类环境敏感区；驿站生活污水设置防渗旱厕定期清掏用作农家肥，驿站生活垃圾，送往当地环卫部门统一处置；运营期将加强道路维护。; 符合. 7; 建立声环境、水环境等环境要素和自然保护区等环境保护目标的长期跟踪监测机制，加强环境保护措施的落实。; 拟建工程将对声环境敏感点进行跟踪监测，加强环境保护措施的落实。; 符合. 8; 严格遵守《报告书》提出的禁建区、限建区管理要求，落实施工期、运营期的环境影响减缓措施以及环境风险防范措施，从源头上控制生态破坏与环境污染，做好环境保护工作。; 拟建工程涉及水土流失重点治理区和村庄等声环境敏感点。严格落实施工期、运营期的环境影响减缓措施，从源头上控制生态破坏与环境污染，做好环境保护工作和环境风险防范工作。; 符合. |
| 其他符合性分析 | - 1.1 产业政策的符合性分析 拟建工程为太行一号旅游公路支线上党区八义（北楼底）-首阳山景区公路改建项目，对照《产业结构调整指导目录（2024年）》，拟建工程属于“三十四、旅游业，2、......旅游基础设施建设和运营......”，属于鼓励类项目，因此拟建工程符合产业政策。 - 1.2 与《上党区国土空间总体规划》（2021-2035）的符合性分析 根据上党区国土空间总体规划（2021-2035 年），规划内容如下： （1）规划内容及期限 规划范围：包括全区和中心城区两个层次。全区统筹全域全要素规划管理，侧重对全区国土空间保护、开发、利用、修复作出的具体安排和部署，中心城区侧重功能完善和结构提升。全区国土总面积约482.28平方千米，中心城区用地面积约14.52平方千米。 规划期限：近期至2025年，远期至2035年，远景展望至2050年。 （2）功能定位 以生物医药、装备制造为主的资源型城市转型升级示范区晋东南区域综合物流中心以文旅、教育为特色的现代化太行山水名城。 （3）国土空间格局 1）构建“一核两翼、两轴两区”城镇空间结构 “一核”：上党区中心城区（含老城区和高铁片区）； “两翼”：苏店镇、荫城镇； “两轴”：太郑城镇开放发展轴、长陵线城镇联动发展轴； “两区”：重点发展区、文化生态保护区。 2）支撑建设全域旅游休闲文化康养地 统筹全区范围内的自然景观资源与各类历史文化遗产、非物质文化遗产 ，构建“四核一带多绿道”的全域旅游格局，支撑建设全域旅游休闲文化康养地。 “四核”：长治医学院康体疗养服务核、韩店综合服务核、陶清河小镇康体疗养核、荫城古镇旅游服务核； “一带”：陶清河——浊漳南源景观游憩带； “多绿道”：跨区域绿道、市级绿道、区级绿道。 - （4）统筹划定国土空间控制线 - 1）优先划定耕地和永久基本农田保护线 - 现状耕地应划尽划，应保尽保。上党区耕地保护目标带位置确定为35.17万亩（约23447公顷），永久基本农田保护面积28.85万亩（约19234公顷）。 - 2）科学划定生态保护红线 - 生态保护红线划定面积约1.03平方千米 ，占全区国土面积的0.21%。 - 3）合理划定城镇开发边界 - 城镇开发边界划定面积约29.25平方千米，占全区国土面积的6.06%。 - 拟建工程为太行一号旅游公路支线上党区八义（北楼底）-首阳山景区公路改建项目，利用旧路进行改建，进一步优化太行一号旅游公路路网结构，同时作为首阳山景区连接道路，经与山西省国土空间基础信息平台的山西省生态保护红线范围（20221028版）、山西省永久基本农田范围（20221028版）核查，拟建工程施工占地范围不涉及生态保护红线，不涉及占用永久基本农田。 - 本项目的实施不仅加快了上党区新农村建设的步伐和旅游区协调发展，为上党区旅游公路的快速发展插上了翅膀，同时也促进了首阳山景区旅游业的发展，符合上党区国土空间总体规划要求。拟建工程与三区三线图核查情况详见附图12。 - 1.3与《长治市旅游公路发展规划》 的符合性分析 - 《长治市旅游公路发展规划》 提出要将长治建设成山西省旅游公路建设示范市：依托国省干线及综合交通运输网络，完善“快进” 系统，打造“慢游” 系统，打造贯通长治市全域的旅游公路网络，使旅游公路有机串联周边景区、城市、集镇、贫困县，城乡相连，百业融合。构建一套快进+慢行+驿站+观景点+汽车营地+标志标牌+信息终端等功能完备的旅游公路服务体系，串珠成链，全域覆盖，形成景区与城镇、 景区与景区间“不走回头路，不走寻常路” 的道路布局，通过提升旅游交通基础条件，全面提升路网旅游服务功能，助力长治市太行山旅游强劲崛起，推动全市经济转型发展。 - （1）旅游公路快进体系 - 快进体系由高速公路、铁路、航空和入市主要国道组成，包括进长治市主通道和进入后快进与慢游转换的主枢纽。 - （2）旅游公路慢游体系 - 1） 旅游公路干线布局 - 通过规划布局研究，长治市旅游公路干线布局形成“三纵三横” 干线布局， 分别为： - 纵一：太行 1 号国家旅游公路—长治段 - 纵二：南北历史文化旅游干线 - 纵三：访古休闲体验旅游干线 - 横一：北部太岳山水旅游干线 - 横二：中部滨湖临山休闲旅游干线 - 横三：南部古韵遗风旅游干线 - 2）旅游公路复线布局 - 旅游公路复线主要功能是进一步沟通串联 A 级景区及其他重要旅游资源，打通“最后一公里” 末梢，连线成网，覆盖全域。同时重点挖掘长治市西部太岳山片区及南部古韵文化旅游区的旅游资源潜力，集聚小范围旅游吸引力，形成县域特色，突出红色太行、山水太行、峡谷太行、古韵太行的旅游特色，协同联动推动长治市全域旅游发展。以串联县域范围具有开发潜力的景区、景点为主，在交通方面分流旅游干线交通流量，在旅游方面集中展现县域特色，注重旅游体验。 - 旅游公路复线共36条，规划总里程约688.3公里。其中近期旅游公路复线21条，约373.6公里，在旅游公路干线基础上进一步打通太行山旅游主动脉，进一步联动古韵太行、休闲太岳片区的旅游交通发展，主要满足 A 级景区及长治市其他具有市级代表性、突出性的其他重要旅游资源，连点成线，打造长治市精品旅游公路品牌，形成精品示范作用，指导远期建设。远期复线15条，共 314.7公里，进一步通达旅游资源，挖掘特色旅游资源及乡村旅游潜力价值，在近期复线的基础上连线成网，形成区域性特色小环线，实现“城景通、景景通” ，促进旅游资源、旅游产业、乡村振兴同步发展。 - 拟建项目为太行一号旅游公路支线上党区八义（北楼底）-首阳山景区公路改建项目，属于上党区太行一号旅游公路支线建设的重要组成部分，项目建设有利于促进山西省全域旅游的发展。拟建工程路线总长12.92公里，设计里程9.04公里，符合《长治市旅游公路发展规划》要求。 - 1.4与《长治市高质量推进太行一号旅游公路建设工作方案》的符合性分析 - 2022年7月，长治市政府为加快推进太行一号旅游公路建设，根据山西省第十二次党代会、全省推进交通强省建设动员大会精神，按照省政府办公厅《关于建立健全抓落实工作机制进一步提高执行力的实施意见》（晋政办发〔2021〕95号）、《山西省高质量推进黄河、长城、太行三个一号旅游公路建设工作方案》（晋政办发〔2022〕28号）等文件要求，结合长治市实际，制定了《长治市高质量推进太行一号旅游公路建设工作方案》。 - “方案”指出：高标准、高质量推进太行一号旅游公路建设， 2022-2024 年完成投资43.4亿元，建成太行一号旅游公路475公里；同步建成旅游风景道125公里、慢行道100公里、驿站17 个、房车营地12个、观景台30个。到2024年，全面建成总规模 987公里的太行一号旅游公路网，实现旅游公路沿线及主要景点5G 通信网络信号全覆盖，围绕太行一号旅游公路建设，因地制宜， 大力实施通村路、资源路、产业路建设，将旅游公路打造为精品路、功能路、示范路、智慧路，形成“结构合理、设施完善、功能齐全、特色突出、服务优良”的“城景通、景景通”全域旅游一张网格局。将沿线重点景区、产业园区、发展乡村旅游和特色农产品精深加工产业串接起来，实现路成、景观成、沿路产业布局成和人居环境整体提升目标。具体目标为： - 2022年，重点推进太行一号旅游公路主线建设，开（复）工 13个项目，完成144公里，实现主线贯通。同步建成旅游风景道 12公里、慢行道28公里、驿站5个、房车营地4个、观景台9个。 - 2023年，重点推进太行一号旅游公路支线、连接线建设，完成165公里，基本实现“复线循环、连接线成网”。同步建成旅游风景道56公里、慢行道36公里、驿站6个、房车营地4个、观景台10个。 - 2024年，重点推进太行一号旅游公路与高速公路、国省干线公路、农村公路和城市道路有效衔接，完成165公里，打通城市与景区、景区与景区之间“最后一公里”，全面构建“快进慢游深体验”全域旅游交通网。同步建成旅游风景道57公里、慢行道36公里、驿站6个、房车营地4个、观景台11个。 - 拟建项目为太行一号旅游公路支线上党区八义（北楼底）-首阳山景区公路改建项目，属于上党区太行一号旅游公路支线建设的重要组成部分，路线总长12.92公里，设计里程9.04公里。符合《长治市高质量推进太行一号旅游公路建设工作方案》的规定要求。 - 1.5 与“三线一单”管控要求符合性分析 根据环保部发布的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》，要求切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束。本次评价按上述要求，分析拟建工程与“三线一单”管控要求的符合性。 - （1）“三线一单”生态环境分区管控 ①与《山西省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控》符合性分析 2020年12月31日，山西省人民政府发布了《山西省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（晋政发〔2020〕26号），要求“实施生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单（以下简称‘三线一单’）生态环境分区管控”。 a.生态环境管控单元 包括优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元。 拟建工程与山西省生态环境管控单元位置关系详见附图8。 根据附图8，拟建工程路段涉及一般管控单元。 拟建工程为太行一号旅游公路支线上党区八义（北楼底）-首阳山景区公路改建项目，属于上党区太行一号旅游公路的支线部分，属于基础设施建设项目，不属于“两高”项目，符合国家产业政策，拟建工程在施工期及运营期将严格落实各项生态环境保护和污染防治措施，满足所在一般管控单元生态环境管控要求。因此，拟建工程的建设符合《山西省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》中相关要求。 （2）与《长治市人民政府关于印发长治市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》的符合性分析 为贯彻晋政发〔2020〕26号文等要求，2021年7月1日，长治市人民政府发布了《长治市人民政府关于印发长治市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（长政发〔2021〕21号），实施生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单生态环境分区管控。 ①生态环境管控单元 根据长政发〔2021〕21号文，长治市生态环境管控单元分为优先保护单位、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。 优先保护单元：主要包括生态保护红线、自然保护地、饮用水水源保护区、泉域重点保护区，以及生态功能重要和生态环境敏感脆弱的区域等。 重点管控单元：主要包括城市建成区、开发区和工业园区、大气环境布局敏感区和弱扩散区，以及开发强度高、污染物排放量大、环境问题相对集中的区域等。 一般管控单元：指优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域。 根据《长治市人民政府关于印发长治市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（长政发〔2021〕21号）以及《山西省“三线一单”数据管理及应用平台》中分析结果表示，明确本项目所属区县为上党区，编号为ZH14040430001，所属单元类别为一般管控单元，单元名称为长治市上党区一般管控单元，拟建工程（包括项目线路、施工布局（永久、临时占地，施工便道、施工营地、弃渣场等工程）与长治市生态环境管控单元位置关系详见附图9.1、9.2。 根据附图9.1、9.2，拟建工程路段涉及一般管控单元。 ②生态环境准入清单 严格落实现行法律法规标准，国家、省和重点区域（流域）环境管理政策，以及生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线等资源环境管控要求，分别从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源利用效率等四个方面，明确市域总体准入要求和环境管控单元准入要求。 根据长政发〔2021〕21号文，优先保护单元和一般管控单元生态环境管控要求如下： 优先保护单元：以生态环境保护为主，依法禁止或限制大规模、高强度的工业和城镇开发建设，在功能受损的优先保护单元优先开展生态保护修复活动，恢复生态系统服务功能。加强太行山水土流失生态脆弱区域生态保护红线和重要生态空间的保护，依法禁止或限制大规模开发，严格矿山开采等产业准入，加强矿区的生态治理与修复，提高水源涵养能力，保护森林生态系统。在浊漳河、沁河河流谷地，漳泽湖生态保护与修复区域，太行旅游产业布局以及人居环境敏感区，严控重污染行业产能规模，推进产业布局与生态空间协调发展。 一般管控单元：以生态环境保护与适度开发相结合为主，主要落实生态环境保护基本要求，执行国家、省、市相关产业准入、总量控制、排放标准等管理规定，推动区域生态环境质量持续改善。 拟建工程为太行一号旅游公路支线上党区八义（北楼底）-首阳山景区公路改建项目，属于上党区太行一号旅游公路的支线部分，属于基础设施建设项目，不属于“两高”项目，符合国家产业政策，拟建工程在施工期及运营期将严格落实各项生态环境保护和污染防治措施，满足所在一般管控单元生态环境管控要求。因此，拟建工程的建设符合《长治市人民政府关于印发长治市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》中相关要求。 ③生态环境准入管控要求 根据长政发〔2021〕21号文附件，本报告分析拟建工程与其“长治市生态环境准入总体要求”符合性分析见表1-3、与长治市浊漳河流域生态环境准入要求的符合性分析见表1-4、与长治市辛安泉域生态环境准入要求的符合性分析见表1-5。 表1-3 与“长治市生态环境准入总体要求”符合性分析 管控类别; 管控要求; 项目概况; 符合性. 空间布局约束; 1.新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。 2.新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环环评〔2021〕45号）要求依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。 3.新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平，依法制定并严格落实防治土壤与地下水污染的措施。 4.对纳入生态保护红线的区域，原则上按照禁止开发区域进行管理，严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。 5，在禁养区内禁止新建规模化畜禽养殖项目。 6，严格控制新建、扩建钢铁、焦化、建材、化工、有色金属等高排放、高污染项目。在居民住宅区等人口密集区域和医院、学校、幼儿园、养老院等其他需要特殊保护的区域及其周边，不得新建、改建和扩建制药、油漆、塑料、橡胶、造纸、饲料等易产生恶臭气体的生产项目或者从事其他产生恶臭气体的生产经营活动。已建成的，应当限期搬迁。 7.禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院、幼儿园等单位周边新建、改建、扩建可能造成土壤污染的建设项目。 8.禁止新增钢铁、焦化、铸造、水泥、平板玻璃等产能；确有必要新建的，应当严格执行产能置换，符合区域、行业规划环评规定; 本项目为太行一号旅游公路支线上党区八义（北楼底）-首阳山景区公路改建项目，不属于“管控要求”中规定的行业。; 符合. 污染物排放管控; 1.污染物排放总量严格落实“十四五”相关目标指标。 2.工业企业废水及生活污水（含浓盐水等清净下水）处理设施出水水质达到《污水综合排放标准》（DB14/1928-2019）要求，其它指标达行业特别排放限值，将废污水排入城镇排水设施的所有工业、医疗机构执行排水许可证要求。 3.火电、炼钢行业执行超低排放标准。 4，焦化、水泥行业按要求完成超低排放改造，污染物排放执行超低排放标准。 5.加强建筑施工扬尘动态监管，严格落实“六个百分之百”防治措施。 6.贮存煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的物料应当密闭，并采取有效抑尘措施。 7.运输煤炭、垃圾、渣土、砂石、土方、灰浆等散装、流体物料的车辆应当采取密闭或者其他措施防止物料遗撒造成扬尘污染，并按照规定路线行驶。 8.从事有色金属矿采选、有色金属冶炼、铅蓄电池制造、皮革及其制品制造、化学原料以及化学制品制造、电镀等的单位，应当执行重金属污染物排放总量控制制度。; 1、本项目运营期无污染物产生和排放。 2、本项目为太行一号旅游公路支线上党区八义（北楼底）-首阳山景区公路改建项目，不属于“管控要求”中规定的行业。 3、本项目执行建筑施工扬尘动态监管，严格落实“六个百分之百”防治措施。 4、本项目施工期采取密闭或者其他措施防止物料遗撒造成扬尘污染。; 符合. 环境风险防控; 1.企事业单位和其他生产经营者按照相关规定编制突发环境事件应急预案并向所在地县（区）生态环境部门报备。 2.煤矸石、粉煤灰、电石渣等一般工业固体废物贮存、利用、处置要符合相关规范要求。 3.所有危险废物一律规范收集、贮存、转运、利用、处置。 4.严格控制农用地的农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。; 本项目为太行一号旅游公路支线上党区八义（北楼底）-首阳山景区公路改建项目，不属于“管控要求”中规定的行业。; 符合. 资源利用效率; 水资源利用; 1.水资源利用上线严格落实“十四五”相关目标指标。 2.加快推进辛安泉饮用水水源地保护区和泉域重点保护区的保护和生态修复工作。 3.大力推进工业节水改造，鼓励支持企业开展节水技术改造和再生水回用。 4.严格实行水资源管理制度，坚持以水定城、以水定地、以水定人、以水定产，提高水资源集约安全利用水平。 5.新建、改建、扩建项目涉及开发利用辛安泉域水资源的必须符合《山西省泉域水资源保护条例》相关规定。; 1、本项目运营期无用水环节； 2、项目位于辛安泉域范围内，不在重点保护区范围内。 3、本项目运营期无生活污水与生产废水的产生与排放。 4、本项目未突破水资源利用上线。 5、项目不涉及开发利用辛安泉域水资源。; 符合. 能源利用; 1.能源利用上线严格落实“十四五”相关目标指标以及碳达峰、碳中和相关要求。 2.以煤炭、火电、冶金、建材、化工、焦化等高碳排放行业为重点，推广应用先进工艺和低碳技术，提高能效，有效控制工业领域温室气体排放。; 本项目为太行一号旅游公路支线上党区八义（北楼底）-首阳山景区公路改建项目，不属于“管控要求”中规定的行业。; 符合. 土地资源利用; 1.土地资源利用上线严格落实“十四五”相关目标指标。 2.严格耕地和城镇建设用地总量控制，确保耕地占补平衡，严格建设用地规模控制，落实“增存挂钩”制度，持续加大批而未供和闲置土地处置力度，推进盘活存量建设用地，进一步提高土地利用效率。 3.提高矿产资源开发保护水平，落实资源价格形成机制，加快发展固废综合利用产业，提高资源综合利用效率。深入开展生活垃圾分类，加快构建废旧物资循环利用体系，推进“无废城市”建设。 4.（疑似）污染地块再开发利用，必须开展土壤环境调查评估；未开展土壤环境调查评估或经评估对人体健康有严重影响的，未经治理修复或治理修复后仍不符合相应规划用地土壤环境要求的，不得纳入用地程序。; 1、本项目占地包括永久占地和临时占地，永久占地指标已纳入上党区国土空间规划中。 2、本项目为太行一号旅游公路支线上党区八义（北楼底）-首阳山景区公路改建项目，不会对道路沿线生态环境造成不利影响，不影响道路沿线土地的用途。 3、本项目不涉及污染地块再开发。; 符合. 表1-4本项目与长治市浊漳河流域生态环境准入要求的符合性分析 管控类别; 管控要求; 本项目概况; 符合性. 空间布局约束; 1.浊漳河干流及主要支流沿岸禁止新建焦化、化工、农药、有色冶炼、造纸、电镀等高风险项目和危险化学品仓储设施。 2.漳泽湖生态保护与修复区域，严禁新改扩建焦化、钢铁、化工、有色金属冶炼、水泥等污染较重项目，以及危险化学品贮存、处理处置等高风险项目。; 本项目不涉及浊漳河干流及主要支流，且本项目为太行一号旅游公路支线上党区八义（北楼底）-首阳山景区公路改建项目，不属于“管控要求”中规定的行业。; 符合. 污染物排放管控; 1.污染物排放总量严格落实“十四五”相关目标指标。 2.浊漳河流域内所有县界城镇入河排污口水质应当达到地表水环境质量V类及以上标准。禁止在浊漳河源头区域内倾倒垃圾。 3，加强水功能区限制纳污红线管理，严格控制入河湖排污总量。; 1、本项目运营期无总量控制的污染物产生和排放。 2、本项目选线不在浊漳河源头区域，本项目无生产废水与生活污水的产生与排放。; 符合. 环境风险防控; 加强浊漳河流域水环境风险防控工作，确定重点水环境风险源清单，建立应急物资储备库及保障机制。; 本项目不涉及水环境风险; 符合. 资源利用效率; 1.水资源利用上线严格落实“十四五”相关目标指标。 2.实施农业节水增效、工业节水减排、城镇节水降损，推进海绵城市建设，加强中水资源利用。 3.加强用水效率控制红线管理，全面推进节水型社会建设，通过节水改造、价格调节等措施，促进城乡节约用水。; 1、本项目不涉及水资源的利用，未突破水资源利用上线。 2、本项目不涉及水资源的利用，不违背海绵城市建设。 3、本项目不涉及水资源的利用。; 符合. 表1-5本项目与长治市辛安泉域生态环境准入要求的符合性分析 管控类别; 管控要求; 项目概况; 符合性. 空间布局约束; 1.泉域的重点保护区内禁止在泉水出露带进行采煤、开矿、开山采石和兴建地下工程，新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目：重点保护区以外的泉域范围内严格控制兴建耗水量大或对水资源有污染的建设项目。 2.辛安泉饮用水水源地一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施、防洪设施和保护水源无关的建设项目。 3.辛安泉饮用水水源地二级保护区内禁止新建、改建、扩建炼焦、化工、炼油、冶炼、电镀、皮革、造纸、制浆、印染、染料、放射性以及其他排放污染物的建设项目：禁止建设畜禽养殖场、养殖小区；禁止建设工业固体废物、粪便和易溶、有毒有害废弃物集中贮存、处置的设施、场所和生活垃圾填埋场、转运站。 4.辛安泉饮用水水源地准保护区范围内禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目。; 1、本项目在辛安泉域范围内，不在辛安泉域重点保护区范围内。 2、本项目不在辛安泉饮用水水源地一级保护区内。 3、本项目不在辛安泉饮用水水源地二级保护区内。 4、本项目不属于新建、扩建对水体污染严重的建设项目。; 符合. 污染物排放管控; 1.泉域的重点保护区内禁止将已污染含水层与未污染含水层的地下水混合开采，禁止倾倒、排放工业废渣和城市生活垃圾、污水及其他废弃物：重点保护区以外的泉域范围内不得利用渗坑、渗井、溶洞、废弃钻孔等排放工业废水、城市生活污水，倾倒污物、废渣和城市生活垃圾。 2.辛安泉饮用水水源地一级保护区内禁止倾倒、堆放工业废渣、废液、垃圾、粪便、油类和其他有害废弃物：禁止从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓、水上训练或者其他可能污染饮用水水体的活动。 3.辛安泉饮用水水源地二级保护区内禁止使用农药，丢弃农药、农药包装物或者清洗施药器械：禁止利用未经净化的污水灌溉农田。 4.辛安泉饮用水水源地准保护区范围内禁止直接或者间接向水域排放不符合国家以及地方规定排放标准的废水：禁止使用不符合《农田灌溉水质标准》的污水灌溉农田：禁止利用渗井、废弃矿井、废弃井孔等排放工业废水、生活污水和矿坑水。; 1、本项目所占土地不属于泉域的重点保护区，本项目不涉及利用渗坑、渗井、溶洞、废弃钻孔等排放工业废水、城市生活污水，倾倒污物、废渣和城市生活垃圾。 2、本项目不在辛安泉饮用水水源地一级保护区内。 3、本项目不在辛安泉饮用水水源地二级保护区内。 4、本项目位于辛安泉域准保护区范围内，本项目无废水产生与外排。; 符合. 环境风险防控; 泉域范围内，石化生产、存贮、销售企业以及工业园区、矿山开采区、矿山渣场、垃圾填埋场以及危险废物堆放场等的运营、管理单位应当进行必要的防渗处理。报废矿井、钻井以及取水井应当实施封井回填。; 本项目为太行一号旅游公路支线上党区八义（北楼底）-首阳山景区公路改建项目，不属于“管控要求”中规定的行业。; 符合. 资源利用效率; 1.泉域的重点保护区内禁止擅自打井、挖泉、截流、引水：重点保护区以外的泉域范围内应控制岩溶地下水开采，合理开发孔隙裂隙地下水。 2.泉域范围内，任何单位或者个人取用岩溶地下水，应当依法办理取水许可手续，严禁未经批准擅自取水：经批准取用辛安泉岩溶地下水的单位或者个人，应当依照取水许可规定的条件取水，不得超出核定的取水量，不得转供水。未经批准不得擅自改变取水用途，确需改变的，需经原批准机关审查同意：严格控制辛安泉岩溶地下水开采，实行区域限制许可制度，制定各县（区）岩溶水开采控制指标。对岩溶水取水量已达到或者超过控制指标的县（区），暂停新增岩溶水取水许可：对岩溶水取水量接近控制指标的县（区），限制新增岩溶水取水许可。; 1.本项目所占区域不属于泉域的重点保护区。 2.本项目不涉及取水。; 符合. （3）生态保护红线 根据《生态保护红线划定技术指南》，山西省生态保护红线可能涉及的区域主要包括水源涵养区、水土保持区、防风固沙区、生物多样性维护区等陆地重要生态功能区，水土流失敏感区、土地沙化敏感区、石漠化敏感区、高寒生态脆弱区、干旱、半干旱生态脆弱区等陆地生态环境敏感区和脆弱区，国家级自然保护区、世界文化自然遗产、国家级风景名胜区、国家森林公园和国家地质公园等禁止开发区。 本项目为太行一号旅游公路支线上党区八义（北楼底）-首阳山景区公路改建项目，是上党区太行一号旅游公路的支线部分，属于基础设施建设项目，不在生态保护红线划定保护的区域内，不违背生态保护红线保护要求。 （4）环境质量底线符合性分析 环境空气质量：从本次评价引用的项目所在区域的例行监测数据可以看出：2023年上党区SO2、NO2、PM2.5年均浓度值、CO日均浓度值第95百分位均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，PM10年均浓度值、O3日最大8h平均浓度值第90百分位超标，说明上党区属于环境空气质量不达标区。 地表水环境质量：拟建工程跨越河流色头河，色头河为浊漳南源二级支流，下游监测断面为北寨监测断面（国控/省控）。根据《山西省地表水环境功能区划》（DB 14/67-2019）中图21，浊漳南源该河段水环境功能为一般景观用水保护，执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中Ⅴ类标准。 经统计长治市生态环境局公开信息《长治市2023年1月~12月份地表水环境质量状况》中的数据可知，浊漳南源北寨断面除4月超标外均能稳定达到Ⅲ类水质标准，水环境质量一般。 声环境质量：拟建工程路线中心线两侧200m范围内共有声环境敏感目标8处。根据声环境现状监测结果，拟建工程评价范围内北楼底村两天昼、夜间声环境现状值超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，南楼底村、范家山村一天夜间声环境现状值超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，其他6个声环境敏感点、3个背景值监测点监测期间昼间、夜间环境现状噪声达标。 上述声敏感点噪声超标，主要原因是声敏感点距离现有道路很近，声环境功能执行1类区标准、环境要求较高，受监测期间过往车辆噪声影响，造成超标。 本项目为太行一号旅游公路支线上党区八义（北楼底）-首阳山景区公路改建项目，是上党区太行一号旅游公路的支线部分，属于基础设施建设项目，运营期不产生固废，产生的废气较少，主要为车辆尾气；不设服务设施，运营期不产生污水外排；除距离现有道路过近点位，声环境敏感点现状均达标。因此，项目的建设符合环境质量底线的要求。 （5）资源利用上线符合性分析 资源利用上线是从促进资源能源节约、保障资源高效利用、确保必不可少的环境容量角度，不应突破资源利用最高限值。 项目为太行一号旅游公路支线上党区八义（北楼底）-首阳山景区公路改建项目，是上党区太行一号旅游公路的支线部分，属于基础设施建设项目，主要占用土地资源。项目永久占地11.4873hm2。拟建工程为改建工程，主要利用旧路进行改建，不涉及占用基本农田，工程占地符合《公路工程项目建设用地指标》（建标〔2011〕124号）占地指标要求。从总体上看，对沿线土地资源利用影响小，不会突破资源利用上限。 （6）环境准入负面清单的符合性分析 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制、允许等差别化环境准入标准和要求。 拟建工程为太行一号旅游公路支线上党区八义（北楼底）-首阳山景区公路改建项目，是上党区太行一号旅游公路的支线部分，属于基础设施建设项目，属于《产业结构调整指导目录（2024年）》中鼓励类项目，符合国家产业政策，符合长治市生态环境总体准入管控要求。 综上，项目的建设不违背“三线一单”中规定的相关内容。 ### 1.6《关于实施绿色公路建设的指导意见》符合性分析 本项目与《关于实施绿色公路建设的指导意见》的符合性见表1-6。 表1-6 《关于实施绿色公路建设的指导意见》的符合性分析表 序号; 关于实施绿色公路建设的指导意见要求; 拟建工程拟建设情况; 符合性. 1; 严格保护土地资源。科学选线、布线，避让基本农田，禁止耕地超占，减少土地分割。积极推进取土、弃土与改地、造地、复垦综合措施，高效利用沿线土地。因地制宜采用低路堤和浅路堑方案，保护土地资源。统筹布设公路施工临时便道、驻地、预制场、拌合站等，做到充分利用，减少重复建设。; 本项目拟建公路主要沿旧路改建，经核查，首阳山不属于重要文物保护单位，路线主要对旧路进行改造，路线走向唯一，不对路线方案进行比选，不涉及占用基本农田; 符合. 2; 大力推行废旧材料再生循环利用。积极推行废旧沥青路面、钢材、水泥等材料再生和循环利用。推广粉煤灰、煤矸石、矿渣、废旧轮胎等工业废料的综合利用。开展建筑垃圾的无害化处理与利用。积极应用节水、节材施工工艺，实现资源高效利用; 本项目剩余的筑路材料应及时回收，合理再利用; 符合. 3; 推行生态环保设计。加强生态选线，依法避绕自然保护区、水源地保护区等生态环境敏感区。推行生态环保设计和生态防护技术，重点加强对自然地貌、原生植被、表土资源、湿地生态、野生动物等方面的保护。增强公路排水系统对路面和桥面径流的消纳与净化功能; 项目周边未涉及自然保护区等生态敏感区，拟建公路与最近的水源地师庄集中供水水源地，距离为110m，施工过程中物料堆放在远离水源地的一侧。; 符合. 4; 严格施工环境保护。加强施工过程中的植被与表土资源保护和利用，落实环境保护、水土保持要求，做好临时用地的生态恢复。完善施工现场和驻地的污水垃圾收集处理措施，加强施工扬尘与噪声监管，推进公路施工、养护作业机械尾气处理。在环境敏感区域施工，应制定生态环保施工专项方案，严格落实环保措施，降低施工对环境的影响; 本项目施工后期，对开挖边坡及全面整地后的区域进行植草绿化，对施工扰动区域进行撒播草籽恢复植被; 符合. 5; 加强运营期环境管理。加强各类环保设施的维护与运行管理，探索推行环境管理的市场服务机制，确保排放达标。全面推进沿线附属设施污水处理和利用，实现垃圾分类收集和无害化处置。强化穿越敏感水体路段的径流收集与处置; 本项目运营过程中强化各类环保设施的维护与运行管理，确保达标排放; 符合. 1.11与上党区水源地位置关系 上党区水源地包括长治县县城水源地、郝家庄乡集中供水水源地、贾掌镇集中供水水源地、苏店镇集中供水水源地、东和乡集中供水水源地、西池乡集中供水水源地、屈家山集中供水水源地、师庄集中供水水 源地、荫城镇集中供水水源地1#、2#、八义镇集中供水水源地、南宋乡集中供水水源地、西火镇集中供水水源地。 拟建工程沿线经过八义镇，距离本项目最近的水源地为师庄集中供水水源地，距公路中心线为110m，师庄集中供水水源地一级保护区范围为43m，不设二级保护区。拟建工程与上党区乡镇水源地位置关系详见附图10。 1.12与辛安泉域位置关系 辛安泉域范围： 北部及西部边界：泉域北部、西部在构造上处于沁水向斜核部，地表出露二叠、三叠系地层，寒武、奥陶系地层埋深千米以上，岩溶水呈封闭的滞流状态，因此以浊漳河与汾河及沁河的地表分水岭为泉域边界。自北向南由榆社县人头山辉教北-子金山一分南南。西部沁县与沁源县行政边界，自北向南基本为自分南南-屯留区八泉-长子县良坪西。 南部边界：为浊漳河和沁河与丹河的地表分水岭，自西向东基本为长治市与晋城市的行政边界，由老庄沟色头镇南-金泉山一陵川西马安。 东部边界：东北段以清漳河与浊漳河地表分水岭及和神烟地下分水岭与娘子关泉域为界。为晋中地区和顺县、左权县与榆社县、长治市武乡县的行政边界。自人头山-榆社红崖头东-左权申家峧。中段：受上遥背斜影响，东部寒武系下统及长城系非可溶岩形成隔水边界。自北向南由申家峧黎城仟仵-上遥镇洪井。南段：北端为辛安泉与河北省涉县东湖泉的地下分水岭，自北向南由黎城县洪井-东阳关镇宋家庄；南端为北耽车以下浊漳河河谷一带寒武系下统及长城系非可溶岩地层分布，平顺县虹梯关、赵城一带燕山期闪长岩侵入体为成阻水边界，自北向南由宋家庄阳高-虹梯关-东寺头-西安里北-西马安。 根据以上边界圈定泉域范围，总面积10950km2，包括长治市12个县（市、区），面积9430km2，晋中榆社县1520km2。其中碳酸盐岩裸露区面积2200km2，覆盖、埋藏区8750km2。 重点保护区范围： 泉水集中出露带：以浊漳河为轴线，北起黎城县南赵店桥，顺浊漳河谷向下游，至平顺县北耽车，包括河谷两岸地带；西起山西化肥厂排污渠道，两侧宽200m，至辛安桥下河道，面积48km2。 文王山地垒渗漏段：自黄碾南铁路桥上游500m起，顺浊漳河南源主河道，左右两侧各500m，向下游至与浊漳河西源汇流处，面积18km2。两处合计面积为66km2。 本项目位于辛安泉域内，但不在重点保护区范围内，项目距重点保护区（泉水集中出露带）约48km。 拟建工程与辛安泉域位置关系见附图11。 |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 2.1 地理位置 拟建工程位于山西省长治市上党区八义镇范围内。本项目路线全长12.920公里，设计里程长9.040公里。 本项目路线起点K0+000位于北楼底村南，与县道八义-慈林山线（X685）平面交叉，路线自起点利用县道东和-师庄线（X682）改建，由北向南途经师庄、范家山村之后，完全利用原防火通道，至张家沟村右折，利用村道张家沟东-张家沟西线（C085）改造，后在K9+040左折，路线由南向北利用乡道北楼底-范家山线（Y018）改造，直至路线终点K12+920北楼底村西，与县道八义-慈林山线（X685）平面交叉。 拟建工程地理位置图见附图1。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 2.2 项目背景 上党区发展历史悠久，文化底蕴深厚，有着炎帝故里、煤乡铁府、城隍之都之称。远古时期，华夏始祖炎帝曾在此“尝百草、识五谷、教农耕”，开创了华夏农耕文明之先河。殷商时期，古黎国在此建都，子民就是“黎民”，“黎民百姓”一词就源于此。明清时期，作为晋商的重要分支--潞商，在这里开创了“万里荫城、日进斗金”的铁货产、供、销产业的辉煌。全国各地都有城隍庙，唯有上党区的城隍庙建在城外山上，被称为“天下都城隍”。境内还有北魏石窟、五凤楼八义窑址、丈八寺塔、正觉寺等人文古迹。潞安鼓书、上党梆子、干板秧歌、黎都花灯、黎都旺火等一批特色文化品牌和非物质文化遗产享誉三晋。 本项目拟建项目建成运营至今，沥青路面存在纵横向裂缝 、沉 陷、车辙、坑槽 、修补等病害 ，水泥混凝土路面存在纵、横、斜向裂缝和交 叉裂缝、断板、坑洞等病害。 本项目位于上党区西南部，是上党区太行一号旅游公路的支线，也是 上党区“十四五 ”规划中路网的重要组成部分。 拟建项目主要服务上党区首阳山景区。 鉴于本项目改建路段所处长治市上党区公路路网中的地位相对重要，为了改善项目所在地区道路通行能力，适应经济发展的需要，对本项目路段进行路面改造十分必要。 2023 年6月30日，长治市上党区人民政府第32次常务会议纪要“专题研究建设太行一号旅游公路支线暨上党区八义（北楼底）-首阳山景区公路、壶关界-上党区正觉寺景区公路建设相关事宜”提出积极推进太行一号旅游公路支线暨上党区八义（北楼底）-首阳山景区公路、壶关界-上党区正觉寺景区公路两条道路的建设。 2023年9月25日，长治市上党区发展改革和科学技术局以长上发改审字〔2023〕73号文《太行一号旅游公路支线上党区八义（北楼底）-首阳山景区公路改建项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》对拟建工程可行性研究报告进行了批复。 2023年12月13日，长治市上党区发展改革和科学技术局以长上发改审字〔2023〕92号文《关于太行一号旅游公路支线上党区八义（北楼底）-首阳山景区公路改建项目初步设计的批复》对拟建工程两阶段初步设计进行了批复。 2024年7月25日，长治市上党区林业局以长上林函〔2024〕67号文出具了《关于对上党区太行一号旅游公路建设项目征询核查意见的函的回复》，文件指出：我区辖区内上党区太行一号旅游公路建设项目用地范围与自然保护区、森林公园、湿地公园、地质公园、国家一级公益林地、I级保护林地、Ⅱ级保护林地、国家二级公益林地、山西省永久性生态公益林地范围不重叠。 本项目为太行一号旅游公路支线上党区八义（北楼底）-首阳山景区公路改建项目，主要对现有旧路进行改造，因此不违背相关文件的要求。 目前，拟建工程已开工建设。 2.3 项目概况 拟建工程概况： 建设规模及内容：本工程主要建设内容包括路基路面工程、排水工程、桥涵工程、交通安全工程等。路线全长12.920公里，设计里程长9.040公里。 全线挖除原路面17466.4m3，拆除原路砌体4256.4m3；排水工程3172.3m3，防护工程444.6m3；沥青混凝土路面80139.0m2；全线小桥设置1座（利用），长33米，设置涵洞13道，共长132m，平均每公里1.327道（其中新建洞8道，拆除重建4道，利用1道），纵向排水管120m，横向排水管16m；设置波形护栏1312m，标志牌67块，路面标线2842.0m2，振动标线626.4m2，轮廓标1168个，里程碑、百米桩95个；观景台2处，乡村驿站1处；拆迁砖房400m2，围墙25m，大门3处，厕所3个。 投资估算：总投资3504.99万元。资金来源：上级补助和地方配套。 建设工期：2025年1月至2025年10月，10个月。 交通管制：根据《山西省旅游公路管理办法》（山西省人民政府令，第280号，2021年3月1日实施）第二十条：县级人民政府公安机关交通管理部门可以根据旅游公路交通状况、旅游旺季淡季对货运车辆分季节、分时段采取交通管制措施。旅游公路与城市道路、国道省道干线公路共线以外路段，禁止三轴以上货车和危险化学品运输车辆通行。拟建工程为旅游公路，不涉及与城市道路和国道省道干线公路共线情况，因此，按照《山西省旅游公路管理办法》应禁止三轴以上货车和危险化学品运输车辆通行。 项目路线走向及主要控制点 路线走向：路线起点K0+000位于北楼底村南，与县道八义-慈林山线（X685）平面交叉，路线自起点利用县道东和-师庄线（X682）改建，由北向南途经师庄、范家山村之后，完全利用原防火通道，至张家沟村右折，利用村道张家沟东-张家沟西线（C085）改造，后在K9+040左折，路线由南向北利用乡道北楼底-范家山线（Y018）改造，直至路线终点K12+920北楼底村西，与县道八义-慈林山线（X685）平面交叉。 主要控制点： 路线起、终点与现有道路接线高程，师庄、范家山、石窝沟、张家沟、县道八义-慈林山线（X685）、县道东和-师庄线（X682）。 沿线城镇：八义镇。 沿线主要河流及水库：色头河。 沿线主要公路：县道东和-师庄线（X682）、乡道北楼底-范家山线（Y018）、村道张家沟东-张家沟西线（C085）。 技术标准： 共分为3段；①起点至范家山村口段（K0+000~K4+440），长4.440公里，利用原有道路改造；②防火通道改建段（K4+440~K8+320），长3.880公里，于2022年建成，本次设计完全利用；③终点首阳山煤矿道路改建段（K8+320~K12+920），长4.600公里，利用原有道路改造。 本改建项目全线按三级公路标准进行设计，设计速度30km/h。其中K0+000~K0+220段和K2+820~K3+030段，路基宽采用8.0m，K9+040~K12+920段，路基宽采用12.0m，其余路基宽度均采用7.5m。全线桥涵设计汽车荷载采用公路-Ⅱ级。 拟建工程平纵缩图详见附图4。 2.4交通量预测 根据《公路工程技术规范》（JTG B01-2014），3.3.1新建和改扩建公路项目的设计交通量预测应符合下列规定：高速公路和一级公路设计交通量预测年限为20年；二、三级公路设计交通量预测年限为15年；四级公路可根据实际情况确定。5.0.8公路沥青混凝土路面三级公路不小于10年。 根据交通部《公路建设项目可行性研究报告编制办法》（2010 年版）的规定，交通量的预测年限为调查年到项目投入运营后20 年，结合项目所在地区的社会经济发展规划以及工可、设计阶段工期安排（2024.10-2025.10），调查基准年为2024年，预测的特征年设定为2025年、2030年、2035年和2039年。 根据公路噪声预测要求，应给出营运第1年、第7年和第15年的预测交通量（绝对数或标准小客车数）数据，分别代表运营近期、中期、远期的预测交通量。结合目前实际工程进度安排，拟建工程工期预计为2025年1月至2025年10月，工期10个月。因此，本评价选定2025年、2031年、2039年作为噪声预测特征年，依据工可报告和初步设计预测特征年份交通量采用内插法计算给出评价特征年交通量，并给出车型比和昼夜比参数。 根据工程可行性研究报告和初步设计资料，拟建工程交通量、交通特性参数、绝对交通量见表 2.4-1、表 2.4-2 和表 2.4-3。 表2.4-1 各特征年交通量预测结果表（pcu/日） 路段 特征年; 2025年（近期）; 2031年（中期）; 2039年（远期）. K0+000-K12+920; 1916; 3277; 3794. 表2.4-2 交通特性参数表 路段; 特征年; 小型车比例（%）; 中型车比例（%）; 大型车比例（%）; 昼间系数. K0+000-K12+920; 2025; 89.38; 2.5; 8.12; 0.8. 2031; 89.38; 2.5; 8.12. 2039; 89.38; 2.5; 8.12. 注：小型车包括小客车、小货车；中型车包括中客车、中货车；大型车包括大货车、大客车、拖挂车。 表2.4-3 绝对交通量预测结果表 （辆/日） 特征年 路段; 2025年（近期）; 2031（中期）; 2039（远期）. K0+000-K12+920; 1689; 2889; 3345. 全线平均; 1689; 2889; 3345. 注：（小型车车辆折算系数取1，中型车折算系数取1.5，大型车折算系数取2.5） 2.5技术指标 主要技术指标见表2.5-1。 表2.5-1 技术标准一览表 序号; 指标名称; 单位; 指标. 1; 公路等级; -; 三级. 2; 车道数; -; 双向两车道. 3; 设计速度; km/h; 30. 4; 路基宽度; m; 7.5/8/12. 5; 行车道宽度; m; 2×3.25. 6; 硬路肩宽度; m; 2×0.5. 8; 路面面层类型; m; 沥青混凝土. 9; 桥面净宽; m; 11. 11; 汽车设计荷载等级; -; 公路-Ⅱ级. 2.6项目组成 本工程主要有路基路面工程、排水工程、桥涵工程、交通安全工程等；项目组成见表2.6-1。 表2.6-1 项目组成表 项目组成; 项目; 单位; 路线. 主体 工程; 路线长度; km; 12.920. 路基工程; 土石方; 挖方; 千m3; 17.4664. 填方; 千m3; -. 路面工程; 沥青混凝土路面; 千m2; 80139.0. 桥涵工程; 小桥; m/座; 33m/1. 涵洞; 道; 13. 排水工程; 路基浆砌片石; m3; 3172.3. 交通安全设施工程; 护栏; m; 1312. 标志牌; 块; 67. 交叉工程; 平面交叉; 处; 12. 附属设施; 驿站; 处; 1. 观景台; 处; 2. 顺路涵; m; 1.0. 临时 工程; 取土场; hm2/处; -. 弃土（渣）场; hm2/处; 0.4/1. 施工生产生活区; hm2/处; -. 施工便道; hm2/km; 0.1125/0.25. 公用 工程; 供水; 沿线村庄供给. 供电; 沿线村庄接入. 环保 工程; 生态; 弃土（渣）场; 临时占地绿化恢复. 施工生产生活区; 施工期严格控制施工占地范围，加强施工管理，临时占地绿化恢复. 路基工程; 合理制定施工进度计划，土石方开挖避开雨季施工，控制施工作业范围，表土剥离后及时回填，做好水土保持. 桥梁工程; 合理制定施工进度计划，土石方开挖避开雨季施工，控制施工作业范围，表土剥离后及时回填，做好水土保持. 施工便道; 施工期严格控制施工占地范围，加强施工管理，临时占地绿化恢复. 噪声; 施工期：限制施工时间，采取低噪声的施工机械；车辆经过居民地应减速、限鸣，减少夜间运输；靠近村庄等敏感点设置临时铁皮挡板；施工生产生活区做好围挡；限制施工时间，采取低噪声的施工机械，禁止夜间施工； 运营期：敏感路段禁止鸣笛、减速慢行、加强道路养护和管理；对运营中期噪声超标路段设置通风隔声窗；做好跟踪监测. 废水; 施工期：优化桥涵设计，废水沉淀后回用不外排；施工不设生产区，施工人员生活设施租用沿线村庄居民住房，生活污水依托沿线村庄现有污水收集设施。 运营期：加强路面清洁，定期巡检排水系统保持通畅，驿站生活污水设置防渗旱厕定期清掏用作农家肥。. 废气; 施工期：施工扬尘做到“六个百分之百”，设置临时围挡、定期洒水、运输车辆防尘布苫盖、密闭运输；沥青混凝土路面铺装应选择在晴天、有风，大气扩散条件较好的时候集中作业；加强施工机械维修；加强各类施工工地非道路移动施工机械排放管理；施工人员生活燃用液化气、天然气等清洁能源。 运营期：加强路面的养护及维护，设减速慢行标志，道路定期清扫、洒水；运载散体材料车辆采取加盖篷布等措施；完善道路绿化工程。. 固废; 施工期：拟建工程挖方回填后，仍有余方，设弃土场，建筑垃圾集中清运至指定的建筑垃圾填埋场。施工生产生活区生活垃圾统一收集后由环卫部门统一处置； 运营期：公路养护过程中及时清理路域范围内的垃圾、驿站生活垃圾，收集后送往当地环卫部门统一处置。. 环境风险; 运营期：设置限速标志和限速监控，强化桥梁、路基护栏. 其他; 环保拆迁; hm2; 0. 工程投资; 万元; 3504.99. 每公里造价; 万元/km; 401.68. 2.6.1主体工程 （1） 路基工程 ①路基标准横断面布置 本项目按三级公路技术标准建设，设计速度30Km/h，路基选用整体式，路基标准断面为： ①路基宽度7.5米，路面宽6.5米，长4.280公里，0.5m（土路肩）+3.25m（行车道）+3.25m（行车道）+0.50m（土路肩）。 ②路基宽度8.0米，路面宽7.0米，长0.840公里，0.75m（土路肩）+3.25m（行车道）+3.25m（行车道）+0.75m（土路肩）。 ③路基宽度12.0米，路面宽11.0米，长3.920公里，0.5m（土路肩）+2.25m（硬路肩）+3.25m（行车道）+3.25m（行车道）+2.25m（硬路肩）+0.50m（土路肩）。 其中过村路段路基两侧设置路侧石及底座，路侧石厚12cm，高35cm，路面上外露15cm，埋深20cm，采用C25混凝土预制。路基设计洪水频率采用1/25，地震动峰值加速度系数0.10g，相对于地震基本烈度为VII度。 拟建工程路基标准横断面详见附图5。 ②路基边坡 路基设计标高：系指铺成油面后路面中心之高程； 路拱横坡：全线采用2%。 路基超高：对于半径R>350米的平曲线，路基横断面不设置超高，对于半径R<350米时，根据其半径的不同，分别按《公路路线设计规范》设置不同的超高值，本项目路基最大超高值采用6%。 碎落台：挖方路段，边沟外侧设置1.0米宽碎落台，碎落台与边沟顶齐平。 ③路基防护 路基防护采用当地常用的防护形式，填方边坡采用挡土墙的防护形式。 挡土墙：根据现场调查，对K8+560-K8+650原路挡土墙坍塌段进行恢复挡墙采用M7.5浆砌片石砌筑，对于基础埋置深度以冻深控制埋深深度，埋深深度>1米，保证地基不被冻融。 ④路基压实 本项目在旧路改造段，要充分考虑小型振动压路机、振动平板夯、夯锤等压实设备配合使用，不能使用机械设备压实的采用人工夯实，但必须减少分层碾压厚度，以满足压实度要求。路基压实度应符合下表的要求。 具体要求见下表2.6-2。 表 2.6-2 路基压实度 填挖类型; 路床顶面以下深度（ m）; 压实度（ %）. 填方路基; 上路床; 0～0.3; ≥95. 下路床; 0.3～0.8; ≥95. 上路堤; 0.8～1.5; ≥94. 下路堤; ﹥1.5; ≥92. ⑤特殊路基处理 在路堤与横向构造物（涵洞）连接处均设置过渡段。过渡段范围内路基压实度不小于96%，每层填筑压实厚度，根据采用压实机械确定：当采用重型机械压实时，每层厚度20cm；当采用人工夯实，压实厚度≤15cm，并且均应满足规范和设计要求。 过渡段涵洞底部长度为4m，圆管涵形式为倒梯形，坡率为1：1；盖板涵台背填料与路堤或路基之间采用台阶式搭接。 一般过渡段采用3%水泥土填筑。 ⑥排水 - 1、路基排水 路基地表排水设施包括边沟（过村镇路段采用矩形边沟并加盖盖板，其余一般路段采用浅碟形边沟）、急流槽等，应结合地形和天然水系进行布设，并做好进出口的位置选择和处理，防止出现堵塞、溢流、渗漏、淤积、冲刷和冻结等现象。根据实际地形地物条件，分别采用边坡漫流或设置边沟等排水设施，并通过相应急流槽（管）与沿线的桥涵、天然沟渠构成综合排水系统。 边沟：①在一般路段采用50x60cm矩形边沟，过村段加设盖板：②在地形平缓路段采用60x30cm浅碟型边沟。具体数量详见《路基、路面排水工程数量表（边沟）》，边沟采用C25混凝土浇筑 急流槽：在边沟泄水处接急流槽以利路面排水，防止边坡被冲刷，具体数量详见《路基、路面排水工程数量表（急流槽）》 纵（横）向排水管及雨水井兼检查井：在K2+820~K3+040段两侧设置，此段考虑利用原排水系统，修复横向排水，将路面水汇于原路1-3m涵洞中排除②）在K3+400~K3+520段左侧设置，此段纵向排水管依照纵段线性布设，分别将水从K3+400处与K3+520处汇于K4+410处涵洞中。 2、路面排水 一般路段，路面水由路拱向两侧自然分散排路堤坡脚以外，在填挖交界处设置急流槽，将路面水集中排出路基。 （2）路面工程 路面面层结构为沥青混凝土路面，设计使用年限为10年。 根据实地交通量和路况调查，对于根据原路状况，将全线路面结构分为六种类型，现将六种路面结构分述如下： 1、路面结构I：K0+000~K0+220段、K0+260~K2+300段和K4+110~K4+440段，共长2.590公里。 根据原路路况调查，上述三段按结构性修复，原路结构层挖除、按重新铺筑考虑。参考原路面基层厚度和附近已建成公路路面结构，并结合施工方便等因素。具体方案如下： 普通下挖路段（K0+000~K0+220段、K0+540~K2+300段和K4+110~K4+540段）：首先挖除原路面沥青砼面层5cm和18cm石灰稳定土基层后，重新铺筑16cm水稳碎石基层+16cm水稳碎石底基层，最后铺筑4cm细粒式沥青砼上面层+6cm中粒式沥青砼下面层，新路面结构厚度62cm，相对原路面标高抬高了39cm。过村下挖路段（南楼底村K0+260~K0+540段）：首先挖除原路面沥青面层5cm和18cm石灰稳定土基层后，继续超挖路基39cm后，做20cm水泥土垫层（过村路段级配碎石垫层），重新铺筑16cm水稳碎石基层+16cm水稳碎石底基层，最后铺筑4cm细粒式沥青砼上面层+6cm中粒式沥青下面层，新路面结构厚度62cm。其路面结构为： 4cm 细粒式沥青砼上面层 +6cm中粒式沥青砼下面层 +16cm水泥稳定碎石基层（水泥含量5.5%） +16cm水泥稳定碎石底基层（水泥含量5.0%） +20cm水泥土垫层（水泥含量3.0%）、过村路段级配碎石垫层 2、路面结构Ⅱ：K2+300~K3+530段，长1.23公里。 根据原路路况调查，上述两段为过村段落，按结构性修复，原路结构层挖除按重新铺筑考虑。参考原路面基层厚度和附近已建成道路路面结构，并结合施工方便等因素。具体方案如下： 师庄村段（K2+300~K3+530段）：首先挖除原路面沥青面层9cm和18cm石灰稳定土基层后，继续超挖路基35cm，做20cm级配碎石垫层后，重新铺筑16cm水稳碎石基层+16cm水稳碎石底基层，最后铺筑4cm细粒式沥青上面层+6cm中粒式沥青砼面层下面层，新路面结构厚度62cm。 范家村段（K4+540~K4+885段）：首先挖除原路面沥青面层5cm、18cm水稳碎石基层和18cm石灰稳定土底基层后，继续超挖路基21cm，做20cm级配碎石垫层后，重新铺筑16cm水稳碎石基层+16cm水稳碎石底基层，最后铺筑4cm细粒式沥青砼上面层+6cm中粒式沥青砼下面层，新路面结构厚度62cm。 其路面结构为： 4cm 细粒式沥青砼上面层 +6cm中粒式沥青砼下面层 +16cm水泥稳定碎石基层（水泥含量5.5%） +16cm水泥稳定碎石底基层（水泥含量5.0%）+20cm级配碎石垫层 - 路面结构Ш：K3+530~K4+110段，长0.580公里。 根据目前原路技术状况，对原路进行改造，参考原路面基层厚度和附近已建成道路路面结构，并结合施工方便等因素。具体方案如下： 为减轻路基沉降，首先挖除原路结构层2m宽，路基两侧采用低矮墙收缩坡脚，新旧路基采用错台衔接、分层压实，路基顶面采用16cm水稳碎石基层+22cmC15混凝土底基层，在基层接缝处布设土工格栅，最后铺筑4cm细粒式沥青砼上面层+6cm中粒式沥青下面层。其路面结构为： 4cm 细粒式沥青砼上面层 +6cm中粒式沥青砼下面层 +16cm水泥稳定碎石基层（水泥含量5.5%）+22cmC15水泥混凝土底基层。 4、路面结构Ⅳ：K8+320~K9+040段，长0.720公里。 根据目前原路技术状况，该段为煤矿公用段落，按重交通设计。参考原路面基层厚度和附近已建成道路路面结构，并结合施工方便等因素。具体方案如下： 首先挖除原路面20cm水泥混凝土面层和20cm石灰稳定土基层后，继续超挖路基20cm，做20cm水泥土（水泥含量3%）垫层后，重新铺筑16cm水稳碎石基层+16cm水稳碎石底基层，最后铺筑4cm细粒式沥青上面层+6cm中粒式沥青砼下面层，新路面结构厚度62cm，相对原路面标高抬高了2cm。其路面结构为： 4cm细粒式沥青砼上面层 +6cm中粒式沥青砼下面层 +16cm水泥稳定碎石基层（水泥含量5.5%）+16cm水泥稳定碎石底基层（水泥含量5.0%）+20cm水泥土垫层（水泥含量3.0%）。 5、路面结构V：K0+220~K0+260段，长0.040公里。 根据目前原路技术状况，挖除楼底桥4cm沥青面层，重新铺筑4cm细粒式沥青砼面层。其路面结构为： 4cm细粒式沥青砼面层。 6、路面结构Ⅵ：K9+040~K12+920段，长3.88公里。 根据目前原路技术状况，该段兼煤矿运煤道路功能，按重交通设计。参考原路面基层厚度和附近已建成道路路面结构，并结合施工方便等因素。具体方案如下： 首先挖除原路面9cm沥青混凝土面层后，直接加铺16cm水稳碎石基层，最后铺筑4cm细粒式沥青砼上面层+6cm中粒式沥青下面层，新路面结构厚度26cm，相对原路面标高抬高了17cm。其路面结构为： 4cm细粒式沥青砼上面层 +6cm中粒式沥青砼下面层 +16cm水泥稳定碎石基层（水泥含量5.5%）。 拟建工程路面结构详见附图6。 （3）桥涵工程 ①桥梁工程 根据实地勘察，楼底桥位于K0+240处，桥长33米，右前夹角90°，为3-10.0m钢筋混凝土空心板桥，桥面净宽11.0m，护栏为钢筋砼护栏，防护等级三（A）级下部结构为柱式墩、台，灌注桩基础。楼底桥于2017年修建，设计荷载等级公路-Ⅱ级，目前使用状况良好，本次设计考虑利用。 桥梁设置情况见表2.6-3。 表2.6-3 主线桥梁工程表 序号; 中心桩号; 桥梁名称; 孔数×跨径（孔×m）; 桥长 （m）; 结构形式; 桥面 面积（m2）; 备注. 上部结构; 下部构造; 基础. 1; K0+240; 楼底桥; 3-10; 33; 钢筋混凝土空心板桥; 柱台式; 灌注桩; 363; 完全利用. ②涵洞工程 根据实地勘察，全线涵洞共设13道（除完全利用段），其中8道为新建，其余4道为拆除重建（汽车荷载等级不满足现行规范要求），1道利用。结构形式为钢筋混凝土暗板涵和钢筋混凝土圆管涵两种。 新建涵洞均设置在路侧排水不畅处，用于排除路基路面水。 （4）交叉工程 - 全线共计平交12处，其中与三级路交叉3处，其余9处均为接入村道的等外路由于本项目不涉及占地，平交均按加铺转角考虑，计列了工程数量，详见《平面交叉设置工程数量表》：本项目共计接入口8处。 - （5）交通安全工程 - 本次设计安全设施设计内容包括：标志、标线、护栏、轮廓标、百米桩、道口标柱、示警桩。本项目拆除后的标志牌及波形护栏等安全设施由建设单位统一回收处理。 - ①标志牌 - 本项目所有单柱式标志板均采用牌号为3003铝合金板制成，单悬臂式标志板采用牌号为3004铝合金板制成。标志边缘均采用卷边加固；滑动槽铝用铆钉铆固在标志板上，铆钉头应打磨平滑。 - 本路大部分标志采用单悬臂式支撑结构。为进一步增加标志的视认距离，使其更醒目、清晰，同时考虑到反光效果，本项目版面反光膜除特殊注明外均采用Ⅳ类反光膜。 - ②交通标线 - 本项目按双向 2 车道进行划线，车道分界线在一般路段为黄色虚线，为 4m 划线 6m 空的“4-6”线，线宽 15cm。在急弯、陡坡等视线不良路段为黄色实线，线宽 15cm。全线设置车行道边缘线为白色实线，线宽 15cm，每隔 6m 留出 5cm 的缺口，以利于排水。沿车道分界线两侧设置红蓝彩色热熔标线，为红蓝实线（左蓝右红），线宽 10cm。 - 本项目下陡坡路段、急弯、过村路段设置减速振动标线，用于提醒减速，减速振动标线颜色为黄色。减速振动标线一处设置三道，每道间隔 25m。 - 所有标线均采用热熔反光涂料，并掺有玻璃珠。 - ③护栏 - 1、路侧填方高度 H≤3m 时，且路侧净空范围内不存在障碍物时不设置护栏。 - 2、主线：路侧填方高度 H＞3m 路段，设置三（A）级波形梁护栏。支线：路侧填方高度 H＞3m 路段，设置二（B）级波形梁护栏。 - 3、主线：因路面抬高 20cm，路侧波形梁护栏高度不满足规范要求，对旧路二（B）级波形梁护栏进行拆除新建，新建三（A）级波形梁护栏。支线：因路面抬高 20cm，路侧波形梁护栏高度不满足规范要求，对旧路二（B）级波形梁护栏进行拆除新建，新建二（B）级波形梁护栏。 - 4、设置慢行道路段，为保证自行车及行人安全，行车道与慢行道中间全线设置三（A）级混凝土护栏。主线 K15+51 与支线一 K0+000 相接，施工时注意交叉施工。 - 波形梁、立柱、横隔梁、端头及连接螺栓所用的钢材为普通碳素结构钢。 - ④轮廓标 - 本项目设置附着于波形梁护栏及混凝土上的轮廓标，波形梁护栏上设置间距为 8m，混凝土护栏上设置间距为 8m。线形较差路段设置柱式轮廓标，设置间距为 20m。 - 轮廓标设计设置为附着式轮廓标及柱式轮廓标。附着于波形梁护栏护栏板上 VG-De（Rbw）-At1，采用白色反射片；附着于波形护栏立柱上 VG-De-Rsw-At1，采用白色反光膜；附着于混凝土护栏上 VG-De-Rbw-At2，采用白色反射片。柱式轮廓标 VG-De（Rbw）-E，设置于路边石上。 - ⑤百米桩 - 百米桩设置在道路两侧，每整百米桩号处设置，百米桩所用材料采用 SMC 复合材料，本项目百米桩采用白底黑字。百米桩柱体为白色，设在公路两侧各里程碑之间，每 100m 设一个。 - ⑥道口标柱 - 道口标柱设置于平面交叉口两侧路基上，采用Φ120×4.5×1200 的钢管，外贴反光膜。 - ⑦突起路标 - 本项目对全线路侧无波形梁护栏及混凝土护栏路段增设反光突起路标，设置间距为 10m。设置位置于车行道边缘线外侧。 - （6）绿化工程 - 本项目绿化工程主要包括道路景观工程，拟建工程边坡绿化植物主要采用扦插紫穗槐方式或穴栽紫穗槐方式种植。碎落台绿化选用油松、红叶小檗球、金叶榆球、波斯菊、三七景天、白三叶五叶地锦等搭配种植。碎落台绿化共14245m。 - （7）沿线附属设施 本项目在师庄村附近设置1处驿站，提供停车休憩、卫生间、地方特产、旅游引导等服务。在利用段设置2处观景台，用于观景、休憩等服务。 建筑部分包括信息咨询、休憩设施、销售零售、公厕、物品寄存、医疗服务等功能，餐饮功能则结合场地周边情况酌情设置；室外场地充分考虑驿站标识系统，机动车停车位不少于20个，且兼顾污水处理、垃圾收集等环境卫生设置。驿站供电接入电视转播台变压站处；供水连通电视转播台供水管道。 附属设施设置情况见表2.6-6。 表2.6-6 附属设施一览表 序号; 中心桩号; 设施名称; 工程组成; 工作人员（人）; 备注. 1; K3+430; 师庄村乡村驿站; 面积1660m2，提供停车场600m2、卫生间1处、观景亭1处; -; 右侧. 2; K6+680; 首阳山1号观景台; 面积1400m2，设观景亭1处; -; 右侧. 3; K7+460; 首阳山2号观景台; 面积1860m2，设观景亭1处; -; 右侧. 2.6.2临时工程 临时工程设置情况见表2.6-7。 表2.6-7临时工程组成表 序号; 中心桩号; 设施名称; 工程内容; 备注. 1; K6+420; 弃土（渣）场; 占地面积4000m2，弃土容纳量18000m3; 右侧. 2; K6+420; 弃土场施工便道; 长度共0.25km，宽度4.5m，级配石渣路面15cm，占地约1125m2; 右侧. 2.7工程征占地及拆迁 （1）工程征占地 项目征占用面积、类型见表2.7-1。 表2.7-1 征占土地情况表 占地性质; 行政归属; 起讫桩号; 占地类型及数量（hm2）; 小计. 荒地; 旧路. 永久占地; 上党区; 主线（K0+000-K12+920）; /; 11.4873; 11.4873. 小计; /; 11.4873; 11.4873. 临时占地; 上党区; 弃土场（K6+420）; 0.4; /; 0.4. 施工便道（K6+420）; 0.1125; /; 0.1125. 小计; 0.5125; /; 0.5125. 全线永久用地+临时占地总计算; 0.5125; 11.4873; 11.9998. （2）拆迁工程 拟建公路共拆迁建筑物面积约400m2（主要为扩建民房、厂房等），围墙25m，大门3处，厕所3个。所涉及的拆迁均为工程拆迁，无环保拆迁。拟建公路拆迁采用货币拆迁制，由沿线地方政府包干负责相关拆迁安置工作，对拆迁建筑采用货币补偿。 2.8土石方工程 本项目土石方工程量：挖方量17466.4m3，无填方量，弃方量17466.4m3；各土石方数量及平衡情况见表2.8-1。 表2.8-1土石方数量及平衡表 序号; 起讫桩号; 长度（m）; 挖方（m3）; 填方（m3）; 本桩利用（m3）; 调入（m3）; 调出（m3）; 弃方（m3）; 弃方去向. 1; K0+000~K0+220; 220; 866.8; ——; ——; ——; ——; 866.8; 弃土场. 2; K0+260~K2+300; 2040; 4845; ——; ——; ——; ——; 4845. 3; K2+300~K3+530; 1230; 4581.8; ——; ——; ——; ——; 4581.8. 4; K3+530~K4+110; 580; 1023.7; ——; ——; ——; ——; 1023.7. 5; K4+110~K4+440; 330; 107.3; ——; ——; ——; ——; 107.3. 6; K8+320~K8+630; 310; 965; ——; ——; ——; ——; 965. 7; K8+630~K9+040; 410; 1369.4; ——; ——; ——; ——; 1369.4. 8; K9+040~K12+920; 3880; 3707.4; ——; ——; ——; ——; 3707.4. 总计; 9000; 17466.4; ——; ——; ——; ——; 17466.4. 本项目工程在施工作业时，道路基础挖方去除表面渣土及铣抛料后均用于路基填方，土石方挖填动态平衡后，多余的弃方量运送至弃土场，挖除沥青面层等废弃路面材料交由合法的沥青混凝土拌合站回收利用，严禁随意堆弃造成环境影响。 局部无法回填的土、渣石均通过苫盖篷布的运输车辆运至弃土场进行合理综合处置。 2.9 筑路材料来源 本路段内沿线及周边地区可供开采的筑路材料除砂、砂砾外均较为丰富，可以满足本项目的使用要求。各料场均有可供汽车运输的便道、公路，运输方便。 本项目外购材料有水泥、钢材、木材、沥青等重要原材料，可由长治等地供给，汽车运输，交通较为便利。 （1）石料：本项目附近石料场主要分布于壶关县集店、长治壶口等地，石质好，运输方便。 （2）砂：混凝土用砂和路面用砂，可到长治各县市等地的经营商处购买。 （3）水泥：上党区有水泥厂，生产普通硅酸盐水泥，可用作路面基层、底基层、砂浆以及低标号水泥砼；高标号水泥需从长治地区的华润水泥厂、卓越水泥厂等水泥厂选用，产量大、质量好，运输方便，使用前需分批进行物理性质试验，确认质量合格后方可使用。 （4）沥青：项目所需沥青可从长治市购置，其质量应符合国家标准，满足规范要求。 （5）钢材、木材：项目所需钢材、木材可从长治等地购置，其质量应符合国家标准，满足规范要求。 （6）工程用水、电：沿线途经多个村庄，用水方便，用电需与当地电力部门协调解决，并考虑部分自发电。 运输条件：运输条件：本项目运输方式主要以汽车运输为主，外购材料由火车和汽车联运。 项目区内公路交通网络较完整，交通运输较便利，周边国省道均可作为材料运输的主要通道，可将筑路材料运至项目所有工点。 |

| 总平面及现场布置 | 2.10 总平面布置 （1）工程布局情况 山西省长治市上党区八义镇范围内。本项目路线全长12.920公里，设计里程长9.040公里。 本项目路线起点K0+000位于北楼底村南，与县道八义-慈林山线（X685）平面交叉，路线自起点利用县道东和-师庄线（X682）改建，由北向南途经师庄、范家山村之后，完全利用原防火通道，至张家沟村右折，利用村道张家沟东-张家沟西线（C085）改造，后在K9+040左折，路线由南向北利用乡道北楼底-范家山线（Y018）改造，直至路线终点K12+920北楼底村西，与县道八义-慈林山线（X685）平面交叉。 （2）临时工程情况 ① 弃土场 拟建工程土石方挖填平衡后，有弃方量17466.4m3。拟建工程拟设置1处弃土场，位于K6+420路线右侧。 弃土场严格按照土石方调配方案使用。弃土场的选取采取沟头弃土方式，选取的原则如下： 1）避免选择在雨水汇流量大、冲刷严重的地段弃土； 2）不征或少征耕地，选择在荒山或荒地弃土； 3）选择在肚大口小的冲沟内弃土，有利于布设支挡工程。 弃土场弃土高度在30m以内，每级填筑高度不宜大于10m，在弃土场弃土之前首先要清表 30cm，然后分层弃土，弃土堆边坡应分级设计，每级边坡高度按 10m 高度分级，边坡坡率采取 1：1.75、1：2，每10m设置一处平台，平台宽度为4m。弃土场坡脚设置挡土墙，弃土完成后均对弃土场进行绿化设计，防止水土流失。 ② 施工生产生活区 拟建工程不设施工营地及生活区域，物料堆场、施工机械停放点等临时工程在道路占地范围内堆存、停放，施工人员食宿租赁道路沿线村民民房解决。 ③ 施工便道 拟建工程共设置施工便道1条，弃土场施工便道长度为0.25km，宽度4.5m，占地约1125m2。 施工结束后拆除全部施工便道，并彻底清理沿线产生的弃渣，按照当地及沿线的植物物种恢复原貌。 拟建工程总体布局走向及临时工程位置见附图15。 |
| --- | --- |
| 施工方案 | 2.11 施工工艺 拟建工程主要工程单元施工工艺见图2.11-1。 图2.11-1 主要工程单元施工工艺 （1）路基工程 ①清基工程 针对原有路段沥青面层，要求挖除沥青面层交由合法的沥青混凝土拌合站回收利用，严禁随意堆弃造成环境影响。 针对原有路段水泥混凝土基层，采用就地冷再生技术施工工艺（采用专用的就地冷再生设备，对路面原结构层进行现场铣刨、破碎，根据需要添加一定比例的再生结合料（水泥）和水，在常温下进行拌合、摊铺和碾压，形成结构层的再生技术），再生后作为底基层。 原水泥基层就地冷再生施工流程图 ②填方路基施工 填方路基采用逐层填筑，分层压实的方法施工。施工工序为铲除表层→清除废石、废料→平地机、推土机整平→压路机压实→路基填筑。填土时适当加大宽度和高度，分层填土、压实，多余部分利用平地机或其他方法铲除修整。 ③挖方路基施工 路堑开挖施工除需考虑当地的地形条件、采用的机具等因素外，还需考虑土层分布及利用。在路堑开挖前，做好现场清理工作和排水工作。如果移挖作填时，将表层单独掘弃，或按不同的土层分层挖掘，以满足路堤填筑的要求。施工程序为清表→截、排水沟放样→开挖截、排水沟→路基边坡开挖→路基防护。 路基施工工艺流程见图2.11-3、2.11-4。 图2.11-3 填方路基施工工艺流程示意图; 图2.11-4 路堑开挖施工工艺流程示意图. 路基施工阶段，根据拟建工程特点，施工阶段应做好以下工作： 新旧路基拼接 对于原有旧路利用以及升级改造路段，改造后形成整体式8.5/7.5/12m路基。由于原有道路已运营多年，路基已基本稳定，局部路段平纵指标不达标进行调整，改造后新旧路基间必然存在不均匀沉降，为减少新旧路基不均匀沉降对路面的影响，应对原边坡进行挖台阶处理（台阶高度为1.0m，宽度不小于1.5m），改造段填方路基高度大于3m需铺设双向钢塑复合土工格栅并与原有路基搭接（每延米极限抗拉强度≥50kN/m）。每填2m布设一层格栅，旧路路面顶仍需布设一层。格栅铺设宽度为：台阶内1.5m，并向台阶外延2.0m。格栅采用φ8U型钢筋钉固定，台阶内横向固定间距1.5m，纵向固定间距为2.0m，台阶外侧纵横向固定间距均为2.0m。当格栅顶面填料厚度大于60cm时才能用重型压实机械，改造部分路基填土压实应按照压实标准相应提高一个百分点。 低填浅挖路基 凡填方或土质挖方高度小于路面结构层厚度+路床总厚度的路段视为低填浅挖路基，对路床范围（即路面底面以下0～80cm）填料或表土必须认真处理，当土层最小强度CBR 满足规范要求且含水量适度时，可采取翻挖后压实处理；当土层含水量较大时，可超挖80cm 翻松压实，上部填筑20cm 天然砂砾垫层。处理后的压实度不得小于96%。 当挖方路基路床强度指标CBR 不符合要求或路床含水量过大达不到规定压实度时，必须对路面结构层以下土基进行处理，处理方式及压实度要求同低填浅挖路基。 填挖交界路基 为减少填挖交界处路基的不均匀沉降，对填挖交界处路基采取以下措施：在纵向填方和挖方结合部的挖方段内挖台阶和填方段内设置过渡段。每级台阶宽度不小于3.0m，台阶向内倾斜4%；过渡段长度不小于10m，并在路堤过渡段和路堑超挖回填段路床内铺设两层双向拉伸型土工格栅，并铺筑30cm 的砂砾进行处理。 ④路基防护与排水工程 路基施工前期，涵洞基础开挖后常通过预埋小型砼管沟通路基两侧水流，路堑边坡及路基下边坡处开挖临时性截、排水沟以引导水流，防止雨水对路基造成冲刷；路基面为防止雨水冲刷，雨季会覆盖稻草或土工布。随着路基工程的继续，涵洞将按设计进行基础铺砌，两侧填料回填及钢筋砼板安装（对于盖板涵）。同时随着路基的基本成型，截、排水沟等排水设施将使用预制混凝土，人工挂线砌筑，路基边坡根据不同设计要求，对坡脚采用浆砌片石护面墙或挡墙，坡面采用石砌圬工、浆砌结构物构造护坡骨架。 路基工程采用以机械施工为主，适当配合人工施工的方案。对土方段施工，降雨较为集中的季节，应控制土壤最佳含水量，以确保压实度符合规定要求。对填挖交界的过渡路段，应按规定的要求，采取必要的施工措施，以防止通车后产生错台，致使路面破坏。 - （2）路面工程 路面开工前，须检验路基修筑质量，确认验收合格后方可进行路面施工。施工前应用推土机和平地机配合人工对路床进行整形，拟建工程沥青混凝土、水稳材料、砂石料外购运至工地，采用机械铺筑；沥青混凝土采用封闭保温专用车辆运至施工现场，采用摊铺机在基层之上，进行路面摊铺。 路面基层施工工艺流程为：施工准备→外购拌合料（拟建工程不设商混拌合站，从合法途径购买）→运输→摊铺→碾压→接缝处理；路面面层施工工艺流程为：准备→拌合→运输→摊铺→碾压→开放交通。 （3）桥梁涵洞施工工艺 ①桥梁工程 拟建公路桥梁目前使用状况良好，本次考虑利用，本项目只对该桥重新铺筑沥青混凝土路面。 ②涵洞工程 涵洞工程安排在路基工程的前面施工，以保证路基施工纵向连续性。基坑采用挖掘机开挖，人工修底及刷坡。涵洞结构委托合法企业预制，运至现场后安装。涵洞侧墙背后填土应在涵洞两侧同时对称进行，不得一侧夯填。要求分层填筑，夯打密实。 （4）施工路段封闭方式 为避免施工阶段导致交通完全中断，影响沿线村庄居民出行，同时为避免全路段全面施工管理困难，拟建工程施工阶段采取分段施工，施工阶段，应合理划分施工段，村庄附近路段施工应做好施工管理和交通导流，在满足道路施工标准要求的同时应缩短施工时间，尽早开放交通，必要时路基施工应采用半封闭方式避免限制沿线村庄居民出行。 2.12 建设周期 拟建工程建设工期为10个月，拟于2025年1月开工，2025年10月完工。结合本项目地形类别、 工程类别、 难易程度、 工程量大小和现有公路交通量拥挤程度分项安排工期。 施工时序见表2.12-1。 表2.12-1 工程概略进度图 序号; 施工内容; 2025. 25.1-2; 25.3-25.5; 25.6-25.9; 25.10. 1; 施工准备. 2; 路基开挖. 3; 路基填筑. 4; 路面工程. 5; 桥涵、隧道结构工程. 6; 防护排水及附属工程. 7; 其他工程. |
| 其他 | 2.13 拟建工程起终点及路线方案论证 1、起点 路线起点K0+000位于北楼底村南，与县道八义-慈林山线（X685）平面交叉。本项目起点段主要是利用县道东和-师庄线（X682）进行改造，不改变原路平纵线形，故起点具有唯一性。 2、终点 路线终点K12+920位于首阳山煤矿东，与乡道北楼底-范家山线（Y018）平面交叉。本项目终点段主要是利用村道张家沟东-张家沟西线（C085）进行改造，不改变原路平纵线形，故终点具有唯一性。 与其他公路的衔接方式：路线在起终点与县道八义-慈林山线（X685）平面交叉、并利用县道东和-师庄线（X682）、村道张家沟东-张家沟西线（C085）和乡道北楼底-范家山线（Y018）进行改造。 本项目路线起终点均为旧路起终点，故无路线比较方案。 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 3.1生态环境现状 - ①土地利用现状 - 拟建工程评价范围内土地利用现状类型主要为耕地、林地和住宅用地，占比分别为67.42%、15.02%和10.81%，其次为工矿仓储用地、交通运输用地，所占比例分别为4.26%、1.93%，其他类型占地相对较小。 - 拟建工程主要沿旧路改建，不新增占地，永久占地范围内的土地利用类型均为公路用地，占地面积为11.4873hm2，所占比例为100%。 ②植被覆盖度现状调查 拟建工程评价区中覆盖度的区域面积最大，为302.22hm2，占比47.89%；其次为较低覆盖度的区域，面积282.33hm2，占比44.73%；第三、第四为低覆盖度、较高覆盖度的区域，面积分别为32.32hm2、12.50hm2，占比分别为5.12%、1.98%；高覆盖度的区域面积最小，为1.68hm2，占比为0.28%。 ③植被现状调查 拟建工程评价范围内植被区面积523.75hm2，占评价范围总面积的83%；植被主要为栽培植被、油松、辽东栎林为主，其次为灌丛，草丛最少。 沿线占地范围内及评价范围内无国家和山西省重点保护植物、古树名木分布。 3.2大气环境 根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中有关环境空气质量功能分类的规定：本区域环境空气质量功能区属于二类区，即“居住区、商业交通居民混合区、文化区、一般工业区和农村地区”，执行环境空气质量二级标准。 拟建工程位于长治市上党区境内。本次评价引用长治市上党区2023年1-12月环境空气质量现状监测资料，评价指标包括PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO和O3六项基本污染物，项目所在区域空气质量现状评价表见表3.2-1。 表3.2-1 上党区2023年环境空气质量现状评价表 项目; 评价指标; 单位; 监测数据; 标准值; 占标率; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; μg/Nm3; 13; 60; 21.67%; 达标. NO2; 25; 40; 60.00%; 达标. PM10; 64; 70; 91.43%; 达标. PM2.5; 38; 35; 108.57%; 超标. O3-8h; 第90百分位数平均浓度; 171; 160; 106.88%; 超标. CO; 第95百分位数平均浓度; mg/m3; 1.3; 4; 32.50%; 达标. 由上表可以看出： 上党区2023年1~12月PM2.5年均浓度值、O3-8h第90百分位数平均浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类区标准限值要求，其他评价因子均满足标准限值要求，为不达标区。 3.3地表水 拟建工程跨越河流色头河，色头河为浊漳南源二级支流，下游监测断面为北寨监测断面（国控/省控）。根据《山西省地表水环境功能区划》（DB 14/67-2019）中图21，浊漳南源该河段水环境功能为一般景观用水保护，执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中Ⅴ类标准。 经统计长治市生态环境局公开信息《长治市2023年1月~12月份地表水环境质量状况》中的数据可知，浊漳南源北寨断面除4月超标外均能稳定达到Ⅲ类水质标准，水环境质量一般。 3.4地下水 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》，拟建工程属于Ⅳ类建设项目，不进行地下水环境影响评价。 根据调查，拟建工程沿线村庄吃水主要采取乡镇集中供水水源地全覆盖解决生活用水。 拟建工程沿线经过八义镇，距离本项目最近的水源地为师庄集中供水水源地，距公路中心线为110m，师庄集中供水水源地一级保护区范围为43m，不设二级保护区，本项目位于辛安泉域内，但不在重点保护区范围内，项目距重点保护区（泉水集中出露带）约48km。 3.5噪声 拟建工程路线中心线两侧200m范围内共有声环境敏感目标8处。其中村庄7处，学校1处。 根据《声环境质量标准》（GB 3096-2008）和《声环境功能区划分技术规范》（GB/T 15190-2014），拟建工程评价范围内声环境现状标准执行情况如下： 拟建工程评价范围内无工业活动较多的村庄，因此八义镇评价范围内的声环境敏感点执行1类标准环境噪声限值。 根据声环境现状监测结果，拟建工程评价范围内北楼底村两天昼、夜间声环境现状值超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，南楼底村、范家山村一天夜间声环境现状值超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，其他6个声环境敏感点、3个背景值监测点监测期间昼间、夜间环境现状噪声达标。 上述声敏感点噪声超标，主要原因是声敏感点距离现有道路很近，声环境功能执行1类区标准、环境要求较高，受监测期间过往车辆噪声影响，造成超标。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 3.6 项目区域路网规划与本项目的关系 本项目拟相交或平行的公路主要是县道八义-慈林山线（X685）、县道东和师庄线（X682）、村道张家沟东-张家沟西线（C085）、村道师庄-青岗线（CO87）乡道北楼底-范家山线（Y018）。 3.7现有工程基本概况 拟建项目建成运营至今，路面局部存在裂缝、坑槽等病害。由于本项目途经多个村庄和首阳山煤矿，沿线村庄内的排水设施不完善且年久失修，使得部分村庄雨季会出现内涝：其中K8+500-K12+920段为首阳山煤矿共用路段，由于大型运煤车辆的行驶，原有路面已经出现大面积的面板破碎和纵向裂缝等病害。 上述工程无环评手续。上述路段不涉及大气、废水等污染排放设施，无排污许可手续。 根据道路现状，全线共分八段分述如下： （1）、起点至楼底桥段（K0+000~K0+260），长0.260公里 该段起点位于北楼底村南，与县道八义-慈林山线（X685）平交，即起点交叉口直至楼底桥段，此段始建于2008年，原路面结构为5cm沥青混凝土面层+18cm石灰稳定土，并于2018年在原路面上加铺4cm厚沥青混凝土。此段本次考虑挖除原路面结构层，重新铺筑新路面。 楼底桥改建于2017年，为3-10米空心板桥，桥面净宽11，使用状况良好，本项目只对楼底桥加铺沥青混凝土路面。 - 、楼底桥至师庄村北段（K0+260~K2+300），长2.040公里 本段于2008年路面改造，至今已通行15年。原路面结构为5cm沥青混凝土面层+18cm石灰稳定土，路面存在裂缝、坑槽、车辙、沉降等病害，尤其是南楼底村内路面病害较为严重，两侧边沟年久失修，排水不畅。此段本次考虑挖除原路面结构层，重新铺筑新路面，完善过村路段排水系统，并拆除重建原路1-0.8米盖板涵洞。 （3）、师庄村段（K2+300~K3+530），长1.230公里 本段于2018~2020年分段实施改造，其中K2300~K2820段于2018年路面大修，其结构为：5cm沥青混凝土面层+18cm水泥稳定碎石基层+18cm石灰稳定土基层；K2+820~K3+530段始建于2008年，其结构为：5cm沥青混凝土面层+18cm石灰稳定土，并于2020年加铺4cm厚沥青混凝土路面。 此段本次考虑挖除原路面结构层，重新铺筑新路面，并完善过村路段排水系统。 （4）、师庄村南段（K3+530~K4+110），长0.580公里 本段于2020年路面改造，在原路面加铺4cm厚沥青混凝土，路面使用情况较好，此段始建于2008年，其结构为：5cm沥青混凝土面层+18cm石灰稳定土，并于2020年加铺4cm厚沥青混凝土路面。 本项目对此段进行改造。 （5）、范家山村段（K4+110~K4+440），长0.330公里 本段始建于2008年路面改造，其结构为：5cm沥青混凝土面层+18cm石灰稳定土，并于2018年加铺4cm厚沥青混凝土路面。路面有横纵裂缝等病害，路侧缺少排水设施和安防设施。 此段本次考虑挖除原路面结构层，重新铺筑新路面，并完善过村路段排水系统和沿线安保设施。 （6）、原防火通道段（K4+440~K8+320），长3.880公里 本段于2022年实施改造，K4+885~K8+320段为原路防火通道，于2022年进行路面改建，路面结构为：3.5cm沥青混凝土上面层+4cm沥青混凝土下面层+18cm水泥稳定碎石基层+18cm石灰稳定土基层，本次工可对此段完全利用。 - 、首阳山煤矿段（K8+320~K9+040），长0.720公里 本段于2008年路面改造，原路面结构为：其中K8+320~K8+630段，5cm沥青混凝土路面+18cm水泥稳定碎石+18cm石灰稳定土；K8+630~K9+040段，20cm水泥混凝土路面+20cm石灰稳定土。 其中K8+630~K9+040段为首阳山煤矿共用路段，由于运煤车辆的行驶，原有水泥路面已经出现大面积的破碎和横、纵向裂缝等病害。经调查，原路局部路段缺少安全设施，路侧为警示墩，防护等级不足。 此段本次考虑挖除原路面结构层，重新铺筑新路面，并完善过村路段排水系统。 - 、首阳山至终点段（K9+040~K12+920），长3.880公里 本段于2008年路面改造，原路面结构为：4cm沥青混凝土上面层+5cm沥青混凝土下面层+16cm水泥稳定碎石基层+16cm水泥稳定碎石底基层+18cm石灰稳定土 此段主要功能为首阳山煤矿运煤道路，由于运煤车辆的行驶，原有路面已经出现大面积的横、纵向裂缝等病害。经调查，原路排水和安防设施。此段本次考虑挖除原路面面层，加铺基层和面层，并完善沿线的排水和安防设施。 3.7现有工程存在的生态环境保护问题 （1）生态问题 - 根据调查，拟建工程现有道路施工期较早，经过10多年的自然恢复过程，沿线附近不涉及遗漏生态环境问题，大部分路段道路两侧栽植有乔木、灌木等。 （2）声环境问题 根据环境质量现状监测，现有道路沿线8处声环境敏感点有3处声环境质量现状监测值不同程度超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。噪声超标，主要原因是声敏感点距离现有道路很近，声环境功能执行1类区标准、环境要求较高，受监测期间过往车辆噪声影响，声敏感点噪声超标。 本次评价，根据噪声预测结果有声环境敏感点运营中期噪声超标情况，提出了途经敏感点减速慢行、禁止鸣笛，对超标声环境敏感点安装通风隔声窗等降噪措施，避免噪声对敏感点造成影响。 （3）其他环境问题 拟建工程现有道路不涉及服务设施，不存在大气、废水等固定污染源排放污染物问题。 |
| 生态环境保护目标 | 3.8生态 生态保护目标见表3.8-1。 表3.8-1 生态保护目标表 保护目标名称; 位置关系; 相对距离/m; 主要保护对象; 保护要求. 植被; 全线; 道路两侧300m; 评价范围内植被以栽培植被和草丛为主，无国家和山西省重点保护野生植物和古树名木分布; /. 动物; 全线; 道路两侧300m; 沿线区域分布的野生动物以陆栖脊椎动物为主，无国家重点保护和山西省重点保护野生动物；; /. 3.9声环境 拟建工程声环境保护目标以及具体情况见表3.9-1。 表3.9-1 主线声环境保护目标一览表 环境要素; 保护目标; 方位关系; 距离道路中心线（m）; 保护级别/要求. 声环境; 北楼底村; 路西北; 19m; 1类标准. 南楼底村; 路右; 10m; 1类标准. 杨家山村; 路左; 8m; 1类标准. 师庄小学; 路右; 9m; 1类标准. 师庄村; 路左; 7m; 1类标准. 范家山村; 路右; 9m; 1类标准. 石窝沟村; 路左; 16m; 1类标准. 张家沟村; 路左; 10m; 1类标准. 3.10地表水环境 拟建工程地表水环境保护目标以及具体情况见表3.10-1。 表3.10-1 地表水环境保护目标一览表 保护目标名称; 位置关系; 水体功能; 环境质量标准. 色头河; 拟建工程左侧; 一般景观用水保护; 《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中Ⅴ类标准. |
| 评价 标准 | 3.10环境质量标准 3.10.1声环境 拟建工程声环境评价范围内共有声环境敏感目标8处。 根据《关于公路、铁路（含轻轨）等建设项目环境影响评价中环境噪声有关问题的通知》（环发〔2003〕94 号），公路、铁路（含轻轨）通过的乡村生活区域，学校、医院（疗养院、敬老院）等特殊敏感建筑，其室外昼间按 60 分贝、夜间按 50 分贝执行。 根据《声环境质量标准》（GB 3096-2008）和《声环境功能区划分技术规范》（GB/T 15190-2014），拟建工程评价范围内声环境标准执行情况如下： a.现状评价： 评价范围内八义镇属于以居民住宅为主要功能，需要保持安静的区域，为1类声环境功能区，因此八义镇评价范围内的声环境敏感点执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区环境噪声限值。 b.预测评价：拟建工程为三级公路，不属于交通干线，运营期拟建工程评价范围内声环境敏感点执行标准同现状评价，即八义镇评价范围内的声环境敏感点及学校执行1类标准。 拟建工程评价范围内各声环境功能区环境噪声限值见表3.10-1。 表3.10-1 《声环境质量标准》（GB 3096-2008）（摘录） 单位：dB（A） 执行标准类别; 昼间标准值; 夜间标准值. 1类; 55; 45. 3.10.2地表水 拟建工程跨越地表水体为色头河，为浊漳南源二级支流，根据《山西省地表水环境功能区划》（DB 14/67-2019）中图21，浊漳南源该河段水环境功能为一般景观用水保护，执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中Ⅴ类标准。详见表3.10-2。 表3.10-2 《地表水环境质量标准》（摘录）一览表（mg/L，pH无量纲） 项目; Ⅴ类标准限值. pH; 6~9. 化学需氧量（CODcr）; ≤40. 五日生化需氧量（BOD5）; ≤10. 氨氮（NH3-N）; ≤2.0. 总磷（以P计）; ≤0.4. 石油类; ≤1.0. 3.10.2 大气环境 根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中规定，拟建工程沿线区域执行二级标准。详见表3.10-3。 表3.10-3 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类标准 污染物名称; 平均时间; 浓度限值; 单位. 二氧化硫（SO2）; 年平均; 60; μg/m3. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. 二氧化氮（NO2）; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. 一氧化碳（CO）; 24小时平均; 4; mg/m3. 1小时平均; 10. 臭氧（O3）; 日最大8小时平均; 160; μg/m3. 1小时平均; 200. 颗粒物（粒径小于等于10μm）; 年平均; 70. 24小时平均; 150. 颗粒物（粒径小于等于2.5μm）; 年平均; 35. 24小时平均; 75. 3.11污染物排放标准 3.11.1噪声 施工期施工场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，标准限值见表3.11-1。 表3.11-1 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 单位：dB（A） 时段; 昼 间; 夜 间. 排放限值; 70; 55. 3.11.2固体废物 施工期生活垃圾等一般固废处置标准执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）。 3.11.3废气 施工期施工扬尘及路面摊铺沥青烟均属无组织排放源；无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，见表3.11-2。详见表3.11-2。 表3.11-2 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限制. 排气筒高度m; 二级; 监控点; 浓度. 苯并（a）芘; 0.3×10-3; 20; 0.085×10-3; 周界外浓度最高点; 0.008μg/m3. 沥青烟; 75; 20; 0.30; 生产设备不得有明显无组织排放存在. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0mg/m3. |
| 其他 | 拟建工程为太行一号旅游公路支线上党区八义（北楼底）-首阳山景区公路改建项目，项目施工期所需混凝土、沥青、预制板材等从市场外购，严格执行废气污染防治措施后可达标排放；施工生产废水经沉淀后回用，不外排。根据《山西省生态环境厅关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标核定办法>的通知》（晋环规〔2023〕1号），项目不需要进行污染物排放总量核定。 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 拟建工程施工期对环境影响主要表现在沥青摊铺时的烟气、施工扬尘、施工噪声、施工期固体废弃物、施工废水及生态环境影响等方面。由于拟建工程施工作业主要在项目区范围内进行，所以施工期废气、噪声、施工废弃物、扬尘的影响在时空的作用上均很有限。施工结束后，此类影响即消失。故施工期的环境影响是短期的、轻微的和小范围的。 4.1生态影响分析 （1）占地对土地利用格局的影响分析 拟建工程永久占地11.4873hm2，主要利用现有县乡道进行改建，永久占地范围内的主要土地利用类型为交通运输用地，其面积占永久占地土地面积的比例为100%，无新增占地，对区域土地利用格局影响很小。 （2）项目对植被的破坏影响分析 公路施工期由于路基占用土地、填挖方、临时工程用地使公路占地范围内的植被遭受铲除、掩埋等一系列人为干扰活动，使路基范围内的植被全部消失，公路沿线及周边植被面积减少，生物量及生态服务功能下降，植被类型可能会由多样化类型变为单一类型，生物多样性减少，这些破坏是永久的、不可逆的，也是公路建设项目所不可避免的。 根据现场调查情况，工程永久占地土地利用类型为公路用地，不涉及其他占用地类等。因此，受项目建设影响而损失的植被类型主要为路段两侧农田植被、油松林、灌木林。项目征占用的植被面积较小，群落结构简单，物种组成较为单一、常见，且占评价范围内该类型植物的比例较小，区域现有自然植被类型组成及分布格局不会因项目的建设而发生改变，项目的建设对区域生态完整性的破坏影响较小。 项目沿线评价范围内无国家和山西省重点野生保护植物和古树名木分布，公路建设对沿线范围内野生植物和古树名木的保护没有影响。 （3）项目对沿线动物资源的影响分析 公路施工和运营对陆栖动物的影响具体表现为破坏植被导致动物栖息地受到损害，可能阻断动物活动路线，施工与运营噪声、尾气对动物的不良影响等方面。 项目沿线的野生动物主要为鼠类、兔类等啮齿类动物，麻雀、乌鸦、野雉等小型鸟类和蛙类等常见爬行类，无国家、山西省重点保护野生动物。在采取各项保护措施的基础上，项目的建设对沿线野生动物的栖息环境的破坏、迁徙阻隔以及种群数量影响较小，不会降低区域野生动物的物种多样性。 施工期间的噪声、尾气等影响范围和程度均有限，将会对分布在项目两侧附近区域的野生动物产生驱离，迫使其向项目两侧较远的区域迁移，但不会对区域内陆生野生动物的物种多样性和种群数量产生明显不良影响。 （4）项目对周围景观的影响分析 拟建工程施工过程中基础开挖、土石方、建筑材料的堆放，临时建筑物或机械设备的停放，都将会破坏自然景观要素，一定程度上损害局部区域景观。为妥善保护好沿线的生态景观环境。临时施工场地施工结束后进行覆土复耕、恢复植被，对周围环境的景观不会造成影响。 （5）临时占地对生态环境的影响分析 拟建工程临时工程主要包括1处弃土场，施工便道长度共0.25km。 其中弃土场占用荒地，占地面积共0.4hm2；施工便道占用荒地，占地面积共0.1125hm2。 施工过程中严格控制施工范围，减少临时占地对植被的直接破坏。工程结束后，及时覆表土进行绿化或复耕。只要措施得当，临时占地在施工期对自然植被的影响是有限的，对生态环境的影响也较小。 其他生态环境影响评价内容详见生态影响评价专题。 4.2环境空气影响分析 拟建工程路面采用沥青混凝土路面，其建设过程中，将进行土石方填挖、筑路材料的运输，混合料、碎石料等混凝土自给，沥青混凝土、预制板外购。施工期的主要大气环境污染物是TSP、颗粒物，其次为沥青摊铺时的烟气和动力机械排出的尾气污染物，其中尤以TSP、沥青烟、苯并芘对周围环境影响较为突出。 4.2.1施工扬尘 施工扬尘主要为原有道路拆除、施工挖填、施工材料运输扬尘、土石方堆放扬尘等，其中施工挖填及材料运输造成的扬尘最为严重。 （1）施工挖填扬尘 施工期土方开挖会产生扬尘。尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。不同粒径尘粒的沉降速度见下表。由表可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场的气候情况不同，其影响范围也有所不同。 表4.2-1 施工场地扬尘不同粒径尘粒的沉降速度 粒径，μm; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度，m/s; 0.003; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粒径，μm; 80; 90; 100; 150; 200; 250; 350. 沉降速度，m/s; 0.158; 0.170; 0.182; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 粒径，μm; 450; 550; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉降速度，m/s; 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 3.820; 4.222; 4.624. （2）堆场扬尘 施工期扬尘的另一个主要原因是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。土石方堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘可按堆场起尘的经验公式计算： 其中：Q——起尘量，kg/吨·年； V50——距地面50m处风速，m/s； V0——起尘风速，m/s； W——尘粒的含水率，%。 V0与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。 表4.2-2 堆场扬尘不同粒径尘粒的沉降速度 粒径，μm; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度，m/s; 0.003; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粒径，μm; 80; 90; 100; 150; 200; 250; 350. 沉降速度，m/s; 0.158; 0.170; 0.182; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 粒径，μm; 50 550; 6; 0 750; 850; 950; 1050. 沉降速度，m/s; 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 3.820; 4.222; 4.624. 由上表可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场的气候情况不同，其影响范围也有所不同。 若在施工期间对车辆行驶的路面和部分易起尘的部位实施洒水抑尘（每天洒水4～5次），可使扬尘减少50-70%左右。 表4.2-3 洒水路面扬尘监测结果 距路边距离（m）; 0; 20; 50; 100; 200. TSP 浓度 mg/m3; 不洒水; 11.03; 2.89; 1.15; 0.86; 0.56. 洒水; 2.11; 1.4; 0.68; 0.6; 0.29. 衰减率; 80.20%; 51.60%; 41.70%; 30.20%; 48.20%. 上述结果表明，有效的洒水抑尘可以大幅度降低施工扬尘的污染程度，确保施工场地下风向50m处TSP浓度低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中规定的颗粒物无组织排放监控浓度限值（1.0mg/m3）。 由上面分析知，施工扬尘主要影响施工作业场所下风向200m范围内，大风天气会影响更远、影响范围扩大。 （3）汽车运输扬尘 下表为一辆10吨卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。 表4.2-4 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘单位：kg/辆·公里 车速; 0.5; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1. 5（km/h）; 0.0303579; 0.051056; 0.085865; 0.116382; 0.144408; 0.170715; 0.287108. 10（km/h）; 0.0607159; 0.102112; 0.171731; 0.232764; 0.288815; 0.341431; 0.574216. 15（km/h）; 0.0910738; 0.153167; 0.257596; 0.349146; 0.433223; 0.512146; 0.861323. 25（km/h）; 0.1517897; 0.255279; 0.429326; 0.58191; 0.722038; 0.853577; 1.435539. （4）弃土场扬尘 拟建工程弃土场弃土时会有无组织扬尘产生，因此施工作业必然对周边环境空气造成一定程度的污染，但这种污染是短期的，工程结束后，这种污染将逐渐减轻或消失。 本次评价要求建设单位和施工单位对弃土场定期洒水，并对弃土及时压实，有效降低弃土产生的扬尘对周边环境的影响。 4.2.2沥青烟和苯并〔a〕芘 拟建工程不配套沥青拌合站，沥青烟和苯并〔a〕芘主要是沥青摊铺作业产生的，类比山西省同类道路建设的情况，沥青摊铺作业场地下风向100m处沥青烟浓度值可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中沥青烟（建筑搅拌）无组织排放要求，对周围大气环境质量无明显不利影响。摊铺作业结束后应影响随之结束。 拟建工程所在区域为开阔地带，扩散条件好，路面沥青摊铺过程一般不会对周边大气环境造成较大的影响。根据《生态环境部关于印发〈2020年挥发性有机物治理攻坚方案〉的通知》（环大气〔2020〕33号），沥青铺设施工，尽量错开7-9月；建议施工单位在满足施工要求的前提下注意控制沥青混凝土的温度，尽量降低铺摊温度，摊铺后采取水冷措施，可使沥青烟的产生量明显减少。同时沥青混凝土路面铺装应选择在晴天、有风，大气扩散条件较好的时候集中作业，以减轻沥青烟气对周边环境敏感点的不利影响。 4.2.3作业机械废气污染分析 施工车辆及施工机械主要以柴油为燃料，燃油产生的废气中含有SO2、HC、NOx等。施工产生的废气将对附近居民和环境空气造成污染影响，但这种污染源较为分散，且为流动性，影响是短期的、局部的，采取满足环保要求的施工机械、加强施工机械维修等措施后，可以有所减轻，影响范围有限。 4.3水环境影响分析 拟建工程施工人员主要租用沿线村庄居民用房等，不单独设置施工营地。施工过程中主要水污染物为施工生活污水、生产废水。 路段施工人员生活设施租用沿线村庄居民住房，生活污水依托沿线村庄现有污水收集设施。 道路施工用水主要为路面洒水，均进入原材料或蒸发，一般无外排；施工期在机械维修、施工车辆和机械清洗中产生施工废水，含有泥沙和油污。有关资料显示，施工期生产废水中SS值可达300~4000mg/L、石油类<20mg/L，若防范不当会对周围环境造成污染。虽然这些不利影响是短暂的，这种影响会随着施工的完成而结束，但仍然要采取措施，使其对环境的影响减小到最低程度。机械、车辆冲洗水隔油沉淀后作为场地抑尘洒水用水、新修路面养护用水，不外排；施工区各类建筑材料在堆放过程中若堆存不当，在雨季可能会有部分的建筑材料被雨水冲刷进入水体，可能会造成地表水环境污染，尤其是跨越河流路段，各类建筑材料如管理不善，极易被降雨产生的径流携带冲入河道中，从而对地表水体的水质造成影响。因此施工阶段应妥善保管各类建筑材料，使其远离河岸，并在原料堆存场地设置遮挡的帆布，避免被暴雨冲刷进入水体而污染水质。减轻对水生生物、下游灌溉等产生影响。 拟建工程涉及桥梁桩基开挖等工程，但开挖路基段挖深较浅，沿线地下水埋深较深，拟建工程一般不会对地下水环境造成影响。 4.4声环境影响分析 施工期噪声污染源主要是各类施工机械。施工机械噪声不同于一般的车辆噪声，因为其功率、声频、源强均较大，常使人感到刺耳。施工过程若不加以重视和采取相应的措施，则会产生严重的扰民现象，影响沿线居民的正常生活环境。 根据预测，施工噪声将对沿线声环境质量产生一定的影响，这种噪声影响白天将主要出现在距施工场地30m范围内，夜间将主要出现在距施工场地150m范围内。从推算的结果看，噪声污染最严重的施工机械是夯土机，一般情况下，在路基施工中将使用到，其他施工机械噪声较低。 根据现状调查，拟建工程评价范围内的敏感目标有8处，距离拟建工程路线较近，施工昼夜机械噪声对该敏感点造成不同程度的影响。 在临近村庄路段施工时，建设单位要合理地安排施工进度和时间（如午间、夜间不安排施工），文明施工、环保施工，并采取必要的噪声控制措施（如设置移动式声屏障、临时围挡等），以降低施工噪声对环境的影响。 其他相关内容详见声环境影响评价专题。 #### 4.5 固体废物环境影响分析 施工期固废来源于施工建筑垃圾、弃渣、挖除路面物料以及施工人员的生活垃圾。 （1）施工场地建筑垃圾及剩余筑路材料 道路施工场地的建筑垃圾主要是指拆除建筑垃圾和剩余的筑路材料，包括石料、砂、石灰、水泥、木料、预制构件等。拆除建筑垃圾和剩余的筑路材料如不及时处置，乱堆乱弃会造成压占土地资源、物料扬尘等环境问题。 评价要求拆迁建筑垃圾运往弃渣场填埋处理，禁止随意堆弃造成环境影响；剩余的筑路材料应及时回收，合理再利用。 （2）施工弃渣 拟建工程土石方平衡后，弃方17466.4m3，运至弃渣场合理处置。在弃渣过程如管理不善，如出现弃渣乱堆乱放、不及时碾压等现象，会造成压占土地资源、弃渣扬尘等环境问题。 因此，评价要求加强弃渣处置管理工作，弃渣及时运至弃渣场合理处置。 （3）施工挖除路面物料 根据设计，针对原有路段挖除沥青面层，应及时清运、合理综合利用，避免乱堆乱弃压占土地资源、物料扬尘等环境问题。 评价要求挖除沥青面层交由合法的沥青混凝土拌合站回收利用，严禁随意堆弃造成环境影响。 （4）施工人员生活垃圾 生活垃圾主要是施工人员日常生活中的废弃物，施工现场生活垃圾排放量按每人每天0.5kg计，施工人数按100人估算，每天产生量约50kg，施工人员的生活垃圾，应分类收集，不得随意丢弃，依托沿线村庄现有垃圾收集设施。 生活垃圾对周围环境的影响首先表现在侵占土地，破坏地貌和植被。如对生活垃圾不加以处置和利用，堆存在某一个地方，必然要占用一定数量的土地，使其失去原有功能。其次是污染土壤和地下水，由于生活垃圾长期在露天堆放，其中的一部分有害物质会随着渗滤液浸出来，渗入地下，使周围土壤和地下水受到污染。三是污染大气，生活垃圾中含有大量的粉尘等其他细小颗粒物，这些粉尘和细小颗粒物不仅含有对人体有害物质和致病细菌，还会四处飞扬，污染空气，并进而危害人的健康。 （5）危险废物 本工程施工期运输车辆会使用柴油，维修过程会有废矿物油等产生，均不在沿线储存，由相关施工单位负责车辆的使用及维护保养等过程，不会造成渗漏，对沿线土壤环境质量造成污染。 采取以上固废处置措施后，对环境影响小。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 4.6生态环境影响分析 拟建工程建成运营后对周围生态环境的主要影响为对沿线动植物的影响。 （1）对沿线植被的影响：拟建工程评价范围内植被以旱地、林地为主。区域自然植物群落结构简单，道路建设不会导致任何物种的灭绝，由于该区域自然条件良好，自然恢复能力相对较强，随着道路的建成，陆域植被将能得到有效的恢复，道路建设对植物种群的影响大大减轻。 （2）对沿线动物的影响：噪声、尾气和灯光对野生动物的影响一般认为会迫使野生动物迁徙它处。公路绝大部分路段均为人类开发强度较为剧烈的地区，当地常见的主要是一些小型动物，对人类干扰有相当的适应。因此，噪声、尾气和灯光对当地野生动物的不良影响较小。工程可能迫使一些动物向公路两侧迁移，但对该地区陆栖脊椎动物整体的物种数量和个体数量不会产生明显的不良影响。 其他生态环境影响评价内容详见生态影响评价专题。 4.7大气环境影响分析 营运期主要是汽车尾气排放对沿线大气环境的影响。汽车尾气中主要污染物是一氧化碳、二氧化氮、烟尘、碳氢化合物等。其污染源类型属分散、流动的线源，排放源高度低，污染物扩散范围小。因昼夜车流量的变化，一般白天的污染重于夜间，下风向一侧污染重于上风向一侧，静风天气重于有风天气。污染物排放量随燃油类型、耗油量而变化，重型车多于中、轻型车。汽油车一氧化碳、碳氢化合物排放量大，而柴油车二氧化硫、颗粒物、甲醛污染重于汽油车。 结合近几年已建成道路的竣工环境保护验收调查报告的综合结果，汽车尾气对环境的影响范围和程度十分有限，其中TSP扬尘主要源于环境本底，路面起尘贡献值极小。日交通量达到3万辆时，NO2和TSP均不超标。 随着我国执行单车排放标准的不断提高，单车尾气的排放量将会不断降低，运输车种构成比例将更为优化，逐步减少高能耗、高排污的车种比例，汽车尾气排放将大大降低，因此道路汽车尾气对沿线两侧大气环境的影响范围将会缩小，道路对沿线空气质量带来的影响轻微。 植物具有吸收有害气体、净化空气、吸滞灰尘、减弱噪声、减少大气污染的作用。因此，完善道路绿化工程，可有效降低汽车噪声与尾气对环境的影响。 4.8地表水环境影响分析 拟建工程建成运营后，随着交通量的逐年增加，沉降在路面上的机动车尾气排放物、汽车泄漏的油类以及散落在路面上的其它有害物质也会逐年增加，上述污染物将随降水径流进入沿线沟渠并最终汇入地表水水体。 路面径流主要污染物为悬浮物、石油类和有机物，主要污染源是行驶汽车的跑、冒、滴、漏，汽车轮胎与路面摩擦产生的微粒也会随雨水带入水体。驿站生活污水设置防渗旱厕，定期清掏用作农家肥。 拟建工程路面为沥青砼路面，属不透水区域，有产、汇流快等特点，根据省内公路经验，降雨初期到形成桥面径流的30min 内，雨水中的悬浮物和油类物质的浓度比较高，在60min 内CODCr 和SS 的数值均能达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准，60min 后污染物浓度显著降低。 对于石油类，仅限于过往车辆滴漏在道路上的油类物质，经过运行车辆轮胎的挤压，随轮胎带走一部分，其余部分只有在大雨季节，随路面径流经过雨水管网才有可能到达水体中。路面径流在通过路面横坡自然散排进入附近沟渠。路面径流污染物浓度取决于多种因素，如交通强度等。降雨期间，路面径流所挟带的污染物悬浮物及少量石油类，多发生于一次降水初期，其通过路面横坡自然散排、漫流到排水沟或边沟中，或通过边坡急流槽集中排入排水沟的过程伴随着雨水稀释、泥沙对污染物的吸附、泥沙沉降等各种作用，路面径流中污染物到达水体时浓度已大大降低。由于当地降雨量与频次相对较高，即使随地表径流进入河流，加之河流的稀释、自净作用，径流污染物汇入河流中经过一段时间后，其污染物的浓度已大大被稀释而降低到非常低的程度，对河流水质产生污染影响非常有限。 4.9声环境影响分析 交通噪声对公路附近社会敏感区的声环境有长期不利影响，将形成公路两侧一定范围内的噪声污染带，影响人们的工作、学习和生活。 路面行驶机动车产生的噪声主要由发动机噪声、排气噪声、车体振动噪声、传动机械噪声、制动噪声等声源组成，其中，发动机噪声是主要的噪声源。 根据噪声预测，项目营运中期，拟建工程沿线8处声环境敏感点有部分超过了《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类相应标准限值，应采取相应的噪声防治措施。 声环境影响分析具体见声环境影响评价专题。 4.10固废环境影响分析 拟建工程建成通车后，当地旅游交通更为便捷，同时给人们日常生活和工作带来了极大的便利，但同时交通垃圾，如纸屑、果皮、塑料用具等废弃物也对沿线周边环境产生不利影响，既增加了道路养护的负担，又破坏了路域景观的观赏性。 道路通车后，应加强公路养护，应妥善收集过往司乘人员产生的废纸、废塑料袋、烟蒂以及驿站产生的生活垃圾等，集中收集后送至当地市政环卫部门指定地点处置，减小对环境的影响。 4.11环境风险影响分析 拟建工程为旅游公路工程。 根据《山西省旅游公路管理办法》，拟建工程运营阶段应禁止三轴以上货车和危险化学品运输车辆通行。因此，加强道路运行管理后，拟建工程运营阶段不涉及危化品车辆通行。 拟建公路沿线涉及河流等地表水体，沿线附近道路两侧分布冲沟，师庄集中供水水源地。根据拟建工程周边环境及运营特点，运营阶段可能的环境风险主要是通行的旅游车辆及沿线村庄居民车辆途经拟建工程路段时发生车辆事故漏油等环境风险事故影响。 根据设计资料，拟建工程交通安全设施设置有标志、标线、防撞护栏等，同时采取相应管理措施以增进行车安全。其中，标示牌有限速提醒等功能，防撞护栏主要设置于路堤高度3.5m 以上、急弯、长大纵坡、路侧有深谷、居民区等路段。 采取上述措施后拟建工程运营期路段途经车辆发生事故漏油等环境风险事件概率小，对周边环境风险影响小。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 项目路线主要对旧路进行改造，沿线不涉及自然保护区、风景名胜区等其他环境敏感区域，项目起点、终点具有唯一性，从生态环境影响及工程技术等方面出发，本项目路线走向唯一，不对路线方案进行比选。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 5.1生态保护措施 （1）生态保护管理措施 ①加强施工期环境保护管理，项目建设过程中要严格划定施工区，并要严格按照施工图施工，不能随意扩大施工和活动范围。严格按照设计文件确定征占土地范围，进行地表植被的清理工作。 ②开工前对施工临时设施的规划要进行严格的审查，以达到既少占耕地，又方便施工的目的。 ③严格控制路基开挖范围，尤其是施工便道，严格按设计修建，避免超挖破坏周围植被。 ④施工单位应加强防火知识教育，防止人为原因导致火灾的发生；施工用火要向有关单位进行申报取得批准后方可进行。 ⑤凡因公路施工破坏植被而裸露的土地（包括路界内外）均应在施工结束后立即整治利用，恢复植被或造田还耕。 ⑥砂石料外购，在项目施工过程中，施工单位应注意选择有开采手续的合法砂石料场供应商，并在砂石料购买合同中明确水土流失防治责任。 （2）野生动植物保护措施 ①加强对施工人员的环保教育工作，禁止施工人员随意破坏植被和猎捕野生动物。 ②施工单位和人员要严格遵守国家法令，坚决禁止捕猎任何野生动物；同时减少夜间作业，避免灯光、噪声对夜间动物活动的惊扰。 ③加大沿线绿化力度，对现有公路缺损的绿化带进行补种，对裸露地带进行绿化，恢复植被。 （3）占用耕地保护措施及补偿方案 ① 严格按照设计文件进行临时占地的设置。 ② 施工期间应对固体废弃物实行及时收集，及时清运并委托有资质单位处理，严禁随意弃置污染农田土壤。 ③ 经过农田路段施工，应做好施工废水沉淀处理，不得直接排入农田，同时应及时做好边坡水土保持工作，避免因边坡水土流失发生沙压农田现象。 ④ 对于已经按照法定程序批准占用的耕地，施工中，建设单位应当按照县级以上地方人民政府的要求，将所占用耕地的土壤用于新开垦耕地、劣质地或者其他耕地的土壤改良。 ⑤ 公路占用沿线灌溉水利沟渠应改建或复建，并满足使用要求，不得低于原有的使用能力。 （4）主体工程生态恢复措施 ①施工完毕后，对路基边坡进行绿化。选用当地乡土树种及常用的道路绿化品种，绿化配植形式采用乔灌混合林带的方式，创造一个视觉舒适、感受多变的景观环境。本项目结合项目周边的环境特点，并通过外业实地调查，在道路两侧种植桧柏作为行道树；在路堤边坡上根据填土高度采用植草（紫穗槐）进行植被防护。每平方米植紫穗槐6株。 ②组建完善的道路管理、维护队伍，及时修复受损路面和设施，适时修整道路绿化工程，按需浇水，保证路面完好、绿化带的成活率和美观性。 （5）临时工程用地设置要求及恢复措施 施工阶段加强施工管理，严格控制施工区域，合理利用和处置土石方，减少了地表扰动和植被破坏；妥善保存表层土，用于后期绿化或复垦。 ①弃土场 拟建工程沿线弃土场，除采取表土剥离存放、截排水设施和恢复植被等措施外，在开始进行弃渣之前，应首先在弃土场下方（沟口或坡脚）适当位置修建拦渣坝及弃土填筑土坝挡渣设施。 保存弃土场占地范围内的熟化土，为植被恢复提供良好的土壤。对建设中占用临时占地的表层土予以收集保存，以便施工结束后复垦或选择当地适宜植物及时恢复绿化。 ②施工便道 施工过程中严格控制施工作业带，减少施工便道临时占地对植被的直接破坏，施工便道使用前应进行表土剥离，临时在附近弃土场内堆存，便道应先铺砂砾，防止扬尘和泥泞。工程结束后，及时清除便道砂砾，覆表土进行绿化，对当地的水土保持也将起到积极作用。施工便道临时占地对自然植被的影响是暂时的，只要措施得当，临时占地在施工期对自然植被的影响是有限的，对生态环境的影响也较小。 拟建工程共设置施工便道0.25km，4.5m宽，新增临时占地面积0.1125hm2，均为临时占地，占地类型为荒地。施工结束后整理土地，进行生态恢复后经业主同意交付当地居民恢复利用。 （6）水土流失防治措施 ①加强施工管理，认真搞好施工组织设计，科学规划施工场地，合理安排施工进度，将施工措施计划做深做细，尽量减少临时工程占地，缩短临时占地使用时间，及时恢复土地原有功能。 ②尽可能地缩短疏松地面、坡面的裸露时间，合理安排施工时间，尽量避开大风和雨天施工。 ③路基边坡在达到设计要求后应迅速进行防护，同时做好坡面、坡脚排水，做到施工一处，及时治理保护一处。 ④在雨季和汛期到来之前，应备齐土体临时防护用的物料及各种防汛物资，随时采取临时防护措施，以减轻雨水对主体工程的破坏和减少土壤的流失。 ⑤施工机械和施工人员要按照施工总体平面布置图进行作业，不得乱占土地，施工机械、土石及其他建筑材料不得乱停乱放，防止破坏植被，加剧水土流失。 ⑥施工期应限制施工区域，限制人的活动范围，所有车辆按选定的道路走“一”字型作业法，走同一车辙，避免加开新路，尽可能减少对地表的破坏。 施工期对生态会造成一定的不利影响，但只要落实报告中提到的永久占地范围内的合理绿化等措施，临时用地的绿化、复垦措施，其对生态环境的不利影响可以得到减轻或消除，并能为环境所接受，不会降低当地环境质量。 具体内容详见生态影响评价专题。 5.2环境空气防治措施 （1）施工扬尘防治措施 按照《山西省人民政府关于印发山西省打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（晋政发〔2018〕30号）、《关于印发《2021-2022年秋冬季大气污染综合治理攻坚方案》的通知》等扬尘防治规定，本报告要求建设单位在施工工地公示扬尘污染防治措施、负责人、扬尘监督管理主管部门等信息，确保做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”，降低运输扬尘污染。 ①工地周边100%围挡 加强施工场地管理，施工生产区应周围按照规范要求设置硬质密闭围挡或者围墙，并应连续设置，围挡高度不低于3.0m，做到坚固、平稳、整洁、美观。临近村庄路段施工一侧可设高度不低于3.0m临时围挡，避免对村庄的扬尘污染。 ②物料堆放100%覆盖 施工物料堆放进行全覆盖，施工现场内裸露的场地和集中堆放的土方应采取覆盖防尘措施；对弃渣场采取严格的处理措施，包括临时覆盖、及时进行生态恢复等，防止生成新尘源，临时堆土应采取防风防雨措施，采用编织物或塑料薄膜进行覆盖。 ③土方开挖100%湿法作业 施工现场设专人负责卫生保洁，路基施工时应及时分层压实，施工单位应配备一定的洒水车，对施工现场及主要运输道路定期洒水，防止尘土飞扬，遇恶劣天气加盖毡布；易产生扬尘的工程作业时，采取洒水抑尘措施；每天上午、下午各进行二次洒水降尘，遇到干旱和大风天气时，应增加洒水降尘次数，确保无浮土扬尘。开挖、回填等土方作业时，要辅以洒水压尘等措施。工程竣工后，施工现场的临设、围挡、垃圾等必须及时清理完毕，清理时必须采取有效的降尘措施。拆迁建构筑物及施工结束后临时场地建构筑物拆除应湿法作业等。 ④路面100%硬化 对施工、运输道路表面采取硬化措施，定期洒水，在干旱大风天气应加强洒水，适当增加洒水次数。另外，施工便道应充分利用现有道路以及铺设石屑、碎石路面，控制机动车轮碾压的影响，从根本上减少扬尘的污染。各施工生产生活区主要通道、进出道路、生产区及办公生活区地面进行硬化处理。 ⑤出入车辆100%冲洗 施工生产区入口处设置自动车辆冲洗装置和沉淀池，运输车辆底盘和车轮冲洗干净后方可驶离施工现场。 ⑥渣土车辆100%密闭运输 易产生扬尘的建筑材料、渣土运输车辆应采取密闭搬运或采用防尘布苫盖等防尘措施。为减少起尘量，有效地降低其对居民正常生活的不利影响，建议采取洒水降尘措施（每天两次）。通过洒水可有效地减少起尘量（据有关资料介绍，可减少起尘量的70%），降低施工便道扬尘对大气环境质量的影响。渣土车辆运输全部采用密闭的新型环保渣土车，并符合环保尾气排放标准。密闭不严车辆带泥的车辆，一律不得驶出工地。渣土运输必须按照规定道路行驶，必须到指定场所倾倒。可有效地防止风吹扬尘。 （3）沥青路面摊铺过程产生的沥青烟 沥青混凝土摊铺过程会有一定量的沥青烟气排放，为无组织排放，其主要污染物为THC、TSP、苯并[a]芘。类比公路沥青混凝土摊铺施工时，当风速介于2～3m/s 之间时，沥青混凝土铺浇路面时所排放的烟气污染物影响距离约为下风向100m 左右。拟建工程沿线敏感点距离较近，所在区域为开阔地带，扩散条件好，路面沥青摊铺过程一般不会对周边大气环境造成较大的影响。根据《生态环境部关于印发〈2020年挥发性有机物治理攻坚方案〉的通知》（环大气〔2020〕33号），沥青铺设施工，尽量错开7-9月；建议施工单位在满足施工要求的前提下注意控制沥青混凝土的温度，尽量降低铺摊温度，摊铺后采取水冷措施，可使沥青烟的产生量明显减少。同时沥青混凝土路面铺装应选择在晴天、有风，大气扩散条件较好的时候集中作业，以减轻沥青烟气对周边环境敏感点的不利影响。 综上所述，摊铺作业过程中沥青烟的影响范围也有限，且持续时段较小，对周围居民住户处大气环境质量无明显不利影响。 （4）施工场地非道路移动机械的污染控制管控措施 公路施工机械主要有载重车、压路机、打桩机、柴油动力机械等燃油机械，它们排放的污染物主要有CO、NO2、THC；环评要求，使用符合环保要求的施工机械，施工机械作业对评价范围内大气环境不利影响较小。 ① 加强各类施工工地非道路移动施工机械排放管理，严格落实长治市人民政府于2021年8月25日发布的《关于划定长治市高排放非道路移动机械禁止使用区域的通告》（长政通字〔2021〕3号），要求施工单位落实施工工地非道路移动机械排气污染管理主体责任，建立非道路移动机械进出场备案管理制度，对进出施工工地的非道路移动机械，进行“进出场登记”，完善非道路移动机械备案管理电子台账。鼓励优先使用新能源或清洁能源非道路移动机械，严禁使用冒黑烟的非道路移动机械。要求国三以下排放标准（含改装）非道路移动机械禁止进入低排区。低排区外非道路移动机械要分别达到《非道路柴油移动机械排气烟度限值及测量方法》（GB36886—2018）规定的I类、Ⅱ类限值标准。施工工地严禁使用未备案登记、未悬挂号牌、未携带信息采集卡、排放不合格的非道路移动机械。 ②完善施工招标文件和承发包制式合同，制式合同明确施工单位必须使用符合要求的非道路移动施工机械，并监督落实到位。 ③加强非道路移动机械养护维修，按年度委托第三方进行排放检测，保证施工机械排气达标，降低对环境空气的影响。 ④运输车辆、非道路移动机械应满足现行废气排放标准要求，应选用《低噪声施工设备指导目录》（第一批）。 5.3水环境防治措施 本项目路段不设施工营地，施工人员租用沿线村庄居民住房，生活污水依托沿线村庄现有污水收集设施。 施工场地主要涉及生产废水、生活污水。 尽量选用先进的设备、机械，并加强施工机械的维护，以有效地减少跑、冒、滴、漏的数量，从而减少含油污水的产生量。严禁施工废水外排，施工生产区洗车废水等施工废水经沉淀池处理后用于场地洒水抑尘，不外排。 5.4声环境防治措施 施工期声环境防治措施主要包括选用低噪声设备、合理安排施工作业时段禁止夜间施工，对临近敏感点的施工区，可通过在场界处设置临时铁皮挡板进行降噪等措施。具体详见声环境影响评价专题。 5.5 固体废物防治措施 拟建工程施工期固体废物主要为施工过程中产生的建筑垃圾、弃渣和施工人员生活垃圾等，应采取的防治措施： （1）施工场地建筑垃圾及剩余筑路材料 为降低和消除施工期建筑垃圾对环境的影响，首先是按计划和施工的操作规程严格控制，尽量减少建筑垃圾的产生。可利用的建筑垃圾，要有序存放，妥善保管，回用于路基填筑，这样就可减轻建筑垃圾对环境的影响，不可利用的建筑垃圾运往弃渣场填埋处理，禁止随意堆弃造成环境影响。剩余的筑路材料应及时回收，合理再利用，禁止丢弃。 - 弃渣 - 拟建工程应进一步优化土石方平衡，加强弃渣处置管理工作，弃渣应及时运至弃渣场合理处置。 - 施工挖除路面物料 针对原有道路挖除沥青面层，挖除沥青面层交由合法的沥青混凝土拌合站回收利用，严禁随意堆弃造成环境影响。 （4）施工人员生活垃圾 施工人员产生的生活垃圾应分类收集，不得随意丢弃，依托沿线村庄现有垃圾收集设施，经收集后统一运至当地环卫部门指定垃圾场合理处置。隧道管理所无人值守，不产生生活垃圾。 （5）危险废物 设备检修产生的废机油等危险废物收集暂存后，交由有资质的单位处置。危险废物暂存间的建设和危险废物暂存、转移等应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）相关要求。 综上所述，本项目施工期产生的固体废物都是暂时的，随着道路的竣工，这些污染也将消失，不会对环境产生影响。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 5.6生态保护措施 （1）及时恢复被破坏的植被和生态环境，在公路两侧进行人工绿化。 （2）加强对植被恢复的管理与养护，保证成活率。 （3）组建完善的道路管理、维护队伍，及时修复受损路面和设施，适时修整道路绿化工程，按需浇水，保证路面完好、绿化带的成活率和美观性。 （4）强化公路沿线固体废弃物污染治理的监督工作，要求运输含尘物料的汽车加盖篷布。 经采取上述措施后，项目公路的运营不会对沿线生态环境产生较大的影响。 具体分析详见生态影响评价专题。 5.7环境空气防治措施 （1）加强道路管理和路面养护，保持道路良好运营状态。 （2）加强运载散体材料的车辆管理工作，要求其采取加盖篷布等封闭运输措施。 （3）规划部门制定和审批城镇建设规划时，对在道路附近建设住宅、学校等加以限制。 5.8地表水防治措施 （1）加强道路养护，保证路面清洁，减少路面污染物含量。 （2）营运期的排水系统会因路基边坡或者道路上沙尘受雨水冲刷等原因产生沉淀、堵塞，要求运营管理单位定期清理排水系统，以保证路面、边坡排水疏通。 （3）驿站生活污水设置防渗旱厕，定期清掏用作农家肥。 （4）加强项目的交通运输管理，设置完善的交通指示、限速、隔离等设施，减少交通事故发生概率。 5.9声环境防治措施 拟建工程运营期噪声主要来自车辆，通过预测各敏感点运营期昼、夜间噪声值存在超标现象，通过采取途经敏感点禁止鸣笛、减速慢行、加强道路养护和管理、加强道路两侧绿化、设置隔声板等措施后，本工程运营期产生的交通噪声对沿线居民的声环境影响不大。 详细内容详见声环境影响评价专题。 5.10固废污染防治措施 妥善收集过往司乘人员产生的废纸、废塑料袋、烟蒂以及驿站产生的生活垃圾等，集中收集后送至当地市政环卫部门指定地点处置，减小对环境的影响。评价要求建设单位应加强营运期的管理，保持路面清洁。 5.11环境风险防范措施 拟建工程跨越色头河，运营阶段禁止危化品车辆通行。 因此，根据拟建工程沿线环境特点及运营特点，拟建工程环境风险防范措施主要包括限速警示标志牌、设置于路堤高度3.5m 以上、急弯、长大纵坡、路侧有深谷、居民区等路段的防撞护栏等。同时，拟建工程运营阶段应加强道路运营管理，提高环境风险防范能力。 |
| 其他 | 5.12 环境管理与监测计划 环境管理是环境保护工作的一个重要组成部分，主要是以环境科学理论为基础，运用经济、法律、技术、行政、教育等手段对经济、社会发展过程中对环境带来的负面影响进行调节控制，实现经济、社会和环境效益的和谐统一。 （1）环境管理计划 ①环境管理机构 拟建工程的环境管理应设专门的环境管理机构负责，该机构可设置2名具有环保工作经验的专职工作人员，主要负责建设期的环境保护管理工作，该机构的职责主要是： a.贯彻执行国家和山西省的各项环境保护方针、政策和法规。 b.负责监督环境实施计划的编写和环境影响评价报告中提出的各项环保措施的落实情况。 c.在承包合同中落实环保条款，配合环境监理工程师提供施工中的环保执行信息，协调环保监理工程师、承包商及设计人员三者之间的关系。 d.组织制定污染事故应急处理方案，并对事故进行调查处理。 e.负责受影响公众的环保投诉。 f.积极配合、支持当地环保部门的工作，并接受其监督与检查。 ②环境管理计划 根据目前国内道路的管理经验，结合道路沿线的环境特点，提出如下环境管理与监督计划，详见表5.1。 表5.1 项目管理计划 阶段; 环境影响; 减缓措施; 实施机构; 负责机构. 施工期; 生态; （1）加强施工期环境保护管理，项目建设过程中要严格划定施工区，并要严格按照施工图施工，不能随意扩大施工和活动范围； （2）施工车辆运输建筑材料时加盖篷布并定时对道路进行洒水，严格按规定行车路线通行，防止施工期间施工车辆随意碾压，破坏原地表植被； （3）减少夜间施工，避免灯光、噪声对夜间动物活动的惊扰； （4）建筑材料加盖篷布，严防大风、雨水等带来不利的影响，施工废渣堆放点远离河流，并及时清运，防止污染河流水质； （5）施工结束后，应对施工过程中永久损失的植被进行恢复与补偿，植被补偿应选取易成活和便于管理的植被，补植应以本地树种为主； （6）施工结束，将弃渣场生态恢复为灌木林地； （7）施工结束后，拆除施工工地建筑及设备，平整场地，恢复为其他草地。; 施工单位; 环境监理部门和工程监理部门. 施工废气; （1）施工扬尘 建筑施工工地要做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百” ①施工场地边界设置围挡； ②洒水压尘，大风天气停止土方作业，作业处覆以防尘网； ③易产生扬尘的建筑材料用防尘布苫盖； ④运输车辆设置洗车平台，洗车平台四周设防溢座、废水导流渠、废水收集池； ⑤车辆应采用密闭车斗，无密闭车斗的用苫布遮盖； ⑥施工工地道路采取防尘措施，保持路面清洁； ⑦工地内裸露地面洒水抑尘，扬尘严重时应加大洒水频率； ⑧路面铣刨等工序实施前先对路面进行洒水，减少扬尘产生；弃土场定时洒水，及时压实。 （2）沥青摊铺沥青烟防治措施 沥青铺设施工，尽量错开7-9月；注意控制沥青混凝土的温度，尽量降低铺摊温度，摊铺后采取水冷措施。同时沥青混凝土路面铺装应选择在晴天、有风，大气扩散条件较好的时候集中作业，以减轻沥青烟气对周边环境敏感点的不利影响 （3）施工机械尾气 ①选用符合国家环保要求的机械及车辆； ②合理安排作业时间，加强车辆的维护和保养； ③车辆及施工机械使用优质燃油以减少机械和车辆的有害废气排放。; 施工单位; 环境监理部门和工程监理部门. 施工噪声; ①严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），靠近高噪声的工人将进行劳动保护，并限制工作时间； ②加强机械和车辆的维修，保持在良好的运行状态； ③采取低噪声的施工机械，车辆经过居民地应减速、限鸣，减少夜间运输。. 废水; 施工生产废水经沉淀回用不外排。. 固体废物; （1）施工人员产生的生活垃圾收集后，分类收集，依托沿线村庄现有垃圾收集设施。 （2）拆迁建筑垃圾运往弃渣场处理，禁止随意堆弃造成环境影响；剩余的筑路材料应及时回收，合理再利用。 （3）加强弃渣处置管理工作，弃渣及时运至弃渣场合理处置。 （4）挖除沥青面层交由合法的沥青混凝土拌合站回收利用。. 运营期; 尾气; 加强路面维护，保持路面畅通，道路两侧绿化。; 建设单位; 建设单位. 噪声; 通过居民区的路段要有禁止鸣笛、减速慢行等标志，加强道路养护和管理，加强道路两侧绿化和临路敏感点加装隔声门窗等. 在拟建工程环境管理中尤其应该注意的问题是： 设计阶段：设计单位应将环保措施落实到设计中； 建设单位在施工开始后，应配1-2名管理人员负责施工期的环境管理与监督，其重点是工程的施工粉尘、生态和噪声等问题。 ③企业信息公开 拟建工程建设单位应向社会公开的信息内容见表5.2。 表5.2 企业信息公开内容 公开类别; 信息公开内容. 项目基本情况; 项目名称; 太行一号旅游公路支线上党区八义（北楼底）-首阳山景区公路改建项目. 建设单位; 长治市上党区交通运输局. 建设规模; 本项目路线全长12.920公里，设计里程长9.040公里。 本项目路线起点K0+000位于北楼底村南，与县道八义-慈林山线（X685）平面交叉，路线自起点利用县道东和-师庄线（X682）改建，由北向南途经师庄、范家山村之后，完全利用原防火通道，至张家沟村右折，利用村道张家沟东-张家沟西线（C085）改造，后在K9+040左折，路线由南向北利用乡道北楼底-范家山线（Y018）改造，直至路线终点K12+920北楼底村西，与县道八义-慈林山线（X685）平面交叉. 建设地点; 山西省长治市上党区八义镇. 建设性质; 改建. 联系人; 郑俊杰. 联系电话; 13111255803. 建设内容; 路基路面、排水、桥涵、绿化和景观及交通安全设施工程等。. 排污信息; 施工期的环境影响主要是道路改造等施工活动造成的施工废气、废水、固废、噪声对局部环境造成的短期影响。 运营期的环境影响主要是汽车运输尾气和噪声，会对周边环境产生一定影响。. 环保措施; 1、废气：绿化、加强交通管理。 2、噪声：禁止鸣笛、减速慢行、加强道路养护和安装通风隔声窗等措施。. （2）环境监测计划 制定环境监测计划的目的是为了监督各项环保措施的落实，为环保措施的实施时间和实施方案提供依据。 环境监测制定原则：监测因子和监测点位以本次环境影响评价确定的区域主要环境因子和可能超标地段为主，监测重点是各阶段的敏感区。本项目环境监测计划见表5.3、表5.4。 表5.3 本项目施工期环境监测计划一览表 内容; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 监测历时; 采样时间; 实施机构; 负责 机构; 监督 机构. 噪声; 施工生产区; 施工场界噪声; 1次/季·处，必要时随机抽测; 2天; 施工时间内昼、夜各1次; 有资质的环境监测机构; 建设 单位; 生态环境主管部门. 大气环境; 施工区域附近; TSP; 1次/季或随机抽检; 3天; 施工时间内 采样. 表5.4 拟建工程营运期环境监测计划一览表 内容; 监测地点; 监测 项目; 监测频次; 监测历时; 采样时间; 实施机构; 负责机构; 监督机构. 环境噪声; 道路沿线敏感点; Leq（A）; 1次/年; 1天; 昼、夜各1次; 有资质的环境监测机构; 运营公司; 生态环境主管部门. 5.12 竣工环境保护验收 通过竣工环保验收，本报告表针对项目建设过程中产生的负面环境影响所提出的防治或减缓措施，在该项目的设计、施工和营运中逐步得到落实，从而使得公路主体工程建设符合同时设计、同时施工和同时投产使用的“三同时”制度要求。 拟建工程竣工环境保护验收一览表见表5.5。 表5.5 项目竣工环境保护验收一览表 环境要素; 敏感目标情况; 环保设施工程内容. 生态; 主体景观绿化; 道路景观工程; 拟建工程边坡绿化植物主要采用扦插紫穗槐方式或穴栽紫穗槐方式种植。碎落台绿化选用油松、红叶小檗球、金叶榆球、波斯菊、三七景天、白三叶五叶地锦等搭配种植。. 临时工程生态恢复; 弃土场; 施工前将30cm表土层剥离，弃渣结束后进行表土回填、植被恢复，绿化种植紫穗槐。. 施工便道; 施工前将30cm表土层剥离，施工结束后进行植被恢复。. |
| 环保投资 | 拟建工程估算项目所需环境保护投资见表5.6。项目环保投资估算为207.6万元，占工程总投资的5.92%。 表5.6 项目环境保护投资估算一览表 序号; 投资项目（工程措施）; 单位; 数量; 投资 （万元）; 备注. 一; 环境污染治理投资. 1.; 生态环境治理措施. 1.1; 道路景观工程; 碎落台绿化防护; m; 14245; 计入主体工程投资和水保投资; 施工完毕后，及时绿化. 1.2; 弃土场恢复植被; hm2; 0.4; 施工完毕后，及时恢复植被或复耕. 1.3; 施工便道恢复植被; hm2; 0.1125. 2.; 环境空气污染治理. 2.1; 施工期; 洒水费用 （包括施工车辆清洗）; 月; 10; 8; 平均每天洒水2次，每次洒水费用为200元/台. 2.2; 施工场地设置雾炮机; 台; 20; 83; 5万元/台*年，按0.83年计. 2.3; 运营期; 定期养护道路两侧绿化; ——; ——; 计入运营成本; ——. 3.; 水污染环境治理. 3.1; 施工期; 生产废水沉淀池; 处; 1; 3; 施工场地，3万元/处. 3.1; 运营期; 加强排水系统巡检; ——; ——; 计入运营成本; ——. 4.; 噪声影响治理. 4.1; 施工期; 敏感点附近临时围挡; 处; 8; 8; 1万元/处计. 4.2; 运营期; 超标敏感点降噪措施（含预留费用）; 处; 3; 35.2; ——. 5; 固体废物治理. 5.1; 施工期; 生活垃圾、拆迁垃圾等; 月; 10; 16.6; 施工期按0.83年考虑，按照20万元/年考虑. 5.2; 运营期; 道路养护、保洁; ——; ——; 计入运营成本; ——. 6; 环境风险措施. 6.1; 运营期; 警示标志牌、防撞护栏等; ——; ——; 计入主体工程投资. 6; 环境管理投资. 6.1; 环境监测费用; 施工期; 月; 10; 10. 6.2; 营运期; 年; 20; 20. 二; 环保咨询、环保工程设计费用. 1.; 环境影响评价; -; -; 8.8. 2.; 竣工环保验收调查; -; -; 10. 3.; 其他; -; -; 5. 三; 总计; 207.6. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 |  | 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | （1）加强施工期环境保护管理，加强施工人员对野生动植物保护意识，加强野生动植物保护。 （2）项目建设过程中要严格划定施工区，并要严格按照施工图施工，不能随意扩大施工和活动范围； （3）加强施工区域表土剥离和临时堆放措施，后期用于恢复区覆土； （4）施工车辆运输建筑材料时加盖篷布并定时对道路进行洒水，严格按规定行车路线通行，防止施工期间施工车辆随意碾压，破坏原地表植被； （5）合理安排施工时间，减少夜间施工，避免灯光、噪声对夜间动物活动的惊扰； （5）施工前完善相关占地手续，办理耕地、林地等占用审批手续；施工结束后，应对施工过程中永久损失的植被进行恢复与补偿，植被补偿应选取易成活和便于管理的植被，补植应以本地树种为主； （6）施工结束后，对路基边坡进行植被防护，施工生产区、弃渣场等临时工程进行植被恢复或复耕。 | 100%落实各项环境保护要求；100%植被恢复 | （1）及时恢复被破坏的植被和生态环境，在公路两侧进行人工绿化。 （2）加强对植被恢复的管理与养护，保证成活率。 （3）组建完善的道路管理、维护队伍，及时修复受损路面和设施，适时修整道路绿化工程，按需浇水，保证路面完好、绿化带的成活率和美观性。 （4）强化公路沿线固体废弃物污染治理的监督工作，要求运输含尘物料的汽车加盖篷布。 | 100%落实各项环境保护要求 |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | （1）加强管理，施工过程中定期进行设备检修，严格控制矿物油类的跑、冒、滴、漏，禁止生活垃圾和油污染物进入水体或洒落入河床。 （2）露天机械、建筑材料在遇降雨时，及时用篷布覆盖，避免被雨水冲刷。 （3）设置施工期施工废水沉淀池。 | 不外排 | （1）加强道路养护，保证路面清洁，减少路面污染物含量。 （1）营运期的排水系统会因路基边坡或者道路上沙尘受雨水冲刷等原因产生沉淀、堵塞，要求运营管理单位定期清理排水系统，以保证路面、边坡排水疏通。 | 保持路面清洁和排水系统通畅 |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | （1）采用低噪声施工机械、设备和工艺，车辆经过村庄等声环境敏感点应减速、限鸣。 （2）在施工场界应安装临时挡板，进一步降低施工噪声和扬尘对沿线居民的影响。 （3）加强施工管理，合理安排施工作业时段，在敏感点路段禁止在中午午休（12：00~14：00）和夜间进行施工作业。 | 确保满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求 | - 途经敏感路段禁止鸣笛、减速慢行、加强道路养护和管理。 - 对噪声超标的敏感点采取降噪措施；声敏感点噪声跟踪监测，及时采取措施。 | 满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类、2类标准限值要求 |
| 振动 | 振动较大的固定机械设备应加装减振机座，同时加强各类施工设备的维护和保养，保持其良好的运转 | 沿线建筑不受影响 | / | / |
| 大气环境 | （1）施工扬尘 建筑施工工地要做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百” ①施工现场主要道路和作业区硬化处理。 ②施工现场设置围挡； ③大风天气停止土方作业，作业处覆以防尘网； ④易产生扬尘的建筑材料用防尘布苫盖； ⑤运输车辆设置洗车平台，洗车平台四周设防溢座、废水导流渠、废水收集池； ⑥车辆应采用密闭车斗，无密闭车斗的用苫布遮盖； ⑦施工工地道路采取防尘措施，保持路面清洁 ⑧工地内裸露地面洒水抑尘，扬尘严重时应加大洒水频率； ⑨路面铣刨工序实施前先对路面进行洒水，减少扬尘产生；弃渣场定时洒水，及时压实。 （2）沥青摊铺沥青烟防治措施 沥青铺设施工，尽量错开7-9月；注意控制沥青混凝土的温度，尽量降低铺摊温度，摊铺后采取水冷措施。同时沥青混凝土路面铺装应选择在晴天、有风，大气扩散条件较好的时候集中作业，以减轻沥青烟气对周边环境敏感点的不利影响 （3）燃油废气 ①选用符合国家环保要求的机械及车辆； ②合理安排作业时间，加强车辆的维护和保养； ③车辆及施工机械使用优质燃油以减少机械和车辆的有害废气排放。 | 严格执行“六个百分百”要求；废气达标排放 | 加强路面维护，保持路面畅通，道路两侧绿化。 | 减轻汽车尾气影响 |
| 固体废物 | （1）施工人员产生的生活垃圾收集后，分类收集，依托沿线村庄现有垃圾收集设施。 （2）按计划和施工的操作规程严格控制，尽量减少建筑垃圾的产生。可利用的建筑垃圾，回用于路基填筑，不可利用的建筑垃圾等运往建筑垃圾处理场处置。弃渣运至弃渣场处置。 （3）挖除旧路沥青混凝土面层交由合法的沥青拌合站回收利用。 | 合理处置 | 定期清扫路面，收集的垃圾运往环卫部门指定地点；道路维护建筑垃圾运往指定地点填埋 | 合理处置 |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | 限速警示标志牌、设置于路堤高度3.5m 以上、急弯、长大纵坡、路侧有深谷、居民区等路段的防撞护栏等。同时，拟建工程运营阶段应加强道路运营管理，提高环境风险防范能力。 | 防护设施并提高环境风险能力 |
| 环境监测 | 对噪声、环境空气进行监测，确保沿线环境质量达标 | 达标排放 | 对声敏感点进行跟踪监测，根据监测结果设置噪声防治措施，确保沿线声环境质量达标 | 达标排放 |
| 其他 | / | / | / | / |

- 七、结论

太行一号旅游公路支线上党区八义（北楼底）-首阳山景区公路改建项目的建设对完善区域旅游路网、为沿线群众的出行提供便利的交通条件具有重要的意义；拟建工程符合国家产业政策，符合“三线一单”分区管控要求；路线不涉及生态敏感区，不涉及占用基本农田，虽然拟建工程建设不可避免的对沿线地区的生态、水环境、声环境和大气环境产生一定的不利影响，但只要认真落实环保措施与主体工程建设的“三同时”制度，认真落实本报告所提出的各项环保措施、生态恢复措施后，所产生的负面影响是可以得到有效控制，污染物可以做到达标排放，拟建工程施工和营运不会对沿线环境造成大的不利影响，为环境所接受范围内。 综上所述，拟建工程建设从环境保护角度是可行的。