长治县鼎瑞煤炭经销有限公司

储煤场新建项目

阶段性环境保护“三同时”执行报告

长治县鼎瑞煤炭经销有限公司

2023年10月

目录

第一章  项目背景	1

第二章  工程建设情况	2

2.1地理位置及平面布置	2

2.3生产工艺	8

第三章  环保“三同时”执行情况	11

3.1“三同时”制度执行情况	11

3.2环保机构及制度建立	11

3.3工程投资及环保投资情况	11

3.4“三同时”落实情况	12

3.5环评批复要求及完成情况	13

第四章  总结	14

第一章  项目背景

长治市上党区狠抓环境治理，通过综合整治环境污染专项行动对储煤场展开集中清理，按照要求，采取有力措施，加快清理整顿，保护环境。同时要“堵、疏”结合，规划建设更多符合环保要求的标准化储煤场，解决煤堆乱堆乱倒、随意堆积储存的问题，消除扬尘所带来的环境污染。

在此背景下，长治县鼎瑞煤炭经销有限公司决定投资建设长治县鼎瑞煤炭经销有限公司储煤场新建项目。项目场址位于山西省长治市上党区八义镇西八村西100m处，厂址东侧、西侧、北侧为黄土地，南侧紧邻八慈线。项目实际总投资1000万元，资金来源为企业自筹项目建设办公用房、磅房、辅助用房、场地硬化及配套生活、生产、环保设施。项目建成后，该储煤场年储运煤炭20万吨。

第二章  工程建设情况

2.1地理位置及平面布置

2.1.1项目名称

长治县鼎瑞煤炭经销有限公司储煤场新建项目（阶段性）

2.1.2建设性质

新建

2.1.3项目建设地点

建设厂址位于山西省长治市上党区八义镇西八村西100m处；项目厂界四周为空地。厂址中心坐标：E112度59分57.862秒，N35度58分31.023秒。

2.1.4企业建设情况

《长治县鼎瑞煤炭经销有限公司储煤场新建项目环境影响报告表》，山西清韵环保科技有限公司，2021年12月；长治市生态环境局上党分局“关于长治县鼎瑞煤炭经销有限公司储煤场新建项目环境影响报告表的批复”。

该建设工程于2022年4月开工建设，2022年10月建设完成。

固定污染源排污登记回执，登记编号：91140421MA0GYQ0K1M001W，2022年11月11日。

2023年10月，公司按照“三同时”要求建设完善了环保设施，现均已建设完成，因此对照环评要求和实际建设情况编制环境保护“三同时”执行报告。

项目位置

图2-1地理位置图

2.1.5建设规模

年储运20万吨储煤场建设项目

2.1.6项目投资及来源

项目计划总投资1000万元，实际项目总投资20万元，资金全部由企业自筹

2.1.7工作制度及劳动定员

本项目劳动定员为10人。实行8小时工作制，场区内24小时安排人员值班，年工作时间为300天，每天1班，每班8小时。

2.1.8主要建设内容

- 工程建设内容见表2-1。

- 表2-1工程建设内容一览表

| 组成 | 具体名称 |  | 《项目环境影响报告表》建设内容 | 实际建设内容 | 建设情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 环保储存仓 |  | 一座，为轻钢全封闭式储存库，建筑面积7000m2，长100m，宽70m，高12m（最高点），地面硬化防渗，最大堆煤高度为6m；设计最大储煤量为10000吨，周转周期为14d | 建筑面积5000m2，长80m，宽62.5m，高12m（最高点），地面硬化防渗，最大堆煤高度为6m；设计最大储煤量为8000吨，周转周期为10d | 面积减小，阶段性建设；建设面积先行建设至5000m2 |
| 辅助 工程 | 办公楼 |  | 一层砖混结构，建筑面积300m2 | 办公区设置在磅房内 | 办公时间较短，设置在磅房内 |
|  | 配电室 |  | 建筑面积30m2 | 建筑面积30m2 | 一致 |
|  | 磅房 |  | 厂区入口处设磅房一间，砖混结构，占地面积50m2 | 厂区入口处设磅房一间，砖混结构，占地面积50m2 | 一致 |
|  | 门房 |  | 建筑面积20m2 | 建筑面积20m2 | 一致 |
|  | 洗车平台 |  | 1座，位于厂区入口处，内设水泵，高压水枪等可覆盖全部车身的冲洗设备，对出厂车辆的车身及轮胎进行清洗；设置沉淀池，沉淀池容积为30m3（分三格设置） | 位于厂区入口处，内设水泵，高压水枪，设置沉淀池，沉淀池容积为30m3（分三格设置），确保物料不出厂 | 一致 |
| 公用 工程 | 供电 |  | 由八义镇变电所供电 | 本项目用电来自栗家庄乡变电站，厂区内设变压器 | 一致 |
|  | 供水 |  | 本项目生活用水水源为西八村水井提供 | 项目场地供水来自厂区内现有水井 | 一致 |
|  | 供暖及制冷 |  | 生产车间无需供热，办公区冬季采暖及夏季制冷采用分体式空调 | 厂区磅房及办公室冬季采暖采用电采暖 | 一致 |
| 环保 工程 | 废气 | 运输扬尘 | 对厂区道路进行硬化，并派专人对厂区及外围道路进行洒水抑尘，同时汽车在出入场前都要清洗轮胎。在运输过程中要求采用全封闭厢式车，防止物料洒落 | 厂区道路已经硬化，定期洒水抑尘，汽车出入经过洗车平台，运输过程中采用全封闭厢式车 | 一致 |
|  |  | 煤炭储存及装卸扬尘 | 建设全封闭式彩钢结构存储煤库，煤炭全部堆放于储煤库内，且煤炭装卸全部在储煤库内完成，装卸时，装载机应尽量靠近运输车辆，并尽可能缩小装卸时的高差；储煤库地面全部硬化防渗，储煤库内部配套设置4个可覆盖整个储煤库的洒水装置，使煤堆保持一定的湿度，并配备1台干式喷雾设备。 | 全封闭，地面全部硬化防渗，库顶设覆盖全堆场的喷雾洒水设施用于装卸煤抑尘；装卸时靠近车辆，缩小装卸高差；配备1台干式喷雾设备 | 一致 |
|  | 废水 | 生活污水 | 员工生活区厕所为旱厕，生活污水主要为职工洗手洗脸水，水质简单，直接用于厂区道路洒水抑尘，不外排。 | 生活污水用于厂区道路洒水抑尘 | 一致 |
|  |  | 车辆清洗废水 | 厂区入口处设置洗车平台，并建设一座30m3沉淀池，车辆清洗废水经沉淀池沉淀后循环利用，不外排。 | 设一个洗车平台对车轮及车身进行冲洗，配备高压水枪，洗车废水进入沉淀池沉淀后回用，设1个30m3洗车废水沉淀池，洗车废水经沉淀处理后循环使用，不外排 | 一致 |
|  |  | 初期雨水 | 在厂区地势最低处（东南部）设一座200m3初期雨水收集池，初期雨水收集池拟分两格设置，一格为沉淀池，一格为澄清池，澄清池内清水经泵泵入储煤库雾化洒水装置储水池内回用于储煤库洒水抑尘 | 厂区东南角设1个200m3初期雨水收集池，初期雨水收集池拟分两格设置，一格为沉淀池，一格为澄清池，澄清池内清水经泵泵入储煤库雾化洒水装置储水池内回用于储煤库洒水抑尘，厂区设置排水渠；雨水收集池设转换阀门 | 与批复一致；实际建设储煤库雾化洒水装置较为完善；厂区地势较为平缓，容积未调整，两格设置亦可满足回用水需求 |
|  | 噪声 | 设备噪声 | 对设备加装减震垫，加强厂房的隔声强度 | 设备加装减震垫 | 一致 |
|  |  | 运输车辆 | 运输车辆及时保养，在通过村庄时禁鸣，减速慢行，降低运输噪声 | 运输车辆及时保养，在通过村庄时禁鸣，减速慢行 | 一致 |
|  | 固体废物 | 办公生活垃圾 | 在厂区内设封闭式垃圾收集箱，收集后送当地环卫部门指定地点统一处理 | 设封闭式垃圾收集箱 | 一致 |
|  |  | 沉淀煤泥 | 集中收集后全部作为产品外售 | 作为产品外售；不得堆存，及时清理 | 一致 |
|  | 绿化 |  | 加强绿化，绿化面积1000m2 | 厂内地面除建筑占地外全部硬化；厂外运输道路全部硬化 | 硬化 |
|  | 厂区及进厂道路硬化 |  | 厂内地面除建筑及绿化占地外全部硬化，硬化面积约为1000m2；厂外运输道路全部硬化 | 厂内地面除建筑占地外全部硬化；厂外运输道路全部硬化 | 一致 |

- 表2-2主要生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地磅 |  | 台 | 1 |
| 2 | 高压雾化喷头 | -- | 个 | 4 |
| 3 | 装载机 |  | 台 | 2 |
| 4 | 洒水吃 | 10m3 | 辆 | 1 |

2.1.9原辅材料及供应

本项目煤源来自本地市场。

2.1.10平面布置

本项目占地面积10416.46 平方米，储存仓位于厂内西部，办公楼位于厂内东部和南部。根据厂区地势走向，初期雨水收集池位于厂区地势最低处（东南部），现场实际平面布置图见图2-2。

图2-2总平面布置图

2.2公用工程

2.2.1供电

由八义镇变电所供电。

2.2.2供热

生产车间无需供热，办公区冬季采暖及夏季制冷采用分体式空调。

2.2.3给排水

1、给水：本项目用水主要为员工生活用水、洗车平台用水、储煤库洒水、道路洒水等其它用水，能满足生产、生活用水需要。

2、排水：职工盥洗用水水质简单，全部用于厂区道路洒水抑尘，本项目无生产污水外排。

项目用排水情况见表3-3。

表2-3项目用排水情况表

| 序号 | 用水名称 | 用水定额 | 数量 | 日用水量（m3/d） | 日排水 （m3/d） | 日回用水量（m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活用水 | 30L/d·人 | 10人 | 0.30 | 0 | 0.24 |
| 2 | 储煤库洒水 | 2.0L/（m2·次），一次/天 | 7000m2 | 14.0 | 0 | 0 |
| 3 | 洗车平台用水 | 80L/（辆·次） | - | 0.27 | 0 | 2.14 |
| 4 | 道路洒水 | 1.5L/m2·d | 1000m2 | 1.50 | 0 | 0 |
| 5 | 合计 |  |  | 16.07 | 0 | 2.38 |

2.3生产工艺

2.3.1工艺流程简述

①原煤运输：

本项目原煤由20吨左右的全封闭厢式车运来后经过地磅称重后按序运至储煤库卸料，对厂区道路硬化并派专人管理，经常维护以保持良好的路面状况；专人清扫抛洒在道路上的散状物料，对道路经常洒水可起到抑尘作用。

②卸料：

采用后卸式卸煤。在卸煤时同时进行喷淋洒水，卸完后空车经地磅过秤驶出。

③堆存：

煤炭采用全封闭储煤库储存，封闭储煤库内设固定洒水抑尘设备，洒水喷射半径全面覆盖储煤库。

④产品运出：

当客户需要煤炭时运输车辆空车经地磅过秤进入储煤库，由装载机将原煤装载至运输车辆，在装载过程同时进行喷淋洒水，然后采用全封闭厢式车运输方式经过地磅称重后按序运出场外。

项目生产工艺流程及产污环节见图3-5。

图2-3项目生产工艺流程及产污环节图

2.3.2主要污染源及防治措施

2.3.2.1 大气污染源及防治措施:

1、运输扬尘： 采用箱车，进场前应对车体、轮胎进行清洗，并对路面进行清扫和洒水。

2、物料储存、装卸：全封闭储煤库，储煤库内部配套设置 4 个可覆盖整个储煤库的洒水装置，并配备 1 台干式喷雾设备。

2.3.2.2 水污染源及防治措施:

职工盥洗用水水质简单，全部用于厂区道路洒水抑尘，本项目无生产污水外排。在厂区地势最低处（东南部）设一座 200 m3初期雨水收集池，初期雨水收集池拟分两格设置，一格为沉淀池，一格为澄清池，澄清池内清水经泵泵入储煤库雾化洒水装置储水池内回用于储煤库洒水抑尘。

2.3.2.3噪声防治措施

本项目噪声源主要为装载机、洒水车、筛分机和运输车辆产生的噪声。

1、选用符合国家噪声标准的设备，筛分机基础减震，对企业所使用的产噪设备加强管理，定期维护保养，使其处于良好状态；

2、装卸活动均设置在封闭厂房内，利用厂房隔声、限制作业时间等措施降低噪声向外环境的辐射量；

3、运输车辆经过村庄时减速慢性，限制作业事件、禁止鸣笛等。

2.3.2.4固体废物防治措施

生活垃圾:垃圾箱储存，定期清运至当地环卫部门指定地点。雨水收集池、沉淀池产生的煤泥集中收集后全部作为产品外售。

第三章  环保“三同时”执行情况

3.1“三同时”制度执行情况

《长治县鼎瑞煤炭经销有限公司储煤场新建项目环境影响报告表》，山西清韵环保科技有限公司，2021年12月；长治市生态环境局上党分局“关于长治县鼎瑞煤炭经销有限公司储煤场新建项目环境影响报告表的批复”。

固定污染源排污登记回执，登记编号：91140421MA0GYQ0K1M001W，2022年11月11日，有效期:2022年11月11日至2027年11月10日。

3.2环保机构及制度建立

3.2.1环保机构设置与建设情况

1)我公司环保工作实行三级网络管理

2)总经理为环保主管领导，全面负责公司的环境保护工作。另设专职环境管理人员1人，具体负责公司的环保工作。

3)我公司尚未设环境监测站，不具备独立监测能力，拟委托具有监测资质的单位对本项目进行定期监测。

3.2.2环保管理制度

为确保各项环境管理制度的有效实施，我公司先后制定了《环保管理制度》、《环保管理考核办法》等多项环保制度，将环保工作细化、量化到每个岗位进行考核，对违反环保制度的人员进行处罚。

3.3工程投资及环保投资情况

“长治县鼎瑞煤炭经销有限公司储煤场新建项目阶段性工程”实际总投资为1000万元，实际环保投资20万元，环保投资占总投资的比例为2%。

本项目环保设施投资情况见表3-1。

表3-1本项目环保设施投资情况表单位：万元

| 项目 | 污染环节 | 污染物 | 环保设施 | 投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境 空气 | 储煤库 | 煤尘 | 库顶设覆盖全堆场的喷雾洒水设施 | 5 |
|  | 运输车辆 | 扬尘 | 汽车冲洗平台；配备高压水枪 | 5 |
| 水污染 | 初期雨水 | SS | 厂区东南角设1个200m3初期雨水收集池，为钢筋混凝结构；3.5m×10m×6m；初雨接收设置雨水阀门 | 9.5 |
| 固废 | 职工生活 | 生活垃圾 | 设置封闭垃圾箱 | 0.1 |
| 噪声 | 厂内设备 | 设备噪声 | 基础减振，柔性连接，控制装载时段 | 0.4 |
| 合计 |  |  |  | 20 |

3.4“三同时”落实情况

本项目环保设施与主体工程同时设计、同时施工，目前，已完成建设项目竣工环境保护验收工作，通过验收后，环保设施与主体工程同时投入使用，环境保护竣工验收工作，较好的执行了环保设施“三同时”制度。

表3-2“三同时”落实情况一览表

| 类别 | 污染源 | 污染物名称 | 防治措施 | 完成情况 | 执行效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 | 运输扬尘 | 颗粒物 | 对厂区道路进行硬化，并派专人对厂区及外围道路进行洒水抑尘，同时汽车在出入场前都要清洗轮胎。在运输过程中要求采用全封闭厢式车，防止物料洒落 | 厂区道路已经硬化，定期洒水抑尘，汽车出入经过洗车平台，运输过程中采用全封闭厢式车 | 可行，颗粒物大大减小 |
|  | 煤炭储存及装卸扬尘 | 颗粒物 | 建设全封闭式彩钢结构存储煤库，煤炭全部堆放于储煤库内，且煤炭装卸全部在储煤库内完成，装卸时，装载机应尽量靠近运输车辆，并尽可能缩小装卸时的高差；储煤库地面全部硬化防渗，储煤库内部配套设置4个可覆盖整个储煤库的洒水装置，使煤堆保持一定的湿度，并配备1台干式喷雾设备。 | 全封闭，地面全部硬化防渗，库顶设覆盖全堆场的喷雾洒水设施用于装卸煤抑尘；装卸时靠近车辆，缩小装卸高差；配备1台干式喷雾设备 | 可行，颗粒物大大减小 |
| 废水 | 办公 | 生活污水 | 员工生活区厕所为旱厕，生活污水主要为职工洗手洗脸水，水质简单，直接用于厂区道路洒水抑尘，不外排。 | 生活污水用于厂区道路洒水抑尘 | 不外排 |
|  | 存储 | 车辆清洗废水 | 厂区入口处设置洗车平台，并建设一座30m3沉淀池，车辆清洗废水经沉淀池沉淀后循环利用，不外排。 | 设一个洗车平台洗车废水经沉淀处理后循环使用，不外排 | 不外排 |
|  | 初期雨水 | 雨水 | 在厂区地势最低处（东南部）设一座200m3初期雨水收集池，初期雨水收集池拟分两格设置，一格为沉淀池，一格为澄清池，澄清池内清水经泵泵入储煤库雾化洒水装置储水池内回用于储煤库洒水抑尘 | 完成 | 不外排 |
|  | 噪声 | 设备噪声 | 对设备加装减震垫，加强厂房的隔声强度 | 设备加装减震垫 | 噪声影响减小 |
|  |  | 运输车辆 | 运输车辆及时保养，在通过村庄时禁鸣，减速慢行，降低运输噪声 | 运输车辆及时保养，在通过村庄时禁鸣，减速慢行 | 噪声影响减小 |
|  | 固体废物 | 办公生活垃圾 | 在厂区内设封闭式垃圾收集箱，收集后送当地环卫部门指定地点统一处理 | 设封闭式垃圾收集箱 | 合理处置 |
|  |  | 沉淀煤泥 | 集中收集后全部作为产品外售 | 作为产品外售；不堆存，及时清理 | 合理处置 |
|  | 生态 |  | 场地硬化、厂区绿化 | 场地硬化 | 措施可行 |

3.5环评批复要求及完成情况

本项目环评批复要求及实际建设完成情况见表 3-3。

表3-3本项目环评批复要求及实际完成情况

| 类别 | 环评批复中要求的环保设施（长上环审函[2022]3号） | 实际建成治理措施 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 不得使用燃煤设施。 | 项目厂区内无燃煤设施。 | 已落实 |
|  | 在厂区门口设置车辆清洗平台，采用箱车，进场前应对车体、轮胎进行清洗；配备洒水车，对路面进行清扫和洒水；设置1个全封闭储煤库，煤炭全部堆放于储煤库内;储煤库内部配套设置4个可覆盖整个储煤库的洒水装置,并配备1台干式喷雾设备 | 建厂区门口设置了车辆清洗平台，设置1个全封闭储煤库，库顶设置可覆盖整个储煤库的洒水装置，并配备1台干式喷雾设备 | 已落实 |
| 废水 | 厂区设旱厕,办公生活污水经简单沉淀后用于道路抑尘,旱厕定期由业主清掏用于其农田施肥;厂区入口处设置洗车平台,并建设一座30m"沉淀池,车辆清洗废水经沉淀池沉淀后循环利用,不外排;在厂区地势最低处(东南部)设一座200m初期雨水收集池,初期雨水收集池拟分两格设置,一格为沉淀池,一格为澄清池,澄清池内清水经泵泵入储煤库雾化洒水装置储水池内回用于储煤库洒水抑尘。 | 办公生活污水用于道路抑尘；厂区东南角设1个200m3初期雨水收集池，分两格设置，初雨接收设置雨水阀门；厂区入口处设置洗车平台，配备高压水枪；并建设一座30m"沉淀池，,车辆清洗废水经沉淀循环使用。 | 已落实 |
| 噪声 | 选用低噪声设备,加强维护;产噪设备基础减震、密封隔音;限制车速、限制鸣笛、绿化。 | 选用低噪声设备，密封隔音;限制车速、限制鸣笛。 | 已落实 |
| 固废 | 雨水收集池、沉淀池产生的煤泥集中收集后全部作为产品外售;厂内设置封闭式垃圾箱,将职工产生的生活垃圾集中收集,运至当地环卫部门指定地点处置。 | 水收集池、沉淀池产生的煤泥集中收集后全部作为产品外售，不得堆存，及时清理；厂内设置封闭式垃圾箱,将职工产生的生活垃圾集中收集,运至上党区环卫部门指定地点处置。 | 已落实 |
| 其他 | 严格执行环境保护“三同时”制度，并按规定接受生态环境主管部门对该项目的监督检查。 | 项目建设严格执行了环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度，目前正在进行验收。 | 已落实 |

第四章  总结

公司年长治县鼎瑞煤炭经销有限公司储煤场新建项目阶段性工程建成后,按照长治市生态环境局上党分局的要求，逐步完善了环保设施，已通过竣工环境保护验收。在以后的生产过程中，严格执行环保“三同时”的建设要求，相关的环保设施及措施保证与主体工程同时投产使用。由于水平有限，经验不足，我公司可能还有很多不足之处，但我们有信心不断弥补不足，将这项工作做到更好。我们乐于接受领导及专家给出的各种意见及建议，同时接受领导、专家及群众的监督，保证生产过程中污染物达标排放。并按规定接受环境保护主管部门对该项目的监督检查。