长治县鼎瑞煤炭经销有限公司

储煤场新建项目

阶段性竣工环境保护验收监测报告

建设单位：长治县鼎瑞煤炭经销有限公司

编制单位：长治县鼎瑞煤炭经销有限公司

2023年10月

建设（编制）单位法人代表：宋学斌（签字）

项目负责人：宋学斌

报告编写人：宋学斌

建设（编制）单位：长治县鼎瑞煤炭经销有限公司

电话：17735536666

邮编：032200

地址：山西省长治市上党区八义镇西八村西100m处

目录

第一章  项目背景	1

1.1项目历程	1

1.2验收依据	1

第二章  工程建设情况	2

2.1地理位置及平面布置	2

2.2建设内容	4

2.3主要原辅材料	7

2.4公用工程	7

2.5生产工艺	8

2.6项目变动情况	10

2.7环境保护设施	10

第三章  环保“三同时”执行情况	13

3.1“三同时”制度执行情况	13

3.2环保机构及制度建立	14

3.3工程投资及环保投资情况	14

3.4“三同时”落实情况	14

3.5环评批复要求及完成情况	17

3.6验收执行标准	18

3.7验收监测内容	20

第四章  总结	27

4.1环境保护设施调试效果	27

4.2工程建设对环境的影响	29

附表

1、建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表。

附件

1、长治市上党区行政审批服务管理局“长治县鼎瑞煤炭经销有限公司储煤场新建项目备案证”，2021.11.11；

2、长治市生态环境局上党分局“关于长治县鼎瑞煤炭经销有限公司储煤场新建项目环境影响报告表的批复”，长上环审函[2022]3号，2022.3.14；

3、固定污染源排污登记回执，登记编号：91140421MA0GYQ0K1M001W，2022.11.11；

4、项目调试期间监测数据报告；

第一章  项目背景

1.1项目历程

长治市上党区行政审批服务管理局于2021年11月11日下发了“长治县鼎瑞煤炭经销有限公司储煤场新建项目备案证”。项目占地为工业用地，已签订了租赁协议，主要建设内容包括建设厂房7000m2，建设办公生活用房300m2以及水、电、暖、气其他配套设施建设。项目投运后，年储煤20万吨，年周转煤炭20万吨；项目无破碎、筛分和配煤加工工序。

2021年12月13日，我单位委托山西清韵环保科技有限公司对本项目进行环境影响评价；2022年3月14日，长治市生态环境局上党分局以长上环审函[2022]3号文对项目环境影响报告表予以批复。本项目于2022年4月初开工建设，我单位根据本项目《环境影响报告表》及其批复的要求进行了建设，配套的环保设施均按相关要求于2022年10月建设完成；2022年11月11日，我单位于在全国排污许可证管理信息平台进行了排污登记，登记编号为：91140421MA0GYQ0K1M001W。

2022年12月，受我单位委托，山西中安环境监测有限公司承担了本项目调试期间环保设施验收监测工作，为本次阶段性竣工环境保护验收提供技术依据。我单位与山西中安环境监测有限公司工作人员在现场踏勘的基础上，根据相关要求编制了监测方案，山西中安环境监测有限公司于2022年12月22日-12月23日在本项目调试期间进行了现场监测，并出具了监测数据报告。

我单位根据本项目《环境影响报告表》、环评批复、监测数据报告，编写完成了《长治县鼎瑞煤炭经销有限公司储煤场新建项目竣工环境保护验收监测报告》。

1.2验收依据

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日；

（2）《建设项目环境保护管理条例》，2017年10月1日；

（3）环境保护部国环规环评[2017]4号关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告，2017年11月20日；

（4）生态环境部“关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》的公告”，公告2018年第9号，2018年5月15日；

（5）《长治县鼎瑞煤炭经销有限公司储煤场新建项目环境影响报告表》，山西清韵环保科技有限公司，2021年12月；

（6）长治市生态环境局上党分局“关于长治县鼎瑞煤炭经销有限公司储煤场新建项目环境影响报告表的批复”，长上环审函[2022]3号，2022.3.14；

（7）《长治县鼎瑞煤炭经销有限公司储煤场新建项目竣工环境保护验收监测》，山西中安环境监测有限公司，报告编号：中安环监字（2022）第579号，2022年12月28日。

第二章  工程建设情况

2.1地理位置及平面布置

2.1.1地理位置

“长治县鼎瑞煤炭经销有限公司储煤场新建项目”阶段性工程建设厂址位于山西省长治市上党区八义镇西八村西100m处；项目厂界四周为空地。厂址中心坐标：E112度59分57.862秒，N35度58分31.023秒。

本项目具体位置见图3-1，项目四邻关系图见图3-2。

本项目厂址周边内无文化遗产、历史文物古迹、珍稀动植物、集中式饮用水源保护区、医院等敏感目标。距离本项目厂址最近的村庄为厂址东侧方向约0.1km的西八村。

厂址周边环境保护目标与环评时相比，无变化；项目主要环境保护目标见表3-1。

表3-1厂址周边环境保护目标一览表

| 名称 | 坐标 |  | 保护对象 | 保护 内容 | 环境功能区划 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 东经 | 北纬 |  |  |  |  |  |
| 西八村 | 113°0'43.11" | 35°58'31.26" | 西八村 | 居民区 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类 | E | 0.1 |
| 琚村河 | / | / | 琚村河 | 地表水 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准 | S | 0.3 |

2.1.2平面布置

本项目选址位于山西省长治市上党区八义镇西八村西南100m处拆除后砖厂场地内。

储存仓位于厂内西部，办公楼位于厂内东部和南部。根据厂区地势走向，初期雨水收集池位于厂区地势最低处（东南部）。

厂址总平面布置与环评时相比，无变化；厂区平面布置见图3-3。

项目位置

图3-1地理位置图

图3-2四邻关系图

图3-3总平面布置图

2.2建设内容

2.2.1产品方案和建设规模

项目投运后，煤炭的年储存、销售量可达到20万t。项目无破碎、筛分和配煤加工工序。

2.2.2主要建设内容

项目主要建设内容包括环保储存仓，磅房、办公用房辅助工程，以及供配电、给水等公用工程。本项目实际建设内容与环评对照情况具体见表3-2。

由表3-2可知，我单位基本按照项目《环境影响报告表》及其批复的要求进行了建设；项目煤炭的年储存、销售量20万t不变，因此，本项目不属于重大变动的情况。

表3-2实际建设内容与环评报告建设内容对照情况表

| 组成 | 具体名称 |  | 《项目环境影响报告表》建设内容 | 实际建设内容 | 建设情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 环保储存仓 |  | 一座，为轻钢全封闭式储存库，建筑面积7000m2，长100m，宽70m，高12m（最高点），地面硬化防渗，最大堆煤高度为6m；设计最大储煤量为10000吨，周转周期为14d | 建筑面积5000m2，长80m，宽62.5m，高12m（最高点），地面硬化防渗，最大堆煤高度为6m；设计最大储煤量为8000吨，周转周期为10d | 面积减小，阶段性建设；建设面积先行建设至5000m2 |
| 辅助 工程 | 办公楼 |  | 一层砖混结构，建筑面积300m2 | 办公区设置在磅房内 | 办公时间较短，设置在磅房内 |
|  | 配电室 |  | 建筑面积30m2 | 建筑面积30m2 | 一致 |
|  | 磅房 |  | 厂区入口处设磅房一间，砖混结构，占地面积50m2 | 厂区入口处设磅房一间，砖混结构，占地面积50m2 | 一致 |
|  | 门房 |  | 建筑面积20m2 | 建筑面积20m2 | 一致 |
|  | 洗车平台 |  | 1座，位于厂区入口处，内设水泵，高压水枪等可覆盖全部车身的冲洗设备，对出厂车辆的车身及轮胎进行清洗；设置沉淀池，沉淀池容积为30m3（分三格设置） | 位于厂区入口处，内设水泵，高压水枪，设置沉淀池，沉淀池容积为30m3（分三格设置），确保物料不出厂 | 一致 |
| 公用 工程 | 供电 |  | 由八义镇变电所供电 | 本项目用电来自栗家庄乡变电站，厂区内设变压器 | 一致 |
|  | 供水 |  | 本项目生活用水水源为西八村水井提供 | 项目场地供水来自厂区内现有水井 | 一致 |
|  | 供暖及制冷 |  | 生产车间无需供热，办公区冬季采暖及夏季制冷采用分体式空调 | 厂区磅房及办公室冬季采暖采用电采暖 | 一致 |
| 环保 工程 | 废气 | 运输扬尘 | 对厂区道路进行硬化，并派专人对厂区及外围道路进行洒水抑尘，同时汽车在出入场前都要清洗轮胎。在运输过程中要求采用全封闭厢式车，防止物料洒落 | 厂区道路已经硬化，定期洒水抑尘，汽车出入经过洗车平台，运输过程中采用全封闭厢式车 | 一致 |
|  |  | 煤炭储存及装卸扬尘 | 建设全封闭式彩钢结构存储煤库，煤炭全部堆放于储煤库内，且煤炭装卸全部在储煤库内完成，装卸时，装载机应尽量靠近运输车辆，并尽可能缩小装卸时的高差；储煤库地面全部硬化防渗，储煤库内部配套设置4个可覆盖整个储煤库的洒水装置，使煤堆保持一定的湿度，并配备1台干式喷雾设备。 | 全封闭，地面全部硬化防渗，库顶设覆盖全堆场的喷雾洒水设施用于装卸煤抑尘；装卸时靠近车辆，缩小装卸高差；配备1台干式喷雾设备 | 一致 |
|  | 废水 | 生活污水 | 员工生活区厕所为旱厕，生活污水主要为职工洗手洗脸水，水质简单，直接用于厂区道路洒水抑尘，不外排。 | 生活污水用于厂区道路洒水抑尘 | 一致 |
|  |  | 车辆清洗废水 | 厂区入口处设置洗车平台，并建设一座30m3沉淀池，车辆清洗废水经沉淀池沉淀后循环利用，不外排。 | 设一个洗车平台对车轮及车身进行冲洗，配备高压水枪，洗车废水进入沉淀池沉淀后回用，设1个30m3洗车废水沉淀池，洗车废水经沉淀处理后循环使用，不外排 | 一致 |
|  |  | 初期雨水 | 在厂区地势最低处（东南部）设一座200m3初期雨水收集池，初期雨水收集池拟分两格设置，一格为沉淀池，一格为澄清池，澄清池内清水经泵泵入储煤库雾化洒水装置储水池内回用于储煤库洒水抑尘 | 厂区东南角设1个200m3初期雨水收集池，初期雨水收集池拟分两格设置，一格为沉淀池，一格为澄清池，澄清池内清水经泵泵入储煤库雾化洒水装置储水池内回用于储煤库洒水抑尘，厂区设置排水渠；雨水收集池设转换阀门 | 与批复一致；实际建设储煤库雾化洒水装置较为完善；厂区地势较为平缓，容积未调整，两格设置亦可满足回用水需求 |
|  | 噪声 | 设备噪声 | 对设备加装减震垫，加强厂房的隔声强度 | 设备加装减震垫 | 一致 |
|  |  | 运输车辆 | 运输车辆及时保养，在通过村庄时禁鸣，减速慢行，降低运输噪声 | 运输车辆及时保养，在通过村庄时禁鸣，减速慢行 | 一致 |
|  | 固体废物 | 办公生活垃圾 | 在厂区内设封闭式垃圾收集箱，收集后送当地环卫部门指定地点统一处理 | 设封闭式垃圾收集箱 | 一致 |
|  |  | 沉淀煤泥 | 集中收集后全部作为产品外售 | 作为产品外售；不得堆存，及时清理 | 一致 |
|  | 绿化 |  | 加强绿化，绿化面积1000m2 | 厂内地面除建筑占地外全部硬化；厂外运输道路全部硬化 | 硬化 |
|  | 厂区及进厂道路硬化 |  | 厂内地面除建筑及绿化占地外全部硬化，硬化面积约为1000m2；厂外运输道路全部硬化 | 厂内地面除建筑占地外全部硬化；厂外运输道路全部硬化 | 一致 |

2.3主要原辅材料

项目投运后，煤炭的年储存、销售量可达到20万t。项目无破碎、筛分和配煤加工工序。

2.4公用工程

2.4.1给水

本项目用水主要为员工生活用水、洗车平台用水、储煤库洒水、道路洒水等其它用水。

（1）生产用水

①洗车平台用水

本项目年运量为20万吨，汽车载重为40t/辆，则年需载煤车运输5000趟，洗车定额按80L/辆·次计，年用水量为800m3/a，日用水量为2.67m3/d，洗车废水排至沉淀池内沉淀处理循环使用。

汽车带走损失按20%考虑，则洗车废水补充水量为0.53m3/d。

②储煤库洒水

储煤库降尘洒水用水指标按2.0L/（m2·次）计，每天洒水1次，本项目储煤库面积7000m2，则每天用水量为14.0m3/d（4200m3/a）。

③道路洒水

本工程道路面积为1000m2，道路洒水用水指标按1.5L/m2·d计，则本项目道路用水量约为1.5m3/d（450m3/a）。

（2）生活用水

本工程劳动定员10人，职工均为附近村民，厂内设宿舍（仅为值班员工休息），不设食堂和浴室，厂内使用旱厕，设有办公生活区。生活用水主要为办公生活用水。按照山西省质量技术监督局发布的【DB14/T1049-2021】文件关于印发《山西省用水定额》内容：本项目劳动定员10人，用水指标按30L/d·人，则用水量为0.3m3/d，年用水量为90m3。职工盥洗用水水质简单，全部用于厂区道路洒水抑尘。

2.4.2排水

本项目生产污水主要是洗车平台车辆冲洗废水，车辆清洗废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排。生活废水量按用水量的80%计，为0.24m3/d。职工盥洗用水水质简单，全部用于厂区道路洒水抑尘，不外排。

项目用排水情况见表3-3，用排水平衡图见图3-4。

表3-3项目用排水情况表

| 序号 | 用水名称 | 用水定额 | 数量 | 日用水量（m3/d） | 日排水 （m3/d） | 日回用水量（m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活用水 | 30L/d·人 | 10人 | 0.30 | 0 | 0.24 |
| 2 | 储煤库洒水 | 2.0L/（m2·次），一次/天 | 7000m2 | 14.0 | 0 | 0 |
| 3 | 洗车平台用水 | 80L/（辆·次） | - | 0.27 | 0 | 2.14 |
| 4 | 道路洒水 | 1.5L/m2·d | 1000m2 | 1.50 | 0 | 0 |
| 5 | 合计 |  |  | 16.07 | 0 | 2.38 |

图3-4项目用排水平衡图m3/d

2.5生产工艺

①原煤运输：

本项目原煤由20吨左右的全封闭厢式车运来后经过地磅称重后按序运至储煤库卸料，对厂区道路硬化并派专人管理，经常维护以保持良好的路面状况；专人清扫抛洒在道路上的散状物料，对道路经常洒水可起到抑尘作用。

②卸料：

采用后卸式卸煤。在卸煤时同时进行喷淋洒水，卸完后空车经地磅过秤驶出。

③堆存：

煤炭采用全封闭储煤库储存，封闭储煤库内设固定洒水抑尘设备，洒水喷射半径全面覆盖储煤库。

④产品运出：

当客户需要煤炭时运输车辆空车经地磅过秤进入储煤库，由装载机将原煤装载至运输车辆，在装载过程同时进行喷淋洒水，然后采用全封闭厢式车运输方式经过地磅称重后按序运出场外。

项目生产工艺流程及产污环节见图3-5。

图3-5项目生产工艺流程及产污环节图

2.6项目变动情况

主体储煤车间由7000m2调整为5000m2；

经查阅相关资料及现场调查，我单位其余内容基本按照项目《环境影响报告表》及其批复的要求进行了建设；因此，本项目不属于重大变动的情况。

2.7环境保护设施

2.7.1废水

生活污水产生量按用水量的80%计算，产生量为0.24m3/d（72m3/a），生活污水主要为职工洗手洗脸水，水质简单，全部用于厂区道路洒水抑尘，不外排。本项目生产污水主要是洗车平台车辆冲洗废水，洗车废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排。

废水治理措施情况见表4-1。

表4-1本项目废水治理措施汇总表

| 来源 | 污染物 种类 | 排放规律 | 治理措施 | 设计 指标 | 排放去向 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 车辆清洗废水 | SS | 间断 | 洗车废水排至沉淀池内沉淀处理循环使用，不外排 | / | 不外排 | 0 |
| 生活废水 | COD、BOD SS、氨氮 | 间断 | 主要为职工的盥洗废水，成分简单且产生量极小，全部用于厂区道路洒水抑尘，不外排 | / | 不外排 | 0 |

2.7.2废气

本项目运行期间产生的废气主要为：原煤储存、装卸过程中产生的粉尘，汽车运输产生的扬尘；本项目运行期间产生的废气均采取了有效的治理措施；废气治理措施情况见表4-2。

表4-2本项目废气治理措施汇总表

| 来源 | 污染物 种类 | 治理措施 | 工艺指标 | 排放 形式 | 排气筒 数据 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原煤储存、装卸 | 煤炭储存及装卸扬尘 | 采取封闭式储煤库和喷雾降尘装置；装卸时靠近车辆，缩小装卸高差；配备1台干式喷雾设备 | / | 无组织 | / | 大气 连续 |
| 汽车运输 | 颗粒物 | 道路硬化、洒水抑尘，设置洗车平台 | / | 无组织 | / | 大气 连续 |

2.7.3噪声

本项目主要噪声源为运输车辆和装载机等设备，这些噪声源强为70～85dB(A)。本项目运行期间对噪声源均采取了有效的治理措施；噪声治理措施情况见表4-3。

表4-3本项目噪声治理措施汇总表

| 序号 | 产噪设备 | 噪声值dB（A） | 源分类 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装载机 | 65-75 | 机械性 | 加强管理、减速、限鸣 |
| 2 | 泵类 | 85 | 机械振动性 | 密闭、减振 |
| 3 | 运煤汽车 | 65-75 | 机械性 | 加强管理、减速、限鸣 |

2.7.4固体废物

本项目建成后产生的固体废物主要为员工活动产生的生活垃圾。本项目装载机定期前往维修厂更换机油，委外维修，因此项目厂区内无废机油产生。

本项目劳动定员10人，办公生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计算，生活垃圾产生量为1.5t/a。评价要求建设单位在厂区内设封闭式垃圾收集箱，收集后送当地环卫部门指定地点统一处理。

本项目车辆冲洗废水沉淀池和初期雨水收集池沉淀产生的煤泥产生量约为2.0t/a，集中收集后全部作为产品外售，不得堆存，及时清理。

本项目污染源防治措施、设施建设情况现场照片见表4-4。

表4-4本项目污染源防治措施建设情况现场照片

| 全封闭环保储存仓及库顶喷雾抑尘设施 | 厂区出入口洗车平台 |
| --- | --- |
| 厂区东南侧初期雨水池 | 环保储存仓远景及磅房 |

第三章  环保“三同时”执行情况

3.1“三同时”制度执行情况

2021年11月11日，长治市上党区行政审批服务管理局下发了“长治县鼎瑞煤炭经销有限公司储煤场新建项目备案证”。2021年12月13日，我单位委托山西清韵环保科技有限公司对本项目进行环境影响评价；2022年3月14日，长治市生态环境局上党分局以长上环审函[2022]3号文对项目环境影响报告表予以批复。我单位根据《环境影响报告表》及环评批复的要求进行了建设，配套的环保设施均按相关要求建设完成；在项目及环保设施建设完成后，我单位于2022年11月11日在全国排污许可证管理信息平台进行了排放登记，登记编号为：91140421MA0GYQ0K1M001W。

本项目落实《环境影响报告表》中环保设施情况一览表见表4-6。本项目落实环评批复（长上环审函[2022]3号）中要求的环保设施情况一览表见表4-7。

由表4-6、4-7可知，本项目按照《环境影响报告表》及其批复的要求落实了环保设施，我公司较好的执行了“三同时”制度。

3.2环保机构及制度建立

“长治县鼎瑞煤炭经销有限公司储煤场新建项目阶段性工程环保责任人为长治县鼎瑞煤炭经销有限公司法人，在投产运营阶段前应建设完善相应环保制度，确保对周围环境的不良影响降到最低。

3.3工程投资及环保投资情况

“长治县鼎瑞煤炭经销有限公司储煤场新建项目阶段性工程”实际总投资为1000万元，实际环保投资20万元，环保投资占总投资的比例为2%。

本项目环保设施投资情况见表4-5。

表4-5本项目环保设施投资情况表单位：万元

| 项目 | 污染环节 | 污染物 | 环保设施 | 投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境 空气 | 储煤库 | 煤尘 | 库顶设覆盖全堆场的喷雾洒水设施 | 5 |
|  | 运输车辆 | 扬尘 | 汽车冲洗平台；配备高压水枪 | 5 |
| 水污染 | 初期雨水 | SS | 厂区东南角设1个200m3初期雨水收集池，为钢筋混凝结构；3.5m×10m×6m；初雨接收设置雨水阀门 | 9.5 |
| 固废 | 职工生活 | 生活垃圾 | 设置封闭垃圾箱 | 0.1 |
| 噪声 | 厂内设备 | 设备噪声 | 基础减振，柔性连接，控制装载时段 | 0.4 |
| 合计 |  |  |  | 20 |

3.4“三同时”落实情况

表4-6环境影响报告表中环保设施设计内容与实际建设情况一览表

| 项目 | 污染环节 | 污染物 | 环保设施 | 实际建成环保设施 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境 空气 | 储煤库 | 煤尘 | 建设全封闭的储煤库 | 建有1座全封闭储煤棚 | 已落实 |
|  |  |  | 库顶设覆盖全堆场的喷雾洒水设施 | 库顶设覆盖全堆场的喷雾洒水设施 | 已落实 |
|  | 运输车辆 | 扬尘 | 汽车冲洗平台 | 煤场出入口设有汽车冲洗平台；配备水泵，高压水枪 | 已落实 |
| 水污染 | 初期雨水 | SS | 厂区东南角设1个200m3初期雨水收集池 | 厂区东南角设1个200m3初期雨水收集池，为钢筋混凝结构；初雨接收设置雨水阀门 | 已落实 |
| 固废 | 职工生活 | 生活垃圾 | 设置封闭垃圾箱 | 设置有封闭垃圾箱 | 已落实 |
|  | 沉淀 | 煤泥 | 煤泥集中收集后全部作为产品外售 | 煤泥集中收集后作为产品外售;不得堆存，及时清理 | 已落实 |
| 噪声 | 厂内设备 | 设备噪声 | 基础减振，柔性连接，控制装载时段 | 基础减振，柔性连接，控制装载时段 | 已落实 |

表4-7环评批复中要求的环保设施与实际建设情况一览表

| 类别 | 环评批复中要求的环保设施（长上环审函[2022]3号） | 实际建成治理措施 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 不得使用燃煤设施。 | 项目厂区内无燃煤设施。 | 已落实 |
|  | 在厂区门口设置车辆清洗平台，采用箱车，进场前应对车体、轮胎进行清洗；配备洒水车，对路面进行清扫和洒水；设置1个全封闭储煤库，煤炭全部堆放于储煤库内;储煤库内部配套设置4个可覆盖整个储煤库的洒水装置,并配备1台干式喷雾设备 | 建厂区门口设置了车辆清洗平台，设置1个全封闭储煤库，库顶设置可覆盖整个储煤库的洒水装置，并配备1台干式喷雾设备 | 已落实 |
| 废水 | 厂区设旱厕,办公生活污水经简单沉淀后用于道路抑尘,旱厕定期由业主清掏用于其农田施肥;厂区入口处设置洗车平台,并建设一座30m"沉淀池,车辆清洗废水经沉淀池沉淀后循环利用,不外排;在厂区地势最低处(东南部)设一座200m初期雨水收集池,初期雨水收集池拟分两格设置,一格为沉淀池,一格为澄清池,澄清池内清水经泵泵入储煤库雾化洒水装置储水池内回用于储煤库洒水抑尘。 | 办公生活污水用于道路抑尘；厂区东南角设1个200m3初期雨水收集池，分两格设置，初雨接收设置雨水阀门；厂区入口处设置洗车平台，配备高压水枪；并建设一座30m"沉淀池，,车辆清洗废水经沉淀循环使用。 | 已落实 |
| 噪声 | 选用低噪声设备,加强维护;产噪设备基础减震、密封隔音;限制车速、限制鸣笛、绿化。 | 选用低噪声设备，密封隔音;限制车速、限制鸣笛。 | 已落实 |
| 固废 | 雨水收集池、沉淀池产生的煤泥集中收集后全部作为产品外售;厂内设置封闭式垃圾箱,将职工产生的生活垃圾集中收集,运至当地环卫部门指定地点处置。 | 水收集池、沉淀池产生的煤泥集中收集后全部作为产品外售，不得堆存，及时清理；厂内设置封闭式垃圾箱,将职工产生的生活垃圾集中收集,运至上党区环卫部门指定地点处置。 | 已落实 |
| 其他 | 严格执行环境保护“三同时”制度，并按规定接受生态环境主管部门对该项目的监督检查。 | 项目建设严格执行了环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度，目前正在进行验收。 | 已落实 |

3.5环评批复要求及完成情况

3.5.1建设项目环评报告表的主要结论与建议

《长治县鼎瑞煤炭经销有限公司储煤场新建项目环境影响报告表》结论：本项目符合国家产业政策和环保政策的要求，按评价要求完善环保设施，其污染物排放水平在环保标准允许的范围内，不会对环境造成大的不良影响。只要认真贯彻执行国家的环保法律、法规，认真落实所有的污染防治措施和本次评价提出的污染防治对策，从环境保护角度考虑，长治县鼎瑞煤炭经销有限公司储煤场新建项目环境影响可行。

3.5.2长治市生态环境局上党分局审批决定

2022年3月14日，长治市生态环境局上党分局以长上环审函[2022]3号文对项目环境影响报告表予以批复，具体批复内容如下：

长治县鼎瑞煤炭经销有限公司：

你公司报送的《关于长治县鼎瑞煤炭经销有限公司储煤场新建项目环境影响报告表审批的请示》收悉。经审核，批复如下：

一、原则同意专家对《关于长治县鼎瑞煤炭经销有限公司储煤场新建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）的技术审查意见。

二、必须保证《报告表》规定的各项污染防治对策措施落到实处，重点做好以下工作：

1废气治理措施：在厂区门口设置车辆清洗平台，采用箱车，进场前应对车体、轮胎进行清洗；配备洒水车，对路面进行清扫和洒水；设置1个全封闭储煤库，煤炭全部堆放于储煤库内;储煤库内部配套设置4个可覆盖整个储煤库的洒水装置,并配备1台干式喷雾设备。

2、废水治理措施:厂区设旱厕,办公生活污水经简单沉淀后用于道路抑尘,旱厕定期由业主清掏用于其农田施肥;厂区入口处设置洗车平台,并建设一座30m2沉淀池,车辆清洗废水经沉淀池沉淀后循环利用,不外排;在厂区地势最低处(东南部)设一座200m2初期雨水收集池,初期雨水收集池拟分两格设置,一格为沉淀池,一格为澄清池,澄清池内清水经泵泵入储煤库雾化洒水装置储水池内回用于储煤库洒水抑尘。

3、噪声治理措施:选用低噪声设备,加强维护;产噪设备基础减震、密封隔音;限制车速、限制鸣笛、绿化。

4、固废治理措施:雨水收集池、沉淀池产生的煤泥集中收集后全部作为产品外售;厂内设置封闭式垃圾箱,将职工产生的生活垃圾集中收集,运至当地环卫部门指定地点处置。

四、严格执行环境保护“三同时”制度，并按规定接受生态环境主管部门对该项目的监督检查。

长治市生态环境局上党分局

2022年3月14日

3.6验收执行标准

3.6.1标准的确定原则及确定依据

此次阶段竣工环境保护验收执行标准参照《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》中相关规定确定。

3.6.2环境质量标准

根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号），建设项目竣工环境保护验收期间的环境质量评价执行现行有效的环境质量标准。

本项目《环境影响报告表》于2022年3月14日由长治市生态环境局上党分局以长上环审函[2022]3号文予以批复。本次验收时未有最新颁布的环境质量标准，执行其原环评时确定的环境质量标准。

环境空气：基本污染物及其他污染物中粉尘执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。

声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类声环境功能区标准。

本次验收环境质量标准具体限值要求见表6-1~2。

表6-1环境空气质量评价标准

| 污染因子 | 环境质量标准（μg/m3） |  |  | 依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1小时平均 | 24小时平均 | 年平均 |  |
| SO2 | 500 | 150 | 60 | 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准 |
| NO2 | 200 | 80 | 40 |  |
| PM10 | － | 150 | 70 |  |
| PM2.5 | － | 75 | 35 |  |
| CO | 10mg/m3 | 4mg/m3 | － |  |
| O3 | 200 | 16 (日最大8h平均) | － |  |
| TSP | － | 300 | 200 |  |

表6-2《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准

| 类别 | 单位 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | dB(A) | 60 | 50 |

3.6.3污染物排放标准

根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号），建设项目竣工环境保护验收污染物排放标准原则上执行环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定所规定的标准。在环境影响报告书（表）审批之后发布或修订的标准对建设项目执行该标准有明确时限要求的，按新发布或修订的标准执行。

本项目《环境影响报告表》于2022年3月14日由长治市生态环境局上党分局以长上环审函[2022]3号文予以批复。本次验收时采用其原环评及环评批复时确定的污染物排放标准。

废气：颗粒物无组织排放执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表表5中规定。

噪声：项目运营期厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

固体废物：：一般固体废物执行《一般工业废物储存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单。

本次验收执行的污染物排放标准的具体限值要求见表6-3~4。

表6-3《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）

| 污染物 | 监控点 | 作业场所 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 煤炭工业所属装卸场所 | 煤炭贮存场所、煤矸石堆置场 |
|  |  | 无组织排放限值/（mg/m3） (监控点与参考点浓度差值) | 无组织排放限值/（mg/m3） （监控点与参考点浓度差值） |
| 颗粒物 | 周界外质量 浓度最高点 | 1.0 | 1.0 |

表6-4《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）单位dB(A)

| 厂界外声环境功能区类别 | 时段 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 2 | 60 | 50 |

3.6.4总量控制指标

项目储煤区采取全封闭储煤库，库顶设覆盖全堆场的喷雾洒水设施，生产区不取暖，磅房及办公室冬季采用电采暖，厂区设置旱厕，生活污水泼洒抑尘，不外排，故本项目不需设置总量控制指标。

3.7验收监测内容

3.7.1环境保护设施调试效果

通过对各类污染物排放及各类污染治理设施处理效率的监测，来说明环境保护设施调试运行效果，具体监测内容如下。

3.7.1.1废气

1、无组织废气

无组织大气污染物排放监测点位为厂界；监测点位、监测项目及监测频次见表7-1，监测布点图见图7-1。

表7-1无组织废气污染源监测内容一览表

| 序号 | 污染源类型 | 污染源 | 监测 点位 | 监测 项目 | 监测 频次 | 测试 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无组织废气 | 厂界 | 单位周界上风向布置1个参照点，下风向布置4个监控点 | 颗粒物 | 连续监测2天，每天4次 | 记录风速、风向、气温、气压等 |

图7-1厂界无组织废气监测点位示意图

3.7.1.2噪声

本项目噪声监测内容见表7-2，噪声监测点位示意图见图7-2。

表7-2噪声监测内容一览表

| 分类 | 监测对象及点位布置 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界 噪声 | 厂界四周各布设1个监测点，共4个监测点位 | 昼夜等效A声级，并统计L10、L50、L90 | 连续2天，每天昼、夜各１次 |

图7-2厂界噪声监测点位示意图

3.7.1.3质量保证及质量控制

我单位委托山西中安环境监测有限公司承担了本项目调试期间环保设施验收监测工作，本次监测的质量保证及质量控制见山西中安环境监测有限公司出具的《长治县鼎瑞煤炭经销有限公司储煤场新建项目阶段性工程竣工环境保护验收监测》（见附件）。

3.7.1.4监测结果

本次监测期间，原煤堆存量及销售量见下表。

表9-1监测期间原煤堆存量及销售量一览表

| 日期 | 车间 | 原煤堆存量 | 生产工况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022.12.22 | 全封闭储煤库 | 600t/d | / |
| 2022.12.23 |  | 590t/d | / |
| 日期 | 车间 | 原煤销售量 | 生产工况 |
| 2022.12.22 | 全封闭储煤库 | 440t/d | 66% |
| 2022.12.23 |  | 470t/d | 70.5% |

3.7.2环境保护设施调试结果

3.7.2.1环保设施处理效率监测结果及污染物排放监测结果

1、无组织废气

厂界无组织废气监测结果

无组织废气监测结果及数据分析见表9-2，监测时气象参数见表9-3。

由表9-2可知，厂界无组织颗粒物监控点与参考点浓度最大差值为0.251mg/m3，厂界颗粒物满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5中煤炭工业无组织排放限值要求，厂界周边无组织颗粒物达标排放。

表9-2无组织废气监测结果表

| 项目 | 日期 | 频次 | 监控点位 |  |  |  |  | 最大差值 | 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006） | 达标 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 上风向 参照点1# | 下风向监控点1# | 下风向监控点2# | 下风向监控点3# | 下风向监控点4# |  |  |  |
| 颗粒物 | 2022.12.22 | 1 | 0.253 | 0.348 | 0.396 | 0.443 | 0.491 | 0.238 | 1.0 | 达标 |
|  |  | 2 | 0.269 | 0.348 | 0.411 | 0.474 | 0.491 | 0.222 |  |  |
|  |  | 3 | 0.253 | 0.427 | 0.443 | 0.491 | 0.504 | 0.251 |  |  |
|  |  | 4 | 0.252 | 0.423 | 0.440 | 0.487 | 0.498 | 0.246 |  |  |
|  | 2022.12.23 | 1 | 0.213 | 0.396 | 0.413 | 0.427 | 0.444 | 0.231 |  |  |
|  |  | 2 | 0.209 | 0.364 | 0.396 | 0.427 | 0.444 | 0.235 |  |  |
|  |  | 3 | 0.216 | 0.333 | 0.380 | 0.444 | 0.459 | 0.243 |  |  |
|  |  | 4 | 0.225 | 0.330 | 0.377 | 0.441 | 0.455 | 0.230 |  |  |

表9-3无组织废气监测时气象参数表

| 日期 | 频次 | 天气情况 | 风向° | 风速m/s | 气温℃ | 气压KPa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022.12.22 | 1 | 晴 | 300 | 1.5 | -6.8 | 91.2 |
|  | 2 | 晴 | 320 | 1.2 | -4.5 | 91..2 |
|  | 3 | 晴 | 320 | 1.8 | -2.6 | 91.3 |
|  | 4 | 晴 | 320 | 0.9 | -1.5 | 91.3 |
| 2022.12.23 | 1 | 晴 | 300 | 1.4 | -7.6 | 91.1 |
|  | 2 | 晴 | 300 | 1.1 | -5.3 | 91.2 |
|  | 3 | 晴 | 320 | 1.8 | -3.8 | 91.3 |
|  | 4 | 晴 | 320 | 1.5 | -4.6 | 91.2 |

2、厂界噪声

厂界噪声监测结果及数据分析见表9-4。

表9-4厂界噪声监测结果一览表单位：dB（A）

| 时间 | 点位 | 昼间 |  |  |  | 夜间 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Leq | L10 | L50 | L90 | Leq | L10 | L50 | L90 |
| 2022.12.22 | 1# | 53.2 | 54.7 | 52.8 | 51.3 | 43.5 | 45.2 | 42.9 | 41.0 |
|  | 2# | 51.9 | 53.2 | 51.3 | 50.0 | 44.1 | 45.9 | 43.7 | 41.9 |
|  | 3# | 54.2 | 55.9 | 53.6 | 51.5 | 44.9 | 46.8 | 44.5 | 42.9 |
|  | 4# | 52.8 | 54.7 | 52.6 | 50.7 | 45.5 | 47.0 | 45.1 | 43.3 |
| 2022.12.23 | 1# | 52.2 | 54.1 | 51.8 | 49.9 | 43.7 | 45.6 | 43.2 | 41.5 |
|  | 2# | 54.7 | 56.3 | 54.4 | 52.6 | 46.3 | 48.3 | 45.7 | 44.3 |
|  | 3# | 54.9 | 56.3 | 54.4 | 53.2 | 44.8 | 46.2 | 44.4 | 42.9 |
|  | 4# | 53.1 | 54.7 | 52.7 | 50.8 | 45.5 | 47.3 | 45.1 | 43.1 |
| 范围 |  | 51.9~54.9 |  |  |  | 43.5~46.3 |  |  |  |
| 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值 |  | 60 |  |  |  | 50 |  |  |  |
| 达标判定 |  | 达标 |  |  |  | 达标 |  |  |  |

由表9-4可知，项目厂界昼间噪声值在51.9~54.9dB(A)之间，夜间噪声值在43.5~46.3dB(A)之间，昼、夜噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类声功能区标准限值，厂界噪声可达标排放。因此，本项目噪声治理设施、措施的降噪效果较好。

3.7.2.2污染物排放总量核算

项目储煤区采取全封闭储煤库，库顶设覆盖全堆场的喷雾洒水设施，生产区不取暖，磅房及办公室冬季采用电采暖，厂区设置旱厕，生活污水泼洒抑尘，不外排，故本项目不需设置总量控制指标。

我单位于2022年11月11日在全国排污许可证管理信息平台进行了排放登记，登记编号为：91140421MA0GYQ0K1M001W。因此，我单位满足污染物排放要求。

第四章  总结

4.1环境保护设施调试效果

（1）达标排放情况

本项目各环保设施污染物排放监测结果见下表。

表10-1本项目各环保设施污染物排放监测结果

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 平均排放浓度 | 标准限值 | 标准来源 | 达标判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无组织废气 | 厂界 | 颗粒物 (监控点与参考点浓度差值) | 0.380mg/m3 | 1.0mg/m3 | 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）企业边界大气污染物限值 | 达标 |
| 噪声 | 厂界 | 昼间噪声 | 54.4~56.7dB(A) | 60dB(A) | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类声功能区标准限值 | 达标 |
|  |  | 夜间噪声 | 43.8~46.1dB(A) | 50dB(A) |  | 达标 |

由表10-1可知，本项目各环保设施对各类污染物的治理效果较好，各类污染物的排放浓度、排放速率均满足相应污染物特别排放限值要求，各类污染物均可以做到达标排放。

（2）总量达标情况

项目储煤区采取全封闭储煤库，库顶设覆盖全堆场的喷雾洒水设施，生产区不取暖，磅房及办公室冬季采用电采暖，厂区设置旱厕，生活污水泼洒抑尘，不外排，故本项目不需设置总量控制指标。

我单位于2022年11月11日在全国排污许可证管理信息平台进行了排放登记，登记编号为：91140421MA0GYQ0K1M001W。因此，我单位满足污染物排放要求。

4.2工程建设对环境的影响

本项目运行期间产生的废气主要为：煤炭储存及装卸扬尘，运输扬尘；本项目建有全封闭储煤库，库顶设覆盖全堆场的喷雾洒水设施，用于装卸煤抑尘，同时地磅出口处设一个洗车平台对车轮及车身进行冲洗；经上述环保设施，可有效减少无组织颗粒物的排放，减少对对区域大气环境的影响。

本项目废水产生环节主要有洗车废水和生活污水。洗车废水排至沉淀池内沉淀处理循环使用，不外排；生活废水主要为职工的盥洗废水，成分简单且产生量极小，直接用于厂区道路洒水抑尘，不外排；全厂区无废水外排，对周围水环境的影响较小。

本项目建成后产生的固体废物主要为员工活动产生的生活垃圾。车辆冲洗废水沉淀池和初期雨水收集池沉淀产生的煤泥。本项目装载机定期前往维修厂更换机油，委外维修，因此项目厂区内无废机油产生。生活垃圾集中收集后定期送至环卫部门指定位置。煤泥集中收集后全部作为产品外售，不得堆存，及时清理。本项目运行期间对固体废物均采取了综合利用或合理处置等治理措施，对周围环境影响较小。

本项目运营期产生的设备作业噪声以及运输车辆噪声经采取有效的降噪措施，厂界噪声可达标排放，对周围环境的影响较小。

综上所述，长治县鼎瑞煤炭经销有限公司储煤场新建项目阶段性工程配套的各环保设施基本满足设计指标及审批决定的要求；各类污染物的排放浓度、排放速率均满足相应污染物特别排放限值要求，各类污染物均可以做到达标排放。项目运行期间对周围环境影响较小。本项目符合竣工环境保护验收的要求。

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：填表人（签字）：项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 长治县鼎瑞煤炭经销有限公司储煤场新建项目 |  |  |  |  | 项目代码 | 2111-140404-89-01-836266 |  | 建设地点 |  | 山西省长治市上党区八义镇西八村西100m处 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  | 四、煤炭开采和洗选业06 烟煤和无烟煤开采洗选061；褐煤开采洗选062；其他煤炭采选069 |  |  |  |  | 建设性质 | √新建□改扩建□技术改造 |  |  |  | 项目厂区中心坐标 |  | E112度59分57.862秒，N35度58分31.023秒 |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 年储存销售20万吨原煤 |  |  |  |  | 实际生产能力 | 年储存销售20万吨原煤 |  | 环评单位 |  | 山西清韵环保科技有限公司 |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 长治市生态环境局上党分局 |  |  |  |  | 审批文号 | 长上环审函[2022]3号 |  | 环评文件类型 |  | 环境影响报告表 |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2022年4月 |  |  |  |  | 竣工日期 | 2022年10月 |  | 排污许可证申领时间 |  | 2022年11月11日 |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  | / |  |  |  |  | 环保设施施工单位 | / |  | 本工程排污许可证编号 |  | 91140421MA0GYQ0K1M001W |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 长治县鼎瑞煤炭经销有限公司 |  |  |  |  | 环保设施监测单位 | 山西中安环境监测有限公司 |  | 验收监测时工况 |  | 环保设施正常运行 |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 1000 |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） | 20 |  | 所占比例（%） |  | 2% |  |  |  |
|  | 实际总投资 |  |  | 1000 |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） | 20 |  | 所占比例（%） |  | 2% |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 9.5 | 废气治理 （万元） | 10 | 噪声治理 （万元） | 0.4 | 固体废物治理 （万元） | 0.1 |  | 绿化及生态 （万元） |  |  | 其他 （万元） |  |  |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | / |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 | / |  | 年平均工作时 |  | 2400h/a |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 长治县鼎瑞煤炭经销有限公司 |  |  |  | 运营单位统一社会信用代码（或组织机构代码） |  | 91140421MA0GYQ0K1M |  | 验收时间 |  | 2022年12月 |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 |  | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |
|  |  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）=(4)-(5)-(8)-(11)+（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升