长上水字〔2024〕64号

长治市上党区水利局

关于印发《长治市上党区水利局农村供水水源地环境保护工作制度》的通知

各乡镇（街道、区）、各供水管理站：

《长治市上党区水利局农村供水水源地环境保护工作制度》已经局党组讨论通过，现印发给你们，请认真抓好贯彻落实。

长治市上党区水利局

2024年10月21日

长治市上党区水利局办公室            2024年10月21日印发

长治市上党区水利局

农村供水水源地环境保护工作制度

为保障人民身体健康和经济建设发展，必须保护好饮用水水源。根据《中华人民共和国水污染防治法》和《饮用水水源保护区污染防治管理规定（2010年修正）》（环境保护部令第16号）特制定本制度。

一、饮用水地下水源保护区的划分和防护

（一）饮用水地下水源保护区应根据饮用水水源地所处的地理位置、水文地质条件、供水的数量、开采方式和污染源的分布划定。

（二）饮用水地下水源保护区的水质均应达到国家规定的《生活饮用水卫生标准》的要求。

各级地下水源保护区的范围应根据当地的水文地质条件确定，并保证开采规划水量时能达到所要求的水质标准。

（三）饮用水地下水源一级保护区位于开采井的周围，其作用是保证集水有一定滞后时间，以防止一般病原菌的污染。直接影响开采井水质的补给区地段，必要时也可划为一级保护区。

（四）饮用水地下水源各级保护区及准保护区内均必须遵守下列规定：

1.禁止利用渗坑、渗井、裂隙、溶洞等排放污水和其它有害废弃物。

2.禁止利用透水层孔隙、裂隙、溶洞及废弃矿坑储存石油、天然气、放射性物质、有毒有害化工原料、农药等。

3.实行人工回灌地下水时不得污染当地地下水源。

（五）饮用水地下水源各级保护区及准保护区内必须遵守下列规定：

1.一级保护区内

禁止建设与取水设施无关的建筑物；

禁止从事农牧业活动；

禁止倾倒、堆放工业废渣及城市垃圾、类便和其它有害废弃物；

禁止输送污水的渠道、管道及输油管道通过本区；

禁止建设油库；

禁止建立墓地。

2.二级保护区内

（1）对于潜水含水层地下水水源地

禁止建设化工、电镀、皮革、造纸、制浆、冶炼、放射性、印染、染料、炼焦、炼油及其它有严重污染的企业，已建成的要限期治理，转产或搬迁；

禁止设置城市垃圾、粪便和易溶、有毒有害废弃物堆放场和转运站，已有的上述场站要限期搬迁；

禁止利用未经净化的污水灌溉农田，已有的污灌农田要限期改用清水灌溉；

化工原料、矿物油类及有毒有害矿产品的堆放场所必须有防雨、防渗措施。

（2）对于承压含水层地下水水源地

禁止承压水和潜水的混合开采，作好潜水的止水措施。

二、饮用水水源保护区规范化建设重点任务及验收标准

（一）标识设施规范

在保护区边界处，人群活动密集处设立边界标识；对于保护区内有道路、桥梁等交通道路穿越的主干道、高速公路进入点及驶出点，设立交通警示牌，特别是存在危险化学品车辆通行，要载明禁行、限行要求；在饮用水水源周边设立宣传牌，介绍水源地保护政策、知识等。

（二）隔离防护规范

因地制宜在饮用水水源周边存在人员频繁活动的区域，设置围网、栅栏等隔离防护设施。对于有道路交通穿越的要建设防撞护栏和应急池等设施。

（三）监督管理规范

保护区内违法项目全部拆除。保护区内倾倒废水、垃圾、粪污等违法行为全部清理。

（四）人民群众满意

保护区规范化建设完成后向全社会公示，做到群众无怨言、无举报、无投诉。建立长效监管机制，及时解决群众反映的问题。

三、饮用水水源保护区的监督管理

（一）环境保护、水利、农业农村、自然资源、林业、卫体、等部门应结合各自的职责，对饮用水水源保护区实施监督管理。

（二）各饮用水水源地应制定水源保护区应急预案，提高饮水安全突发事件和水污染事件的应对和处置能力，发现问题及时处理、及时报告，保证饮用水的安全。

（三)因突发性事故造成或可能造成饮用水水源污染时，事故责任者应立即采取措施消除污染并报告当地城市供水、卫生防疫、环境保护、水利、地质矿产等部门和本单位主管部门。由环境保护部门根据当地人民政府的要求组织有关部门调查处理，必要时经当地人民政府批准后采取强制性措施以减轻损失。