# 山西省长治县晋尔选煤有限公司

# 新建年30万吨储煤场建设项目

# 竣工环境保护验收监测报告表

建设单位：山西省长治县晋尔选煤有限公司

编制单位：长治市禾沐盛环保科技有限公司

2024年9月

建设单位法人代表：

编制单位法人代表：

项 目 负 责 人：

填    表    人：

建设单位：山西省长治县晋尔选煤有限公司      编制单位：长治市禾沐盛环保科技有限公司

公司电话：18735508886                       电话：18035532277

传真：/                                     传真：/

邮编：046000                                邮编：046000

地址：山西省长治县东和乡中和村南            地址：山西省长治市高新技术产业开发区漳泽工业园

雨水池                               储煤场

全封闭储煤场                       洗车平台

除尘器

目录

基本情况	1

工程建设内容	4

原辅材料消耗及水平衡	7

主要工艺流程及产污环节	9

主要污染源、污染物处理和排放	11

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定	14

验收监测质量保证及质量控制	18

验收监测内容	22

验收监测期间生产工况记录	23

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表	25

附件	26

表一

| 建设项目名称 | 山西省长治县晋尔选煤有限公司新建年30万吨储煤场建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 山西省长治县晋尔选煤有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 改扩建 技改 迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 山西省长治县东和乡中和村南 |  |  |  |  |
| 建设用途 | 储运原煤 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年储运原煤30万吨 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年储运原煤30万吨 |  |  |  |  |
| 建设项目 环评时间 | 2016.11 | 开工建设时间 | 2013.6 |  |  |
| 调试时间 | / | 验收现场 监测时间 | 2024.7.30-31 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 原长治县 环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 北京绿方舟科技 有限责任公司 |  |  |
| 环保设施 设计单位 | 沧州久信环保设备有限公司 | 环保设施 施工单位 | 沧州久信环保设备 有限公司 |  |  |
| 投资总概算 | 1000万元 | 环保投资总概算 | 151.2万元 | 比例 | 15.1% |
| 实际总概算 | 953万元 | 环保投资 | 313万元 | 比例 | 32.8% |
| 验收监测依据 | （1）《中华人民共和国环境保护法》（2014修订），2014年4月24日修订通过，2015年1月1日起实行； （2）《建设项目环境保护管理条例》；（1998年11月29日中华人民共和国国务院令第253号发布，根据2017年7月16日《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》修订）； （3）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》；国环规环评【2017】4号； （4）生态环境部公告2018年第9号公告《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》； （5）《山西省环保厅关于做好建设项目环境保护管理相关工作的通知》晋环许可函【2018】39号； （6）中华人民共和国环境保护部令第45号《固定污染源排污许可分类管理名录》； （7）《山西省长治县晋尔选煤有限公司新建年30万吨储煤场建设项目环境影响报告表》，北京绿方舟科技有限责任公司，2016年12月； （8）原长治县环境保护局《关于山西省长治县晋尔选煤有限公司新建年30万吨储煤场建设项目环境影响报告表的批复》，长县环审函〔2016〕38 号，2016年12月27日。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1、有组织废气 有组织废气中颗粒物排放标准执行《煤炭工业污染物排放标准》(GB20426-2006)（环评要求）、长治市大气污染防治工作领导组办公室文件《关于印发长治市工 业企业无组织排放治理实施方案的通知》(长气防办[2019]9号)（现行管理要求），具体指标见下表1。 表1 煤炭工业大气污染物排放限值 类别; 污染物; 环评要求; 现行管理要求. GB 20426-2006; 长气防办[2019]9号. 原煤转载点除尘设备. 生产设备排气筒; 颗粒物; 80mg/Nm³或设备去除效率>98%; ≤10mg/Nm3. 排气筒高度不得低于15m. - 2、无组织废气 - 厂界无组织排放标准执行《煤炭工业污染物排放标准》(GB20426-2006)表5中无组织排放监控浓度限值标准。具体指标见下表2。 - 表2 煤炭工业无组织排放限值 作业 场所; 监控点; 煤炭工业所属装卸场所; 煤炭储存场所、煤矸石堆置场. 无组织排放限值( mg/Nm³) (监控点与参考点浓度差值). 颗粒物; 周界外 浓度最高点; 1.0; 1.0. SO₂; —; 0.4. 3、噪声 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 的 2类标准，详见表3。 表3 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位： dB (A) 标准; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4、固体废物 固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2020)的相关内容。 |

表二

工程建设内容： - 项目基本情况： 山西省长治县晋尔选煤有限公司新建年30万吨储煤场建设项目位于山西省长治市上党区东和乡中和村，储煤场西临乡村路；南侧为耕地；东侧为荒地；北侧为荒地，北侧距离中和村约71m。 - 本项目2015年10月已完成土建工程，环保工程建设了防风抑尘网，原煤大棚以及布袋除尘器等。本项目属未批先建项目，长治县环境保护局以长县环罚字【2016】22号文对其进行了行政处罚， 山西省长治县晋尔选煤有限公司于2017年11月17日完成了整改工作。2016年11月20日委托北京绿方舟科技有限责任公司编写完成了《山西省长治县晋尔选煤有限公司新建年30万吨储煤场建设项目环境影响报告表》。2016年12月27日，长治县环境保护局以长县环审函〔2016〕38 号文件对该项目进行了环评批复。 本项目主要建设内容包括主体工程：煤棚2个（一个3000m2，一个3500m2）；辅助工程：磅房、门房、办公室、筛分装置。 项目建设内容： - 建设内容详见下表4。 表4 项目建设内容一览表 名称; 建设内容; 环评建设内容; 实际建设情况. 主体 工程; 块煤场; 地面防渗，储煤堆场设底部为2米的砖混结构，上部为4米钢结构的挡风抑尘网。; 建设两个封闭式煤棚，分别长60m、宽50m，和长70m、宽50m。两个棚内顶部均安装雾化抑尘系统，各装有一个供车辆进出的大门，地面硬化防渗，材料选择钢筋砖混、钢材等满足环保要求的材料，高度能满足车辆装卸要求。. 细煤库; 细煤堆放区域设置为封闭式储煤库，位于储煤场南侧区域，长约60m，宽约20m，地面防渗，若细煤量增大时，应相应加大封闭库的容积。. 辅助 工程; 磅房; 磅房均采用框架结构， 建筑面积约140m²。; 采用框架结构， 建筑面积约20m2. 门房; 一层砖混结构，建筑面积共40m²。; 一层砖混结构，建筑面积共10m². 办公室; 一层砖混结构，建筑面积共100m²。; 一层砖混结构，建筑面积共100m². 水泵房; 沉淀池供水到喷淋系统和轮胎冲洗系统，面积100m²。; 水泵位于沉淀池内，给轮胎冲洗系统供水，雾化抑尘系统另外供水. 筛分装置; 安装振动筛， 将原煤分为±50mm两级; 安装振动筛， 将原煤分为±50mm两级. 公用 工程; 供水; 中和村接入; 中和村接入. 供电; 从东和乡变电所10kV线路引入储煤场，满足本项目用电3.6万kWh需求。; 从东和乡变电所10kV线路引入储煤场，满足本项目用电3.6万kWh需求。. 供暖; 供暖面积380m²， 采用空调及电暖器供热。; 供暖面积约130m2， 采用空调及电暖气供热. 环保 工程; 扬尘 治理; 煤场喷淋抑尘系统; 覆盖全场的RB50型抑尘喷洒水 (雾状) 及移动式喷雾设施，每台喷枪喷雾范围30~50m。; 煤棚顶部安装喷雾装置， 全覆盖煤棚内部. 筛分 装置; 袋式除尘器，15m高排气筒排放; 安装有一套袋式除尘器，15m高排气筒排放. 挡风抑尘网; 底部2米采用砖混结构，上部4米采用钢结构；细煤储煤场全封闭；; 厂区边界采用挡风抑尘网， 厂区内部两个煤棚均为全封闭. 道路 运输; 储煤场出口配备轮胎清洗设备， 定期清扫，道路两边栽植绿化带。; 厂区出口配备轮胎清洗设备， 定期清扫，道路两边栽植绿化带。. 地表水防治; 在储煤场设置200m³雨水收集池， 15m³汽车轮胎冲洗废水沉淀池。; 在储煤场设置200m³雨水收集池， 15m³汽车轮胎冲洗废水沉淀池。. 地下水防治; 储煤堆场进行场地防渗， 沉淀池采取防渗措施; 储煤堆场进行场地防渗， 沉淀池采取防渗措施. 噪声防治; 减小噪声源强度，加强设备保养，采取隔声措施。; 减小噪声源强度，加强设备保养，采取隔声措施。. 固废防治; 放置垃圾桶，由当地环卫部门定期清运生活垃圾。; 放置垃圾桶，由当地环卫部门定期清运生活垃圾。. 运输 工程; 厂外道路; 厂外的运输道路采用混凝土路面， 约5m宽; 利用原有. - 排污许可证情况： - 2020年3月25日，本公司进行了固定污染源排污登记，登记编号为：9114042133060128X9，有效期为2020年03月25日至2025年03月24日。见附件。 - 环保行政处罚情况： - 本项目2013年6月已完成土建工程，环保工程建设了防风抑尘网，属未批先建项目，长治县环境保护局以长县环罚字【2016】22号文对其进行了行政处罚， 山西省长治县晋尔选煤有限公司已完成整改。 - 项目变动情况： 项目主要建设内容见表5。 - 表5 工程主要建设内容 名称; 建设内容; 环评建设内容; 实际建设情况. 主体 工程; 块煤场; 地面防渗，储煤堆场设底部为2米的砖混结构，上部为4米钢结构的挡风抑尘网。; 建设两个封闭式煤棚，分别长60m、宽50m，和长70m、宽50m。地面硬化防渗，材料选择钢筋砖混、钢材等满足环保要求的材料，高度能满足车辆装卸要求。. 细煤库; 细煤堆放区域设置为封闭式储煤库，位于储煤场南侧区域，长约60m，宽约20m，地面防渗，若细煤量增大时， 应相应加大封闭库的容积。. 辅助 工程; 磅房; 磅房均采用框架结构， 建筑面积约140m²。; 采用框架结构， 建筑面积约20m2. 门房; 一层砖混结构，建筑面积共40m²。; 一层砖混结构，建筑面积共10m². 水泵房; 沉淀池供水到喷淋系统和轮胎冲洗系统，面积100m²。; 水泵位于沉淀池内，给轮胎冲洗系统供水，雾化抑尘系统另外供水. 公用工程; 供暖; 供暖面积380m²， 采用空调及电暖器供热。; 供暖面积约130m2， 采用空调及电暖气供热. 环保 工程; 扬尘 治理; 煤场喷淋抑尘系统; 覆盖全场的RB50型抑尘喷洒水 (雾状) 及移动式喷雾设施，每台喷枪喷雾范围30~50m。; 煤棚顶部安装喷雾抑尘装置， 全覆盖煤棚内部. 挡风抑尘网; 底部2米采用砖混结构，上部4米采用钢结构；细煤储煤场全封闭；; 厂区边界采用挡风抑尘网， 厂区内部两个煤棚均为全封闭. 运输 工程; 厂外道路; 厂外的运输道路采用混凝土路面， 约5m宽; 利用原有. - 根据生态环境部关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知(环办环评函〔2020〕688号)、《环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》有关规定，建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，界定为重大变动。属于重大变动的应当重新报批环境影响评价文件，不属于重大变动的纳入竣工环境保护验收管理。 - 本项目工程无重大变动，可进行竣工环境保护验收管理。

原辅材料消耗及水平衡： 原辅材料使用见表6。 表6 原辅材料使用一览表 序号; 原料名称; 单位; 年储存规模. 1; 煤炭; t/a; 30万. 水平衡： (1) 给水 本项目用水项目有顶部喷雾抑尘以及驶出储煤场汽车轮胎冲洗用水、生活用水。 ①煤堆场用水 本项目生产用水为顶部喷雾用水，用水量按照1.5L/（m²∙d），堆煤场面积6500m2,日用水量约9.8m3/d，按照储煤场年运行300天计，喷淋抑尘耗水量为2940m³/a。 其中产生渗淋水占喷淋用水量的50%计，则渗淋水产生量为4.9m3/d，全部回用于喷雾抑尘系统。 ②汽车轮胎冲洗需要消耗一定量的水 根据每年运入量和运出量均为30万吨，合计年总运输量为60万吨，按30t/车运载，每天的运输车次为67次，车辆轮胎每次冲洗需水量30L，耗水量2.01m3/d。其中轮胎冲洗直接回用水为1.4m3/d，同时生活用水废水可以补充0.24m3/d，故仅需补充新鲜水0.37m3/d，111m3/a。 洗车平台位于厂区大门旁边，结构为斜坡式水泥硬化防渗池，汽车进入清洗后直接驶出厂区。洗车平台配有沉淀池，收集的洗车废水经沉淀后回用于洗车。 ③生活用水 储煤场用水主要为日常饮用水、盥洗水，用水量少。根据《山西省用水定额》(2015)，日常用水量按30L/d计，储煤场职工10人，则该项目生活用水量 0.3m³/d,109.5m³/a。废水产生量按80%计，则废水产生量为0.24m³/d，排入沉淀池，沉淀后，全部回用于冲洗轮胎。职工大小便进入旱厕，及时清运用于农田施肥。 综上，新鲜水耗水量为5.57m3/d，1671m3/a。 储煤场用水由中和村供水管网供给，可满足该项目用水需求。 本项目生产用排水情况见表7。本项目水平衡图见图1。 - 表7 项目用水情况一览表 序号; 用水种类; 用水定额; 规模; 用水量 (m³/d); 废水产生量(m³/d); 备注. 1; 喷淋水; 1.5L/(m²•d); 6500m²; 9.8; 4.9; 废水回用. 2; 轮胎冲洗水; 30L/辆; 67辆/d; 2.01; 1.4; 废水回用. 3; 生活用水; 30L/d; 10人/d; 0.3; 0.24; 废水回用. 合计; /; /; 12.11; 6.54; /. 4.9 顶部雾化抑尘 4.9 4.9 0.71 0.37 5.57 1.4 0.3 - 图1 项目水量平衡图（m3/d）

主要工艺流程及产污环节 - 生产工艺流程简述 - 1)煤炭来源 - 本储煤场原煤来自外部购入，所有原煤由汽车运输进入煤棚，自卸式卡车卸车后驶出煤棚。在储煤场出口备有车辆轮胎冲洗设备，对轮胎上的煤屑进行冲洗。 - 2)原煤入场、过磅及卸煤 - 原煤由自卸式卡车运输进入储煤场内，首先在储煤场门口过磅，然后在煤场内工作人员的指引下自动卸车至指定地点， 由铲车推平堆料。 - 3)煤场储存 - 来煤入场后，铲车推平，层层堆料。为了防止刮风起尘对周边环境空气产生影响，煤场均采用封闭式大棚，煤场厂界安装有挡风抑尘网。同时，本项目在两个煤棚内均配备有顶部雾化抑尘系统，对煤棚内全面进行雾化抑尘。 - 4)筛分 - 根据客户需求，对来煤进行筛分。煤棚内设置筛分装置。来煤入筛输送机送入振动筛，筛选后的原煤根据大小不同，分开堆放。 - 5)装煤、过磅 - 根据公司经营要求，在煤场人员指引下，利用铲车将原煤装载到运输车辆上，在出口处冲洗轮胎后过磅，驶出厂区。 - 6)废水处理 - 轮胎冲洗产生的废水排入储煤厂出口处布置的沉淀池沉淀处理，沉淀池内上层清水可循环使用。 - 项目设计中考虑到储存的煤在雾化抑尘后渗出水的废水收集问题。煤堆渗水经收集后进入沉淀池沉淀处理，上层清液用车辆冲洗，沉淀池底部煤泥由人工定期清掏，掺入煤堆外售。 2、工艺流程及产污环节图如下： 雾化抑尘、 冲洗轮胎 - 图2 生产工艺及产污环节图

表三

主要污染源、污染物处理和排放 本项目主要污染源有废气、废水、噪声及固体废物。 1、废气 本项目废气主要是：筛分过程产生的粉尘；汽车运输扬尘；汽车装卸煤产生扬尘；大风时厂区内扬尘。 上述废气产生的污染物主要就是煤尘(粉尘)，对这些污染物拟采取以下粉尘防治措施：一是对于筛分工序，安装有一套布袋除尘器，可以有效降低筛分过程中的烟尘产生量；二是在厂界四周安装有挡风抑尘网，有效的降低厂区内风速，不易起尘；三是煤场为全封闭大棚，有效降低煤粉逸散的可能；四是针对煤棚中的扬尘，设置有顶部雾化抑尘设施(包括水泵、管路和雾化喷头等)来对煤棚内产尘点实现全部和有效湿法抑尘作业；五是对道路扬尘通过限制车速，加强篷布遮盖来进行治理，可较好的解决储煤场煤尘污染大的问题。 本项目储存的原煤主要经由县道、乡道运输而来，沿线主要为农田，部分路段有村庄分布，为了防止运输扬尘影响农作物生长，要求运输车辆必须遮盖篷布，限制车速，尽可能降低汽车运输所带来的影响。 - 废水 本项目废水主要来自日常盥洗用水、冲洗运输车辆轮胎水和煤场渗淋水。 生活水经沉淀池沉淀处理后用于储煤场洒水抑尘。职工大小便进入旱厕，及时清运用于农田施肥。 轮胎冲洗废水水质简单，主要污染物有SS，经沉淀池沉淀后循环使 用于轮胎冲洗。 - 进入煤场原煤含水率6%，在每天雾化抑尘或下雨情况下会产生部分渗淋水，渗淋水经沉淀池沉淀后回用于顶部雾化抑尘系统。 - 噪声 - 本项目噪声主要来源于装载机、运煤车辆等设备运行过程中产生的噪声，其噪声源强在80~90dB(A)。具体详见下表9。 - 表9 项目主要噪声源强、防治措施 序号; 设备名称; 噪声值 (dB(A)); 拟采取的措施; 降噪效果 (dB(A)). 1; 装载机; ≤90; 购买低噪声设备， 加强保养; /. 3; 运输车辆; ≤80; 低速行驶、禁止鸣笛; /. 4; 筛分; ≤85; 减振，泵房密闭隔声、距离衰减; 25. 同时，通过建有绿化林隔声措施以减轻生产噪声对周边环境的影响。 - 固体废物 本项目固体废物主要来源有沉淀池收集的煤泥和职工生活垃圾。 沉淀池收集的煤泥难以定量，但量不会大，全部回收利用，不外排。 生活垃圾产生系数按0.5kg/人·天，则生活垃圾产生量为1.83t/a。生活垃圾委托环卫部门及时清运，送垃圾填埋场处置。 废气监测点位见下图： 图3 筛分机监测定位示意图 图4 厂界无组织废气和噪声监测点位示意图

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 建设项目环境影响报告表主要结论： 山西省长治县晋尔选煤有限公司新建年30万吨储煤场建设项目符合国家产业政策；厂址选择合理，符合相关规划要求；项目拟采取的各项污染防治措施可行有效，能保证在严格采取本评价提出的各项环保措施后，各污染物可以稳定达标排放，对区域环境影响较小。因此，从环境保护角度考虑，评价认为本项目的建设是可行的。 表10 环境影响报告表要求与实际建设情况一览表 名称; 建设内容; 环评建设内容; 实际建设情况. 主体 工程; 块煤场; 地面防渗，储煤堆场设底部为2米的砖混结构，上部为4米钢结构的挡风抑尘网。; 建设两个封闭式煤棚，分别长60m、宽50m，和长70m、宽50m。两个棚内顶部均安装雾化抑尘系统，各装有一个供车辆进出的大门，地面硬化防渗，材料选择钢筋砖混、钢材等满足环保要求的材料，高度能满足车辆装卸要求。. 细煤库; 细煤堆放区域设置为封闭式储煤库，位于储煤场南侧区域，长约60m，宽约20m，地面防渗，若细煤量增大时， 应相应加大封闭库的容积。. 辅助 工程; 磅房; 磅房均采用框架结构， 建筑面积约140m²。; 采用框架结构， 建筑面积约20m2. 门房; 一层砖混结构，建筑面积共40m²。; 一层砖混结构，建筑面积共10m². 水泵房; 沉淀池供水到喷淋系统和轮胎冲洗系统，面积100m²。; 水泵位于沉淀池内，无单独水泵房. 筛分装置; 安装振动筛， 将原煤分为±50mm两级; 安装振动筛， 将原煤分为±50mm两级. 公用 工程; 供水; 中和村接入; 中和村接入. 供电; 从东和乡变电所10kV线路引入储煤场，满足本项目用电3.6万kWh需求。; 从东和乡变电所10kV线路引入储煤场，满足本项目用电3.6万kWh需求。. 供暖; 供暖面积380m²， 采用空调及电暖器供热。; 供暖面积约130m2， 采用空调及电暖气供热. 环保 工程; 扬尘 治理; 煤场喷淋抑尘系统; 覆盖全场的RB50型抑尘喷洒水 (雾状) 及移动式喷雾设施，每台喷枪喷雾范围30~50m。; 煤棚顶部安装喷雾装置， 全覆盖煤棚内部. 筛分 装置; 袋式除尘器，15m高排气筒排放; 安装有一套袋式除尘器，15m高排气筒排放. 挡风抑尘网; 底部2米采用砖混结构，上部4米采用钢结构；细煤储煤场全封闭；; 厂区边界采用挡风抑尘网， 厂区内部两个煤棚均为全封闭. 道路 运输; 储煤场出口配备轮胎清洗设备， 定期清扫，道路两边栽植绿化带。; 储煤场出口配备轮胎清洗设备， 定期清扫，道路两边栽植绿化带。.. 地表水防治; 在储煤场设置200m³雨水收集池， 15m³汽车轮胎冲洗废水沉淀池。; 在储煤场设置200m³雨水收集池， 15m³汽车轮胎冲洗废水沉淀池。. 地下水防治; 储煤堆场进行场地防渗，沉淀池采取防渗措施; 储煤堆场进行场地防渗，沉淀池采取防渗措施. 噪声防治; 减小噪声源强度，加强设备保养，采取隔声措施。; 减小噪声源强度，加强设备保养，采取隔声措施。. 固废防治; 放置垃圾桶，由当地环卫部门定期清运生活垃圾。; 放置垃圾桶，由当地环卫部门定期清运生活垃圾。. 运输 工程; 厂外道路; 厂外的运输道路采用混凝土路面， 约5m宽; 利用原有. 审批部门审批决定： 2016年12月27日，长治县环境保护局以长县环审函〔2016〕38 号对《山西省长治县晋尔选煤有限公司新建年30万吨储煤场建设项目环境影响报告表》进行了批复，批复内容如下： 山西省长治县晋尔选煤有限公司： 你公司报送的《关于山西省长治县晋尔选煤有限公司新建年30 万吨储煤场建设项目环境影响报告表审批的请示》收悉。经审核，批复如下： 一、原则同意专家对《山西省长治县晋尔选煤有限公司新建年 30万吨储煤场建设项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)的技术审查意见。 二、长治县发展和改革局以长县发改综字(2016)166号文，对山西省长治县晋尔选煤有限公司新建年30万吨储煤场建设项目环境影响报告表进行了备案，该项目位于长治县东和乡中和村南，占地面积15180 ㎡，总投资1000万元，其中环保投资 151.2万元。该项目在严格落实《报告表》规定的各项污染防治对策措施的前提下，同意实施建设； 按照河道管理的相关要求进行建设，服从河道主管部门的管理、规划。 三、在工程的建设中，必须保证《报告表》规定的各项污染防治设施与主体工程同步实施，在建设中采取工地设置围挡、洒水降尘等措施，营运中重点做好以下工作： 1、沉淀后循环使用不外排。建设旱厕所，大小便入旱厕所，用于农田施肥，生活洗漱废水用于道路泼洒降尘，无生活污水外排。1、废气治理措施：办公室供暖采用电暖气； 在块煤场周围均设6米高挡风抑尘网(煤堆低于挡风抑尘网2米)，储煤堆场地地面防渗硬化，并设覆盖全堆场的喷雾降尘装置和移动式喷雾降尘设施，使煤堆表层保持足够的抑尘湿度； 细煤堆场全封闭，内设喷雾降尘设施； 筛分设施全封闭并安装集气罩和布袋除尘器； 输送皮带全封闭，硬化路面，运输车辆加盖篷布。 2、噪声治理措施：车辆进出厂区低速行驶，选用低噪设备，加强绿化，确保厂界噪声达到环评报告表要求。 3、废水治理措施：新建一座 200m³的初期雨水收集池，初期雨水沉淀后用于煤场抑尘洒水，不外排。冲洗轮胎水沉淀后循环使用不外排。建设旱厕所，大小便入旱厕所，用于农田施肥，生活洗漱废水用于道路泼洒降尘，无生活污水外排。 4、固废治理措施：筛分设施不选矸； 生活垃圾送往当地指定垃圾收集点统一清运。 5、本项目污染物预测排放总量：工业粉尘0.27吨/年。 四、严格执行环境保护“三同时”制度，项目建成后要按程序申请竣工环境保护验收，并按规定接受环境保护主管部门对该项目的监督检查。 表11 环评批复要求与实际完成情况一览表 序号; 内容; 实际完成情况. 1; 废气治理措施：办公室供暖采用电暖气； 在块煤场周围均设6米高挡风抑尘网(煤堆低于挡风抑尘网2米)，储煤堆场地地面防渗硬化，并设覆盖全堆场的喷雾降尘装置和移动式喷雾降尘设施，使煤堆表层保持足够的抑尘湿度； 细煤堆场全封闭，内设喷雾降尘设施； 筛分设施全封闭并安装集气罩和布袋除尘器； 输送皮带全封闭，硬化路面，运输车辆加盖篷布。; 办公室供暖采用电暖气和空调；厂区边界建设有挡风抑尘网，厂区内无露天堆场，建设两座全封闭煤棚，地面均已防渗硬化，煤棚顶部安装有雾化抑尘装置，筛分设施全封闭并安装有集气罩和布袋除尘器，输送皮带全封闭，路面硬化，运输车辆均加盖篷布。. 2; 噪声治理措施：车辆进出厂区低速行驶，选用低噪设备，加强绿化，确保厂界噪声达到环评报告表要求; 对于进出厂区车辆限速行驶，各设备选用低噪设备，周围加强绿化，确保厂界噪声达标排放。. 3; 废水治理措施：新建一座200m³的初期雨水收集池，初期雨水沉淀后用于煤场抑尘洒水，不外排。冲洗轮胎水沉淀后循环使用不外排。建设旱厕所，大小便入旱厕所，用于农田施肥，生活洗漱废水用于道路泼洒降尘，无生活污水外排。; 厂区东侧建有初期雨水收集池，初期雨水沉淀后用于煤场抑尘洒水，不外排。冲洗轮胎水沉淀后循环使用不外排。建有旱厕所，大小便入旱厕所，用于农田施肥，生活洗漱废水回用于道路泼洒降尘及冲洗轮胎，无生活污水外排。. 4; - 固废治理措施：筛分设施不选矸；生活垃圾送往当地指定垃圾收集点统一清运。; 筛分设施不选矸；生活垃圾送往当地指定垃圾收集点统一清运. 5; - 本项目污染物预测排放总量：工业粉尘0.27吨/年。; 根据监测报告，工业粉尘排放总量0.06吨/年.

表五

验收监测质量保证及质量控制： 表12 监测项目分析方法一览表 类别; 监测项目; 分析方法; 方法来源; 检出限. 固定污染源 废气; 颗粒物; 固定污染源废气低浓度颗粒物的测定 重量法; HJ 836-2017; 1.0mg/m². 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采 样方法; GB/T 16157-1996; 1.0mg/m³. 无组织; 颗粒物; 环境空气总悬浮颗粒物的测定 重量法; HJ 1263-2022; 168μg/m³. 二氧化硫; 环境空气 二氧化硫的测定甲醛吸收-副玫瑰苯 胺分光光度法; HJ 482-2009; 0.007mg/m³. 厂界噪声; 噪声 Leq(A); 工业企业厂界环境噪声排放标准; GB 12348-2008; 35dB(A). - （1）监测人员全部持证上岗; - 表13 监测人员持证上岗一览表 监测人员; 段森杰; 王高远; 冯超; 马凯龙; 郭相甫; 路泽坤. 上岗证编号; MC-052; MC-057; MC-055; MC-054; MC-031; MC-023. 样品管理员; 贾雨静; 称重人员; 郭慧琴; 分析人员; 魏曜祺; /. 上岗证编号; MC-008; 上岗证编号; MC-059; 上岗证编号; MC-021; /. - （2）监测所用仪器全部经计量部门检定校准合格且在有效期内; - 表14 监测使用仪器一览表 监测项目; 仪器名称及型号; 仪器编号; 检定/校准部门/有效期. 固定污染源; GH-60E自动烟尘烟气测试仪; MC-YQ-155; 安正计量检测有限公司2025.6. ZR-3260D型低浓度自动烟尘烟气 综合测试仪; MC-YQ-002; 河北乾冀检测技术服务有限公司2024.12. AUM120D 十万分之一天平; MC-YQ-057; 河北乾冀检测技术服务有限公司2024.12. ZR-5102型 滤膜(滤筒)平衡称量系统; MC-YQ-116; 山西金运正计量检测有限公司2025.6. 无组织 颗粒物、二氧 化硫; ZR-3923型 环境空气颗粒物综合采样器; MC-YQ-008; 河北乾冀检测技术服务有限公司2024.12. MC-YQ-009. MC-YQ-010. MC-YQ-011. 气象参数; HP-16026便携式风向风速仪; MC-YQ-063; 河北乾冀检测技术服务有限公司2024.12. DYM3空盒气压表; MC-YQ-060; 河北乾冀检测技术服务有限公司2024.12. GJWS-B2温湿度计; MC-YQ-073; 河北乾冀检测技术服务有限公司2024.12. 噪声; AWA6022A声校准器; MC-YQ-050; 河北省计量监督检测研究院2024.12. AWA5688多功能声级计; MC-YQ-051. - （3）在监测前后对现场采样仪器进行相应的校准; - 表15-1监测仪器校准情况一览表 校准时间; 仪器型号; 仪器 编号; 流量(L/min). 标准流量 计读数 (L/min); 被校仪器读数 (L/min); 校准误差%; 允许误差 %; 判定 结果. 监测前; 监测后; 监测前; 监测后. 7.30- 7.31; GH-60E自动 烟尘烟气测 试仪; MC-YQ -155; 20.0; 20.3; 20.1; 1.5; 0.5; ±5.0; 合格. 30.0; 30.1; 30.2; 0.3; 0.7; ±5.0; 合格. 40.0; 40.4; 39.8; 1.0; -0.5; ±5.0; 合格. 7.30- 7.31; ZR-3260D型 低浓度自动烟尘烟气综 合测试仪; MC-YQ -002; 20.0; 19.8; 20.1; -1.0; 0.5; ±5.0; 合格. 30.0; 30.3; 30.5; 1.0; 1.7; ±5.0; 合格. 40.0; 39.8; 40.4; -0.5; 1.0; ±5.0; 合格. - 表15-2监测仪器校准情况一览表 监测日期; 仪器型号; 仪器编号; 气路 名称; 仪器读数 (升/分 钟 ); 标准流量计读数 (升/分钟); 校准误差%; 允许 误差%; 判定 结果. 监测前; 监测后; 监测前; 监测后. 7.30-7.31; ZR-3923型环境空气颗粒物综合采样器; MC-YQ-008; TSP路; 100; 100.8; 100.6; 0.8; 0.6; ±2.0; 合格. A路; 0.20; 0.20; 0.20; 0.0; 0.0; ±5.0; 合格. 0.50; 0.50; 0.50; 0.0; 0.0; ±5.0; 合格. 1.00; 1.03; 0.97; 3.0; -3.0; ±5.0; 合格. MC-YQ-009; TSP路; 100; 98.9; 100.3; -1.1; 0.3; ±2.0; 合格. A路; 0.20; 0.20; 0.20; 0.0; 0.0; ±5.0; 合格. 0.50; 0.51; 0.50; 2.0; 0.0; ±5.0; 合格. 1.00; 1.01; 1.01; 1.0; 1.0; ±5.0; 合格. MC-YQ-010; TSP路; 100; 99.8; 100.9; -0.2; 0.9; ±2.0; 合格. A路; 0.20; 0.20; 0.20; 0.0; 0.0; ±5.0; 合格. 0.50; 0.50; 0.52; 0.0; 4.0; ±5.0; 合格. 1.00; 0.98; 1.03; -2.0; 3.0; ±5.0; 合格. MC-YQ-011; TSP路; 100; 100.5; 99.6; 0.5; -0.4; ±2.0; 合格. A路; 0.20; 0.20; 0.20; 0.0; 0.0; ±5.0; 合格. 0.50; 0.50; 0.51; 0.0; 2.0; ±5.0; 合格. 1.00; 0.97; 1.02; -3.0; 2.0; ±5.0; 合格. - 表15-3监测仪器校准情况一览表 监测日期; 仪器名称; 测试前校准 dB(A); 测试后校准值 dB(A); 备注. 7.30(昼间); AWA5688 多功能声级计 MC-YQ-051; 93.8; 93.9; 校准值94.0dB(A),测量前后校准声级 差值小于0.5dB(A),测量数据有效. 7.30(夜间); 93.9; 94.0. 7.31(昼间); 94.0; 93.9. 7.31(夜间); 94.0; 94.0. (4)对采样位置、采样频次、生产负荷进行现场核查; (5)有组织废气：采集全程序空白，全程序空白增重除以对应测量系列的平均体积不应超过排放限值的10%; (6)厂界无组织在采样过程中要做到采样高度1.5米，遇到下雨、下雪时停止采样; - 表16 质控数据一览表 检测项目; 质控措施; 样品编号; 分析结果; 标准限值; 判定结果. 颗粒物; 全程序 空白; C240108-02-QCX; 0.2mg/m³; 1mg/m³; 合格. C240108-02-QCX; 0.2mg/m; 1mg/m³; 合格. 无组织 颗粒物; 标准滤膜; LM-003 (0.41296g); 前：0.41290g 后：0.41285g; ±0.0005g; 合格. LM-001 (0.41046g); 前：0.41059g 后：0.40458g; 土0.0005g; 合格. 全程序 空白; C240108-03-QCX; 42; 168μg/m; 合格. C240108-03-QCX; 43; 168μg/m; 合格. 无组织 二氧化硫; 现场空白; C240108-03-现场空白; 0.007(L); 0.007mg/m³; 合格. 现场空白; C240108-03-现场空白₂; 0.007(L); 合格. - （7）厂界噪声测点选在厂界外1米，高1.2米以上，测点应高于围墙，在无雨雪，风力小于5m/s时进行； - 表17 气象参数一览表 监测日期; 气温(℃); 气压(KPa); 风向; 风速(m/s); 天气状况. 7.30(昼间); 25.8; 89.2; 167±3°; 2.1; 晴. 28.6; 89.2. 30.1; 89.2. 7.30(夜间); 23.2; 89.1; 173°; 2.3; 晴. 7.31(昼间); 26.3; 89.2; 151±3; 2.4; 晴. 28.8; 89.3. 31.2; 89.2. 7.31(夜间); 24.8; 89.1; 159°; 2.0; 晴. (8)监测期间，严格按照技术规范要求在设备正常工况下进行监测； (9)根据上报数据要求对监测数据进行了“三校、三审”。

表六

验收监测内容： 序号; 检测对象; 检测点位; 检测项目; 检测频次. 1; 筛分机; 进口; 颗粒物; 监测2天，每天3次. 2; 出口; 颗粒物; 监测2天，每天3次. 3; 厂界无组织; 上风向1个参照点， 下风向3个监控点; 颗粒物、二氧化硫; 监测2天，每天3次. 4; 厂界噪声; 在厂区东、南、西、北各布设1个点; Leq; 监测2天，昼夜各1次.

表七

验收监测期间生产工况记录： 监测日期; 设计工况; 实际工况; 负荷(%). 7.30; 2667t/d; 2000t/d; 75.0. 7.31; 2667t/d; 2150t/d; 80.6.

验收监测结果： - 筛分机废气排放口颗粒物浓度范围为5.0-6.6mg/m3，处理效率99%以上； - 厂界无组织颗粒物浓度最大值（差值）为0.383mg/m3； - 厂界无组织二氧化硫浓度最大值（差值）为0.015mg/m3； - 厂界噪声昼间Leq最大值为58.4dB(A)，夜间Leq最大值为48.5dB(A)。 监测报告结论： 1、经监测，该企业所测筛分机颗粒物排放浓度符合长治市大气污染防治工作领导组办公室文件《关于印发长治市工业企业无组织排放治理实施方案的通知》(长气防办[2019]9号)的排放限值的要求； 2、该企业厂界无组织颗粒物、二氧化硫排放浓度符合《煤炭工业污染物排放标准》 (GB 20426-2006)表5的排放限值的要求； 3、该企业厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)表1中2类标准限值的要求。

表八

一、验收结论： 1、从监测结果来看，污染物排放达标。符合国家和地方相关标准、环境影响报告表、审批部门决定。 2、根据监测结果计算，本项目颗粒物排放总量0.06t/a，满足原长治县环境保护局《关于山西省长治县晋尔选煤有限公司新建年30万吨储煤场建设项目环境影响报告表的批复》（长县环审函〔2016〕38 号，2016年12月27日）中，对本项目核定工业粉尘0.27t/a的要求。 3、从现场检查来看，环保设施完成率及投运率均达到了环保要求，较严格执行了“三同时”制度，并按规定接受环境保护主管部门对该项目的监督检查。 综上所述，该企业环保设施运行正常，从本次验收监测及现场检查结果来看，本项目具备了环保设施竣工验收条件。 - 二、建议： - 1、严格落实各项环保制度； - 2、定期更换除尘布袋； - 三、“三同时”验收登记表：

# 建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                  填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 山西省长治县晋尔选煤有限公司新建年30万吨储煤场建设项目 |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | B0610 | 建设地点 |  | 山西省长治市上党区东和乡中和村 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  | 烟煤和无烟煤开采洗选 |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | ☑新建 □ 改扩建 □技术改造 |  |  | 项目厂区 中心经度/纬度 |  | 113°1'0.642", 36°1'45.214" |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 30万t/a |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 30万t/a | 环评单位 |  | 北京绿方舟科技有限责任公司 |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 长治县环境保护局 |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 长县环审函 〔2016〕38 号 | 环评文件类型 |  | 报告表 |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2013.6 |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2015.10 | 排污许可证申领时间 |  | 2020年3月25日 |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  | 沧州久信环保设备有限公司 |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | 沧州久信环保设备有限公司 | 本工程排污许可证编号 |  | 9114042133060128X9 |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 长治市禾沐盛环保科技有限公司 |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 山西明澈环境检测有限公司 | 验收监测时工况 |  | 75%-80.6% |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 151.2 | 所占比例（%） |  | 15.1% |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  |  | 953 |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 313 | 所占比例（%） |  | 32.8% |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 25 | 废气治理（万元） | 214 | 噪声治理（万元） |  |  | 35 | 固体废物治理（万元） |  | 12 | 绿化及生态（万元） |  | 27 | 其他（万元） |  | / |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | 除尘效率大于99% | 年平均工作时 |  | 330天 |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | / |  |  |  | 运营单位统一社会信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  | / | 验收时间 |  | 2024.9 |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 |  | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) |  | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |
|  |  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 烟尘 |  |  | 5.7mg/m3 | 10mg/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 附件

# 附件1：营业执照

# 附件2：环评批复

# 附件3：验收监测报告

# 附件4：行政处罚及缴款单

# 附件5：厂区平面图

# 附件6：固定污染源排污登记回执

# 附件7：验收组成员名单

# 附件1：营业执照

# 附件2：环评批复

# 附件3：验收监测报告

# 附件4：行政处罚及缴款单

# 附件5：厂区平面图

N

道路

煤棚

办公室

大门

旱厕

洗车平台

雨水收集池

大

门

大门

地磅

煤棚

门房

磅房

# 附件6：固定污染源排污登记回执

# 附件7：验收组名单